建设项目环境影响报告表

- （公示本）

项目名称：离石区农村生活垃圾中转站项目

建设单位（盖章）：吕梁市离石区城乡建设管理局

编制日期：2017年11月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 离石区农村生活垃圾中转站项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 吕梁市离石区城乡建设管理局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | - |  |  | 联系人 |  | - |  |  |
| 通讯地址 | 吕梁市离石区城乡建设管理局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | - |  | 传真 | --- |  | 邮政编码 | 033000 |  |
| 建设地点 | 吴城镇王营庄，吴城镇李家湾、枣林乡袁家坡底、坪头乡枣洼以及坪头乡坪头村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审 批部门 | 吕梁市离石区发改局 |  |  |  | 批准 文号 | 离发改审字【2017】99号 |  |  |
| 建设 性质 | 新建√ 改扩建 技改 |  |  |  | 行业类别 及代码 | N7820环境卫生管理 |  |  |
| 占地面积 | 5332m2 |  |  |  | 绿化面积 | 1050m2 |  |  |
| 总投资 (万元) | 1000 | 其中：环保投资(万元) (万元) |  |  | 77 | 环保投资占 总投资比例 |  | 7.7% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产 日期 |  |  | 2018.3 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目背景 1、政策背景 随着经济迅速发展和人口剧增，城市的垃圾收集、处理问题越来越突出，尤其是垃圾中转难的问题引起了地方建设主管部门的重视，有些地区也开始加快了垃圾收集站的建设速度。 山西省人民政府办公厅《关于在全省开展乡村清洁工程的指导意见》总体目标：通过开展乡村清洁工程，全省建立起完善的农村清扫保洁和垃圾收运处置体系，建立健全乡村环境卫生工作长效机制，做到“四有、四无、三净”，实现乡村人居环境明显改善、村民保洁意识和文明素质明显提高。 2、离石区农村生活垃圾产生现状 离石区农村生活垃圾总量的成分构成比例相对集中，主要成分为固体废弃物、厨房垃圾、灰土垃圾等，主要产生量集中在中心城区及各个乡镇街办，经询查调研并参阅有关资料，中心城区垃圾产生量人均1.1-1.3kg/人·d，乡镇的垃圾产生量人均1.2—1.5kg/人·d，乡镇中心居住区平均日产生量在8-12吨不等。 3、离石区农村生活垃圾收集、处理、排放现状 目前，各乡镇生活垃圾与建筑垃圾相混，集中倾倒，无完善的收运体系，主要靠乡镇新建垃圾池倾倒，然后由垃圾清运车运往垃圾处理厂，运距较长，做不到日产日清和密闭运输；垃圾收集率较低，估算收集率约50%；运送途中出现二次污染，造成镇区内的臭味苍蝇滋生，卫生条件极差，造成环境污染。垃圾收集站建成后，能减少垃圾一次收集的时间，有效的降低垃圾在居民区的存放时间，而且可以减少运输成本，同时可以减少运输车辆往返于收集站与垃圾场之间的次数，有利于运输安全。使用垃圾收集站还能进行垃圾分类回收，分离出可利用的部分，这样就减少了运往填埋场的垃圾量，依靠当地的回收市场，可以增加收入。 4、本项目建设必要性 为了保证方便人民生活需要，完善城市功能，创造整洁、便利、卫生、人性化的公共环境，建立城乡统筹、布局合理、技术先进、资源回收及利用的现代化生活垃圾收运体系，按照统一整体规划，分批逐步投资实施的原则，先从拟选的王营庄，李家湾、袁家坡底、枣洼以及坪头5个村镇附近开始建设，采取单独建站、联合建站等方式完成乡镇压缩式垃圾收集站建设，袁家坡底垃圾中转站、枣洼垃圾中转站以及坪头垃圾中转站的垃圾送至规划的枣林乡垃圾填埋场进行填埋，王营庄、李家湾垃圾中转站的垃圾送至规划的信义镇生活垃圾填埋场进行填埋。 综上所述，本项目的实施是落实国家加强环境保护的要求，是集市环境卫生、公益事业为一体的综合性项目。工程的实施有利于提高城市、乡镇环境卫生水平、改善城镇环境质量、创造良好生活环境、促进城镇的可持续发展。垃圾收集站作为环境基础设施的重要组成部分，其建设可以解决危险群众健康的突出环境问题、遏制环境污染上升势头、保障群众环境权益、维护社会和谐稳定。在此基础上，吕梁市离石区城乡建设管理局提出了本项目的建设。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境影响评价管理名录》等有关法律法规规定，本项目应进行环境影响评价，编制环境影响报告表。为此，吕梁市离石区城乡建设管理局于2017年7月委托山西清泽阳光环保科技有限公司正式承担此项目的环境影响评价工作（委托书见附件）。接受委托后，我公司立即组织项目参评人员对项目进行现场踏勘，并收集了区域环境概况背景资料等相关资料。在此基础上编制完成了《离石区农村生活垃圾中转站项目环境影响报告表》（送审本）。离石区环境保护局于2017年9月26日召开了本项目技术审查会，会后评价单位根据技术审查意见，对报告表进行了认真补充修改，现将《离石区农村生活垃圾中转站项目环境影响报告表》（报批本）提交建设单位报请审批。 经现场调研时了解到，本项目尚未开始动工建设。 二、项目建设必要性 1、离石区农村生活垃圾人均产量 根据《离石区农村生活垃圾治理专项规划》，综合考虑离石区各乡镇及村庄的产业发展态势、地形地貌、经济发展水平、人均可支配收入、基础设施的完善程度等因素，结合各乡镇生活垃圾产量及生活垃圾成分的分析，确定离石区各乡镇村庄非采暖期人均生活垃圾产量指标见表1。 表1 规划离石区农村非采暖期日产人均生活垃圾指标一览表 村庄类型; 规划年限. 2020; 2030年. 工矿型; 信义镇; 1.6; 1.7. 坪头乡; 1.5; 1.55. 枣林乡; 1.5; 1.6. 农贸型; 吴城镇; 1.4; 1.6. 列入中心城区的; 交口街办、城北街办、 西属巴街办、田家会街办、红眼川乡; 1.45; 1.5. 由于《离石区农村生活垃圾治理专项规划》涉及到的各村庄都属于比较偏远的村庄，冬季采暖方式仍然比较落后，因此采暖期的垃圾产量中灰渣比较多，约0.6-1.05kg/cap.d。因此规划确定离石区县域采暖期人均生活垃圾产量指标见表2。 表2 规划离石区农村采暖期日产人均生活垃圾指标一览表 村庄类型; 规划年限. 2020; 2030年. 工矿型; 信义镇; 3.3; 3.2. 坪头乡; 3.2; 3.1. 枣林乡; 3.1; 3.0. 农贸型; 吴城镇; 3.3; 3.2. 列入中心城区的; 交口街办、城北街办、西属巴街办、田家会街办、红眼川乡; 2.9; 2.7. 2、规划人口 依据《吕梁市城市总体规划(2013-2030)》。吕梁市域2020年人口为435万人，2030年为485万人。离石区2020年人口为50万人（其中吕梁中心城区40万人），2030年人口为58万人（其中吕梁中心城区人口50万人）。本次规划范围涉及的交口街办、城北街办、西属巴街办、田家会街办、红眼川乡列入吕梁中心城区范围。 根据《吕梁市城市总体规划(2013-2030)》中的市域城镇人口分配方案，离石区信义镇2030年城镇人口4.0万，坪头乡2.0万，吴城镇和枣林乡为0.3—0.5万人。 上述总体规划确定的内容构成了本次规划预测人口的基础。本次规划根据涉及到的乡镇现有规划人口情况和近年的变化规律，结合《吕梁市城市总体规划(2013-2030)》的要求，同时考虑当前国家、省、市城镇化政策，确定了规划2020年、2030年各乡镇的人口规模，作为远期垃圾产量的计算依据。 表3 离石区各乡镇现状人口一览表 乡镇; 人口数; 备注. 交口街办; 16244. 城北街办; 13575. 西属巴街办; 21800. 田家会街办; 15721. 信义镇; 15854. 吴城镇; 11992. 坪头乡; 17813. 枣林乡; 11359. 红眼川乡; 5985. 合计; 130343. 表4 离石区分乡镇2020年规划人口一览表 乡镇; 人口数; 备注. 交口街办; 15000. 城北街办; 13100. 西属巴街办; 21300. 田家会街办; 15200. 信义镇; 25000. 吴城镇; 11500. 坪头乡; 20000. 枣林乡; 10800. 红眼川乡; 5500. 合计; 137400. 表5 离石区分乡镇2030年规划人口一览表 乡镇; 人口数; 备注. 交口街办; 14500. 城北街办; 12500. 西属巴街办; 20700. 田家会街办; 14700. 信义镇; 42000; 城镇人口40000. 吴城镇; 9000; 城镇人口5000. 坪头乡; 21000; 城镇人口20000. 枣林乡; 8000; 城镇人口3000. 红眼川乡; 5000. 合计; 147400. 3、近期（2020）年农村生活垃圾产量计算 本规划依据离石区各乡镇实际情况，如地域分布、交通条件、生态敏感因素、燃料结构、生活水平及人口分布情况等因素，并结合上位规划中确定的城性质、城镇化率、产业发展、供热普及率及人口变化情况，科学合理的预测离石区各乡镇生活垃圾产量。规划2020年信义镇、坪头乡人口根据总体规划的要求有所增加，吴城镇和枣林乡的人口有所减少。 表6 离石区农村地区非采暖期生活垃圾产量预测表 乡镇; 人口数; 规划人均生活垃圾产量（kg/cap.d）; 垃圾产量 （kg/d）. 交口街办; 15000; 1.45; 21750. 城北街办; 13100; 1.45; 18995. 西属巴街办; 21300; 1.45; 30885. 田家会街办; 15200; 1.45; 22040. 信义镇; 25000; 1.6; 40000. 吴城镇; 11500; 1.4; 16100. 坪头乡; 20000; 1.5; 30000. 枣林乡; 10800; 1.5; 16200. 红眼川乡; 5500; 1.45; 7975. 合计; 137400; 203945. 表7 离石区农村地区采暖期生活垃圾产量预测一览表 乡镇; 人口数; 规划人均生活垃圾产量（kg/cap.d）; 垃圾产量（kg/d）. 交口街办; 14500; 2.9; 42050. 城北街办; 12500; 2.9; 36250. 西属巴街办; 20700; 2.9; 60030. 田家会街办; 14700; 2.9; 42630. 信义镇; 25000; 3.3; 82500. 吴城镇; 11500; 3.3; 37950. 坪头乡; 20000; 3.1; 62000. 枣林乡; 10800; 3.2; 34560. 红眼川乡; 5000; 2.9; 14500. 合计; 134700; 412470. 4、远期（2030）年农村生活垃圾产量计算 本规划依据离石区各乡镇实际情况，如地域分布、交通条件、生态敏感因素、燃料结构、生活水平及人口分布情况等因素，并结合上位规划中确定的城性质、城镇化率、产业发展、供热普及率及人口变化情况，科学合理的预测离石区各乡镇生活垃圾产量。规划2020年信义镇、坪头乡、吴城镇和枣林乡的人口根据总体规划的要求确定。 表8 离石区农村地区非采暖期生活垃圾产量预测一览表 乡镇; 人口数; 规划人均生活垃圾产量（kg/cap.d）; 垃圾产量 （kg/d）. 交口街办; 14500; 1.5; 21750. 城北街办; 12500; 1.5; 18750. 西属巴街办; 20700; 1.5; 31050. 田家会街办; 14700; 1.5; 22050. 信义镇; 42000; 1.7; 71400. 吴城镇; 9000; 1.6; 14400. 坪头乡; 21000; 1.55; 32550. 枣林乡; 8000; 1.6; 12800. 红眼川乡; 5000; 1.5; 7500. 合计; 147400; 232250. 表9 离石区农村地区采暖期生活垃圾产量预测一览表 乡镇; 人口数; 规划人均生活垃圾产量（kg/cap.d）; 垃圾产量. 交口街办; 14500; 2.7; 39150. 城北街办; 12500; 2.7; 33750. 西属巴街办; 20700; 2.7; 55890. 田家会街办; 14700; 2.7; 39690. 信义镇; 42000; 3.2; 134400. 吴城镇; 9000; 3.2; 28800. 坪头乡; 21000; 3.0; 63000. 枣林乡; 8000; 3.1; 24800. 红眼川乡; 5000; 2.7; 13500. 合计; 147400; 432980. 5、全区生活垃圾总产量 通过测算，近期离石区农村地区非采暖期生活垃圾总产量为203.9吨/天；采暖期生活垃圾总产量为412.5吨/天。规划2030年离石区农村地区非采暖期生活垃圾总产量为232.3吨/天；采暖期生活垃圾总产量为433吨/天。 6、项目建设必要性分析 通过与建设单位单位沟通，由于建设项目选址以及资金的问题，本次农村生活垃圾中转站项目拟先从吴城镇、坪头乡、枣林乡进行建设。共建设5座农村生活垃圾中转站。 三、工程概况 1、项目名称及建设性质 项目名称：离石区农村生活垃圾中转站项目 建设单位：吕梁市离石区城乡建设管理局 建设性质：新建 2、建设地点 本项目共建设5个乡镇生活垃圾中转站，分别位于吴城镇下王营村西南200m处，吴城镇李家湾村西60m处，枣林乡袁家坡底村西南60m处，坪头乡枣洼村东南160m处，坪头乡坪头村西北550m处。项目选址符合相关标准、规范的要求。 本项目总用地面积5332m2。本项目地理位置见附图1，交通位置图见附图2。 3、建设内容 本项目建设内容主要为5座乡镇垃圾压缩收集站、渗滤液防渗处理及附属配套设施等。本项目不设车辆及设备维修工序，车辆由离石区内修车厂统一维修，设备由设备供应厂家统一检修及维修。本项目工程主要建设内容一览表见表10。 表10 工程主要建设内容一览表 名称; 内容; 建设内容、建设规模; 建设情况. 主体 工程; 王营庄垃圾中转站; 占地面积3.0755亩，2050m2，垃圾转运设备间一间（主要设备包括垃圾压缩箱、举升装置、除尘除臭系统、滤水池等），140m2，工具间一间，10m2，办公室一间，20m2，均为一层轻钢结构，日处理能力10吨; 服务范围：上王营村、下王营村、上四皓村、任家塔村、油房坪村、兔坪村生活垃圾，不收集建筑垃圾; 未建. 李家湾垃圾中转站; 占地面积1.146亩，764m2，垃圾转运设备间一间（主要设备包括垃圾压缩箱、举升装置、除尘除臭系统、滤水池等），140m2，工具间一间，10m2，办公室一间，20m2，均为一层轻钢结构，日处理能力15吨; 服务范围街上村、上罗卜村、下罗卜村、九里湾村、下三交村、上三交村、陈家塔村、上丰村、李家湾村生活垃圾，不收集建筑垃圾; 未建. 袁家坡底垃圾中转站; 占地面积1.17亩，780 m2，垃圾转运设备间一间（主要设备包括垃圾压缩箱、举升装置、除尘除臭系统、滤水池等），140m2，工具间一间，10m2，办公室一间，20m2，均为一层轻钢结构，日处理能力15吨; 服务范围石桥村、梁家岔村、山底沟村、柳树局村、刘家舍科村、闫家峁村、结绳焉村、彩家庄村、三山集村、白家峁村、任家山村、椿树峁村、场焉村、孙家峁村、霍家塔村、袁家坡底村、彩树局村生活垃圾，不收集建筑垃圾; 未建. 枣洼垃圾中转站; 占地面积1.3807亩，920 m2，垃圾转运设备间一间（主要设备包括垃圾压缩箱、举升装置、除尘除臭系统、滤水池等），140m2，工具间一间，10m2，办公室一间，20m2，均为一层轻钢结构，日处理能力15吨; 服务范围：东社、段家焉、凤凰峁、呼家山、李家山、雒家庄、南庄、鹏凤山、坪头、寺沟、薛家坡、焉口、闫家坡、赵家山生活垃圾，不收集建筑垃圾; 未建. 坪头垃圾中转站; 占地面积1.227亩，818 m2，垃圾转运设备间一间（主要设备包括垃圾压缩箱、举升装置、除尘除臭系统、滤水池等），140m2，工具间一间，10m2，办公室一间，20m2，均为一层轻钢结构，日处理能力15吨; 未建. 辅助 工程; 防飞散网围墙; 垃圾中转站四周，高2m; 未建. 道路及场地; 场所内道路及场地全部硬化; 未建. 公用工程; 供电; 各垃圾中转站由当地变电站接线输入; 未建. 供水; 各垃圾中转站接入当地农村自来水管网; 未建. 采暖; 办公室冬季采暖全部采用电暖; 未建. 制冷; 办公室夏季全部采用分体式空调制冷; 未建. 通风; 垃圾处理间均采用风机强制通风，设备间及工具间等采用自然通风方式; 未建. 环保工程; 除尘除臭系统; 垃圾卸料入口加装空气帘幕、在车间侧墙上部安装排风扇通排风、垃圾清运车安装喷淋除臭设施，场界四周设2m高防飞散网围墙等，并对王营庄、李家湾、袁家坡底、枣洼垃圾中转站设置在垃圾卸料入口加装空气帘幕，并在压缩料斗设置集气罩+活性炭吸附装置，废气经15m高排气筒排放。; 未建. 渗滤液 收集池; 每个垃圾中转站压缩装置下设1个5m3防渗渗滤液收集池，垃圾压缩后的渗滤液收集至站内自建的渗滤液收集池; 未建. 每个垃圾中转站设置渗滤液收集转运罐车1辆; 未购置. 噪声; 采取减振基础、吸、隔的办法降噪; 未建. 垃圾处置; 袁家坡底垃圾中转站、枣洼垃圾中转站以及坪头垃圾中转站的垃圾送至规划的枣林乡垃圾填埋场进行填埋，王营庄、李家湾垃圾中转站的垃圾送至规划的信义镇生活垃圾填埋场进行填埋; 未建. 绿化; 绿化面积共1050m2（其中王营庄垃圾中转站绿化面积400 m2，李家湾垃圾中转站绿化面积150 m2，袁家坡底中转站绿化面积160 m2，枣洼垃圾中转站绿化面积180 m2，坪头垃圾中转站绿化面积160 m2，五座垃圾收集站绿化全部位于场界周围，站内无绿化; 未建. 4、服务范围及日处理垃圾量 垃圾中转站设计规模应在一定得时间和一定得服务区域内，以收集站设计接收垃圾量为基础，并综合城市、乡镇区域特征和社会经济发展中的各种变化因素来确定。根据《生活垃圾中转站技术规范》（CJJ47-2006）要求，本项目垃圾中转站均采用一级密集型收集车进行垃圾收集运输，属于小型中的Ⅳ类收集站，收集服务半径可扩大至5.0km以上，并根据实际情况扩大服务范围。根据《离石区农村生活垃圾治理专项规划》（2016-2030），本项目垃圾中转站的服务范围及日处理垃圾量见表11-表15。 表11 坪头乡坪头中转站服务范围及日处理垃圾量 名称; 坪头中转站. 中转站规模（t/d）; 15. 占地面积（㎡）; 818. 转运距离（km）; 12.5. 每日班次; 1/2. 10T集装箱数量; 2. 服务村庄; 东社、段家焉、凤凰峁、呼家山、李家山、雒家庄、南庄、鹏凤山、坪头、寺沟、薛家坡、焉口、闫家坡、赵家山. 表12 坪头乡枣洼中转站服务范围及日处理垃圾量 名称; 坪头中转站. 中转站规模（t/d）; 15. 占地面积（㎡）; 920. 转运距离（km）; 11.2. 每日班次; 1/2. 10T集装箱数量; 2. 服务村庄; 东社、段家焉、凤凰峁、呼家山、李家山、雒家庄、南庄、鹏凤山、坪头、寺沟、薛家坡、焉口、闫家坡、赵家山. 表13 枣林乡袁家坡底中转站服务范围及日处理垃圾量 名称; 袁家坡底. 中转站规模（t/d）; 15. 占地面积（㎡）; 780. 转运距离（km）; 105. 每日班次; 1/2. 10T集装箱数量; 2. 服务范围; 石桥村、梁家岔村、山底沟村、柳树局村、刘家舍科村、闫家峁村、结绳焉村、彩家庄村、三山集村、白家峁村、任家山村、椿树峁村、场焉村、孙家峁村、霍家塔村、袁家坡底村、彩树局村. 表14 吴城王营庄中转站服务范围及日处理垃圾量 名称; 王营庄中转站. 中转站规模（t/d）; 10. 占地面积（㎡）; 2050. 转运距离（km）; 14.3. 每日班次; 1/2. 10T集装箱数量; 2. 服务村庄; 上王营村、下王营村、上四皓村、任家塔村、油房坪村、兔坪村. 表15 吴城李家湾中转站服务范围及日处理垃圾量 名称; 李家湾中转站. 中转站规模（t/d）; 15. 占地面积（㎡）; 764. 转运距离（km）; 22. 每日班次; 1/2. 10T集装箱数量; 2. 服务范围; 街上村、上罗卜村、下罗卜村、九里湾村、下三交村、上三交村、陈家塔村、上丰村、李家湾村. 袁家坡底垃圾中转站、枣洼垃圾中转站以及坪头垃圾中转站的垃圾送至规划的枣林乡垃圾填埋场进行填埋，王营庄、李家湾垃圾中转站的垃圾送至规划的信义镇生活垃圾填埋场进行填埋。 6、规划的枣林乡垃圾填埋场 规划的枣林乡垃圾填埋场位于离石区枣林乡贺家畔村北780m处，服务区域为城北街办、西属巴街办、交口街办、枣林乡、坪头乡，服务年限为20年，建设规模为平均日处理生活垃圾120t。本项目袁家坡底垃圾中转站、枣洼垃圾中转站以及坪头垃圾中转站规模合计为王营庄、李家湾垃圾中转站规模合计为45t/d，因此规划的枣林乡生活垃圾填埋场可以满足本项目袁家坡底垃圾中转站、枣洼垃圾中转站以及坪头垃圾中转站的垃圾量。 7、规划的信义镇生活垃圾填埋场 规划的信义镇生活垃圾填埋场位于离石区信义镇丰义村西南780m处，服务区域为田家会街办、信义镇、吴城镇、红眼川乡，服务年限为20年，建设规模为平均日处理生活垃圾100t，本项目王营庄、李家湾垃圾中转站规模合计为25t/d，因此规划的信义镇生活垃圾填埋场可以满足本项目王营庄、李家湾垃圾中转站的垃圾量。 8、平面布置 本项目各垃圾收集站主体建筑均为垃圾处理车间，并配套设置一间工具间及一间办公室。每个垃圾收集站入口处均为办公室及工具间，垃圾处理车间与办公室、工具间以绿化带及空场地隔开。垃圾处理车间内包含垃圾压缩箱、举升装置、除尘除臭系统、渗滤液收集池等设备设施。本项目不包含垃圾分类回收，项目平面布置分布合理，安排紧凑，配套齐全。本项目各垃圾收集站平面布置基本一致， 各垃圾收集站平面布置图见附图4。 9、工程投资 本项目每个中转站200万元。因此，本项目总投资1000万元，工程所需资金由县政府承担。 10、劳动定员及工作制度 本项目总定员13人，其中管理人员3人，服务工作人员10人，各站分别有两个工作人员。 本项目年工作365天，每天工作8小时，每天一班。 11、主要生产设备 本项目总占地面积5332m2，其中，绿地面积1050m2。项目各垃圾中转站基本配置相同。 ①垃圾中转站压缩设备及配套设备设施。 表16 中转站设备设施配备表 序号; 分类; 名称; 数量; 型号; 备注. 1; 王营庄垃圾中转站; 垃圾压缩机及配套设备; 1; 一集两箱（10t集装箱）; 10t/d. 2; 李家湾垃圾中转站; 垃圾压缩机及配套设备; 1; 一集两箱（10t集装箱）; 15t/d. 3; 袁家坡底垃圾中转站; 垃圾压缩机及配套设备; 1; 一集两箱（10t集装箱）; 15t/d. 4; 枣洼垃圾中转站; 垃圾压缩机及配套设备; 1; 一集两箱（10t集装箱）; 15t/d. 5; 坪头垃圾中转站; 垃圾压缩机及配套设备; 1; 一集两箱（10t集装箱）; 15t/d. ②垃圾中转站保洁车辆等设施配备。 表17 保洁设备设施配备表 序号; 分类; 名称; 数量; 备注. 1; 王营庄垃圾中转站; 保洁车; 16. 垃圾清运车; 4; 三吨侧装. 垃圾桶; 790; 241L铁皮垃圾桶. 渗滤液收集罐车; 1. GPS; 4. 定位手机; 6. 5; 李家湾垃圾中转站; 保洁车; 16. 垃圾清运车; 4; 三吨侧装. 垃圾桶; 390; 241L铁皮垃圾桶. 渗滤液收集罐车; 1. GPS; 3. 定位手机; 4. 3; 袁家坡底垃圾中转站; 保洁车; 32; 管理车. 垃圾清运车; 8; 三吨侧装. 垃圾桶; 432; 241L铁皮垃圾桶. 渗滤液收集罐车; 1. GPS; 2. 定位手机; 3. 4; 枣洼垃圾中转站; 保洁车; 22; 管理车. 垃圾清运车; 5; 三吨侧装. 垃圾桶; 536; 241L铁皮垃圾桶. 渗滤液收集罐车; 1. GPS; 2. 定位手机; 3. 5; 坪头垃圾中转站; 保洁车; 22; 管理车. 垃圾清运车; 5; 三吨侧装. 垃圾桶; 536; 241L铁皮垃圾桶. 渗滤液收集罐车; 1. GPS; 2. 定位手机; 3. 12、公用工程 （1）给排水 a.给水水源 本项目各乡镇垃圾收集站均接入当地农村自来水管网，水源为当地水井。 b.给水系统 项目用水环节主要为站内工作人员生活用水、各垃圾收集站地坪冲洗水、绿化用水及道路洒水等。 ①站内工作人员生活用水主要为洗手、洗脸用水 本项目站内不设宿舍及食堂，职工每人每天的生活用水量按照30L/人·d计，本项目职工定员13人，则本项目生活用水量为0.39m3/d，污水排放量按照用水量的80%计算，则本项目的生活污水排放量为0.31m3/d。 ②车辆冲洗水 本项目车辆包括垃圾清运车共26辆。每座垃圾中转站设洗车平台，对每日工作的车辆进行冲洗。每辆车辆冲洗用水指标按40L/辆·d计，用水量为1.04m3/d。 ③各垃圾收集站地坪、设备冲洗水 本项目各垃圾收集站需对设备间设备及地坪进行冲洗。每个收集站冲洗水量约0.5 m3 /d。 ④绿化用水 本项目绿化面积约1050m2，参考《山西省用水定额》（DB14/T 1049.3-2015），绿化用水定额为0.12m3/(m2·a)考虑，绿化天数为215天，绿化用水量为126m3，用水量为0.59m3/d。 ⑤道路洒水 本项目道路及硬化面积约3432m2，洒水量按1.0L/m2·d计算，洒水天数按215天计，则道路洒水用水量为3.432m3/d，738 m3/a。 c.排水系统 本项目产生的废水主要为生活污水、车辆冲洗水、地坪及设备冲洗水和垃圾渗滤液等。 ①生活污水 本项目有5个乡镇垃圾中转站，厂区设旱厕，职工均为当地居民，不设食堂，垃圾中转站均设旱厕；各乡镇垃圾收集站地坪及设备冲洗水收集至渗滤液收集池内，由渗滤液收集罐车运往所属的生活垃圾填埋场处理。各乡镇垃圾收集站生活污水主要为职工洗脸、洗手废水，水量较少，水质简单，直接泼洒抑尘。 ②车辆冲洗废水 本项目车辆包括垃圾清运车共26辆。每座垃圾中转站设洗车平台，对每日工作的车辆进行冲洗。车辆冲洗用水量为1.04m3/d，废水产生量为0.936 m3/d，经沉淀后回用于车辆冲洗。 ③各垃圾中转站地坪、设备冲洗水 本项目各垃圾中转站需对设备间设备及地坪进行冲洗。每个中转站冲洗水量约0.5 m3 /d。废水产生量约2.0 m3 /d，进入每个垃圾中转站的渗滤液收集池，送往垃圾填埋场处置。 ④渗滤液 根据国内同类型垃圾专员站的实际运行经验，夏季垃圾压出水量约为转运垃圾总量的6%，春、秋、冬季垃圾压出水量约为转运垃圾总量的4%，则，本项目全年垃圾渗滤液产生量约为1134m3 /a，夏季（120d）渗滤液产生量约为4.2m3 /d, 春、秋、冬季渗滤液产生量约为2.8m3 /d。 本项目各村镇垃圾收集站排水均采用雨污分流。各村镇垃圾收集站生活污水均就地泼洒抑尘，不外排，渗滤液、地坪及设备冲洗水均进入渗滤液收集池，收集后由渗滤液罐车分别运至规划的枣林乡垃圾填埋场与规划的信义镇生活垃圾填埋场处理，各站区在地势最低处设初期雨水收集池。规划的枣林乡垃圾填埋场与信义镇生活垃圾填埋场未投入运行时，本项目渗滤液运至吕梁市生活垃圾处理场处理。 离石区目前正在使用的是吕梁市生活垃圾处理场，该场位于交口街道贺家山村北侧歧则沟沟掌，2005年8月动工，2006年10月投入使用，占地面积246亩，总建筑面积1045m2，总库容量165万m3，概算总投资3875万元。垃圾填埋场分为垃圾填埋区、管理区和渗沥液处理区三个功能区。工程设计建设规模为日处理生活垃圾230吨。垃圾处理全部采用卫生填埋工艺，使用年限为16年。 吕梁市生活垃圾处理场可以接纳本项目产生的渗滤液。 本项目用排水情况见表18，项目水平衡见图1、图2。 表18 本项目用排水情况一览表 序号; 用水类别; 用水指标; 名称; 数量; 日用水量(m3/d); 日排水量(m3/d). 1; 生活用水; 30L/人·d; 坪头乡坪头中转站; 2人; 0.6; 0.48. 坪头乡枣洼中转站; 2人; 0.6; 0.48. 枣林乡袁家坡底中转站; 2人; 0.6; 0.48. 吴城王营庄中转站; 2人; 0.6; 0.48. 吴城李家湾中转站; 2人; 0.6; 0.48. 2; 车辆冲洗水; 40L/辆·d; 坪头乡坪头中转站; 5辆; 0.2; 0.18. 坪头乡枣洼中转站; 5辆; 0.2; 0.18. 枣林乡袁家坡底中转站; 8辆; 0.32; 0.29. 吴城王营庄中转站; 4辆; 0.16; 0.14. 吴城李家湾中转站; 4辆; 0.16; 0.14. 3; 渗滤液; 夏季：垃圾总量*6%; 坪头乡坪头中转站; -; -; 0.9. 坪头乡枣洼中转站; -; -; 0.9. 枣林乡袁家坡底中转站; -; -; 0.9. 吴城王营庄中转站; -; -; 0.6. 吴城李家湾中转站; -; -; 0.9. 其他季节：垃圾总量*4%; 坪头乡坪头中转站; -; -; 0.6. 坪头乡枣洼中转站; -; -; 0.6. 枣林乡袁家坡底中转站; -; -; 0.6. 吴城王营庄中转站; -; -; 0.4. 吴城李家湾中转站; -; -; 0.6. 4; 地坪、设备冲洗水; 0.5 m3 /d; 坪头乡坪头中转站; 1d; 0.5; 0.4. 坪头乡枣洼中转站; 1d; 0.5; 0.4. 枣林乡袁家坡底中转站; 1d; 0.5; 0.4. 吴城王营庄中转站; 1d; 0.5; 0.4. 吴城李家湾中转站; 1d; 0.5; 0.4. 5; 绿化用水; 0.12m3/(m2·a); 坪头乡坪头中转站; 160 m2; 0.09; //. 坪头乡枣洼中转站; 180m2; 0.1. 枣林乡袁家坡底中转站; 160 m2; 0.09. 吴城王营庄中转站; 400 m2; 0.22. 吴城李家湾中转站; 150m2; 0.09. 6; 道路、硬化洒水; 1.0L/m2·d; 坪头乡坪头中转站; 488m2; 0.488; //. 坪头乡枣洼中转站; 570m2; 0.57. 枣林乡袁家坡底中转站; 450m2; 0.45. 吴城王营庄中转站; 1480m2; 1.48. 吴城李家湾中转站; 444m2; 0.444. 合计; 夏季; 9.626; 8.6. 其他季节; 5.604; 7.2. 办公生活用水 绿化用水 3.0 0.59 2.4 泼洒抑尘 9.626 0.6 0.59 新 鲜 水 道路、硬化洒水 3.432 3.432 地坪、设备冲洗用水 0.5 2.5 2.0 渗滤液 4.2 车辆冲洗用水 0.104 0.104 0.936 渗滤液收集池 图1 本项目夏季水平衡图（单位：m3/d） 0.6 办公生活用水 3.0 2.4 泼洒抑尘 新 鲜 水 0.5 5.604 地坪、设备冲洗用水 2.0 2.5 渗滤液收集池 2.8 0.104 渗滤液 车辆冲洗用水 0.104 0.936 图2 本项目其他季水平衡图（单位：m3/d） （2）供电 本项目供电均采用当地电网供电。各乡镇垃圾收集站供电均引自当地乡镇电网。本项目用电主要为照明及各类设备用电，总用电量为156870.71kWh。 （3）采暖及制冷 本项目只有环卫办公室冬季需要采暖，乡镇垃圾收集站办公室采暖均使用电暖，夏季采用独立分体式空调制冷。 （4）通风 由于本项目所有的建筑物均满足自然通风条件，采用自然通风方式。 13、土地利用情况 本项目各乡镇垃圾收集站均位于农村地区，未列入离石区城市总体规划，因此，本项目用地不违背离石区的城市总体规划。本工程中转站占地为永久性征地，所占土地均为荒地，工程共占地5332m2。项目用地情况见下表19。 表19 项目永久用地表 用地项目; 序号; 名称; 占地面积（m2）; 土地类型; 备注. 中转站; 1; 坪头乡坪头中转站; 818; 荒地; 新增永久征地. 2; 坪头乡枣洼中转站; 920; 荒地; 新增永久征地. 3; 枣林乡袁家坡底中转站; 780; 荒地; 新增永久征地. 4; 吴城王营庄中转站; 2050; 荒地; 新增永久征地. 5; 吴城李家湾中转站; 764; 荒地; 新增永久征地. |
| 四、项目建设可行性分析 王营庄垃圾中转站位于吴城镇下王营村西南200m处，李家湾垃圾中转站位于吴城镇李家湾村西60m处，袁家坡底垃圾中转站位于枣林乡袁家坡底村西南60m处，枣洼垃圾中转站位于坪头乡枣洼村东南160m处，坪头垃圾中转站位于坪头乡坪头村西北550m处。 表20 各垃圾转运站建设地点表 序号; 站名; 站 址; 周边环境; 与填埋场运输距离; 选址是否可行. 1; 王营庄垃圾中转站; 吴城镇下王营村西南200m处; 四周均为空地，西南侧距离郝家崖65m; 距离规划丰义生活垃圾填埋场11.8km; 可行. 2; 李家湾垃圾中转站; 吴城镇李家湾村西60m处; 北侧为山体，西侧、南侧为空地，东侧距离李家湾村60m; 距离规划丰义生活垃圾填埋场22.3km; 可行. 3; 袁家坡底垃圾中转站; 枣林乡袁家坡底村西南60m处; 东侧、西侧、北侧均为空地，东南侧20m处为袁家坡底村委活动室; 距离规划枣林乡生活垃圾填埋场9.3km; 可行. 4; 枣洼垃圾中转站; 坪头乡枣洼村东南160m处; 东侧、西侧、北侧均为空地，东南侧20m处为枣洼村居民; 距离规划枣林乡生活垃圾填埋场11.2km; 可行. 5; 坪头垃圾中转站; 坪头乡坪头村西北550m处; 东侧为山体，西侧为山沟，南侧是废弃砖厂办公区，北侧为空地; 距离规划枣林乡生活垃圾填埋场16km; 可行. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 一、离石区农村生活垃圾现状 1、垃圾类型 根据实际现场调查，农村地区采暖季和非采暖季产生的垃圾量差别很大，由于冬季采暖，产生大量煤渣，不同乡镇经济水平不同，采用的燃煤种类和采暖形式都有差别，即使同一乡镇，采用锅炉取暖和普通煤炉取暖，产生的炉渣相差也很大。部分地区炊用方式多采用煤气灶、电磁炉，非采暖季偶尔采用燃煤、柴火做饭，煤渣与生活垃圾混在一起。 据调查离石区农村垃圾主要是厨余垃圾、食品废物、纸屑、灰烬、编织品、金属制品、废旧电器、排泄物、杂物、部分废弃物、渣土。 （1）农村垃圾的厨余垃圾比重在增加，与生活水平高低呈明显的正相关性。 （2）塑料制品所占比重较大，由于农村地区物质文化生活的日益丰富，大量塑料制品流入了农村人民的生活，农村地区的生活习惯也发生了改变，塑料制品已成为农村生活必不可少的一部分。 （3）废弃纸制品比例日益增大，且废弃纸制品种类繁杂。 （4）冬季农村采暖废弃物渣土量大大增加，由于离石区农村主要采暖为型煤，故采暖期的渣土量约在0.5—0.6kg／cap.d。 （5）电子废弃物比例也在大大增加。 2、集运系统 目前离石区垃圾全部为混合收集，没有做到垃圾分类。尤其是农村，大量有害物质如干电池、废油漆等未经分类直接进入垃圾填埋场，影响了垃圾无害化处理，同时增大了垃圾的运输和填埋量。 离石区农村范围内乡镇以及全部164个行政村规划实现“垃圾不落地”的管理模式，即专人专车定时上门收集垃圾。但离石区农村地区现状配备农村垃圾上门收集车辆仅6辆；远远低于每个行政村最少一辆垃圾清运车的配置，农村垃圾收集体系虽然初步初步建立，但是还亟待完善。 环卫队垃圾现配备垃圾清理车辆收集量小，收集效率低，需配备一定数量符合收运规模的压缩式垃圾车以满足环卫建设要求。 离石区农村地区现状没有垃圾中转站。 3、垃圾处置 离石区目前正在使用的是吕梁市生活垃圾处理场，该场位于交口街道贺家山村北侧歧则沟沟掌，2005年8月动工，2006年10月投入使用，占地面积246亩，总建筑面积1045m2，总库容量165万m3，概算总投资3875万元。垃圾填埋场分为垃圾填埋区、管理区和渗沥液处理区三个功能区。工程设计建设规模为日处理生活垃圾230吨。垃圾处理全部采用卫生填埋工艺，使用年限为16年。 离石区本次治理范围涉及的4个乡镇均没有垃圾处理场。由于运距较远，亟需建设新的垃圾生活处理设施。 4、存量垃圾 存量垃圾，是指堆放时间10年以内，可腐有机垃圾含量大于10%，堆放场所不符合生活垃圾无害化要求，存在环境污染风险的垃圾。 目前离石区县域范围内存在较多的存量垃圾，大量的随意丢弃堆放于冲沟、河流、水池内，占用了大量土地。沿河流、湖泊向附近水域投入的垃圾，严重危害了水生生物的生存条件，自然水资源污染严重；大量陆地堆积或简易填埋的生活垃圾，经雨水和废物自身分解，产生了大量含有有害化学物质的渗滤液，造成周围地表水或地下水的严重污染；垃圾及其渗滤液所含的有害物质会改变土壤的性质和土壤结构，并对土壤中微生物的活动产生影响，严重影响环境卫生，对人们的健康构成潜在的威胁。 经过和当地乡镇、以及环卫主管部门的联合调研，离石区农村地区164个行政村共有存量垃圾合计约2.3万余吨，全部需要清理。 二、离石区农村生活垃圾存在的问题 依据调研情况，通过离石区农村清洁工程的持续推进，离石区农村地区范围内垃圾围城、围村、围路、围企、围校等“五围”现象有了极大改善，农村村庄内部环境得到极大改善。但是农村周边简易垃圾填埋问题较重，达不到无害化处理要求。农民环保意识还有待提高。难以提供垃圾分类、收集和处置的便利性。此外，各乡镇垃圾处理转运处理基础设施不够完善，导致农村生活垃圾处理的问题进一步加重。主要包括以下几方面。 （1）农村生活垃圾混合收集，无法做到分类收集，大大增加处理成本。 目前离石区农村地区的垃圾多是采用混合收集的方式，资源回收和无害化处理的处置难度大。尤其是农村，大量有害物质如干电池、废油漆等未经分类直接进入垃圾填埋场，影响了垃圾无害化处理，增大了垃圾的运输和填埋量。 （2）农村生活垃圾转运处理设施严重缺乏，无法满足县域未来大量农村垃圾无害化清运和处理要求。 离石区农村地区目前没有垃圾中转站，由于转运设施严重缺乏，大量收集的农村生活垃圾无处可去，直接送至垃圾处理场距离太远，分散运输，经济性较差。 （3）农村生活垃圾处理处置系统不健全，严重影响城乡环境，造成二次污染 离石区农村地区目前还没有无害化垃圾填埋场，全县农村垃圾填埋多采用简易填埋的方式，占用大量土地。在垃圾堆放场、垃圾填埋场及垃圾焚烧处，空气污染严重；沿河流、湖泊向附近水域排入的垃圾，严重危害了水生生物的生存条件，自然水资源污染严重；大量陆地堆积或简单填埋的生活垃圾，经雨水浸渍和废物自身分解，产生了大量含有有害化学物质的渗滤液，造成周围地表水或地下水的严重污染；垃圾及其渗滤液所含的有害物质会改变土壤性质和土壤结构，并对土壤中微生物的活动产生影响；农村垃圾中含有大量有机物，严重影响环境卫生，对人民的健康构成潜在威胁。 （4）农民环境意识总体不强 调研的过程中，发现村民的环境保护意识较差。许多村民将可回收与不可回收、可分解与不可分解、有害和无害的生活垃圾相混合并随意丢弃，当地村民缺乏应有的环保意识。 本项目袁家坡底垃圾中转站、枣洼垃圾中转站、坪头垃圾中转站、王营庄垃圾中转站以及李家湾垃圾中转站为新建项目，所占地为荒地，不存在与项目有关的原有污染情况。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、建设项目地理位置 本项目袁家坡底垃圾中转站位于枣林乡袁家坡底村西南60m处，地理坐标为北纬37°36'13.58"，东经110°58'14.20"，西南侧为乡村道路，东南侧为袁家坡底村委活动室，其余均为山体；枣洼垃圾中转站位于坪头乡枣洼村东南160m处，地理坐标为北纬37°39'15.80"，东经110°59'59.61"，西南侧为乡村道路，东南侧20m为新搬迁的枣洼村居民，其余均为山体；坪头垃圾中转站位于坪头乡坪头村西北550m处，地理坐标为北纬37°42'6.62"，东经110°59'25.59"，北侧为离碛公路，南侧为废弃砖厂办公区，西侧为山沟，东侧为山体；王营庄垃圾中转站位于吴城镇下王营村西南200m处，，地理坐标为北纬37°28'33.36"，东经111°18'10.97"，四周均为空地，西南侧距新搬迁的郝家崖居民区65m；李家湾垃圾中转站位于吴城镇李家湾村西25m处，地理坐标为北纬37°26'26.24"，东经111°27'14.81"，南侧为空地，东侧距李家湾居民区25m，其余为山体。 本项目交通位置图见附图1，地理位置图见附图2 ，四邻关系图见附图3。 二、自然物理环境 1、地形、地貌 离石区地处吕梁山腹地，地势东部高而宽，西部低而窄，境内山多川少。北川河由北而南，东川河由东而西流经全区，两河在城西南合流，后至交口街道办合南川河，而后出境注入黄河。 本项目各乡镇生活垃圾收集站通过土地平整后可以进行建设。 2、地质构造 离石区地质构造以吕梁—太行断块为主体，只西北部（马头山以西地区）属鄂尔多斯断块东缘，其间褶皱和断裂较为发育。区内缺失奥陶系上统、志留系、泥盆系及株罗系、白垩系地层，但太古界（界同口群、吕梁山群）、元古界（野鸡山群）、古生界（寒武系、奥陶系下统和中统、石炭系、二迭系）、新生界（第三系、第四系）等在地层均有出露，发育较为齐全。 项目区域地质结构稳定，在严格采取环评提出的环保措施条件下，不影响项目的建设。 3、水文地质 （1）河流 本项目距离地表水系较近的中转站是王营庄垃圾中转站与李家湾垃圾中转站，王营庄垃圾中转站东北距大东川河0.15km，李家湾垃圾中转站南距大东川河0.22km，本项目中转站内设旱厕，生活污水泼洒抑尘，渗滤液及车辆冲洗水均收集外运处理，本项目废水不外排。因此，不会对地表水产生影响，离石区地表水系图见附图5。 （2）柳林泉域 柳林泉域位于柳林县城以东约3km的三川河河谷中。 1、柳林泉域面积为5100km2，包括临县东部、方山、离石、中阳及柳林的北部。 北部边界：以兴县蔚汾河、临县湫水河地表分水岭为界。由西向东自临县铁炉沟---杏花沟---方山县下代坡---西沟---神堂沟。 东部边界：以三川河与汾河流域的地表分水岭为界。地表分水岭与地下分水岭一致。由东北向南自南岔---神堂沟---离市区黄土湾---后南沟---中阳县三角庄---棋盘山---上顶山。 南部边界：以三川河的南川河分水岭上顶山的主峰与郭庄泉为界。西起中阳县刘家庄---凤尾---王山底。 西部边界：以奥陶系顶板埋深300m（或顶板埋深480---570m）为滞水边界。北起临县铁炉沟---程家塔---车赶---柳林县成家庄---曹家山---中阳县虎头茆---石口头---南岭上---刘家庄。 2、柳林泉域重点保护区范围包括泉源区和重点开发区，以及碳酸盐岩主要渗漏河段。其范围上至柳林县李家湾乡下白霜村，下至穆村镇康家沟的三川河河谷地段，长约12.5km，两侧至山脚下，宽约0.3~1.0km，面积约7.0km2。 本项目五座中转站不在泉域重点保护区范围内。工程建设符合以上规定，因此本项目的建设对柳林泉域不会产生影响。 4、气候及气象特征 离石地处中纬度偏南的晋西黄土高原，气候属温带大陆性季风气候，无霜期110～170天。年平均气温8.9℃，最低为-25.5℃（1971年1月22日），最高为38.9℃（1966年6月21日）。年日照时数为2633.8小时，平均日照率为60%，有效积温达3298℃，年蒸发量为1850.8毫米。最大风速3.1米/秒。年平均降水量为450～550毫米。年内季节雨量分配：春季少雨干旱，夏季多雨湿润，1～6月份占全年雨量的23.4%，7～9 月份占全年雨量的62.3%。 5、矿产资源 离石区矿产资源丰富，尤以煤的储量最大，其储藏面积达300多km2，储量为31亿吨，其中主焦煤13亿吨，其余为瘦煤为18.89亿吨，煤层共17层，开采面积大，煤层稳定，其灰分为6.4～7.1%，挥发份0.97～1.28%，硫份为0.44～0.51%，属优质煤。另外还有铁矿、铝土矿、铜及锌等金属矿产，非金属矿产则有白云石、大理石、石棉、石英、云母等矿产资源。 6、地震 根据山西省抗震办公室1993年《山西省工程抗震设防烈度图》，本区地震烈度属Ⅵ度区。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本项目引用《离石区枣林生活垃圾填埋场项目环境影响报告书》中于2017年8月7日-13日对枣林乡环境空气监测数据，监测项目为大气环境中的TSP、PM10、SO2、NO2、H2S、NH3现状进行了实测。 通过对监测结果的统计分析可知，评价区TSP、PM10出现超标，SO2、NO2、H2S、NH3能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求与《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010的要求，说明评价区环境空气已受到污染。TSP、PM10超标的主要原因是因为离石区地处北方地区，气候较为干燥，并且周围分布有洗煤厂等企业。 2、地表水环境质量现状 本项目引用《离石区枣林生活垃圾填埋场项目环境影响报告书》中于2017年8月7-9日对枣林河地表水监测数据，监测项目为pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、石油类、硫化物、溶解氧等8项现状进行了实测。 可知，所监测各项因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 3、噪声环境质量现状 本次评价委托山西华都环境监测有限公司对本项目各个中转站厂界四周分别布点进行噪声现状监测。监测时间2017年9月14日。 垃圾中转站四周监测点位噪声值、夜间周边噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，即昼间55dB(A)，夜间45dB(A)。说明本区域声环境质量良好。 4、生态环境 本项目评价区域内主要是以农业生产为主的农业生态环境。评价区内生物物种较贫乏，植物和动物群落结构均较简单，区内未见珍稀、濒危野生动、植物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本工程所在地的自然环境和社会环境特征，其环境保护目标具体如下： 一、环境保护目标 （1）环境空气保护目标 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 （2）地表水环境保护目标 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类 （3）地下水环境保护目标。 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类 （4）声环境保护目标 《声环境质量标准》（GB3096-2008）执行1类区标准。

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 本项目环境影响评价采用标准如下： 1、环境空气：根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的规定：城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区为二类功能区，因此本项目属于环境空气质量功能区划中规定的二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；H2S、NH3参考使用《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）（居住区大气中有害物质最高容许浓度）及《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的相关标准值，标准值见表42、表43。 表42 环境空气质量标准（GB3095-2012）（二级） 单位：（μg/Nm3） 项目 取值时间; O3; NO2; SO2; CO; PM2.5; PM10. 年平均; /; 40; 60; /; 35; 70. 24小时平均; 160(8h); 80; 150; 4mg/m3; 75; 150. 1小时平均; 200; 200; 500; 10mg/m3; /; /. 表43 建设项目特征污染物环境空气质量标准 单位：mg/m3 污染物名称; 最高允许浓度; 标准来源. 恶臭; 20（无量纲，厂界）; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93). 硫化氢（H2S）; 0.01; 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）. 氨气（NH3）; 0.20; 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）. 2、地表水：根据《山西省地表水域水环境管理区划方案》（DB 14/67-2014），本项目所在区域属于黄河流域黄河干流（西南部）水系三川河“马坊村-薛村段”，水环境功能为工业用水保护，执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中的IV类标准。地表水质量标准具体指标见表44。 表44 地表水环境质量标准 污染物; BOD5; pH; 氨氮; COD; 石油类; 硫化物; 溶解氧. 标准值; ≤6; 6-9; ≤1.5; ≤30; ≤0.5; ≤0.01; ≤3. 3、地下水：根据项目所在区域的具体情况，该段地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准，标准值见表45。 表45 地下水质量标准（GB/T14848-93） Ⅲ类 单位：mg/L，pH除外 污染物; PH; 氨氮; 硝酸盐; 亚硝酸盐; 挥发性酚类; 氰化物; 砷; 汞. 标准值; 6.5-8.5; ≤0.2; ≤20; ≤0.02; ≤0.002; ≤0.05; ≤0.05; ≤0.001. 污染物; 铬（六价）; 总硬度; 铅; 氟化物; 镉; 铁; 锰; 溶解性总固体. 标准值; ≤0.05; ≤450; ≤0.05; ≤1.0; ≤0.01; ≤0.3; ≤0.1; ≤1000. 污染物; 高锰酸盐指数; 硫酸盐; 氯化物; 总大肠菌群; 细菌总数. 标准值; ≤3.0; ≤250; ≤250; ≤3.0个/L; ≤100个/ml. 4、声环境：按照声环境功能区分类，本项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准，标准值见表46。 表46 声环境质量标准（GB3096-2008）等效声级LAeq：dB（A） 类 别; 昼 间; 夜 间. 1; 55; 45. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、本项目垃圾处理车间恶臭中氨与硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准中规定的二级标准，标准值见表47。 表47 恶臭污染物排放标准（GB14554-93） 控制项目; 标准值（二级新扩改建）. 氨气; 1.5 mg/m3. 硫化氢; 0.06 mg/m3. 2、施工期噪声：施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详见表48。 表48 建筑施工厂界环境噪声排放标准（GB12523-2011） 单位：dB（A） 噪声限值. 昼间; 夜间. 70; 55. 运营厂界噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，见表49。 表49 工业企业厂界噪声标准（GB12348-2008）等效声级LAeq：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. 5、固体废物 一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及标准修改单（[2013]第36号）中的有关规定。 |
| 总量 控制 指 标 | 根据山西省环境保护厅颁发的晋环发【2015】25号文件《关于印发<山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法>的通知》，结合本项目投产后运营过程中对环境的影响特点：本项目采暖采用电暖，不建设锅炉房；废水为职工生活洗手、洗脸废水，水量较少，水质简单，直接泼洒抑尘，无废水外排，故不对水污染物进行总量控制。本项目不属于环境统计重点工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业），故本次评价不申请总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目垃圾中转站使用地上式后置水平压缩转运设备，压缩装置与转运箱体可分开。首先通过收运垃圾清运车将垃圾收集至中转站后倾倒在垃圾压缩装置的垃圾斗内，垃圾斗自动将垃圾推送至压缩装置，由压缩装置将垃圾压缩进前部放置的压缩箱内。压缩箱装满后自动关闭，由压缩装置和压缩箱之间的举升塔将压缩箱举升并放置在垃圾专用运输车上。垃圾中转站的垃圾由垃圾清运车直接将箱体运送至垃圾填埋场后，通过运输车自身的吊臂和液压装置，自动将垃圾箱内的垃圾倾倒在填埋场内。 具体工艺流程及产污环节见图8。 G1、Z G1、Z 倒车、卸料 垃圾清运车进站 作业车间 压缩料斗 G1、Z G2、Z 垃圾清运车 压实器压实 推板 满载集装箱 关闭容器盖门 渗滤液池 规划枣林生活垃圾填埋场/规划信义镇生活垃圾填埋场 W1 办公室 W2、S1 注：G:废气 W:废水 S:固废 Z:噪声 w: 废水 z: 噪声污染源 k: 固废污染源 w: 废水 图8 垃圾收集站工艺流程及产物环节图

主要污染工序： 1、施工期主要污染物 1、大气污染物 施工期大气污染主要来自工程土石方挖掘、回填及现场堆放扬尘土；施工垃圾的清理及堆放扬尘；车来车往造成的道路扬尘；工程机械所排废气（含CO、TOC、NOX、SO2等污染物）。 2、水污染物 施工期水污染主要来自施工机械冲洗废水以及施工人员生活产生的生活污水。 3、噪声 本项目施工期的噪声主要是施工机械运作时产生的噪声；吊车、升降机、切割机等装卸材料和切割材料时产生的噪声；运输车辆运行时产生的噪声。 4、固体废弃物 施工期产生的固废主要包括建筑垃圾和施工人员日常生活产生的生活垃圾。 2、运营期主要污染物 1、大气污染源 （1）G1：生活垃圾在堆存、倾倒、压装、运输过程中会散发出较难闻的恶臭气体和少量粉尘，这些恶臭物质主要包括氨、硫化氢、硫醇类、酮类、胺类、吲哚类和醛类； （2）G2：垃圾运输过程中产生的道路扬尘和少量的汽车尾气。 2、废水 （1）W1：垃圾压缩时产生的渗滤液； （2）W2：工作人员生活产生的洗手、洗脸废水。 3、固废 （1）S1：工作人员产生的生活垃圾； 4、噪声 垃圾收集站噪声主要来源于垃圾卸料、压实、容器移动等作业过程中和作业车间的吸排风机噪声以及车辆运输噪声等。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 |  |  | 排放浓度及排放量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度(mg/m3) |  | 产生量(t/a) | 浓度(mg/ m3)) | 排放量(t/a) |  |
| 大 气 污 染 物 | 垃圾处理车间 | 王营庄/李家湾/枣洼/袁家坡底中转站 | 粉尘 | 较大 |  |  | 0.15 | 微量 |  |
|  |  |  | H2S | 0.02778 |  | 强臭味 | 0.00556 | 弱臭味 |  |
|  |  |  | NH3 | 0.27163 |  |  | 0.05433 |  |  |
|  |  | 坪头垃圾中转站 | 粉尘 | 较大 |  |  | 0.15 | 微量 |  |
|  |  |  | H2S | 0.02778 |  | 0.00556 0.05433 | 0.00167 | 弱臭味 |  |
|  |  |  | NH3 | 0.27163 |  |  | 0.0163 |  |  |
|  | 运输车辆 |  | 扬尘 | --- |  | 5.48 | --- |  | 1.64 |
| 水 污 染 物 | 垃圾渗滤液 |  | CODcr BOD5 SS 氨氮 | 730m3/a |  |  | 袁家坡底垃圾中转站、枣洼垃圾中转站以及坪头垃圾中转站的渗滤液收集后送至规划的枣林乡垃圾填埋场进行填埋处理，王营庄、李家湾垃圾中转站的渗滤液收集后送至规划的信义镇生活垃圾填埋场进行填埋处理。 |  |  |
|  | 生活污水 |  |  | 876m3/a |  |  | 泼洒抑尘，不外排 |  |  |
|  | 车辆清洗 |  |  | 341.64 m3/a |  |  | 沉淀后回用于车辆冲洗 |  |  |
|  | 地坪及设备冲洗水 |  |  | 730 m3/a |  |  | 进入每个垃圾中转站的渗滤液收集池，送往垃圾填埋场处置。 |  |  |
|  | 初期雨水 |  |  | - |  |  | 沉淀后回用于道路及硬化洒水 |  |  |
| 固 体 废 物 | 环卫休息室 |  | 生活垃圾 | --- | 2.37 |  | 与压缩后的垃圾一起运往垃圾填埋场处理 |  |  |
| 噪 声 | 本项目产生的噪声主要为垃圾压缩设备运行时产生的噪声及车辆进出场的运输噪声，其源强值均为70-85dB（A）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目用地区域内，原无珍稀动植物，项目对区域总体生态环境影响较小。绿化率为20％，绿化起到降噪、吸尘、净化空气、保护水土等作用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目施工期约为6个月，施工期工程主要包括主体工程、安装工程及室外配套工程等阶段。本项目施工期不设施工营地。 （1）施工期大气对环境的影响 对施工期而言，主要有建筑垃圾堆放及清运过程中产生的扬尘；运输车辆扬尘；同时伴有少量的施工机械排放的尾气。 a、扬尘 车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Qp=0.123(V/5)·(M/6.8)0.85·(P/0.5)0.72 Q′p=Qp·L·Q/M 式中：Q-------汽车行驶的扬尘，kg/km·辆 V--------汽车速度，km/h；W-------汽车载重量，吨 P-------道路表面粉尘量，kg/m2 表50为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度和不同行驶速度情况下的扬尘量。 表50 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·公里 车速; 0.5; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1. 5（km/h）; 0.0303579; 0.051056; 0.085865; 0.116382; 0.144408; 0.170715; 0.287108. 10（km/h）; 0.0607159; 0.102112; 0.171731; 0.232764; 0.288815; 0.341431; 0.574216. 15（km/h）; 0.0910738; 0.153167; 0.257596; 0.349146; 0.433223; 0.512146; 0.861323. 25（km/h）; 0.1517897; 0.255279; 0.429326; 0.58191; 0.722038; 0.853577; 1.435539. 结合上述公式和表50中数据分析，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，施工期间限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1(V50-V0)3e-1.023w 其中： Q—起尘量，kg/吨·年； V50—距地面50m处风速，m/s； V0—起尘风速，m/s；W—尘粒的含水率，% 从公式可以看出，起尘量与含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 施工过程中产生的扬尘，属无组织排放，在时间和空间上较零散，难以定量计算。根据对同类施工现场附近空气质量进行的多次大气监测，距离污染源110m处总悬浮微粒浓度值在0.12-0.79mg/Nm3之间，在小风、静风天气作业时，影响范围小，大风天气作业时，污染较大。 为减少施工期二次扬尘对环境空气的影响，按照《关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知》（晋环发[2010]136号）文件，对施工场所和活动扬尘采取污染防治措施。 b、施工机械尾气 施工机械排放的尾气主要有CO、NOx、THC等大气污染物；由于工程施工量较小且施工地点较分散，施工机械数量有限，尾气排放量较小，施工机械设备施工作业时对环境空气的影响范围主要局限于施工区内。预计工程施工作业时对局地区域环境空气影响范围仅限于下风向20-30m范围内，不过这种影响时间短，并随施工的完成而消失。其余地区环境空气质量将维持现有水平，所以施工机械尾气对环境空气影响较小。 （2）施工期噪声对环境的影响 a.噪声源强 施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声，施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声。 根据类比监测资料，各施工阶段主要噪声源及声压级见表51；各阶段车辆类型及声压级见表52。 表51 各施工阶段主要噪声源状况 单位：dB(A) 施工阶段; 声源; 声压级; 施工阶段; 声源; 声压级. 土石方阶段; 挖土机; 78-96; 装修、安装阶段; 电钻; 100-115. 冲击机; 75-95; 电锤; 100-105. 空压机; 75-85; 手工钻; 100-105. 基础及结构阶段; 搅拌机; 90-100; 磨光机; 100-115. 振动器; 100-105. 电焊机; 90-95. 表52 各交通车辆声压级 单位：dB(A) 施工阶段; 运输内容; 车辆类型; 声压级. 土方阶段; 土方外运; 大型载重车; 75-90. 基础及结构阶段; 钢筋及材料运输; 载重车. 装修阶段; 各类装修材料及必要设备; 轻型载重车. b.影响分析 ①建筑施工场界达标性分析 对照《建筑施工场界噪声限值》，由表51可以看出： Ⅰ.在土石方施工阶段，施工现场昼间20m处即可达到噪声限值要求，夜间100m处可达标。 Ⅱ. 结构施工阶段，施工现场昼间100m处基本可以达到噪声限值要求，夜间200m处方可达标。 Ⅲ. 装修阶段，20m处即可达标。 ②对周围居民区影响分析 施工期间应注意合理安排施工布局，同时高噪声作业应安排在昼间进行，并在施工场界设置维护设施，减少噪声影响周围环境和人们的正常生活。 根据以上分析，环评提出以下综合防护措施： Ⅰ.合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止夜间（22:00-6:00）施工，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。施工单位严格执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备比较均匀地使用。 Ⅱ.对本项目的施工进行合理布局，尽量使高噪声的机械设备远离环境敏感点。 Ⅲ.从控制声源和噪声传播以及加强管理等几个不同角度对施工噪声进行控制。 A．控制声源 有意识地选择低噪声的机械设备；对于开挖和运输土石方的机械设备（挖土机、推土机等）以及翻斗车，可以通过排气消声器和隔离发动机震动部分的方法来降低噪声，其他产生噪声的部分还可以采用部分封闭或者完全封闭的办法，尽量减少振动面的振幅；闲置的机械设备等应该予以关闭或者减速；一切动力机械设备都应该经常检修，特别是对那些会因为部件松动而产生噪声的机械，以及那些降噪部件容易损坏而导致强噪声产生的机械设备； B．控制噪声传播 将各种噪声比较大的机械设备远离环境敏感点，并进行一定的隔离和防护消声处理，必要的时候，可以在局部地方建立临时性声屏障，声屏障可以设在面向环境敏感点的施工场地边界上，如果产生噪声的动力机械设备相对固定，也可以设在机械设备附近。 C．加强管理 对交通车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在环境敏感点限制车辆鸣笛。另外，还要加强项目区内的交通管制，尽量避免在周围居民休息期间作业。 （3）施工期废水对环境的影响 本项目不设施工营地，施工人员均为附近村民，施工期几乎不产生污水，故施工期废水对环境的影响不再进行分析。 （4）施工期固体废物对环境的影响 建设单位应要求施工单位实行标准施工、规划运输，送至环保指定地点处理，不要随意倾倒建筑垃圾、制造新的“垃圾堆场”，不然会对周围环境造成影响。其次，施工人员的生活垃圾也要收集到指定的垃圾箱（筒）内，交由环卫部门统一及时处理。 本项目施工期固体废物主要为由施工人员产生的生活垃圾、建筑垃圾和现有场地内的垃圾三类。 a、生活垃圾 本项目施工期施工人员主要为均为附近村民，且不设施工营地，故产生的生活垃圾较少，经收集后由当地环卫部门统一处理，对环境影响较小。 b、建筑垃圾 建筑垃圾主要包括开挖弃土、建筑施工垃圾。 建筑垃圾主要包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物，类比同类项目，产生量约为360m3，收集后送建筑垃圾填埋场处理。 在得不到及时清运的情况下，建筑垃圾对环境的影响主要表现为：晴天刮风的时候，垃圾中的比重较轻的（例如塑料袋、水泥袋碎片）和粒径稍小的尘埃随风扬起污染附近区域的环境空气和环境卫生，所以环评要求建设单位应及时运至政府部门指定地点妥善处置，建筑垃圾及时清运后，对环境影响较小。 营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 本项目建成后对周围大气环境的影响主要来自垃圾处理过程中产生的恶臭、粉尘；车辆运输过程中产生的扬尘和少量尾气。 （1）垃圾处理过程中产生的恶臭、粉尘 由于生活垃圾中含有各类易发酵的有机物，尤其是在夏季气温较高时，生活垃圾在堆存、压装、运输过程中会散发出较难闻的恶臭气体，这些恶臭物质主要包括氨、硫化氢、有机胺、甲烷等异味气体。恶臭污染主要是通过人的嗅觉来影响环境。根据对国内现有垃圾中转站污染物排放情况调查，收集站的废气主要来自于转运车间垃圾倾倒和压缩过程，废气中主要污染物为粉尘、H2S 和NH3等。 类比广州市环境卫生研究所对广州市东风西等七个垃圾中转站的监测（生活垃圾中转站恶臭污染指标初探，《中国环境监测》，2008.08），中转站站点内各污染物浓度如下：H2S：2.34~27.78μg/Nm3 。根据类比NH3：22.88~271.63μg/Nm3； 本项目各垃圾中转站每天生活垃圾最大处理量分别为10t和15t，其恶臭污染属于无组织排放，依据污染控制特点和工程特点，本项目针对拟建的各个垃圾中转站分别采取以下污染防治措施： 1）王营庄垃圾中转站 ①垃圾清运车均采用密闭式车辆，并安装垃圾渗滤液收集装置，运输过程中垃圾不外露，也不会遗洒垃圾和渗滤液，因此，垃圾清运车几乎不产生粉尘、H2S 和NH3等，对收集站周边大气环境影响很小，本次评价不予考虑； ②在垃圾卸料入口加装空气帘幕，并在压缩料斗设置集气罩+活性炭吸附装置，废气经15m高排气筒排放，车间侧墙上部安装轴流风机排风，垂直向上通风排气，防止臭气在车间内积累； ③设计在垃圾清运车内料斗和翻斗上方安装由储液罐、泵及喷雾器组成的简易喷淋除臭装置，采用天然植物提取除臭液除臭。 ④收集站四周设2m高防飞散网围墙，防止塑料袋、纸屑的重量轻且体积较大的垃圾飞出站区。 ⑤垃圾处理车间位于厂区东侧，尽量远离郝家崖居民区。 2）李家湾垃圾中转站 ①垃圾清运车均采用密闭式车辆，并安装垃圾渗滤液收集装置，运输过程中垃圾不外露，也不会遗洒垃圾和渗滤液，因此，垃圾清运车几乎不产生粉尘、H2S 和NH3等，对收集站周边大气环境影响很小，本次评价不予考虑； ②在垃圾卸料入口加装空气帘幕，并在压缩料斗设置集气罩+活性炭吸附装置，废气经15m高排气筒排放，车间侧墙上部安装轴流风机排风，垂直向上通风排气，防止臭气在车间内积累； ③设计在垃圾清运车内料斗和翻斗上方安装由储液罐、泵及喷雾器组成的简易喷淋除臭装置，采用天然植物提取除臭液除臭。 ④收集站四周设2m高防飞散网围墙，防止塑料袋、纸屑的重量轻且体积较大的垃圾飞出站区。 ⑤垃圾处理车间位于厂区西北侧，尽量远离李家湾居民区。 2）李家湾垃圾中转站 ①垃圾清运车均采用密闭式车辆，并安装垃圾渗滤液收集装置，运输过程中垃圾不外露，也不会遗洒垃圾和渗滤液，因此，垃圾清运车几乎不产生粉尘、H2S 和NH3等，对收集站周边大气环境影响很小，本次评价不予考虑； ②在垃圾卸料入口加装空气帘幕，并在压缩料斗设置集气罩+活性炭吸附装置，废气经15m高排气筒排放，车间侧墙上部安装轴流风机排风，垂直向上通风排气，防止臭气在车间内积累； ③设计在垃圾清运车内料斗和翻斗上方安装由储液罐、泵及喷雾器组成的简易喷淋除臭装置，采用天然植物提取除臭液除臭。 ④收集站四周设2m高防飞散网围墙，防止塑料袋、纸屑的重量轻且体积较大的垃圾飞出站区。 ⑤垃圾处理车间位于厂区西北侧，尽量远离李家湾居民区。 3）袁家坡底垃圾中转站 ①垃圾清运车均采用密闭式车辆，并安装垃圾渗滤液收集装置，运输过程中垃圾不外露，也不会遗洒垃圾和渗滤液，因此，垃圾清运车几乎不产生粉尘、H2S 和NH3等，对收集站周边大气环境影响很小，本次评价不予考虑； ②在垃圾卸料入口加装空气帘幕，并在压缩料斗设置集气罩+活性炭吸附装置，废气经15m高排气筒排放，车间侧墙上部安装轴流风机排风，垂直向上通风排气，防止臭气在车间内积累； ③设计在垃圾清运车内料斗和翻斗上方安装由储液罐、泵及喷雾器组成的简易喷淋除臭装置，采用天然植物提取除臭液除臭。 ④收集站四周设2m高防飞散网围墙，防止塑料袋、纸屑的重量轻且体积较大的垃圾飞出站区。 ⑤垃圾处理车间位于厂区西侧，尽量远离袁家坡底村委会活动区。 4）枣洼垃圾中转站 ①垃圾清运车均采用密闭式车辆，并安装垃圾渗滤液收集装置，运输过程中垃圾不外露，也不会遗洒垃圾和渗滤液，因此，垃圾清运车几乎不产生粉尘、H2S 和NH3等，对收集站周边大气环境影响很小，本次评价不予考虑； ②在垃圾卸料入口加装空气帘幕，并在压缩料斗设置集气罩+活性炭吸附装置，废气经15m高排气筒排放，车间侧墙上部安装轴流风机排风，垂直向上通风排气，防止臭气在车间内积累； ③设计在垃圾清运车内料斗和翻斗上方安装由储液罐、泵及喷雾器组成的简易喷淋除臭装置，采用天然植物提取除臭液除臭。 ④收集站四周设2m高防飞散网围墙，防止塑料袋、纸屑的重量轻且体积较大的垃圾飞出站区。 ⑤垃圾处理车间位于厂区东侧，尽量远离枣洼村居民区。 5）坪头垃圾中转站 ①垃圾清运车均采用密闭式车辆，并安装垃圾渗滤液收集装置，运输过程中垃圾不外露，也不会遗洒垃圾和渗滤液，因此，垃圾清运车几乎不产生粉尘、H2S 和NH3等，对收集站周边大气环境影响很小，本次评价不予考虑； ②在垃圾卸料入口加装空气帘幕，车间侧墙上部安装轴流风机排风，垂直向上通风排气，防止臭气在车间内积累； ③设计在垃圾清运车内料斗和翻斗上方安装由储液罐、泵及喷雾器组成的简易喷淋除臭装置，采用天然植物提取除臭液除臭。 ④收集站四周设2m高防飞散网围墙，防止塑料袋、纸屑的重量轻且体积较大的垃圾飞出站区。 除臭液主要工作原理是：天然植物除臭液是从三百多种天然植物里提取汁液，经科学混合、配制而成，具有植物芳香型的水溶性乳化有色液体，有酸性、碱性和中性多种，其中的有效分子含有共轭双键等活性基团，化学、物理性质稳定；将一些特殊天然植物提取液体经专用高压雾化设备雾化，让雾化后的分子均匀地分散在空气中，吸附空气中的异味分子，与异味分子发生分解、聚合、取代、置换和加成等等的化学反应，促使异味分子发生改变了原有的分子结构，使之失去臭味。反应的最后产物为无害的分子，如水、氧、氮等等，从而达到有效除味的目的。由于天然植物液除味剂与异味分子反应后不生成任何副产品，因此不存在二次污染等问题。工艺见下图： 图9 臭气净化工艺流程图 当清运车车垃圾卸料时，喷淋装置自动打开进行喷淋除臭，对主要恶臭污染物H2S 和NH3等脱臭效率可达到约80%，预计其废气排放：H2S浓度< 5.56μg/m3、NH3浓度< 54.33μg/Nm3，对于王营庄、李家湾、枣洼、袁家坡底垃圾中转站进一步设置集气罩与活性炭吸附装置，对主要恶臭污染物H2S 和NH3等脱臭效率可达到约70%，预计其废气排放：H2S浓度<1.67μg/m3、NH3浓度<16.30μg/Nm3，对营运中产生的恶臭浓度值将达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准中规定的二级标准；生产过程产生的粉尘经喷雾降尘系统处理后，能实现达标排放，粉尘浓度<0.15mg/m3，对敏感点李家湾村、袁家坡底、枣洼、郝家崖不会造成明显的影响，对周围环境影响较小。 （2）车辆运输产生的道路扬尘和少量尾气 垃圾在中转过程中将产生道路扬尘，运输起尘采用下述经验公式进行计算： Qp=0.123[V5][M6.8]0.85[p0.5]0.72 式中：Qp——交通运输起尘量，kg/km辆； QP' ——运输途中起尘量，kg/a； V——车辆行驶速度，20km/h； M——车辆载重，5t/辆； P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，0.2kg/m2； L——运输距离，km；（路段按10km计） Q——运输量，2.19万t/a。 经计算，本项目运输过程中产生的粉尘为5.48t/a。 环评对运输扬尘提出处置措施：垃圾清运车运输扬尘主是沿途超载抛洒及道路行驶引起的二次扬尘，因此，本评价对物料运输提出具体要求： ①限制垃圾清运车超载超速； ②站内对地面进行硬化，收集站与主干道公路连接的道路要经常清扫和洒水，保持路面清洁和相对湿度。 采取环评要求的措施后，可抑尘70%，道路扬尘排放量为1.64t/a。 二、水环境影响分析 本项目产生的废水主要为车辆冲洗水、地坪及设备冲洗水、垃圾渗滤液和生活污水等。 ①生活污水 本项目有5个乡镇垃圾中转站，厂区设旱厕，职工均为当地居民，不设食堂，垃圾中转站均设旱厕；各乡镇垃圾收集站地坪及设备冲洗水收集至渗滤液收集池内，由渗滤液收集罐车运往所属的生活垃圾填埋场处理。各乡镇垃圾收集站生活污水主要为职工洗脸、洗手废水，水量较少，水质简单，直接泼洒抑尘。 ②车辆冲洗废水 本项目车辆包括垃圾清运车共26辆。每座垃圾中转站设洗车平台，对每日工作的车辆进行冲洗。车辆冲洗用水量为1.04m3/d，废水产生量为0.936 m3/d，经沉淀后回用于车辆冲洗。 ③各垃圾中转站地坪、设备冲洗水 本项目各垃圾中转站需对设备间设备及地坪进行冲洗。每个中转站冲洗水量约0.5 m3 /d。废水产生量约2.0 m3 /d，进入每个垃圾中转站的渗滤液收集池，送往垃圾填埋场处置。 ④渗滤液 根据国内同类型垃圾专员站的实际运行经验，夏季垃圾压出水量约为转运垃圾总量的6%，春、秋、冬季垃圾压出水量约为转运垃圾总量的4%，则本项目王营庄垃圾中转站夏季（120d）渗滤液产生量约为0.6m3 /d, 春、秋、冬季渗滤液产生量约为0.4m3 /d。李家湾垃圾中转站夏季（120d）渗滤液产生量约为0.9m3 /d, 春、秋、冬季渗滤液产生量约为0.6m3 /d。袁家坡底垃圾中转站夏季（120d）渗滤液产生量约为0.9m3 /d, 春、秋、冬季渗滤液产生量约为0.6m3 /d。枣洼垃圾中转站夏季（120d）渗滤液产生量约为0.9m3 /d, 春、秋、冬季渗滤液产生量约为0.6m3 /d。坪头垃圾中转站夏季（120d）渗滤液产生量约为0.9m3 /d, 春、秋、冬季渗滤液产生量约为0.6m3 /d。 本次评价要求： （1）本项目各个垃圾中转站地坪、设备冲洗废水量为0.4 m3/d。渗滤液产生量最大为0.9 m3/d，合计渗滤液最大产生量为1.3 m3/d。因此评价要求每个垃圾收集站在设备间地下设一座5m3的渗滤液收集池，可以满足各个垃圾中转站渗滤液日常容积需要，同时渗滤液要求日产日清。 （2）本项目渗滤液由密闭罐车运输，袁家坡底垃圾中转站、枣洼垃圾中转站以及坪头垃圾中转站的渗滤液收集后送至规划的枣林乡垃圾填埋场进行填埋，王营庄、李家湾垃圾中转站的渗滤液收集后送至规划的信义镇生活垃圾填埋场进行填埋，规划的枣林乡垃圾填埋场与信义镇生活垃圾填埋场未投入运行时，本项目渗滤液运至吕梁市生活垃圾处理厂处理。 本项目渗滤液产生量较少，垃圾压缩箱自带渗滤液收集系统，可将产生的渗滤液收集至渗滤液池后与生活垃圾一同及时运至规划的枣林乡垃圾填埋场与规划的信义镇生活垃圾填埋场，规划的枣林乡垃圾填埋场与信义镇生活垃圾填埋场未投入运行时，本项目渗滤液运至吕梁市生活垃圾处理厂处理。 离石区目前正在使用的是吕梁市生活垃圾处理场，该场位于交口街道贺家山村北侧歧则沟沟掌，2005年8月动工，2006年10月投入使用，占地面积246亩，总建筑面积1045m2，总库容量165万m3，概算总投资3875万元。垃圾填埋场分为垃圾填埋区、管理区和渗沥液处理区三个功能区。工程设计建设规模为日处理生活垃圾230吨。该填埋场渗滤液处理量为44 m3/d。垃圾处理全部采用卫生填埋工艺，使用年限为16年。 规划的枣林乡垃圾填埋场与信义镇生活垃圾填埋场渗滤液均采用“预处理+物化处理”的组合工艺处理渗沥液，预处理采用砂滤，物化处理采用两级DTRO，即采用“砂滤+两级DTRO”组合工艺处理渗滤液。 ④清水脱气及pH值调节 由于渗滤液中含有一定的溶解性气体，而反渗透膜可以脱除溶解性的离子而不能脱除溶解性的气体，就可能导致反渗透膜产水pH值会稍低于排放要求，经脱气塔脱除透过液中溶解的酸性气体后，pH值能显著上升达到6.0以上，若经脱气塔后的清水pH值仍低于排放要求，此时系统将自动加少量碱回调pH值至排放要求。由于出水经脱气塔脱气处理，只需加微量的碱液即能达到排放要求。 出水pH回调在清水罐中进行，清水排放管中安装有pH值传感器，PLC判断出水pH值并自动调节计量泵的频率以调整加碱量，最终使排水pH值达到排放要求。 渗沥液处理后水质执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008)表2规定，处理后的清水采暖期用于库区填埋作业单元（垃圾表面增湿抑尘等）；非采暖季节全部用于地坪清洁用水、道路洒水、绿化用水。浓缩液回灌填埋场，被填埋场垃圾加湿、自然蒸发等消纳后，基本不产生流体而重新进入渗滤液收集系统。 （2）渗滤液收集池防渗，要求渗透系数≤10-9cm/s。 为了防止渗滤液下渗，造成地下水受到污染，评价要求建设单位对各乡镇垃圾收集站采取分区防渗措施。站区地面采取水泥硬化防渗，设备间采取土工膜防渗，渗滤液池采取严格的防渗措施。渗滤液池应采用双衬层结构，即在主防渗层（采用1.5mm厚高密度聚乙烯(HDPE) 膜，渗透系数≤10-9cm/s），下面布设检测层（通常采用土工网格）。检测层下面布设副防渗层。双衬层结构可减少渗漏造成的环境风险。同时要求建设单位对中转站以及池体的防渗进行持续观测，以防池体破损导致渗滤液泄露污染地下水。 本项目渗滤液池防渗层断面图见图10。 图10 本项目防渗结构断面图 本项目设备检修委托设备出售单位进行，不设设备维修车间，不会对水环境产生影响。 本项目各垃圾中转站站内降雨初期会产生初期雨水。对于初期雨水量，评价按下列公式计算： Q=φ×q×F×t 式中：q——设计暴雨强度（L/s·公顷）； F——汇水面积； φ——径流系数（0.4-0.9，取0.6）； T——收水时间（s，取15min，即900s）。 暴雨强度q采用离石区暴雨强度公式： q=1045.41+0.8lgTt+7.640.7 式中：P——设计重现期，取2年； t——设计降雨历时，取15min。 经计算，暴雨强度为146.08L/s·公顷，则垃圾收集站内初期雨水量为6.31 m3。评价要求在李家湾垃圾中转站、袁家坡底垃圾中转站、枣洼垃圾中转站、坪头垃圾中转站地势最低处设一座10m3雨水收集池。王营庄垃圾中转站地势最低处设一座25m3雨水收集池。收集后的雨水经沉淀后，回用于道路及硬化洒水。 综上，本项目无废水外排，采取以上措施后，基本不会对水环境产生影响。 三、固体废物环境影响分析 本项目产生的固体废物主要为工作人员产生的生活垃圾。根据我国生活污染源产排污系数，每人每天产生的生活垃圾按0.5kg计，本项目职工人数为13人，则生活垃圾产生量为6.5kg/d，项目年工作日为365天，年产生生活垃圾量为2.37t。 本项目袁家坡底垃圾中转站、枣洼垃圾中转站以及坪头垃圾中转站的垃圾送至规划的枣林乡垃圾填埋场进行填埋，王营庄、李家湾垃圾中转站的垃圾送至规划的信义镇生活垃圾填埋场进行填埋。 四、声环境影响分析 本项目营运期主要噪声来自压缩机、风机、各类运转设备等，经类比调查，噪声产生情况及处理措施见表53。 表53 项目噪声源强及防治措施一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 源强dB（A）; 防治措施; 治理后源强dB（A）. 1; 垃圾压缩设备; 套; 10; 85; 基础减振，距离衰减; 70. 2; 风机; 台; 5; 75; 基础减振，安装消声器，距离衰减; 60. 3; 液压泵; 台; 5; 70; 基础减振; 55. 4; 拉臂车; 辆; 3; 85; 选用低噪声车辆，低速禁鸣; 70. 5; 垃圾清运车; 辆; 2; 80; 选用低噪声车辆，低速禁鸣; 65. 本项目所设垃圾处理车间将采用密封隔声处理，站内加强绿化，其垃圾压缩设备的噪声对周围声环境的影响较小；选用低噪声的车辆，在进出场时禁止鸣号，减少运输噪声对周围环境的影响。 本项目李家湾村垃圾中转站距离李家湾居民较近，袁家坡底垃圾中转站距离袁家坡底村委较近，枣洼垃圾中转站距离枣洼居民较近，为了预测本中转站噪声对周围环境影响程度，选用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4–2009）中的噪声预测模式，预测计算的基本公式为： 衰减公式： Loct（r）= Loct（ro）-20Lg（r/ ro）-△L 式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct（ro）——参考位置ro处的倍频带声压级； r——预测点距声源的距离，m； ro———参考位置距声源的距离，m。 预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb— 预测点的背景值，dB(A)。 利用预测模式计算出各设备在厂界的噪声贡献值，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），预测值见表54。 表54 厂界噪声预测值一览表 dB(A) 时段; 位置; 贡献值; 标准值; 达标情况. 昼间; 厂北; 31.73; 55; 达标. 厂西; 44.53. 厂南; 36.20. 厂东; 33.12. 夜间; 厂北; 31.73; 45; 达标. 厂西; 44.53. 厂南; 36.20. 厂东; 33.12. 预测结果表明：本项目建成运营后，本项目运营期厂界周边噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中1类标准。因此，项目实施后不会对当地声环境造成明显影响。 经采取以上措施后，厂界运行后噪声可达标排放，对周围环境及人群影响较小。 五、生态环境影响分析 本项目生态环境影响主要为恶臭对周围环境产生的生态影响。 针对本项目生态环境的影响，环评要求采取以下环保措施： ①规定进一步的大气、水、固废、噪声环境保护措施，减少污染物排放，从而减轻项目排污对生态环境的影响。 ②加强站内的绿化，环评要求提高绿化系数和绿化面积，使绿化系数达到20%以上。 对站内周围进行绿化，使收集站有一个良好的生态环境。选择抗尘树种，在收集站四周种植高大遮阴树和灌木丛，并配置少量的花卉、草皮等植被，在路旁种植小乔木、灌木和绿篱。 六、项目选址合理性及可行性分析 根据《城镇环境卫生设施设置标准》（CJJ27-2005）和《生活垃圾收集站技术规范》（CJJ47-2006），本项目垃圾收集站最大日处理生活垃圾10-15t，属于《生活垃圾收集站技术规范》（GJJ47-2006）小型中的Ⅳ类收集站，选址应符合以下要求： （1）符合城镇总体规划和环境卫生专业规划的要求； （2）综合考虑服务区域、中转能力、运输距离、污染控制、配套条件等因素的影响； （3）设在交通便利、易安排清运线路的地方； （4）满足供水、供电、污水排放的要求； （5）不得设在立交桥或平交路口旁等； 乡镇垃圾收集站均位于农村地区，未列入离石区的城市总体规划，因此，本项目用地不违背离石区城市总体规划。 本项目建成后主要服务于各乡镇建成区及周边村庄，各收集站距省道、乡道较近，交通便利，清运路线易安排；各收集站周围有电网及供水管网敷设，可满足项目用水、用电的要求；项目选址不设在立交桥或平角路口旁等场所旁；站内产生的渗滤液经渗滤液池收集后运至规划的枣林乡垃圾填埋场与规划的信义镇垃圾填埋场处理。综上所述，本项目的建设符合《生活垃圾收集站技术规范》（GJJ47-2006）的选址要求，选址可行。 - 七、环境管理和环境监测计划 （一）环境管理要求 针对本项目特点，本评价对其环境管理提出下列具体要求。 1、生产过程的产污管理 （1）运输； （2）各工段污染控制设施(气、水、声、渣)的管理与维护。 2、生产工艺过程管理 （1） 生产设备管理； （2）生产操作管理。 （3） 技术管理。 3、 辅助生产排污管理 （1）除臭设施的日常管理与维护工作。 （2）厂区内外绿化的管理。 （3）运输道路和运输车辆的管理。 （4）人员技术培训与上岗管理。 上述各管理过程应按照ISO14000的有关要求进行(企业应尽快通过该环境管理体系的技术认证，与统一管理体系接轨)。 此外，本工程的环境管理工作还应从减少污染物排放，降低对生态环境影响等方面进行分项控制，具体计划见表55。 表55 主要环境管理方案表 环境问题; 防治措施; 经 费; 实施时间. 项目占用土地; 加强绿化工作，规划出厂区绿化带；对评价提出的生态补偿要求应遵照实施。; 列入环保经费中; 总图设计阶段. 废气排放; 运输道路进行及时修整、绿化，减少二次扬尘。运输车辆封闭式运输。; 列入环保经费中; 建设期 生产期. 定期进行生产知识及环保知识强化，提高操作人员文化素质及环保意识。; 生产期. 制定合理的绿化方案，选择滞尘、降噪、对恶臭有较强抵抗和吸收能力的树种进行种植。; 列入环保经费中; 生产期. 对工艺中主要的生产工段实施对应的污染控制要求，并定期监测。; 列入环保经费中; 施工期 生产期. 废水排放; 加强除尘系统装置系统的运行管理; 列入环保经费中; 施工期 生产期. 加强除尘系统的维护保养，使其运行效率不低于设计标准。; 计入成本; 施工期 生产期. 固体废物; 生活垃圾及时清运，加强综合利用；; 列入环保资金; 施工期 生产期. （二）环境监测计划 环境监测基本原则是根据装置运行状况及污染物排放情况，对环保设施运行进行监督，并对各类污染物排放情况进行监测，以及安全运行提供科学依据。本项目污染源重点监测大气污染源的大气污染排放情况、厂界噪声污染排放情况等。具体监测内容见表56。 表56 项目污染源环境监测内容一览表 监测类型; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 监测单位. 废气; 厂界（下风向）; 臭气、H2S、NH3; 每年1次; 委托当地环保部门监测. 噪声; 厂界噪声; 统计L10、L50、L90及Leq; 每年1次; 委托当地环保部门监测. （2）环境监测管理及监测结果反馈 本项目的环境监测工作委托当地环保部门监测人员负责，监测人员应按照规定的监测项目和监测频率负责全公司的大气、噪声等监测任务，使环境监测计划落到实处。监测人员要对监测结果进行统计、汇总、造册和存档，并上报有关部门和上级主管部门，发现监测结果有异常情况，应及时反馈给生产部门，查找原因，及时解决。 八、环境卫生条件的管理 卫生条件的恶化，蚊、蝇、虫、鼠的增多，是垃圾收集站附近居民反映较多的问题，特别是夏天瓜果蔬菜多，苍蝇随之而来，打药后数量明显减少，而几日后又如往常。为防止站内厂区成为蚊蝇、病菌的孳生地，应定期对收集站、运输车辆及邻近地区进行药物喷洒；细菌、蚊蝇的治理采用喷洒生物菌，利用生物方法消杀菌类和蚊蝇，采取光、液消毒灭菌系统治理；每天对机械设备、场地进行清扫、清洗，消杀灭菌，保证表面清洁，没有附着污垢和渗滤液。要求垃圾收集站内外都要定期打药消灭蚊蝇和长年放置诱捕器。 九、环保投资 本项目总投资1000万元，其中环保投资共计77万元，占总投资额的7.7%。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 名称 | 防治措施 |  | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 垃圾压缩房 | 王营庄 | 粉尘 | 在垃圾卸料入口加装空气帘幕，并在压缩料斗设置集气罩+活性炭吸附装置，废气经15m高排气筒排放 | 设置除尘系统和通风系统；车间内保持清洁，定期喷洒消毒液，车间侧墙上部安装轴流风机排风，垂直向上通风排气，垃圾清运车内料斗和翻斗上方安装由储液罐、泵及喷雾器组成的简易喷淋除臭装置，采用天然植物提取除臭液除臭，场界四周设2m高防飞散网围墙 | 对周围环境较小 |
|  |  | 李家湾 | H2S |  |  |  |
|  |  | 袁家坡底 | NH3 |  |  |  |
|  |  | 枣洼 |  |  |  |  |
|  |  | 坪头 |  | - |  |  |
| 水 污 染 物 | 垃圾渗滤液 |  | CODcr BOD5 SS 氨氮等 | 每个收集站设一座5m3经防渗的渗滤液收集池，共5座。渗滤液及地坪、设备冲洗废水收集至渗滤液池。袁家坡底垃圾中转站、枣洼垃圾中转站以及坪头垃圾中转站的渗滤液由罐车送至规划的枣林乡垃圾填埋场进行处理，王营庄、李家湾垃圾中转站的渗滤液由罐车送至规划的信义镇生活垃圾填埋场进行处理 |  | 不外排 |
|  | 地坪、设备冲洗废水 |  |  |  |  |  |
|  | 车辆冲洗水 |  |  | 沉淀后回用于车辆清洗 |  |  |
|  | 生活污水 |  |  | 生活垃圾收集站生活污水水量较少，水质简单，就地泼洒抑尘 |  |  |
|  | 初期雨水 |  |  | 收集后的雨水经沉淀后，回用于道路及硬化洒水。 |  | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 办公室 |  | 生活垃圾 | 袁家坡底垃圾中转站、枣洼垃圾中转站以及坪头垃圾中转站的垃圾送至规划的枣林乡垃圾填埋场进行填埋，王营庄、李家湾垃圾中转站的垃圾送至规划的信义镇生活垃圾填埋场进行填埋 |  | 不会对周围环境 产生影响 |
| 噪 声 | 压缩设备、风机、各类运转设备等 |  | 噪声 | 选用低噪声设备、隔声吸声 室内安装、基础减振 |  | 对周围环境 影响不大 |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 垃圾收集站周围设置绿化隔离带，起到降噪、吸尘、净化空气、保护水土等作用。因此，对整个区域生态环境不会产生明显不良影响。绿化要选择对尘和SO2有一定吸收能力的植物，建议本项目在绿化工程中要实行“乔（木）与灌（木）相结合，灌（木）与草（坪）相结合”，注意植物高低的搭配，讲究一定的美观效益。 |  |  |  |  |  |  |

# 结论及建议

| 结论 1、项目概况 1.1项目名称 离石区农村生活垃圾中转站项目。 1.2建设单位 吕梁市离石区城乡建设管理局。 1.3项目性质 新建。 1.4建设地点 本项目5座中转站站址位于吴城镇王营庄，吴城镇李家湾、枣林乡袁家坡底、坪头乡枣洼以及坪头乡坪头村。 1.5建设内容 本项目建设内容主要为5座乡镇垃圾压缩收集站、渗滤液防渗处理及附属配套设施等。本项目不设车辆及设备维修工序，车辆由离石区内修车厂统一维修，设备由设备供应厂家统一检修及维修。 2、环境质量现状 2.1、环境空气现状 本项目引用《离石区枣林生活垃圾填埋场项目环境影响报告书》中于2017年8月7日-13日对枣林乡环境空气监测数据，监测项目为大气环境中的TSP、PM10、SO2、NO2、H2S、NH3现状进行了实测。通过对监测结果的统计分析可知，评价区TSP、PM10出现超标，SO2、NO2、H2S、NH3能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求与《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010的要求，说明评价区环境空气已受到污染。TSP、PM10超标的主要原因是因为离石区地处北方地区，气候较为干燥，并且周围分布有洗煤厂等企业。 2.2、水环境现状 本项目引用《离石区枣林生活垃圾填埋场项目环境影响报告书》中于2017年8月7-9日对枣林河地表水监测数据，监测项目为pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、石油类、硫化物、溶解氧等8项现状进行了实测。所监测各项因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 2.3、声环境现状 本项目5座垃圾中转站厂界四周监测点均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，即昼间55dB(A)，夜间45dB(A)。说明本区域声环境质量良好。 2.4、生态环境现状 本项目附近以农业生态环境为主，由于自然环境一般，自然植被以田间地头的野草为主，相间有少量灌木丛。主要是以农业生态为主，生态环境一般。 3、政策规划的符合性 根据《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订版），本项目不属于淘汰类和限制类，属于允许类项目。因此，本项目符合国家产业政策及环保政策的要求。本项目不在离石区总体规划的范围内，不违背离石区总体规划。 4、环境保护措施及达标排放 （1）大气污染物排放 本项目大气污染物主要为垃圾处理车间产生的恶臭、粉尘，车间设除尘除臭系统和通排风系统，车间内保持清洁，定期喷洒消毒液，垃圾清运车内料斗和翻斗上方安装由储液罐、泵及喷雾器组成的简易喷淋除臭装置，采用天然植物提取除臭液除臭，场界四周设2m高防飞散网围墙，并对王营庄、李家湾、袁家坡底、枣洼垃圾中转站设置在垃圾卸料入口加装空气帘幕，并在压缩料斗设置集气罩+活性炭吸附装置，废气经15m高排气筒排放，营运中产生的恶臭可以达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准中规定的二级标准。粉尘可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）颗粒物无组织排放标准。 （2）水污染物排放 每个收集站设一座5m3经防渗的渗滤液收集池，共5座。渗滤液及地坪、设备冲洗废水收集至渗滤液池。袁家坡底垃圾中转站、枣洼垃圾中转站以及坪头垃圾中转站的渗滤液由罐车送至规划的枣林乡垃圾填埋场进行处理，王营庄、李家湾垃圾中转站的渗滤液由罐车送至规划的信义镇生活垃圾填埋场进行处理生活污水直接用于洒水抑尘，不外排。 李家湾垃圾中转站、袁家坡底垃圾中转站、枣洼垃圾中转站、坪头垃圾中转站地势最低处设一座10m3雨水收集池。王营庄垃圾中转站地势最低处设一座25m3雨水收集池。收集后的雨水经沉淀后，回用于道路及硬化洒水。 （3）固体废物 本项目运营过程中产生的固体废物主要是环卫办公室产生的生活垃圾。生活垃圾与收集的垃圾一同压缩后，袁家坡底垃圾中转站、枣洼垃圾中转站以及坪头垃圾中转站的垃圾送至规划的枣林乡垃圾填埋场进行填埋，王营庄、李家湾垃圾中转站的垃圾送至规划的信义镇生活垃圾填埋场进行填埋。在采取上述措施后，不会对周围环境产生影响。 （4）噪声 本项目营运期噪声主要为设备噪声，在采取本报告提出的室内操作、基础减震、隔声吸声、运输车辆低速禁鸣等防治措施后，噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准值。 （5）总量控制 根据山西省环境保护厅文件晋环发[2015]25号文：关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知，结合本项目在实施过程中对环境的影响特点：本项目环卫办公室冬季采暖采用电暖；垃圾渗滤液经渗滤液池收集后，袁家坡底垃圾中转站、枣洼垃圾中转站以及坪头垃圾中转站的渗滤液由罐车送至规划的枣林乡垃圾填埋场进行处理，王营庄、李家湾垃圾中转站的渗滤液由罐车送至规划的信义镇生活垃圾填埋场进行处理，生活污水用于洒水抑尘，本项目不属于环境统计重点工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业），故本项目无相关污染物控制指标，对其不进行总量控制。 5、对区域环境质量影响 本次项目总投资为1000万元，其中评价提出的环保投资为77万元，占总投资的7.7%。本工程在严格实施环评提出的环保措施后，所有大气污染物排放均达到相关标准的要求；产生的固体废物全部合理处置；无废水外排。因此，本项目运营后对区域环境质量的影响较小。 6、环境管理与监测计划 为了保护本项目所在区域环境，确保工程的各种不良环境影响得到有效控制和缓解，必须对本项目的全过程进行严格、科学的跟踪，并进行规范的环境管理与环境监控。本次评价针对项目特点及建设单位的性质，要求建设单位配套相应的环境管理部门，并制定了相应的环境管理要求和计划。 为了监督各项环保措施的落实，为环保措施的实施时间和实施方案提供依据，也为项目的评价提供依据，本次评价根据预测各个时期的主要环境影响制定了环境监测计划。 综上所述，本项目建设符合国家的产业政策要求，场址选址合理，工艺成熟，符合清洁生产的要求，项目在运营中严格执行报告表中提出的各项措施后，可以将项目对环境的影响降低到环境可接受的程度；项目建成后，改善了当地经济环境，体现了社会经济和自然生态系统的和谐发展，从环保角度考虑，本项目建设可行。 建议 （1）本项目建成后应严格按照《生活垃圾收集站技术规范》（GJJ47-2006）和《生活垃圾收集站运行维护技术规程》（GJJ109-2006）相关规定进行运行和维护。 （2）本项目在运行时，必须严格环境管理，将恶臭气体无组织排放控制在排放标准范围内，确保恶臭气体无组织排放不对周边环境造成影响。 （3）为防止蚊、虫、苍蝇、鼠和病菌滋生，建设单位应严格作业操作，厂内要消除地表集水，要经常冲洗清扫场地，消除异味，中转设备要经常清洗，定期用药物喷洒和长年放置诱捕器。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 - 本报告表应附以下附件、附图: 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目交通位置图 附图2 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图3 本项目四邻关系图 附图4 项目平面布置图 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境牲，应选取下列1-2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.地表塌陷专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。