
离石区突发事件应急预案

风险评估报告

离石区应急管理局
二〇二一年九月

目  录

51 编制说明


51.1 评估目的


51.2 评估依据


51.3 评估范围


51.4 评估程序


62 离石区整体概况


62.1 离石区区域位置


72.2 自然条件


102.3 离石区经济发展概况


102.4 离石区安全生产形势概述


133 离石区工业行业安全分析


133.1 重大危险源风险分析


163.2 矿山企业风险分析


243.3 煤炭加工（洗煤）风险分析


333.4 加油站风险分析


483.5 气体充装企业风险分析


483.6 建筑施工行业风险分析


513.7 小微企业（场所）风险分析


523.8 受限空间作业


584 交通


584.1 危险货物运输


604.2 物流企业


624.3 客运站及客运车辆


644.4 校车


684.5 道路


714.6 铁路


725 旅游


725.1 旅游总体概况


725.2 旅游行业安全风险分析


756 人员密集场所


756.1 人员密集型场所概况


756.2 人员密集型场所安全风险分析


966.3 劳动密集型企业


1016.4 措施建议


1067 自然灾害


1067.1 山林


1067.2 山体边坡


1077.3 自然灾害


1198 消防


1198.1 重点消防隐患


1208.2 消防存在主要问题及案例


1269 特种设备


1269.1 特种设备安全风险分析


1319.2 特种设备方面存在主要问题


13310 评估单元的划分


13411 评估方法的选择及简介


13411.1 定性的方法


13411.2 定量的方法


13612 应急救援


13612.1 应急系统


13712.2 应急队伍


13712.3 应急救援装备


13812.4 应急救援物资


13812.5 消防及应急能力分析


14313 存在的主要问题、措施及建议


14313.1 工业


15713.2 交通


15913.3 旅游


16013.4 人员密集场所


16213.5 自然灾害


16413.6 消防


16513.7 特种设备


16713.8 应急救援


201F1 安全风险评估依据


204F2 定量分析方法简介


227F3 物质危险特性




编制说明

评估目的
通过辨识和分析评估区域可能存在的危险有害因素，掌握危险有害因素发生的途径及其变化规律，提出应对措施，以有效防控风险。

评估依据
本次风险评估的依据见报告附件。

评估范围
本次安全风险评估范围以吕梁市离石区行政区划为界，对界区内各类危险源所发生的事故风险、事故影响范围、事故次生影响等进行安全评估和分析。

评估程序
评估程序主要包括：

前期准备；确定评估单元；危险有害因素辨识与分析；提出辖区（行业）的安全风险，针对风险提出安全对策措施建议；做出评估结论；编制评估报告。

离石区整体概况

离石区区域位置

离石区地处山西省西部，吕梁山脉中段西侧，位于北纬37°21′～37°42′，东经110°55′～111°35′。全区总面积1324平方公里，其中城区20平方公里，下辖2镇2乡7个街道办。

离石城区位于区境腹地偏西南的东川河，北川河交汇外，海拔920～940米。向东经东川翻越薛公岭达汾阳，距汾阳市81公里；东北经小东川翻吕梁山即为文水、交城两县，距文水县城112公里，交城县城131公里；向北经北川直通方山，距方山县城47公里；西北经北川向西达临县，距临县城65公里；西南经西川直通柳林县，距柳林县城30公里；东南经南川直通中阳县，距中阳县城26公里。距省会太原189公里，距首都北京720公里。距最近的飞机场—吕梁大武机场约25公里，距最近的海港——天津港800公里。离石区区域位置图见图2-1。

自然条件
地形地貌

离石区地处吕梁山腹地，地势东部高而宽，西部低而窄，境内山多川少。北川河由北而南，东川河由东而西流经全区，两河在城西南合流后至交口街道办合南川河而后出境注入黄河。最高点为区东北骨脊山，海拔2535米，最低点为交口镇，三川河河谷，海拔889米，境内东部是高寒山地，面积266.6平方公里，占全区总面积的20%，是境内主要林区，宜于发展林牧业；城东北为连绵不断的梁峁土石山区，面积398.4平方公里，占总面积的30%；城西马头山、王老婆山俯伏南北，为黄土丘陵沟壑区，面积 660平方公里，占总面积的50%。土石山区和黄土丘陵区相加占全区总面积的80%，其特征是气候温和干旱少雨，但发展生产潜能很大，是境内杂粮生产区；中部是以北川和东川为主的河谷地带，土地肥沃，水源充足，人口集中，是境内重要的粮食和蔬菜基地。

山脉
境东南部至东北部边沿，吕梁山纵贯南北，为之屏障，主要为“关帝山穹状隆起”，北起骨脊山，南至薛公岭南接中阳县的独风坡山，长约80公里,皆为吕梁山之支脉或余脉。其主要支脉有：骨脊山支脉，横亘小神头东北境，为东西偏北走向，向西延伸至信义、阳坡北境，长约30公里。为区主要森林山。

尖山支脉，为小神头、信义南部诸山，东西走向。东起宋喉峁，向西延伸至王营庄，长约30公里，隔北海沟与南部的北海山相对。其东部为森林植被，西部为疏林密灌等。北海山支脉，东西偏北走向，位于陈家塔、王治庄沟(吴城断层）以西，向西南延伸至油房坪北岭,隔北海沟与尖山支脉相对，长约15公里，有森林密灌及灌木草丛植被。起云山支脉，为大东川以南诸山，东西走向。东起薛公岭，向西南延伸至王营庄洞沟西南汝天山，南与中阳为界，长约35公里。多为疏密灌或灌草丛植被。

境内中北部城北街道办境北，有玉林山、双山山脉，为南北走向，向北伸至方山县。境内西北部有马头山脉，为南北偏西走向，向北延伸至方山县，向南延伸至枣林境内的神仙山。西部与柳林县交界处有王老婆山、乌同严山，皆为南北偏东走向。

气候

离石地处中纬度偏南的晋西黄土高原。气候属温带大陆性季风气候，无霜期110-170天。年平均气温 8.9℃，最低为-25.5℃（1971年1月22日）,最高为38.9℃（1966年6月21日）。年日照时数为2633.8小时，平均日照率为60%，有效积温达3298℃，年蒸发量为1850.8毫米。最大风速3.1米/秒。年平均降水量为450～550毫米。据1954～1990年统计：年降水量300毫米以下占8.3%，300～400毫米占30.6%,500～600毫米占13.9%，600毫米以上占27.8%，年内季节雨量分配：春季少雨干旱，夏季多雨湿润，1-6月份占全年雨量的23.4%，7—9月份占全年雨量的62.3%。

水文

境内地表水属黄河水系。除西部马头山以西地区属湫水河支流。东部西华镇一带属汾河三道川支流外，其余都属三川河一级支流。由于地处晋西黄土高原，地形东北高而西南低，大东川、小东川、北川三道大川成扇形分布，沟谷成树枝状发育。在大自然的切割下，浅小者为沟为渠，深大者成谷成川，水系发育，水网密布，形成群山连绵、梁峁起伏、沟壑纵横、川谷有序的自然景观。1公里以上的沟道有387条，其中3公里以下的有307条，3-5公里的有43条，10公里的有28条，10公里以上的有9条。三川河流域面积占全区总流域面积的71%，达946.6平方公里。

全区小于2升/秒的小泉水有61处，主要分布是：坪头乡11处、枣林乡8处，西属巴街道办4处，城北街道办6处，莲花街道办1处、红眼川乡2处、交口街道办2处、信义镇21处、吴城镇6处。大于2升/秒的泉水有7处，其具体分是：吴城石窟泉：位于吴城村西，最大涌水量可达1立方米/秒。油房坪泉：位于王营庄乡油房坪村河滩。莲花池泉：位于旧城区西南角城墙脚下，旧称温泉。马茂庄泉：位于马茂庄村西南塌崖湾，属上升泉。香水岩泉：位于刘家湾沟大土河村，从路口地面石壁中泻出，味美甘冽。北海山泉：位于北海山山顶，从石孔中涌出，口粗如杯口，水从山上泻下，清澈醇美，实为临近罕见之景观。人谓泉通北海，因以为名。龙山泉：亦名华君井，在南关旧石桥(灵济桥）东南二十余米处，公路侧沟畔。

土壤

根据1980年进行的土壤普查，全区土壤总面积187.37万亩，可分为5个土类、13个亚类、44个土属、93个土种。

亚高山草甸土分布在本区东北部海拔2200米以上的南云顶山，四十里跑马土焉的山顶平台和缓坡处，总面积1700亩。该土类在本区只有一个亚类，根据母质类型划分为一个土属和一个典型土种,即石灰岩质亚高山草甸土。

棕壤广泛分布于骨脊山、北海山、云顶山等山地上，海拔大致在1800～1850米以上，阳坡处出现部位略高，沟谷和阴坡外部位较低，总面积96500亩。该土类在本区划分为3个亚类，12个土属，12个土种。

黄绵土分布遍及全县黄土丘陵及部分低山与川谷地区，海拔大致在800～1800米左右，为本区重要的农业土壤。该土类划分为3个亚类,24个土属,60个土种,总面积1747650亩。

褐土在本区小面积分布于吕梁脊以东的西华镇、庙底、庄儿上一带，海拔约1690～1850米之间，呈复域分布着淋溶褐土和草灌褐土两个亚类，只有两个典型土属，划分为3个土种，总面积6630亩。

草甸土分布于东、北川河两岸的河漫滩和一级阶地上,是本区优良的农业土壤。本土类划分为黄绵化草甸土、浅色甸草土、盐化浅色草甸土等3个亚类、5个土属、17个土种，总面积21190亩。
植被

区境内地表植被，受地形、气候、水文、海拔高度等各种因素的影响，各地貌单元差异很大，植被群落分布较为复杂。东北部植被良好，中西部植被不良,全区植被覆盖率不及30%。

森林植被主要分布于境东北部的基岩山区，以骨脊山、云顶山、尖山、北海山等山脉为主，大部在信义、吴城、乡镇境内，森林覆盖率达29.6%，是全县植被最好的地方，面积266.6平方公里，占全区总面积的20%，为全区的主要林区及林业基地。海拔1800米以上，主要为针叶林覆盖，1400～1800米，为针、阔混交林，以及密灌草丛植被。

灌木草丛植被主要分布区境中西部土石山区的除马头山、神仙山、玉林山、双山、乌严山及东南部的起云山等石质山区，其余在馒头形、浑圆状起伏梁峁上。灌丛大部分为荆条、醋柳、胡枝子、达乌里等；草丛为旱生类杂草，有蒿类、芦苇、白羊草、狗尾草等。

零星草灌植被主要分布在区内占总面积一半的黄土陵及川谷地带，为全区重点农田耕作区。主要有蒿类、沙蓬、狗尾草、芦苇、白羊草、苋草、苍耳等。悬崖、沟畔、地陵常见灌丛有荆条、枸杞、酸枣、木瓜、胡枝子等。植被覆盖度较小，一般在5～10%之间，最高可达20%。

离石区经济发展概况

2020年全年地区生产总值同比增长 2.8%；全区规上工业增加值同比增 长 27.4%，增速位居全市第 2；一般公共预算收入同比增长 10%；城乡居民人均可支配收入分别增长 3.8%和 8%，离石全面小康实现程度位居全市第一方阵。

离石区安全生产形势概述

城市安全事关人民群众生命财产安全与社会和谐稳定，是城市经济社会发展的重要保障，是现代先进城市建设的重要内容。离石区委、区政府高度重视城市安全，始终坚持科学发展、安全发展，不断健全安全管理体制、机制和法制，着力完善城市安全防控体系，有效预防和妥善处置事故灾难、社会安全事件和自然灾害等各类突发事件，全市安全形势总体稳定。

一是事故灾难总量持续平稳下降。较大以上安全事故得到有效遏制。安全生产事故起数、死亡人数、受伤人数、直接经济损失四项指标持续平稳下降。

二是公共卫生事件总体平稳可控。医疗卫生投入大幅度增加，疾病预防控制体系逐步完善，卫生监督体制和市、镇、街道卫生应急工作网络进一步健全，各类专业公共卫生机构规范化建设全面加强。食品安全综合协调及监管机制基本建立。重大动物疫病及重要人畜共患病防控力度不断增强。近五年未发生重大或特别重大的突发公共卫生事件。

三是社会安全管理水平逐步提升。全方位、立体化的社会治安防控体系日趋完善，社会治安持续好转。群众诉求表达、权益保障、矛盾调处等机制逐步健全，预防和化解群体性事件能力加强。“水电油气”等重要物资保障、粮食和食盐等生活必需品的市场供应更加规范，城市运行安全物资保障能力提升。

四是自然灾害防御能力不断增强。自然灾害造成的直接经济损失占本地生产总值（GDP）的比例控制在2‰以内，低于“十三五”规划目标。

近年来，随着经济的快速发展，各种自然的和社会的、传统和非传统的风险矛盾交织并存，城市安全面临的问题依然突出，在生产安全、交通、农林旅游、人员密集场所、社会事件、自然灾害等社会安全方面仍面临较高风险。

1、生产安全

目前，离石区有43家危化品企业、3家重大危险源企业、12家矿山企业、40家加油加气站及40家冶金工贸企业，给离石区生产安全带来了较大压力。同时，部分企业安全管理不严、技术落后、从业人员安全意识薄弱、安全事故隐患较多等问题仍较突出；早期的高层建筑防火等级偏低，消防、电气等设备设施日久老化，城中村数量多、建筑密度大、消防基础设施不足，“九小场所”空间狭小、人员密集，城市火灾风险极高；城市地质条件复杂，建设处于高峰期，施工安全事故易发，建设工程坍塌事故风险极高。此外，道路交通、危险品泄漏、特种设备等事故风险处于中等偏高水平。
2、交通
随着城市人均拥有车辆的增加，公路交通变得越来越拥挤，危险化学品运输、大型客运车辆、大型货运车辆造成的重特大交通恶性事故不断发生。离石区境内有青银高速、祁离高速、吕梁绕城高速等公路交通要道，交通风险较高。同时，太中银铁路穿境而过，建有吕梁火车站，带来了一定的运行风险；市区城市交通的安全风险不容忽视，随着城市建设规模的扩大，危险化学品车辆违规行车、停车，大型“渣土车”、酒驾、疲劳驾驶、非法营运等违规、违法现象时有发生。

3、人员密集场所
离石区人员密集场所主要集中在人员密集企业、集市贸易市场、大型商场、汽车站、学校、幼儿园、宾馆、饭店、医院、敬老院、网吧、歌舞厅、旅游景区、公共书店、图书馆、政府机关等。人员密集场所一旦发生火灾会引起混乱，疏散困难，导致人们惊慌失措、争先逃生、相互拥挤、踩踏，造成重大人员伤亡。

5、社会安全事件
严重暴力犯罪时有发生，各类恐怖主义、极端势力等制造恐怖袭击的潜在风险不可忽视。因劳资纠纷、医患纠纷、安全事故、环境污染等引发的群体性事件进一步增多。粮食、食盐等生活必需品以及“水电油气”等重要物资的供应对外依赖性强，应急保障能力有待提高。信息化技术应用广泛，网络与信息安全问题日益凸显。

6、自然灾害
从离石区历史受灾情况看，风雹、旱灾、洪涝、台风、雷电、雾霾等灾害是主要灾害种类。根据离石区自然条件和近几年的生产建设情况，还有可能发生，且风险较高的有森林火灾、洪水、地质灾害、山体滑坡、泥石流、地震等。早期的灾害防御工程低于现行的标准和要求，防灾减灾能力亟待加强。

随着城市化的深入推进，城市生产、生活方式深刻变化，高新技术广泛应用，城市生产和生活对金融、网络、生命线工程依赖程度日益增强，突发事件的影响扩散加快，连锁反应、叠加效应进一步凸显。人口高度密集，务工人员流动性大，安全教育培训工作压力持续上升。
离石区工业行业安全分析

通过对离石区的摸底调查，我们认为，离石区目前存在风险较大的行业（企业）有：重大危险源企业，危化品企业，矿山企业，食品工业（包括涉氨企业、人员密集型企业），粉尘企业，危化品使用企业，烟花爆竹和民爆企业，小微企业等，现分别对其存在的风险进行分析评估。

重大危险源风险分析

重大危险源企业概况

通过摸底调查，离石区重大危险源3家企业共涉及四个重大危险源单元，分别为山西大土河焦化有限责任公司焦化一厂涉及的四级重大危险源粗苯成品储罐组储存单元、山西大土河焦化有限责任公司焦化二厂涉及的三级重大危险源粗苯成品储罐组储存单元、山西大土河焦化有限责任公司甲醇厂涉及的三级重大危险源甲醇成品储罐组储存单元和四级重大危险源甲醇中间储罐组储存单元。
重大危险源企业安全风险分析

根据离石区重大危险源企业的特点，可能发生的重大事故类型主要有以下几类：

表3.1-2  离石区重大危险源企业可能发生的主要事故类型

	企业名称
	可能发生的主要事故类型
	严重程度
	可能的影响范围
	备注

	山西大土河焦化有限责任公司焦化一厂
	火灾爆炸、中毒窒息、灼烫
	严重
	企业、周边企业、周边社区
	易发生火灾爆炸、中毒事故，泄漏后进入周边市政设施可引起重大事故

	山西大土河焦化有限责任公司焦化二厂
	火灾爆炸、中毒窒息、灼烫
	严重
	企业、周边企业、周边社区
	易发生中毒、火灾爆炸事故，泄漏后进入周边市政设施可引起较大事故

	山西大土河焦化有限责任公司甲醇厂
	火灾爆炸、中毒窒息、灼烫
	严重
	企业、周边企业、周边社区
	易发生大型火灾爆炸、中毒事故，泄漏物进入周边市政设施可引起重大事故


重大危险源企业涉及易燃性、毒性物料种类多，发生火灾、爆炸、中毒的事故风险较高，发生事故的环节可能有：原辅材料运输、装卸过程发生包装破裂泄漏；生产过程中因人员违章操作、管路、设备故障、静电、电气、雷击等发生事故；储存环节装卸、泄漏等事故。

如物料发生大量泄漏，处理不及时，泄漏的物料进入市政系统，可能会引发灾难性的社区级火灾爆炸或中毒、污染事故。

风险等级

根据《风险等级评估方法》及事故后果分析结果，离石区重大危险源企业发生主要风险事故的严重程度见下表。
表3.1-5  重大危险源企业事故风险等级一览表
	名称
	风险种类
	危害后果
严重性S
	危害发生
可能性L
	风险度
	风险等级

	山西大土河焦化有限责任公司焦化一厂
	中毒窒息
	4
	2
	8
	中等

	
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	灼烫
	2
	2
	4
	可接受

	山西大土河焦化有限责任公司焦化二厂
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	中毒窒息
	3
	2
	6
	中等

	
	灼烫
	2
	2
	4
	可接受

	山西大土河焦化有限责任公司甲醇厂
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	中毒窒息
	3
	2
	6
	中等


矿山企业风险分析

矿山企业概况

目前，离石区共有12家煤矿生产企业。离石区矿山基本情况介绍见表3.2-1。

表3.2-1  离石区矿山一览表
	序号
	煤矿名称
	企业规模（万吨/年）
	位置
	备注

	1
	山西吕梁离石王家庄煤业有限公司
	120万吨/年
	吕梁市离石区滨河街道办王家庄村
	　

	2
	山西吕梁离石贾家沟煤业有限公司
	100万吨/年
	吕梁市离石区红眼川新崖上村
	　

	3
	山西吕梁离石炭窑坪煤业有限公司
	120万吨/年
	山西省吕梁市离石区莲花街道办刘家湾村
	　

	4
	山西吕梁离石永宁煤业有限公司
	120万吨/年
	吕梁市离石区城北街道办下安村
	　

	5
	山西吕梁离石永聚煤业有限公司
	120万吨/年
	离石区城北街道办沙麻沟村
	　

	6
	山西东江煤业集团有限公司
	210万吨/年
	吕梁市离石区坪头乡雒家庄村
	　

	7
	山西吕梁离石交口煤业有限公司
	90万吨/年
	吕梁市离石区交口街道办贺家塔村
	基建矿井

	8
	山西吕梁离石西山亚辰煤业有限公司
	60万吨/年
	吕梁市离石区坪头乡大西局村
	　

	9
	山西吕梁离石西山晋邦德煤业有限公司
	120万吨/年
	吕梁市离石区西属巴街道办炭窑里村
	　

	10
	山西吕梁离石金晖荣泰煤业有限公司
	120万吨/年
	山西省吕梁市离石区大中局村
	　

	11
	山西煤炭运销集团锦瑞煤业有限公司
	120万吨/年
	吕梁市离石区坪头乡磁窑沟村
	　

	12
	山西楼俊集团担炭沟煤业有限公司
	90万吨/年
	离石区西属巴街道办袁家岭村
	　


矿山企业安全风险分析

3.3.2.1地下矿山企业可能发生的事故分析

1、地压灾害

地压灾害是矿山开采过程中的一大安全隐患，如果预防不当，管理措施不到位，将会造成事故。采空区、采场和巷道受岩石应力的影响，都可能引发地压灾害。

地压是作用在巷道和采场的矿体、围岩和矿柱的应力及其与支护系统相互作用的应力场总称。采矿过程中，在地下形成的竖井、巷道和采空区，破坏了原岩体的应力平衡，采场的围岩和矿体内应力重新分布，形成次生应力场，使矿柱、工作面顶板和围岩发生位移和变形，甚至破坏，如顶板冒落、矿柱压裂或倒塌、围岩开裂和片帮等现象，称为地压显现，地压显现的发展导致破坏性的后果，称为地压灾害。

地压灾害的危害，通常表现为采场顶板大范围垮落、陷落和冒落；采空区大面积垮落或陷落；巷道或采掘工作面的冒顶片帮；地表塌陷等。

生产过程中可能由于：部分地段地质条件不良；采矿方法不合理；巷道或采场设计不合理；采场或巷道施工工艺不合理；采场或巷道施工时违章作业等因素而引起地压灾害。主要表现形式为冒顶片帮和地表塌陷。

1）冒顶、片帮

井下矿山采掘生产作业破坏了原岩的初始平衡状态，导致岩体内局部应力集中，当重新分布的应力超过岩体或其构造的强度时，将会发生岩体失稳，如果支护不及时或支护方法不当，就会发生采场顶板冒落或巷道片帮。由于安全管理不到位，采掘作业不规范，采场、巷道缺少支护等原因，当采掘作业穿过节理裂隙发育地段、破碎带和矿岩不稳定地段时，存在冒顶片帮危险。
可能导致冒顶片帮的因素主要有：
采矿方法选择不合理。每一种采矿方法都要求有与其相适应的矿床地质条件，采矿方法的选择若与矿床地质条件不相适应，容易导致冒顶片帮事故发生。因此，矿山应根据矿床地质的特点，选择与其最相适应的安全性好、矿石贫化率小、回采率高的采矿方法。
采场布置方式不合理。采场布置方式不合理可导致发生冒顶片帮事故，例如采场布置方式与矿床地质条件不适应，采场阶段太高，矿块太长，顶帮暴露面积太大，时间过长，加上顶板支护、放顶时间选择不当，都容易发生冒顶事故。
作业人员疏忽大意，检查不周。冒顶伤亡事故多数是由于局部冒落及浮石引起，且多发生在爆破后1～2小时内。这是因为岩石受爆破的冲击和震动作用后，有些发生松动和开裂的岩石，稍受震动或时间一长马上就会冒落。这时如果正好有人站在下面，会造成人员伤亡。所以在放炮后应加强对采场顶帮的检查和处理。另外，在节假日前后或停工时间较长，恢复生产时，也应加强对顶帮的检查和处理。
处理浮石操作方法不当。许多冒顶片帮事故的发生是由于处理前对围岩缺乏全面、细致的检查，没有掌握浮石情况，采用了不当的操作方法而引起。
顶板管理不善，缺乏有效支护。支护方式不当、支护不及时或无支护等，可导致冒顶片帮事故发生。
地质情况变化，自然条件差。如在采矿中遇有小断层、裂隙、溶洞、软岩、泥夹层、破碎带、裂隙水等，都容易引起冒顶片帮，在开采中要特别注意。
地压活动。矿山在开采后对采空区若不能及时有效地处理，随着开采深度不断增加，矿山的生产区域不同程度地受到采空区地压活动的影响，容易导致井下采场和巷道发生大面积冒顶片帮事故。
安全观念淡薄，管理混乱，缺乏安全监管。作业人员安全观念淡薄、采矿活动管理混乱、缺乏安全监管等因素，是可能导致冒顶片帮事故发生的一个重要因素。
总之，采矿方法、井筒及巷道断面、井筒及巷道位置、爆破方法、支护方法选择不合理，使顶板控制不好，暴露面积过大，爆破后形成大量的浮石，是导致冒顶事故发生的主要原因；从安全管理上，井筒、巷道的检查维护不及时，也是导致冒顶片帮事故发生的重要原因；另外，地质条件复杂、大规模的地压活动等自然因素，也可能引发顶板大范围垮落、陷落和冒顶片帮事故。
2）地表塌陷

离石区地下矿山大都采用嗣后充填采矿法处理采空区，在开采过程中只须留设矿柱支撑顶板，在矿体中留置的保安矿柱以及顶柱、间柱均作为永久支撑，不再回采。因此，生产中可能发生因地下开采的影响而发生塌陷事故。地表塌陷会使矿体上部覆岩产生裂隙和断层，上部水便乘虚而入，通过裂隙渗漏井下，加重水害威胁；造成水资源严重枯竭，开采过程中，地下水以渗、滴、淋、溃多种方式涌入矿坑，为便于生产，只好将矿坑水排出，这又造成了地表水加速向地下水转化，地下储水结构破坏，导致地下水资源枯竭等。
2008年4月16日，山西忻州市繁峙县平型关铁矿有限公司由于地下采空区顶部矿柱及回填料塌陷，导致地面材料库房陷落，造成正在库房领料的3人下落不明。
2、爆破伤害（放炮、火药爆炸）

爆破安全在矿山生产中占有重要地位，矿山爆破引起的人身伤亡和设备损坏事故，在整个矿山事故中占有较大比重。爆破安全问题可归纳为如下三类：由于爆破的力学效应，如爆破产生的地震波、冲击波、噪声和个别飞石等引起的安全事故；由于炸药爆炸时的物理化学反应，即炸药爆炸时产生的大量有毒气体、电磁效应等引起的安全事故；爆破引起的突发性事故，如炸药的早爆、拒爆和因操作失误而引起的安全事故。
容易引起爆破事故的因素主要有：
1）爆破时未设置警戒。井下爆破时可能有多个工作面，多人同时作业，可能有人误入爆区或未撤出危险区，如果爆破时未设置警戒，则可能会引起爆破事故。
2）未编制爆破设计或说明。井下采掘作业地质条件多变，在特殊地质条件下进行爆破时，需要针对具体的地质条件，对炮眼布置、装药量、起爆方法等作出具体规定。若未编制爆破设计或说明，不考虑具体的地质条件，采用一种爆破方式，会因爆破不当而引发其他事故。
3）无处理盲炮的安全操作细则。盲炮对下一道工序具有潜在的危险性，因此，必须及时处理。在爆破作业中的每个工序认真执行安全操作细则，是防止发生盲炮的根本措施。若在处理盲炮时无安全操作细则，则容易引起爆破事故。
4）爆破后未按规定时间进入爆破地点。爆破后未按规定时间进入爆破地点，容易引起中毒窒息或遭遇药卷迟爆伤害。
5）打残眼。残眼内可能有残药，钻头冲击会引起爆炸。打残眼造成事故的比例较高，据统计，因打残眼造成事故在各类爆破事故中位居第三位。
6）无填塞或填塞不良爆破。实践表明，无填塞爆破或填塞不良爆破，不仅浪费炸药能量，而且会产生强烈的空气冲击波、噪音和个别飞石危害。
7）爆破作业人员技术水平低、素质差。大量的爆破事故案例分析表明，爆破作业人员技术水平低、素质差是导致大量爆破事故的一个重要原因。
8）管理混乱和其他违章作业。管理混乱和其他违章作业，在爆破作业过程中同样会引起爆破事故发生。
另外，爆破运输过程中若发生事故也会引起爆炸事故。
3、中毒和窒息

生产过程中如果井巷风门等通风构筑物不完善，容易导致风流紊乱，另外人员进入未封闭的采空区也容易发生中毒和窒息事故。采掘作业过程中，若通风效果不好，爆破后的炮烟未能及时排尽，易引起中毒和窒息事故。此外，若对风门等通风构筑物管理不善，致使矿区串风，会加重中毒和窒息及火灾事故的后果，使矿区作业人员受到威胁。
发生中毒和窒息的场所主要有爆破作业面、炮烟流经的巷道、盲巷、长距离独头巷道掘进工作面等。产生中毒和窒息性气体的方式主要有爆破后形成的炮烟、开采过程中遇到的有毒有害气体、火灾产生的有毒有害气体等，其中，爆破后形成的炮烟，是引起井下人员中毒和窒息的主要因素。
1）引发中毒窒息的主要原因：
（1）爆破作业产生有毒有害气体。
（2）矿井发生火灾时产生有毒、有害气体，积聚浓度过高。
（3）井下有机物腐烂、积聚产生有毒有害气体，积聚浓度过高。
（4）井下电缆及胶皮类燃烧产生有毒有害气体，积聚浓度过高。
（5）通风效率不足，空气中氧含量降低。
（6）废弃巷道封闭不严、缺少警示标志，误入其中。
（7）独头工作面局部通风机风量不足或风筒距离工作面太远。
（8）安全检测系统不健全。
2）可能发生中毒窒息的主要场所：
（1）爆破作业面；
（2）炮烟流经的巷道、硐室等；
（3）回风巷道等；
（4）通风不良的井巷、采场、装矿岩的巷道；
（5）配电硐室、电缆线路密集区；
（6）废弃的巷道、采空区等。
4、透水

1）矿井水来源
区内水源主要有三种：分别为第四系孔隙水，基岩风化裂隙水和基岩构造裂隙水。
2）矿山水灾原因分析
井巷开拓和矿房回采时，可能会破坏顶板含水层的隔水层、揭露一些地下导水通道。当矿井涌水超过正常排水能力时，则会发生水灾。另外掘进巷道或开采工作面经过断裂带、陷落柱等地质较差区域时，防水措施不完善或违章作业，也会发生水灾事故。水灾的危害极大，不仅可能淹没工作面、巷道，甚至可能淹没整个矿井，造成伤亡事故。主要原因分析如下：
（1）排水系统失效。主要原因为排水泵、排水管路等不能正常工作，导致其排水能力达不到排水要求；再者供电系统故障等原因皆可引起排水系统失效。
（2）露天坑内的积水，采空区及废弃巷道的积水，含水层积水下泄是地下矿山发生水害事故的主要透水源。由于各种通道使采空区与储水体连通，使大量的水直接进入采空区，从而形成空区积水，如果空区情况不明时，施工井巷与空区掘透后，空区的积水大量涌出，将会造成透水事故。
（3）矿体开采后隔水层遭到破坏，与地表水沟通。
（4）季节性雨水通过裂隙断层、塌陷区等进入井下。
（5）水文地质资料不准确，未根据实际开拓工程进行完善补充，局部水文地质条件较复杂，施工作业时未采取探放水措施。
（6）采掘工作面接近或揭露断层破碎带、陷落柱等地段，断层破碎带、陷落柱含水或其与含水层沟通时，未采取有效措施进行预防。
（7）采掘过程中未按规程施工，与局部水体沟通，引起出水。
（8）巷道或矿房经过破碎地带时或附近含水层附近时，未按规定进行防护施工。
（9）勘探钻井封堵不合格，资料不齐全，巷道、工作面穿过钻井。
（10）废弃井筒、巷道等封堵质量不符合要求，采空区未及时充填导致地表塌陷，与地表水沟通联系。
另外，地下矿山还存在提升运输伤害、触电、机械伤害、高处坠落、物体打击、火灾危害、淹溺以及粉尘、噪声和振动等其他危险有害因素。
目前存在的主要问题及建议

煤矿是离石区的重要产业之一，但矿山及矿山的废弃矿坑、采空区随着时间的推移，风险指数不断加大。存在主要问题如下：

1、提升系统各种安全保护装置存在安全隐患。相关规定要求：提升系统的各种安全保护装置应齐全、动作灵敏可靠。罐笼门、井口及各提升中段的安全门、摇台（托台）、阻车器应与提升机信号实现联锁，提升信号应与提升机控制实现闭锁；井口及各提升中段马头门处的安全门、摇台（托台）、采用机械推车装置的阻车器等操车设备的操作，各操车设备之间实现联锁，同时与罐笼的位置实现闭锁；提升系统应设松绳保护器。但离石区地下矿山没有实现相应的联锁和闭锁或闭锁失效，松绳保护设置距离过远等，如富莱铁矿，现象较为突出。
2、安全出口存在隐患。井下的安全出口不畅通，梯子间不规范的问题。
3、通风防尘存在隐患。各矿区均存在通风系统不完善问题，主要是企业对地下矿山实行机械通风不重视，缺少真正懂通风管理的专业人员，井下串风、漏风现象较为突出。
4、采空区管理不到位，采空区资料缺失，现阶段未进行充填，造成采空区档案空白，无相关技术方案措施。
5、采掘工程。三岔路口指路标示不明，应注明所在地点的位置及去往的安全出口的方向和距离、疏散指示标识标示不全，水灾、火灾避险路线指示不明确；作为中段的第二出口，有的堵塞不畅通（富莱一中段、二中段），部分未设人行梯或踏步很难攀爬，不规范；未保留充填施工记录，采空区充填的比例不足，没有准确掌握采空区的面积和体积等数据。
小结

通过对离石区矿山企业的风险分析，存在风险较大的为采空区及矿坑、堆场等，应重点进行管理及防范，特别是在暴雨季节应加强管理，以防发生群死群伤等重特大事故。同时，应加强对私采、偷采将强管控。

煤炭加工（洗煤）风险分析

煤炭加工（洗煤）企业概况

离石区涉及的煤炭加工（洗煤）企业30家，基本情况见表3.3-1所示。

3.3-1 离石区煤炭加工（洗煤）企业情况一览表

	序号
	企 业 名 称
	企业规模
	地理位置
	生产能力
	备注

	1
	山西东江煤业集团有限公司（洗煤厂）
	中型
	坪头乡雒家庄村
	200万吨/年
	　

	2
	山西东泰聚盆煤业有限公司
	中型
	城北街道办青蒿焉村
	500万吨/年
	　

	3
	山西大土河焦化有限责任公司（第三选煤厂）
	中型
	莲花街道办刘家湾村
	200万吨/年
	　

	4
	吕梁市茂源煤化有限公司
	小型
	枣林乡十里村
	200万吨/年
	　

	5
	吕梁鑫瑞洗煤有限责任公司
	小型
	枣林乡枣林村
	120万吨/年
	　

	6
	吕梁三星煤业有限责任公司
	小型
	枣林乡十里村
	180万吨/年
	　

	7
	吕梁市离石区森杰煤业有限公司
	小型
	枣林乡梁家岔村
	120万吨/年
	　

	8
	吕梁旭辉煤业有限公司
	小型
	枣林乡枣林村西岔沟
	120万吨/年
	　

	9
	吕梁市东星煤业有限公司
	小型
	莲花街道办王文庄村
	120万吨/年
	　

	10
	吕梁市吉鑫洗煤有限责任公司
	小型
	莲花街道办大土河
	120万吨/年
	　

	11
	吕梁市鑫玉煤焦有限公司
	小型
	莲花街道办徐家沟村
	90万吨/年
	　

	12
	吕梁市炜煜洁净型煤有限公司
	小型
	莲花街道办徐家沟
	120万吨/年
	　

	13
	吕梁市振东洗煤有限公司
	小型
	红眼川乡贾北里村
	120万吨/年
	　

	14
	吕梁市鑫致富焦煤有限公司
	小型
	红眼川乡西山里村
	90万吨/年
	　

	15
	吕梁市宏泰煤焦有限公司
	小型
	交口街道办贺家山村
	120万吨/年
	　

	16
	吕梁市东凯洗煤有限公司
	小型
	红眼川乡贾北里村
	120万吨/年
	　

	17
	吕梁市创亿煤业有限公司
	小型
	枣林乡马家塔村
	180万吨/年
	　

	18
	吕梁东宝瑞煤炭副产品加工有限公司
	小型
	红眼川乡新舍科村
	120万吨/年
	　

	19
	吕梁市离石区利晖煤炭副产品加工有限公司
	小型
	凤山街道办铨则焉村
	120万吨/年
	　

	20
	吕梁市离石区田东洗煤厂
	小型
	田家会街道办界峁村
	120万吨/年
	　

	21
	吕梁市中焦煤业有限公司
	小型
	西属巴镇茂塔沟村
	120万吨/年
	　

	22
	吕梁市金海湾煤焦有限公司
	小型
	西属巴街道办茂塔沟村
	120万吨/年
	　

	23
	吕梁勤业达煤业有限公司
	小型
	西属巴街道办畔沟村
	180万吨/年
	　

	24
	吕梁市离石区创业洗煤有限公司
	小型
	城北街道办青蒿焉村
	120万吨/年
	　

	25
	吕梁市东盛煤业有限公司
	小型
	西属巴街道办西属巴村
	120万吨/年
	　

	26
	吕梁金瑞发煤业有限公司
	小型
	信义镇信义村
	120万吨/年
	

	27
	山西蓝鹏贸易有限公司
	小型
	莲花街道办王文庄村
	
	

	28
	吕梁兴隆祥宇商贸有限公司
	小型
	枣林乡彩家庄村
	
	

	29
	吕梁市景渊商贸有限公司
	小型
	信义镇丰义村
	
	

	30
	山西鸿栩昇商贸有限公司
	小型
	信义镇丰义村
	
	


煤炭加工（洗煤）企业风险分析

根据洗煤厂的生产工艺、设备的特点，洗煤厂在生产过程中存在的危险、有害因素为火灾（包括煤自燃、煤尘）、爆炸（包括煤尘、容器爆炸）、机械伤害、物体打击、车辆伤害、触电、坍塌、水害、高处坠落、灼烫、淹溺、起重伤害、粉尘危害、噪声及振动、辐射等。

1、机械伤害分析

（1）机械伤害事故原因

1）厂房内的通道宽度不够。

2）跨越机械的部分，未设过桥或走台，行走路面不防滑。

3）作业场所光线不足或通道、走廊和作业场所的照明不符合操作要求。

4）各种设备的传动部分无防护装置，或虽有但不合格。

5）设备在运转中发生故障，不停机处理，检修设备或进入机内清理杂物，未执行停电挂牌制度和设专人监护。

6）人员跨越运行的设备、输送带、钢丝绳和链条。

7）操作人员不按规定穿戴劳动保护用品，长发不盘在帽内，穿裙子、高跟鞋、短裤、拖鞋、围巾或赤脚在现场作业。

8）卸煤机绞龙检修时，或绑扎不牢或放倒在地。

9）给煤机在运行中被物料卡住堵塞，用手直接清除。

10）筛分机负载启动或超负荷运行，传动装置未安装防护罩。

11）筛分机运行中，人员跳到筛板上打楔子、紧筛板螺钉和擦激振器，清理筛孔或处理故障不停车。

12）卸煤机运输时，卸车工或其他人员处在危险区。

13）破碎机在开放状态下工作，其旋转部件未安装防护罩，在运行中打开箱盖，或有人站在破碎机上。

14）破碎机保险销用其他金属销代替，液联易熔塞随意更换或不用。

15）清理破碎机中杂物或进行维修，未停电。

16）手选输送带的两侧未设防护板，手选工蹲或坐在带式输送机两侧的护板上作业。

17）手选带式输送机超速运行，输送带宽度大于0.8m时,未设手选台。

18）操作人员在手选输送带上行走、跨越或坐卧。

19）重介质分选机与给料、产品脱介、介质系统未闭锁运行。

20）使用旋流器分选，控制入料粒度不严格，金属物件和杂物进入旋流器。

21）检查、清理磁选机、分选槽或提升轮时，未执行停电挂牌制度和专人监护。

22）清理浮选机、搅拌桶及矿浆准备器时，未将煤泥放空或未执行挂牌停电制度。

23）启动浮选机、搅拌桶，机体内有检修人员作业，转动部位有障碍物。

24）离心脱水机超负荷运行。

25）离心脱水机的油泵电机、振动电机和回转电机之间未实现闭锁。

26）设备运行中，人员爬到离心机上作业。

27）过滤机及缓冲漏斗的操作和巡视平台周围未设保护栏杆，缝补或更换滤布时，未设安全架。

28）压滤机加压仓和反吹风仓入口门，未设机械、电器闭锁装置。

29）压滤机正常工作时，操作人员将脚、手、头伸入压滤机板间或从拉开的滤板缝间观察下面的带式输送机或中部槽。

30）消除压滤机滤饼时，用手扒滤布与煤泥。

31）压滤机机架、机顶、大梁上有人而按动开关。

32）更换压滤机滤布、清理滤板中心入料孔中煤泥，未将传动拉钩拉平。

33）操作人员在带式压滤机网带上行走。

34）有人在周边传动的浓缩机轨道上坐立或进行作业。

35）带式输送机的机头、机尾未设安全防护罩或栏杆，机下过人的地方，未设安全保护板。

（36）带式输送机长度较长(超过50米），重要工作地点未设紧急停机按。

37）输送机运转过程中，清理或更换托辊，或站在机架上铲煤、扫水、触摸输送带。

38）有人在带式输送机输送带上站、行、坐、卧、横跨。

39）使用带式输送机搬运工具或其他物件。

40）在输送机运行中用刮滚筒积煤的方法进行调偏。

41）刮板输送机的机头、机尾未设防护罩或栏杆，横跨运行中未加盖板的刮板输送机。

42）在运行中清扫刮板输送机。

43）设备安装检修人员违反操作规程。

44）设备安装检修所使用工具、起吊设备超负荷或带病运行。

45）砂轮机或砂轮切割机无防护罩。

（2）机械伤害发生部位

带式输送机、原煤分级筛、破碎机、重介旋流器、离心脱水机、磁选机、压滤机、浓缩机等机械设备及周边部位，设备检修过程中。

（3）机械伤害后果

机械伤害会使人致伤、致残，严重时会导致死亡事故

2、煤尘爆炸

（1）煤尘爆炸事故主要原因

1）煤仓和原煤准备等车间煤尘堆积，未及时清理(地面、设备）。

2）有煤尘堆积的地段电气设备不防爆。

3）有煤尘堆积的地段明火作业和吸烟。

4）空气中煤尘含量达到爆炸极限。

5）其他原因造成扬尘(煤尘）。

（2）煤尘爆炸发生的场所

受煤坑、原煤筛分、破碎、原煤准备车间、原煤皮带输送走廊等场所。

（3）煤尘爆炸后果

煤尘爆炸可造成人员伤亡、设备、设施损毁。

3、压力容器爆炸

（1）压力容器爆炸原因

1）在加压过滤机的压力容器壁上撞击、焊接、开孔。

2）加压过滤机加压仓和反吹风包未经检验合格。

3）空气压缩机无压力表和安全阀。

4）空气压缩机排气温度过高。

5）风包未安装安全阀、放水阀,温度超高。

6）氧气瓶安全装置或无或不全。

7）乙炔气瓶斜放或卧放。

8）在有压力液体或压力气体的容器、管道处进行焊接、气割。

9）焊割气瓶附近有明火或吸烟。

10）焊割气瓶连接处、胶管接头、回火防止器和减压器沾染油脂。

11）露天曝晒焊割气瓶。

12）用火烤被冻住的气焊或气割气瓶、回火防止器、减压器。

13）气焊、气割违反操作规程。

14）检修容器，未采取泄压措施。

15）使用压缩气体贮气瓶违反操作规程。

16）锅炉未按期检验、产品制造缺陷、上下水位报警装置缺失、作业人员违章操作等。

（2）压力容器爆炸发生场所

压力容器爆炸危险、有害因素主要存在于加压过滤机、蒸汽锅炉、空气压缩机及风包、各类气瓶以及其他压力容器存放、使用地点。

（3）压力容器爆炸事故后果

压力容器爆炸可造成人员伤亡，设备损坏，设施损毁

4、触电

（1）触电事故原因

1）电缆设在常有人通行的地板上或者厂房内悬挂的电缆高度低于2米。

2）电缆悬挂高度低。

3）用水冲洗电气设备、电缆、照明线路。

4）洗煤厂的高层建筑及其他需要防止雷击的建筑和设施，未安装避雷装置。

5）避雷装置不合格。

6）管道穿过变电所、配电室。

7）管道敷设在电缆的上方。

8）操作千伏级高压水泵开关时，工作人员未戴绝缘手套和穿电工绝缘鞋，并站在无绝缘塔板上。

9）电焊设备及工具绝缘不良，焊机外壳未接地。

10）电器工作人员不执行工作票和倒闸操作票制度。

11）供电系统未安装漏电保护装置，固定设备外壳未直接重复接地。

12）变(配）电所及各高压工作场所作业使用的工具不绝缘。

13）使用水和泡沫灭火器扑救电气火灾。

14）变(配）电所值班人员装卸高压熔断电器，不停电、验电和放电，未穿绝缘胶鞋、未戴绝缘手套。

15）操作人员带电检修、搬迁、移动电缆和电气设备。

16）检修时装设接地线,未确认无电。

17）检修线路、开关、刀闸、跌落保险时，未将联接设备两侧线路全部停电。

18）在低压、带电线路上工作时，使用金属尺、刀子、锉刀等金属工具。

19）检修车间高低压电气设备和线路时，未将断开的开关和刀闸操作柄锁住，误送电。

20）移动式电气设备的电源及负荷电缆悬挂或通过地面，无可靠的安全防护措施。

21）电气设备试验未铺设绝缘垫，在潮湿的地面上进行。

22）电气设备系统应当接地的未接地。

23）用金属管道以及电缆铅护套作为接地极。

24）固定式照明灯具、手灯或移动式照明灯具的使用电压超过规定电压。

25）用潮湿的手指接触电器按钮。

26）操作人员身体与电气设备裸露带电部分的距离太近。

27）电气设备裸露带电部分无安全隔栏、护架等设施。

28）手持式电气设备的操作柄和工作中必须接触的部分，绝缘不良。

29）在架空输电线下或附近区域行驶或作业安全距离不够。

30）在规定电压及以下的接触网带电作业时，安全措施不当。

31）清扫作业场所时，用水冲洗电气设备、电缆、照明、信号线路。

（2）触电事故发生场所

各种配供电设备、电器设备、供电线路以及接触漏电的金属体、湿地等导体处，电气设备的检修场所。

（3）触电事故后果

触电事故可导致人员伤害，严重可导致人员伤亡。

5、坍塌

（1）坍塌产生原因

1）厂房结构设计不合格、施工不合格，有倾斜、裂纹、风化、下塌现象。

2）高大建构筑物地基处理不符合要求或者抗震能力不足。

3）仓库起拱。

4）煤仓仓壁有60-70°的陡坡积煤。

5）贮煤场原煤堆集过高，且坡度大于原煤的自然安息角。

6）从堆集较高的原煤堆下部挖取原煤。

（2）坍塌事故存在场所

建（构）筑物、贮煤场、煤仓等大型堆置物场所。

（3）坍塌事故后果

坍塌事故可导致人员、设备被埋，设施损坏，可造成人员伤亡。

6、火灾

（1）火灾事故发生原因

1）湿式变压器未设与油箱容量匹配的接油池或接油盘，在变压器维修时出现用品泄流，形成油蒸汽。

2）未配备消防设施、设备、器材。

3）储存易燃、易爆物品仓库不符合要求。

4）在作业场所存放易燃、易爆物品。

5）在重点防火处使用明火或吸烟，或未采取必要的防范措施进行电、气焊接。

6）煤仓和原煤准备车间明火作业或吸烟。

7）原煤场储存原煤时间过长。

8）将易燃、易爆物带入车间或混入煤料。

9）使用电热胶接输送带，未配备消防器材。

10）检修地下管道时，对输送易燃介质、井内的气体未进行检测分析。

11）机动车加油时，未停止发动机。

12）烘烤机动车油水分离器、贮气罐和集流器放油塞等油水冻结部位。

13）机动车排气管及电机附近堆放易燃物品。

14）焊接车间无消防器材。

15）焊接作业场所存放易燃、易爆物品。

16）浮选机加药点、浮选药剂库无防火措施。

17）消防器材没有定期检查、更换。

18）没有定期清理地面和设备，煤尘堆积。

19）原煤准备车间电气设备没有采取防爆措施。

（2）火灾事故发生场所

原煤储煤场、受煤坑、原煤筛分、破碎及准备车间、皮带输送机通廊等场所。

（3）火灾事故后果

火灾事故可造成人员伤亡，设备、设施损毁。

加油站风险分析
加油站概况
通过摸底调查，离石区现有加油站39家，加油油品为汽油和柴油。离石区加油站基本情况见表3.3-1。

表3.2-1  离石区危化品企业基本情况一览表

	序号
	企业名称
	位置
	安全生产（经营）许可证
	许可项目
	企业规模

	1
	中国石油天然气股份有限公司山西销售分公司离石高速西口加油站
	离石区交口街道办乔家塔村
	晋吕安经（甲）字〔2020〕004375Y2B2
	汽油、柴油
	小型

	2
	中国石油天然气股份有限公司山西销售分公司离石龙凤加油站
	离石区龙凤南大街
	晋吕安经（甲）字〔2020〕004373B4Y4
	柴油、汽油
	小型

	3
	中国石油天然气股份有限公司山西销售分公司离石吴城加油站
	离石区吴城镇李家湾村
	晋吕安经（甲）字〔2020〕900003Y2B2
	柴油、汽油
	小型

	4
	中国石油化工股份有限公司山西吕梁离石交口加油站
	离石区交口村
	晋吕安经（甲）字〔2021〕900005Y1B1
	汽油柴油
	小型

	5
	吕梁市红日石油销售有限公司石村加油站
	离石区信义镇石村
	晋吕安经（甲）字〔2020〕004452Y3
	汽油、柴油
	小型

	6
	吕梁市离石区红星加油站
	吕梁市离石区枣林乡陶家庄村
	晋吕安经（甲）字【2019】004215Y3
	汽油、柴油
	小型

	7
	中国石油化工股份有限公司山西吕梁离石西城加油站
	离石区西崖底村
	晋吕安经（甲）字〔2019〕001109Y3B4
	汽油、柴油
	小型

	8
	吕梁市红日石油销售有限公司加油站
	离石区吴城镇王营庄村
	晋吕安经（甲）字〔2020〕004453Y3
	汽油、柴油
	小型

	9
	中国石油化工股份有限公司山西吕梁离石东关加油站
	离石市永宁东路203号
	晋吕安经（甲）字〔2020〕001138Y4B4
	汽油、柴油
	小型

	10
	中国石油化工股份有限公司山西吕梁离石滨河加油站
	离石区七里滩
	晋吕安经（甲）字〔2019〕003655Y3B3
	汽油、柴油
	小型

	11
	中国石油化工股份有限公司山西吕梁离石龙凤加油站
	离石区龙凤大街
	晋吕安经（甲）字〔2021〕003410Y4B4
	汽油，柴油
	小型

	12
	中国石油化工股份有限公司山西吕梁离石永宁加油站
	离石区贺家塔村
	晋吕安经（甲）字〔2019〕003411Y3B4
	汽油、柴油
	小型

	13
	中国石油化工股份有限公司山西吕梁离石交通路加油站
	离石区交通路
	晋吕安经（甲）字〔2020〕001136Y4B4
	汽油、柴油
	小型

	14
	中国石油化工股份有限公司山西吕梁离石迎宾加油站
	离石区城西大交线
	晋吕安经（甲）字〔2021〕003654Y4B4
	汽油、柴油
	小型

	15
	吕梁市泰化石油有限公司高速西口加油站
	吕梁市离石区交口镇石盘村
	晋吕安经（甲）字[2019]900008
	汽、柴油
	小型

	16
	吕梁市泰化石油有限公司吴城加油站
	吕梁市离石区吴城镇上四皓村
	晋吕安经（甲）字[2019]900007
	汽油、柴油
	小型

	17
	吕梁市泰化石油有限公司蔬菜加油站
	离石区交通路1号
	晋吕安经（甲）字[2018]000006Y3B1
	汽油、柴油
	小型

	18
	吕梁市泰化石油有限公司城北加油站
	吕梁市离石区下安村
	晋吕安经（甲）字[2019]900004Y2
	汽、柴油
	小型

	19
	吕梁市泰化石油有限公司崔家崖加油站
	吕梁市离石区崔家崖村
	晋吕安经（甲）字[2019]004196Y3B1
	汽油、柴油
	小型

	20
	吕梁市泰化石油有限公司城东加油站
	离石区后瓦村
	晋吕安经（甲）字[2019]900006
	汽油、柴油
	小型

	21
	吕梁市泰化石油有限公司东城加油站
	离石区田家会五里铺村
	晋吕安经（甲）字[2019]900001Y2
	汽油、柴油
	小型

	22
	吕梁市离石区永盛加油站
	吕梁市离石区西属巴街道办茂塔坪村
	晋吕安经（甲）字[2018]000086Y3B2
	柴油汽油
	小型

	23
	吕梁市离石区航天加油站
	离石区田家会街道办五里铺
	晋吕安经（甲）字[2018]000011Y3
	汽油、柴油
	小型

	24
	吕梁市离石区腾飞加油站
	离石区坪头乡焉口村
	晋吕安经（甲）字[2019]002355Y4B1
	汽油、柴油
	小型

	25
	吕梁市离石区天鸿加油站
	离石区吴城村南
	晋吕安经（甲）字〔2018〕004535Y2B2
	柴油 汽油
	小型

	26
	吕梁公路分局加油站
	吕梁离石交口街道办王家塔村
	晋吕安经（甲）字〔2018〕000004Y4B2
	柴油，汽油
	小型

	27
	吕梁市离石区鸿翔加油站
	离石区高家沟村
	晋吕安经（甲）字〔2021〕004512Y3
	柴油，汽油
	小型

	28
	吕梁市离石区振兴加油站
	离石区西属巴街道办上安村
	晋吕安经（甲）字〔2020〕900004Y2
	汽柴油
	小型

	29
	吕梁元鼎新能源有限公司交通路加油站
	吕梁市离石区交通路94号
	晋吕安经（甲）字〔2018〕004600Y3B1
	汽油、柴油
	小型

	30
	山西交通实业发展集团有限公司薛公岭服务区东区加油站
	离石区吴城镇薛公沟村
	晋吕安经（甲）字〔2019〕004164Y3B1
	柴油   汽油
	小型

	31
	山西交通实业发展集团有限公司薛公岭服务区西区加油站
	离石区吴城镇薛公沟村
	晋吕安经（甲）字〔2019〕004163Y3B3
	柴油   汽油
	小型

	32
	吕梁离石区大交加油站
	吕梁离石区龙山路
	晋吕安经（甲）字〔2018〕004161Y3
	柴油   汽油
	小型

	33
	吕梁市离石区城西加油站
	吕梁市离石区王家坡村
	晋吕安经（甲）字〔2018〕000087Y4
	汽油、柴油
	小型

	34
	吕梁市离石区运输加油站
	离石市西属巴镇上安村
	晋吕安经（甲）字〔2019〕000014Y4
	汽油、柴油
	小型

	35
	吕梁市离石区结绳焉保平加油站
	离石区枣林乡结绳焉村
	晋吕安经（甲）字〔2018〕000081Y2B1
	汽油、柴油
	小型

	36
	吕梁市离石区荣利达加油站
	吕梁市离石区枣林乡彩家庄村
	晋吕安经（甲）字〔2019〕004175Y3
	汽油、柴油
	小型

	37
	吕梁市离石区永兴加油站
	吕梁市离石区王家坡村307国道旁
	晋吕安经（甲）字〔2018〕004551Y3B1
	汽油、柴油
	小型

	38
	离石区石州第二加油站
	吕梁离市区交口村
	晋吕安经（甲）字〔2020〕000084Y3B2
	汽油、柴油
	小型

	39
	离石区兴盛加油站
	离石区上安村
	晋吕安经（甲）字〔2019〕000015Y4B1
	汽油、柴油
	小型


加油站安全风险分析

加油站在运营过程中主要风险如下：

1）火灾爆炸

油品具有易燃、易爆、易挥发、易积聚静电等特性，其中汽油属于甲类火灾危险性物质，柴油属于乙类火灾危险性物质，因而火灾爆炸危险性较大。

（1）卸油过程危险性分析

①油罐车向油罐卸油是加油站经营中的必然过程，也是加油站火灾危险性最大的工作过程。在卸油过程中，产生的油气可从油罐逸出。通气管口1.5m半径属于爆炸危险区域1区；3m半径内属于爆炸危险区域2区；密闭卸油口处1.5m半径内属于爆炸危险区域2区。因卸油油量较大，扩散的面积也相对较大，引发火灾爆炸的危险性也就越大。

②卸油时，若流速过大，油罐进油管未按要求向下伸入罐底0.2m，极易产生静电，进而引发火灾爆炸事故；

③卸油时，若油罐车静置时间不足15min，或油罐车与卸油口处防静电接地不良或经营期间未定期检修，导致防静电接地线断裂或导静电不良，卸油时产生的静电可引发火灾爆炸事故；

④卸油时若对液位监测不到位，易造成油罐漫溢；在油品漫溢时，若使用金属容器、塑料容器刮搯或使用不防爆照明电气照明观察，或现场人员穿化纤服装，均可产生火花、静电引发火灾爆炸；

⑤若卸油管、密封垫破损，快速接头紧固栓松动等也可能造成油品滴漏；引发火灾、爆炸事故，

⑥若加油站安全管理不到位，操作人员未按时进行培训教育或缺乏安全意识、违章操作等，卸油时均可能引发事故；

⑦若加油站编制事故应急预案未定期进行演练，操作人员不熟悉消防救援器材的使用方法等，均可延误救援时机，扩大事故后果。

（2）油品储存过程危险性分析

①在油品储存过程中，罐区是火灾爆炸事故的易发部位。汽油是易燃、易爆并具有一定毒性的物质，该加油站罐区是火灾爆炸事故易发部位。油罐操作井口属于爆炸危险区域1区；井口边缘周围1.5m，高1m区域内属于爆炸危险区域2区；通气管口半径0.75m区域内属于爆炸危险区域1区；半径2m区域内属于爆炸危险区域2区；密闭卸油口处半径0.5m区域内属于爆炸危险区域1区；地面至半径1.5m内属于爆炸危险区域2区。油罐一旦泄漏，油气与空气混合，浓度达到爆炸极限，遇明火即可引起火灾爆炸。汽油、柴油均属于易燃液体。该物质一旦发生火灾、爆炸事故，将造成较大的灾害性后果。

②油罐超限使用、腐蚀严重，易造成油罐泄漏，除污染土壤、造成跑油浪费外，油气长期积聚，也可引发火灾爆炸事故；

③油罐、管道阀门、管道法兰等处防静电接地未定期维护，导致接地不良或失效，产生的静电可引发火灾爆炸事故；

④油罐通气管管口的阻火器损坏，起不到阻火作用，火源通过通气管将引发火灾爆炸事故；阻火器堵塞还将可能将油罐吸瘪或涨坏；

⑤作业中若使用铁制工具，因摩擦碰撞产生火花，可引起火灾爆炸；

⑥若操作人员未穿防静电工作服，摩擦产生的静电易引起火灾、爆炸；

⑦罐区周围的动火用火及其它明火源，可引起火灾、爆炸事故；

⑧防雷设施失效、接地体接触不良或遭破坏，防雷设施覆盖不到罐区等，易遭受雷击而产生雷电火花，可引起火灾、爆炸事故；

⑨操作人员及站外人员在罐区吸烟或携带火种进入，易引起火灾爆炸事故； 

⑩油罐清洗作业时，罐底的残余油气遇静电、摩擦、电火花等易导致火灾；

⑪油罐也可能因温度过高而发生溢油事故；罐区低洼处排风不畅或临时种植低矮植物，可使油气长期累积，与空气混合，浓度达到爆炸极限，遇点火源即可引发火灾爆炸事故；
⑫若加油站安全管理不到位，操作人员未按时进行培训教育或缺乏安全意识、违章操作等，均可能引发事故；
⑬若加油站编制事故应急预案未定期进行演练，操作人员不熟悉消防救援器材的使用方法等，均可延误救援时机，扩大事故后果。
⑭若加油站管线敷设不规范，走向不合理、覆土深度不够，加油车辆长期经过，管道容易造成挤压、变形，导致管道泄漏引发事故。
（3）加油过程危险性分析

加油机本身属于爆炸危险区域1区；以加油机为中心线，高于加油机0.15m及地面为平面，上半径1.5m，下半径3m的锥形区域内属于爆炸区域2区。加油机以及加油过程中可能产生火灾爆炸原因有：

①加油时，加油车辆不熄火或加油过程中突然启动；加油过满外溢或加油车辆油箱漏油；

②加油枪及管线防静电接地线不良；

③加油机、加油枪、管线有泄漏现象；

④油气在加油机底部及周边积聚；

⑤加油车辆撞击加油机；

⑥检修加油机时产生电气火花或敲、撞击产生的火花极易发生火灾爆炸；

⑦给摩托车加油或自带油桶加油时，可能因静电而引燃油气进而引发火灾爆炸事故；

⑧若加油站安全管理不到位，操作人员未按时进行培训教育或缺乏安全意识、违章操作等，加油时均可能引发事故。

（4）电气火灾危险性分析

电气设备、线路、开关等设施发生短路、过载、接触不良、绝缘不良和有外来火源等，都易引发电气火灾。电缆的绝缘材料、填充物和覆盖层都具有可燃性，遇到高温或外界火源极容易被引燃，电缆一旦着火会很快蔓延，波及临近的电缆和电气设备使火灾扩大。同时电气设备的绝缘物质燃烧时能产生大量烟雾，产生有毒气体，这些有毒气体会造成人员中毒、窒息。

造成电气火灾的主要因素有以下几点： 

①电缆敷设不规范，布置不整齐，任意交叉，制作电缆终端头和中间接头不按规范要求，接触不良或封闭绝缘不良，电阻增大引起发热着火或安装时电缆的曲率半径过小，使绝缘损坏造成短路；

②电缆在埋地敷设时，由于潮湿或被水浸泡，容易使电缆绝缘老化，引起短路，发生火灾；

③电缆选择不当，不匹配，运行中经常过负荷、过热等现象，使电缆绝缘老化、绝缘强度降低，引起电缆相间或相对的击穿短路，或过电压使电缆击穿短路起火；

④在施工、挖掘中，由于现场疏于管理，任意挖掘，使电缆受损，绝缘破坏造成短路，弧光闪络引燃电缆或其他可燃物；

⑤其他原因引起的电气火灾。

（5）安全管理原因造成的火灾、爆炸

①若加油站安全管理不到位，操作人员未按时进行培训教育或缺乏安全意识、违章操作等，均可能引发事故；

②若加油站编制事故应急预案未定期进行演练，操作人员不熟悉消防救援器材的使用方法等，均可延误救援时机，扩大事故后果。

③操作人员及站外人员在罐区吸烟或携带火种进入，易引起火灾爆炸事故； 

④作业中若使用铁制工具，因摩擦碰撞产生火花，可引起火灾爆炸；

⑤若操作人员未穿防静电工作服，摩擦产生的静电易引起火灾、爆炸；

⑥若加油站安全管理不到位，操作人员未按时进行培训教育或缺乏安全意识、违章操作等，加油时均可能引发事故。

（6）雷击火灾危险性分析

加油站罩棚、储罐通气管等装置如果缺少有效的避雷设施，如防雷装置设计、安装不符合《建筑物防雷设计规范》要求，或加油站内防雷电设施或接地损坏、失效，检查维护不及时，接地电阻值不符合标准要求，接地体接触不良或遭破坏，防雷设施覆盖不到罐区等也有可能引发雷电火灾。尤其是雷雨季节，易发生雷暴现象，若防雷设施不完备，防雷接地不健全，雷击可能导致设备管线破裂，物料泄漏进而引起火灾爆炸的危险。

①明火 

主要原因：在站区油气泄漏易积聚场所使用以下物品：

a.火柴、打火机、灯火等点火源；

b.在以上场所吸烟、打手机及使用易产生火花的工具发生碰撞或摩擦产生火花；

c.在设备和管道的施工、维修过程中，未严格按动火方案管理或防范措施不得力；

d.站内生活用火，如燃气炉、冬季取暖炉等；

e.站区管理不严，汽车罐车等机动车辆排气管未带消火装置

②电气火花

主要原因：在加油站防爆界区内使用了非防爆电气或防爆等级不够，以及防爆电气设备和线路安装不符合规范要求所致。

③静电火花

a.油品输送过程中摩擦产生静电，系统设置的防雷、防静电设施有可能存在质量问题或管理不善，引起静电火花；

b.人体穿着非防静电服装、鞋等，人体带电，进入现场未采取导除静电措施，如未触摸静电消除装置等，引起静电火花；

c.汽车槽车装车时，槽车未接地或接地不良，装车管未使用导电管，管内油品流速过快，引起静电火花。

d.加油时车辆未熄火或起动时产生的火花。

e.油罐车送油到站后应静置稳油15min，待静电消除后方可开盖量油，如果车到立即开盖量油，就会引起静电起火。

f.加油机的加油管未使用专用导除静电的加油管，在加油过程中产生静电不能及时导出，静电放电，存在火灾爆炸的危险；加油时，油在管道内流速过快（流量大于50L/min），产生的静电不能及时导出，存在静电起火。

g.在油品漫溢时，使用金属容器、塑料容器刮搯或开启电灯照明观察会无意中产生火花、静电引起火灾。

2）车辆伤害

加油站每天有大量的各种车辆进出加油站，车辆来往频繁，若驾驶员观察不周或疲劳驾驶、车辆状况不良（如转向灯不亮、刹车不灵等），不仅容易造成人员伤害，还会对设备、设施造成撞击、损坏而导致事故。

3）触电

电气系统包括配电线路照明及电动设备等，在工作中，由于作业人员（包括电气工作人员和在作业场所的非电气工作人员）未能按照电气工作安全操作规程进行操作，或缺少安全用电常识，或设备本身出现故障及设备防护措施不完善，均可能导致触电事故的发生。

主要原因有：

（1）配电设备上发生触电事故，多出现在低压设备上，由于低压电气设施分布面广，非电气专业人员接触机会多，思想麻痹，缺乏用电安全知识，因而事故发生大多是因为严重违反安全操作规程而造成的；

（2）电气设备和线路绝缘性能不合要求，或者电气设备的金属外壳保护性接地（或接零）措施不当，均可能导致漏电、触电事故；

（3）电缆铺设不合理，因排水不畅或车辆辗轧而造成电缆绝缘破损漏电事故；

（4）防雷设施不合要求或失效，在雷雨天气有可能导致雷电击伤。

此外，大风、火灾或其它灾害有可能引发电气事故，进而导致人员伤亡或财产损失。

4）中毒窒息

汽油中含有的芳香族烃、不饱和烃类、硫化物均有毒性。汽油中毒有三种途径，即蒸气吸入、皮肤吸收和直接入口。汽油具有溶解脂肪和类脂质性能，进入人体后会对神经系统有选择性损害。由呼吸道进入人体时，即可引起剧烈咳嗽、胸痛、继之发热、咳血痰、呼吸困难、头昏、视力模糊，甚至出现恶心、呕吐、痉挛、抽搐、血压下降、昏迷等症状。若管道、法兰等部位腐蚀泄漏，工作人员吸入可能发生中毒危险。

5）毒物危害

职业性接触毒物系指工人在生产中可能接触的，并在操作时可经呼吸道、皮肤或经口进入人体而对健康产生危害的物质。

加油站中作业人员可能接触的有毒物质主要为汽油。汽油属于可造成职业性中毒的化学品，因其挥发性强，易经呼吸道进入人体，并可产生职业性中毒危害。如果工作场所油气浓度超标，在长期接触，职工不注意职业卫生防护，劳动保护用品佩戴不齐全情况下，可能对职工的健康造成慢性危害。导致慢性职业性中毒。

风险等级

根据《风险等级评估方法》及事故后果分析结果，离石区加油站发生主要风险事故的严重程度见下表。
表3.2-6  危化品企业事故风险等级一览表
	名称
	风险种类
	危害后果
严重性S
	危害发生
可能性L
	风险度
	风险等级

	中国石油天然气股份有限公司山西销售分公司离石高速西口加油站
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	中毒窒息
	2
	2
	4
	可接受

	中国石油天然气股份有限公司山西销售分公司离石龙凤加油站
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	中毒窒息
	2
	2
	4
	可接受

	中国石油天然气股份有限公司山西销售分公司离石吴城加油站
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	中毒窒息
	2
	2
	4
	可接受

	中国石油化工股份有限公司山西吕梁离石交口加油站
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	中毒窒息
	2
	2
	4
	可接受

	吕梁市红日石油销售有限公司石村加油站
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	中毒窒息
	2
	2
	4
	可接受

	吕梁市离石区红星加油站
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	中毒窒息
	2
	2
	4
	可接受

	中国石油化工股份有限公司山西吕梁离石西城加油站
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	中毒窒息
	2
	2
	4
	可接受

	吕梁市红日石油销售有限公司加油站
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	中毒窒息
	2
	2
	4
	可接受

	中国石油化工股份有限公司山西吕梁离石东关加油站
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	中毒窒息
	2
	2
	4
	可接受

	中国石油化工股份有限公司山西吕梁离石滨河加油站
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	中毒窒息
	2
	2
	4
	可接受

	中国石油化工股份有限公司山西吕梁离石龙凤加油站
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	中毒窒息
	2
	2
	4
	可接受

	中国石油化工股份有限公司山西吕梁离石永宁加油站
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	中毒窒息
	2
	2
	4
	可接受

	中国石油化工股份有限公司山西吕梁离石交通路加油站
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	中毒窒息
	2
	2
	4
	可接受

	中国石油化工股份有限公司山西吕梁离石迎宾加油站
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	中毒窒息
	2
	2
	4
	可接受

	吕梁市泰化石油有限公司高速西口加油站
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	中毒窒息
	2
	2
	4
	可接受

	吕梁市泰化石油有限公司吴城加油站
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	中毒窒息
	2
	2
	4
	可接受

	吕梁市泰化石油有限公司蔬菜加油站
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	中毒窒息
	2
	2
	4
	可接受

	吕梁市泰化石油有限公司城北加油站
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	中毒窒息
	2
	2
	4
	可接受

	吕梁市泰化石油有限公司崔家崖加油站
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	中毒窒息
	2
	2
	4
	可接受

	吕梁市泰化石油有限公司城东加油站
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	中毒窒息
	2
	2
	4
	可接受

	吕梁市泰化石油有限公司东城加油站
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	中毒窒息
	2
	2
	4
	可接受

	吕梁市离石区永盛加油站
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	中毒窒息
	2
	2
	4
	可接受

	吕梁市离石区航天加油站
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	中毒窒息
	2
	2
	4
	可接受

	吕梁市离石区腾飞加油站
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	中毒窒息
	2
	2
	4
	可接受

	吕梁市离石区天鸿加油站
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	中毒窒息
	2
	2
	4
	可接受

	吕梁公路分局加油站
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	中毒窒息
	2
	2
	4
	可接受

	吕梁市离石区鸿翔加油站
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	中毒窒息
	2
	2
	4
	可接受

	吕梁市离石区振兴加油站
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	中毒窒息
	2
	2
	4
	可接受

	吕梁元鼎新能源有限公司交通路加油站
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	中毒窒息
	2
	2
	4
	可接受

	山西交通实业发展集团有限公司薛公岭服务区东区加油站
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	中毒窒息
	2
	2
	4
	可接受

	山西交通实业发展集团有限公司薛公岭服务区西区加油站
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	中毒窒息
	2
	2
	4
	可接受

	吕梁离石区大交加油站
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	中毒窒息
	2
	2
	4
	可接受

	吕梁市离石区城西加油站
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	中毒窒息
	2
	2
	4
	可接受

	吕梁市离石区运输加油站
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	中毒窒息
	2
	2
	4
	可接受

	吕梁市离石区结绳焉保平加油站
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	中毒窒息
	2
	2
	4
	可接受

	吕梁市离石区荣利达加油站
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	中毒窒息
	2
	2
	4
	可接受

	吕梁市离石区永兴加油站
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	中毒窒息
	2
	2
	4
	可接受

	离石区石州第二加油站
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	中毒窒息
	2
	2
	4
	可接受

	离石区兴盛加油站
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	中毒窒息
	2
	2
	4
	可接受


气体充装企业风险分析

    离石区还涉及气体充装企业，工业气体充装企业主要涉及氧、氮、氩、二氧化碳等工业气体，安全风险主要来自于容器爆炸，如气瓶爆炸、低温气体储罐发生爆炸等。工业气体充装企业存在的主要安全风险有：

    1、工业气体充装企业的主要问题在于管理上，如特种设备定期检测、操作人员定期培训持证上岗、气瓶的管理、人员违章作业的管理、人员违章动火、私自维修气瓶的管理等等。

    2、永久气体充装一般压力在12MPa左右，一旦发生气瓶爆炸等事故，影响范围较大。

    3、工业气体充装企业气瓶的大量运输也给城市道路带来了较大的安全风险，一旦在运输途中发生事故，后果严重。

建筑施工行业风险分析
离石区近年来经济发展迅速，高层建筑如雨后春笋般增长迅速。建筑的发展，造成各类建筑工程建设施工增多，施工过程的各类安全事故也不断出现。房屋建筑工程在建设施工过程中，受外界和行业自身因素影响，事故类型主要有深基坑坍塌、大型起重机械倾覆、脚手架与模板支撑体系坍塌以及高空坠落、机械伤害、物体打击、触电等，其中高空坠落、坍塌、物体打击等事故发生频率较高。主要风险因素如下：

1、基础施工过程。一是深基坑处于开挖、支护阶段，如果开挖、支护不到位，易发生塌方事故；如果支护完成后，不定期检查巡视或采取第三方监测，易忽视塌方隐患的存在，导致发生塌方事故。二是临时用电在期间使用，如果不套管铺设，电线拖地，容易被钢筋等金属物戳破造成漏电，导致触电事故发生。

2、主体施工过程。脚手架及模板支撑、起重机械、施工机具、洞口与临边防护、高处作业、临时用电、生活区消防等，如果措施落实不到位，有可能发生安全事故。急于赶工期，脚手架拆除过早，主体工程可能出现坍塌事故。脚手架在混凝土浇灌过程中也可以发生坍塌事故。

3、装饰装修过程。该阶段主要为高处施工作业，如门窗安装、内外墙装饰装修等，使用吊篮、吊板进行高处作业，如果措施落实不到位，有可能发生安全事故。

4、房屋建筑工程施工露天作业、高处作业、地下作业、有限空间作业形式多样，施工作业环境危险，风险度高；由于工程施工自身特点，多工种、多班组在同一区域内交叉作业普遍存在，事故风险增加。 

5、房屋建筑工程相关企业（单位）安全生产管理水平参差不齐，安全管理和教育培训等责任落实不到位等情况仍然存在。违章指挥、违章作业、违反劳动纪律现象得不到及时制止等均成为导致安全事故发生的因素。 

6、施工作业中模板支撑体系与脚手架搭设、模板安拆、钢筋绑扎等作业劳动强度高、体力消耗大，作业人员在自身安全防护方面存在侥幸心理。

7、大风、暴雨等恶劣天气，尤其是在主汛期，增加了突发大型起重机械倾覆、深基坑坍塌事件的风险。

另外，建筑施工过程中大都涉及混凝土搅拌等作业，在作业过程中人员防护设施不到位，违章操作等，有发生机械伤害、高处坠落等事故，严重的可能会造成人员搅伤致死等事故。

目前，离石区还存在长期停工的建筑，塔吊长期停放，锈蚀严重，若发生意外倒塌，会造成其周边人员伤亡、财产损失等事故；另外，乱开挖、私挖等未制定专项施工方案或施工方案未进行论证即进行开挖，会对其周围建筑物造成沉降。

事故案例：

1、潍坊市峡山区脚手架坍塌事故
2015年4月30日17时30分左右，潍坊市峡山生态经济发展区潍坊实验中学一附属项目建设工地在用混凝土封顶过程中，发生脚手架坍塌，造成6人被压，5人送往医院抢救，其中，3人经全力抢救无效死亡，1人重伤，1人轻伤已转至潍坊市人民医院救治，被压1人全力施救。

2、深圳市兴银河网架工程有限公司“4.25”钢网架坍塌死亡事故

2011年4月25日13时50分许，深圳市兴银河网架工程有限公司在对其承包的青岛华强文化科技产业基地（一期）“水漫金山”项目钢网架工程进行钢网架安装作业时，正在架设安装的钢网架突然坍塌，致使现场作业的3名工人被坍塌的钢网架挤压成重伤，其中1名工人因抢救无效死亡。

事故原因：该网架工程跨度大，南北跨度为54.65米、东西跨度为54.3米，按照该工程施工组织设计要求，在组织实施高空散装作业前，必须采用局部脚手架搭设等防护措施方能实施安装作业，但该公司在组织实施网架安装作业时，未采取架设脚手架等防护措施，现场施工人员仅凭以往的安装施工经验，只要没发现网架倾斜，就不用采取架设脚手架或临时支撑点，当已经散装完成5节钢网架后，在缺失有效支撑防护措施的前提下，违章、冒险从事第6节钢网架高空散装作业，使网架系统的重心逐渐向东北方向移动，最终造成已架设的网架受力失衡发生倾斜，导致该事故的发生。违规使用简易卷扬机起吊设备，且龙门架未按规定架设，这是造成事故的又一直接原因。

小微企业（场所）风险分析
小微企业（场所）是指小商店等小型购物场所、小饭馆等餐饮场所、小旅馆等住宿场所、网吧游戏厅等公共娱乐场所、休闲健身场所、教学场所、医疗场所、小型生产加工企业、废旧物品回收站等。

这类企业（场所）分布广，不正规，难于管理，甚至处于监管空白状态，安全状态失控。据不完全统计，离石区现有九小场所约2668家。这类小企业存在的主要安全风险有：

1、人员杂乱，流动性大，发生安全事故的风险高；

2、人员安全意识差，吸烟、动火做饭等不分环境危险性，随意进行；

3、用电不规范，随意接线用电，对电缆负荷无概念，极易引起电气火灾事故；

4、一般场所狭窄，物品堆放杂乱，人员通道不畅，发生事故后人员逃生困难；

5、燃气使用不规范，部分设备陈旧，不检测，极易因燃气引发火灾爆炸事故；

6、部分场所环境差，无取暖设施，人员自行生煤炉或采用电能取暖，易发生火灾、中毒或触电事故；

7、大部分场所设于居民楼、写字楼内，发生火灾爆炸事故影响大；

8、基本无消防设施。

事故案例：

安徽芜湖液化气瓶泄漏爆炸事故

2015年10月10日中午11时50分，安徽省芜湖市餐馆液化气罐爆炸，造成17人死亡，死者中14名为学生。

事故引发原因为瓶装液化石油气泄漏遇明火爆炸，而导致人员死亡的并非爆炸的液化气罐，而是爆炸所引发的建筑火灾。发生事故的建筑为一栋砖混结构的6层楼房，一楼门面位于巷子入口处第五家位置，经消防人员勘查，爆炸部位位于一层厨房，整层不过三十余平方，已经夷为平地，遍地狼藉。按照现场痕迹看，火势一度蔓延到二楼，并波及周边多个商户。失火后，正在小饭店吃饭的顾客，一些人跑了出来，但另有17人见火势太大而全部跑上了二楼，但逃至二楼的人们发现窗户封闭，连木质楼梯也烧坏，无法下楼，最终被困遇难。
受限空间作业

受限空间是指工厂的各种设备内部（炉、塔釜、罐、仓、池、槽车、管道、烟道等）和城市（包括工厂）的隧道、下水道、沟、坑、井、池、涵洞、阀门间、污水处理设施等封闭、半封闭的设施及场所（船舱、地下隐蔽工程、密闭容器、长期不用的设施或通风不畅的场所等），以及农村储存红薯、土豆、各种蔬菜的井、窖等；通风不良的矿井也应视同受限空间。

总之，一切通风不良、容易造成有毒有害气体积聚和缺氧的设备、设施和场所都叫受限空间（作业受到限制的空间），在受限空间的作业都称为受限空间作业。受限空间作业涉及的领域广、行业多，作业环境复杂，危险有害因素多，容易发生安全事故，造成严重后果；作业人员遇险时施救难度大，盲目施救或救援方法不当，又容易造成伤亡扩大。

根据国家安全监管总局统计，2001年到2009年8月，我国在受限空间中作业因中毒、窒息导致的一次死亡3人及以上的事故总数为668起，死亡人数共2699人，每年平均300多人。

过去一提到受限空间作业，人们首先想到的是化工生产企业的设备内作业，国家及化工行业也相继制定了一些标准规范，如《化学品生产单位受限空间作业安全规范》（AQ3028-2008）、《化学品生产单位特殊作业安全规程》（GB30871-2014）等，对化工生产企业受限空间作业提出了相关的要求及规定。但是，针对近年来我国受限空间作业中发生的事故，很多是下水道、沟、坑、井、池、污水处理设施等封闭、半封闭的设施及场所（船舱、地下隐蔽工程、密闭容器、长期不用的设施或通风不畅的场所等），以及通风不良的矿井等等，这就要求工贸企业及非煤矿山企业也应严格执行受限空间作业的相关规定，严防事故的发生。近年来受限空间作业发生的事故案例如下：

1、2015年4月9日，山东省潍坊市香荃化工有限公司（以下简称香荃公司）污水处理设施好氧池发生窒息中毒事故，导致3人死亡、2人受伤。
污水来源主要是丙烯醛车间生产过程中产生的工业废水，含有少量的丙烯醛、丙烯酸等有机物。主要设施有：收集池、反应池、pH调节池、絮凝池、初沉池、厌氧池、好氧池、二沉池、清水收集池等。好氧池无专门的通风设施设备。
4月初，该公司曾短暂开车生产，污水处理设施好氧池处于启用状态。4月9日9时40分左右，公司污水处理站两名员工不慎跌落污水处理站好氧池，公司生产副总巡检发现后，立即组织员工进行抢救。救援过程中，另两名员工也相继跌落好氧池中，一名员工在救援中中毒。其他救援人员将好氧池盖顶塑料薄膜揭开通风，先后将5人救出，送医院抢救。其中3人抢救无效死亡、2人受伤。
经初步分析，事故直接原因是：该公司污水处理站员工进入密闭的污水好氧池，因吸入有毒气体（疑似硫化氢）或缺氧窒息,晕倒跌落至好氧池中，造成人员伤亡。
2、某造纸厂硫化氢中毒事故
1）事故经过

2003年5月12日上午7时左右，某造纸厂职工王某进入纸浆池(容积约36m3，池顶部开有0.3m2的口子供作业人员进出)清理纸浆。8时20分发现王某下池作业就一直没上来后，该厂职工赵某、钱某、盛某等3人相继下池救人，均被闷倒在浆池里。该厂副厂长陈某听到呼救后急着想下池救人，但爬到中途就受不了，司炉工张某等人连忙将其从入口处拉出。此次硫化氢中毒事故造成3人死亡，2人受伤。

2）事故直接原因

王某在浆池内有毒气体浓度严重超标的情况下未经水冲洗和新鲜空气置换冒险进入浆池作业，赵某、钱某、盛某等在未采取任何防护措施的情况下盲目下池施救，造成事故伤亡人员的扩大。

3）事故间接原因

该企业未建立相应的职业安全卫生管理机构、管理制度及进入纸浆池操作规程和事故应急救援措施，生产车间未配备必要的防护设施和个人劳动防护用品，职工在清洗纸浆池时未采取任何防护措施，事故发生后，也未能组织实施有效的救援，未对职工进行职业安全卫生知识培训教育，以致职工缺乏基本的自我保护意识和救护知识。

3、某市政公司窒息事故
1）事故经过

电焊工周某、李某和电工马某到一处窨井中进行天然气管道割接作业。因堵塞管道时操作不当，造成管道内天然气泄漏，泄漏的天然气充满了窨井，使窨井内空气中的氧气不足，导致在窨井中操作的周某和李某因缺氧而逐渐昏迷。在井上监护的陈某和电工马某见状急忙俯身去拉周某和李某，也都因缺氧而先后坠入井内。工友房某和李某在下井救人中也先后昏倒。此次窒息事故造成陈某、周某2人死亡，其他4人受伤。

2）事故直接原因

作业人员安全意识淡薄，在井内作业时摘掉和不戴防毒面具，加上堵气袋未将管道堵住导致管道内的天然气泄漏而引发事故。

事故间接原因

    施工过程中现场监管不力。既没有及时检测井内是否泄漏天然气和使用鼓风机送气，又没有有效制止作业人员不佩戴劳动防护用品在井内作业；事故应急预案缺失，施救方法不当，施救人员在没有采取有效保障措施的情况下盲目下井救人，导致事故伤亡人员增加；施工单位对施工现场的安全管理和对施工人员的安全教育不到位。

4、某污水处理有限公司硫化氢中毒事故
1）事故经过

2007年2月6日上午7时，某市政公司招用的姜某安排陆某、施某、王某、杨某到该污水处理公司西北角围墙外检查井，该井开口面积为4m2，内井面积约16 m2，井深约3.5m，作业点距井口约1.5m，拟对井内漏水的排气阀进行修理。8时许，陆某、施某下井拧松螺帽时，突然从接缝处涌出大量白雾状气体和污水，陆某当场被熏倒掉入水中，施某在拉陆某过程中也被熏倒。随后吕某、姜某等先后下井营救均昏倒在井内，造成陆某、施某、吕某3人死亡，姜某1人受伤。经事后检测为硫化氢中毒事故。

事故直接原因

    大量高浓度硫化氢气体突然从阀门与管道接缝处涌出，加之作业人员佩戴的劳动防护用品不符合作业环境要求，从而导致作业人员吸入高浓度硫化氢气体而中毒死亡。施救人员在未采取任何防范措施的情况下盲目下井救援造成事故伤亡人员的扩大。

3）事故间接原因

企业将有限空间作业业务发包给个人组织实施，以包代管，未切实履行安全生产监管责任；未给作业人员提供符合作业环境要求、可靠有效的劳动防护用品；未制定针对性安全操作规程；未对作业人员进行安全教育；现场无指挥、协调人员；安全监管不到位。

从受限空间作业事故案例中我们可以看到，如果对受限空间作业活动的危险性认识不足，防范措施不到位，极易引发多人伤亡事故。同时，受限空间中作业存在的危害极大，多数情况下均是完全可以预防的。

离石区涉及的化工生产企业、食品加工企业、纺织印染企业、市政工程单位、非煤矿山企业等各行业企业在进行受限空间作业时，应严格按照进入受限空间的原则进行作业：
1、所有人员在进入受限空间前，必须制定和实施书面受限空间进入计划。
2、所有进入受限空间的作业必须持有有效的进入许可证。
3、只有在没有其它切实可行的方法能完成工作任务时，才考虑进入受限空间。
4、进入受限空间作业前，必须进行危害识别，列出危害因素清单，危害因素应包括但不限于以下方面：
a)气体危害
b)窒息危害
c)有毒有害气体
d)可燃气体和爆炸性气体
e)被淹没/埋没
f)机械危害
g)其它，如电击、温度、辐射、噪音等
并必须采取以下危害预防行动：
a)评估进入之前和进入期间潜在的危害的程度；
b)制定措施消除、控制或隔离在进入之前和进入期间的危害；
c)在进入之前和进入期间检测受限空间中的气体环境；
d)保持安全进入的条件；
e)预测在受限空间里的活动以及可能产生的危害；
f)预测空间外活动对受限空间内条件的潜在影响。

目前，离石区化工生产企业大都设有污水处理系统，企业在进行污水处理的检维修作业及日常巡查时，应严格执行受限空间作业的相关规定，防止窒息等事故的发生。
建议离石区涉及受限空间作业的化工企业应严格依据《化学品生产单位特殊作业安全规程》（GB30871-2014）规定，制定相应的受限空间作业安全管理规定；工矿商贸企业应严格按照国家安监总局下发的《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（国家安监总局令第59号）、《有限空间安全作业五条规定》（国家安监总局令第69号）等相关规定，制定相应的有限空间安全作业管理规定，防止中毒窒息等事故的发生。
交通

危险货物运输

4.1.1危险货物运输现状

由于道路危险货物运输是一种动态危险源，发生事故涉及面广，危害严重，对人民生命财产安全、社会公共安全构成威胁。危险化学品由于其自身的危险性，在运输过程中如果发生事故，不仅可能导致车毁人亡，而且还可能引发燃烧、爆炸、腐蚀、毒害等严重的灾难事故，危及公共安全和人民群众的生命财产安全，导致环境污染。

4.1.2危险货物的分类

按照《危险货物品名表》（GB12268-2012），危险货物的运输可分为以下九类：

（1）爆炸品，具体包括6项爆炸品；

（2）气体，包括易燃气体、非易燃无毒气体和毒性气体；

（3）易燃液体；

（4）易燃固体、易于自燃的物质、遇水放出易燃气体的物质；

（5）氧化性物质和有机过氧化物；

（6）毒性物质和感染性物质；

（7）放射性物质；

（8）腐蚀性物质；

（9）杂项危险物质和物品，包括危害环境物质。

4.1.3危险货物运输安全风险分析

危险货物运输安全风险主要存在于以下几方面：

（1）无证运输。运输单位不具相关资质，司机和押运人员无证上岗，不了解所运物品的危险性，出现异常状况不会处理，致使事故扩大。

（2）隐瞒、偷运危险化学品，不告知物质的名称，不注明物质的特性，撕掉物品的标签，有的不知道物质的特性而混装运输。

（3）碰撞、追尾、侧翻等交通事故引起危险货物的泄漏，进而引起的火灾、爆炸、中毒、灼伤等事故。

（4）车辆、罐等设备不定期检测，超期服役，私自改造等引发的事故。
（5）车辆不按规定路线、规定时间行使，随便停车造成事故。司机违章驾驶、疲劳驾驶、酒驾等引发事故。

（6）超载超限引起的事故。

事故案例：

2009年9月2日下午，山东省临沂市兰山区金兰物流城F3区发生一起由装载化学物品的货车在卸车过程中引发的意外爆燃事故，事故造成7人当场死亡，11人经抢救无效死亡，10名受伤人员均伤势较轻。

4.1.4危险货物道路运输安全风险定量分析

离石区区城市交通的安全风险不容忽视，随着城市建设规模的扩大，临安路、岐银线已逐渐成为离石区城市交通道路，危险化学品车辆违规行车、停车，大型“渣土车”、酒驾、疲劳驾驶、非法营运等违规、违法现象屡禁不止。危险货物运输车辆在路上若与客运车辆发生碰撞等交通事故，造成易燃易爆、有毒危险化学品泄漏，引发火灾、中毒甚至爆炸事故，后果将会很严重，甚至发生连锁碰撞等恶性事故，造成重大交通伤亡事故，将会造成很大的社会影响。

模拟场景：假设一辆30吨液化石油气运输槽车在运行过程中发生交通事故造成液化石油气泄漏，进而引发火灾爆炸事故。

利用计算机和CASST-QRA2.1软件进行模拟计算，结果如下：
表4.1-1  事故模拟结果一览表

	危险源
	泄漏模式
	灾害模式
	死亡半径(m)
	重伤半径(m)
	轻伤半径(m)
	多米诺半径(m)

	30m3液化石油气槽车
	容器大孔泄漏
	闪火:静风,E类
	550
	/
	/
	/

	30m3液化石油气槽车
	容器大孔泄漏
	闪火:2.8m/s,D类
	342
	/
	/
	/

	30m3液化石油气槽车
	容器大孔泄漏
	闪火:6.2m/s,C类
	250
	/
	/
	/

	30m3液化石油气槽车
	容器中孔泄漏
	闪火:静风,E类
	208
	/
	/
	/

	30m3液化石油气槽车
	容器中孔泄漏
	闪火:2.8m/s,D类
	134
	/
	/
	/

	30m3液化石油气槽车
	容器大孔泄漏
	闪火:9.6m/s,A类
	108
	/
	/
	/

	30m3液化石油气槽车
	容器中孔泄漏
	闪火:6.2m/s,C类
	72
	/
	/
	/

	30m3液化石油气槽车
	容器整体破裂
	BLEVE
	53
	106
	204
	90

	30m3液化石油气槽车
	容器中孔泄漏
	闪火:9.6m/s,A类
	42
	/
	/
	/

	30m3液化石油气槽车
	容器大孔泄漏
	云爆
	41
	70
	120
	57

	30m3液化石油气槽车
	容器中孔泄漏
	云爆
	16
	28
	47
	22

	30m3液化石油气槽车
	容器物理爆炸
	物理爆炸
	11
	19
	32
	15


    说明：闪火是可燃蒸气云的非爆炸燃烧，其特点是可燃气体在气云内快速燃烧，并可能回烧至泄漏口，但不会产生明显的爆炸超压。由于闪火的燃烧持续时间较短，因此一般后果分析可不考虑其热辐射效应，只考虑闪火范围内的伤害。而在静风状态下发生的闪火几率非常小，故，选取发生事故几率相对大些的大孔泄漏发生的云爆这一事故后果图。

物流企业

离石区仓储物流企业仓库大多为可燃物仓库，近年来，我国发生的特大火灾事故中，可燃物仓库火灾占有较大的比例，主要是由于其物资高度集中、空间狭小等特点所造成。可燃物物资仓库的火灾特点主要有：

1、火灾初起阶段引燃时间长，不易发现

可燃物资仓库起火后，由于室内空气不流通，在仓库内氧气不足的条件下，较长时间处于阴燃状态，热量慢慢聚集，产生的烟雾大多聚集在室内，火势不会一下扩大，火灾不易被发现。但当打开库房时，由于热压差作用，室外的空气大量涌入，补充燃烧所需的氧气，使火势迅速蔓延，一发而不可收。

2、物资高度集中，火灾荷载大

可燃物资仓库内存放大量的可燃物，如橡胶制品、塑料制品、纺织化纤制品、棉花、木材、纸张、日用品等。为了更好地发挥物资仓库的储存性能，大部分仓库内采用堆垛存放、隔板分隔存放、货架分层存放等方式储存，堆放的数量多，密度大。一旦空气大量进入，火灾形成，物资仓库由于物品过于密集，温度迅速升高，物质分解出气体的速度不断加快，燃烧强度急剧增大，火势蔓延速度加快，很快进入猛烈燃烧阶段。库内存放的可燃性物质多种多样、化学结构和性质复杂，在不同物质的互相影响作用下，使火势迅速扩大。同时火场一旦产生较大的突破口，由于火场内部和周围环境温差大，形成强烈的空气对流，从而产生大量飞火，出现多处新的火点。大风天更为严重，飞火往往可飘落几十甚至上百米，推动了火由室内往室外发展，若不及时采取有效措施，有引燃附近建筑的危险。

3、产生有毒烟气多，难以寻找火点

仓库内部发生火灾，可燃物不能够完全燃烧，会产生大量的烟雾及有毒气体，由于物资仓库密闭程度较高，在短时期内烟雾难以排除，消防员深入侦察面对的内部空间大，能见度低，寻找火源困难。在没有防火分隔的仓库中烟雾充满着每个部位，造成火场假象，难以摸清燃烧的部位，给侦察及灭火工作带来了一定的难度。

4、作战时间长，用水量大、危险性高。

物资仓库内部堆放的物资在火灾中会成片倒塌，原本狭窄的通道更加无迹可寻，在灭火救援行动中由于对内部结构、地形不熟悉，对内部高温、浓烟以及不断扩大的燃烧面积难以准确判断，使得消防员在内攻过程中难以找准进攻路线有效推进。而且密集的物资燃烧产生热量的速度之快，产生的热能之大是其他类型火灾所无法比拟的，想要控制火势的进一步发展并逐步消灭火势，需要使用大量灭火剂浇灌，如果灭火剂供给不足，将导致成片复燃，前功尽弃，并逐渐失去对火灾的控制，造成更大的损失。

5、承载过重，容易拥塌

在各类物资仓库中，除多层库房、高架仓库和部分外贸仓库的耐火等级较高外，一般的库房、临时的简易库房多为耐火等级较低的三级建筑。一旦火灾发生，物资仓库的这一特点是造成库房的承重构件在短时间内倒塌的主要原因。而多数仓库面积多在1000平方米以上，有的甚至更大，建筑的结构以钢结构、砖混为主，少量为框架结构，而屋面一般都采用大跨度结构，且中问往往无防火分隔，也往往没有固定灭火设备，在火灾中容易在短时间内形成大面积燃烧。一旦火灾发生后，在火焰的作用下结构承载能力使库房和层板出现倒塌现象。火灾中这些承重构件一旦倒塌后，堆积好的物资散乱导致物件之间出现更大的空隙，内部阴燃火苗遇到大量空气后便会迅速重燃，这样会促使火势在短时间内更加猛烈燃烧，这样给扑救工作增加难度。

6、通道多阻，内部设置复杂

出于经济利益考量，商家会尽可能地利用空间，只留可供运输的通道，使得整个仓库纵横交错，杂乱无章，布局比较混乱。有的仓库将物资无规划地进行散堆，发生火灾后堆垛坷塌，极易连成一片，加剧了火势的猛烈燃烧和蔓延速度，并造成了通道的堵塞，使消防车辆和救援人员不便进入前沿阵地作战。

7、管理人员少，制度不完善

物资仓库的管理人员普遍偏少，通常只是由值班室值班人员和少数的仓库巡查人员组成。在夜晚时间人员则更少，一旦发生火灾，不能及时发现和报警，消防队到达现场时，火势往往已扩大到一定规模。另一方面，大多数仓库虽然有消防管理制度，但有的消防管理制度形同虚设，不能够坚决执行。

有的公司外包给多家公司进行储存，没有签订相应的安全管理协议，管理失控，一旦发生火灾事故会延误救火，引发连锁火灾事故。

客运站及客运车辆

客运主要包括长途客运班车、客运站、城市公交、出租车辆、校车等，离石区内建有长途汽车站1座，客运长途班车100余辆，2020年客运总量160余万人。离石区共有营运城市公交80余辆，公交线路由市交通运输主管部门负责公交线路行政审批和行业管理。另外离石区营运的公交120余辆，出租车200余辆。

客运均为人员密集车辆，发生事故的影响较大，发生事故的概率高。

1、客运班车

客运班车存在的安全风险主要是车辆交通运输事故。另外还存在以下问题：
1）部分客运班线车辆存在超员违规行为；
2）客运班线车辆、旅游包车存在超速、疲劳驾驶、违反凌晨2~5点禁运规定等违规行为；
3）个别客车驾驶员存在屏蔽GPS终端信号违规行为；
4）客运车辆有可能成为恐怖分子的目标。
2、离石区长途汽车站

汽车站主要安全风险是“三不进站，六不出站”执行不严造成事故，即“无关人员不进站，无关车辆不进站，易燃易爆和易腐蚀等危险品不进站；超员客车不出站，客车证件不齐不出站，乘客未系安全带不出站，出站登记表未签字不出站，驾驶员资质不符合要求不出站，安全例行检查不合格客车不出站”。另外还存在以下安全风险：

1）客流高峰期人员拥挤可能发生踩踏事故；

2）发生火灾事故人员的疏散问题；

3）可能发生恐怖袭击事故；

4）管理不到位，可能发生车辆伤害事故；

5）可能成为疾病的重要传播场所。

另外，离石区长途汽车站位于离石区龙凤南大街，而龙凤南大街是离石区的交通要道，车流量及人流量很大，而长途汽车站每天客流量也很大，车站一旦发生事故，影响较大。

3、公交

离石区公交系统存在的安全风险主要有：

1）公交车数量、发车班次等不足，客流高峰期间超载现象严重；

2）车辆技术状况差，维护保养不及时，存在车辆自燃风险；

3）公交车辆车体长，转向不方便，易形成视觉盲区，发生交通事故；

4）乘客安全意识差，携带易燃易爆物品乘车；

5）人员密集，遇暴恐事件易形成群体伤亡。

4、出租客运

离石区出租车辆多，管理难度大，易发生群体性社会事件。出租客运存在的主要问题有：

1）出租行业由于经营权不清晰，承包合同不明确，车辆不断易主，供车司机负担重等问题，特别是近几年随着油价的不断提升，驾驶员、车主、公司和主管部门之间的矛盾一直不断，当各种矛盾得不到有效解决时，往往会演变成出租车驾驶员罢工、闹事或者驾驶员带着情绪上路，成为安全不稳定因素；

2）车辆超速、抢道造成的交通事故；

3）乘客非法搭运违禁品上车造成火灾、爆炸或中毒事故；

4）车辆遭遇暴恐分子劫持造成公共安全事故。

校车

校车的重要性不言而喻，若使用不合格校车的安全风险很高，尤其是幼儿园班车，发生交通事故，极易发生学生的群体性伤害事故。

事故案例：

烟台蓬莱市“11•19”重大道路交通事故
2014年11月19日7时24分，在烟台蓬莱市潮水镇平小路（平畅河到小雪村的乡村公路）与烟台蓬莱国际机场连接线（以下简称新机场路）交叉路口，一辆由东向西沿平小路行驶的接送幼儿园儿童的小型面包车（车载14名儿童）与一辆由南向北沿新机场路行驶的重型自卸货车相遇，货车在避让时，重心发生偏移向右侧翻，车体砸压在面包车上，所载沙子将面包车掩埋，造成12人死亡(其中11名儿童)，3名儿童受伤，直接经济损失916.8万元。

事故原因和性质：

1、直接原因
张爱敏驾驶的鲁Y9P118小型面包车和戴世林驾驶的鲁FN7610重型自卸车在新机场路与临时土路交叉路口相遇，由于临时土路坡度过大、安全视距不足，两车驾驶人均不能在安全距离内发现对方；重型自卸车被私自加高货厢挡板，严重超载，造成制动效能及横向稳定性下降，在向左打方向避让时，转向过急，在离心力的作用下，车辆向右侧翻，加高的货厢压砸在小型面包车左前顶部，倾倒出的沙子将小型面包车掩埋，造成事故发生。小型面包车严重超员，导致伤亡扩大。

2、间接原因

1）蓬莱市潮水镇潮水四村幼儿园安全管理混乱，长期雇用不具备校车条件的鲁Y9P118小型面包车接送儿童且严重超员，未按规定向当地教育行政主管部门报告，逃避监管。

2）烟台金进建材有限公司私自加高鲁FN7610重型自卸车货厢挡板，违法超载运送沙子。

3）烟台市、蓬莱市教育行政部门和潮水镇晓风小学（潮水镇中心校）安全监督管理不到位。

（1）蓬莱市潮水镇晓风小学负责全镇幼儿园安全工作，对潮水四村幼儿园安全教育和安全管理职责不落实，安全检查流于形式，多次检查未发现潮水四村幼儿园长期雇用不具备校车条件的车辆且严重超员接送儿童。

（2）蓬莱市教育体育局对幼儿园儿童乘车安全日常监管和安全检查不深入，未发现潮水四村幼儿园长期雇用不具备校车条件的车辆且严重超员接送儿童等安全隐患。

（3）烟台市教育局对幼儿园安全管理和事故隐患排查工作督促指导不力。

4）烟台市、蓬莱市公安部门交通安全监督管理不到位。

（1）蓬莱市公安局交警大队三中队在本辖区未能发现并查处肇事重型自卸车私自加高货厢挡板及严重超载的违法行为。

（2）蓬莱市公安局交警大队四中队在2014年11月14日查处肇事重型自卸车加高货厢挡板、严重超载违法行为未按规定正确处罚并纠正，在本辖区未能发现并查处肇事小型面包车严重超员的违法行为。

（3）蓬莱市公安局、蓬莱市公安局交警大队对所属三中队、四中队查处车辆超载超员违法行为督促检查不力；对实际通行车辆、且在2014年11月3日发生交通事故的新机场路没有及时提出安全工作意见和建议，没有及时采取有效的安全监管措施。

（4）烟台市公安局、烟台市公安局交警支队对蓬莱市公安机关查处车辆超载超员违法行为督促指导不力；对实际通行车辆、且在2014年11月3日发生交通事故的新机场路没有及时提出安全监管意见。

5）烟台市、蓬莱市交通运输部门履行道路运输安全监管职责不到位，排查治理乡村公路安全隐患不力。

（1）蓬莱市交通运输局履行道路运输监管职责、依法查处超限运输行为不力；乡村公路养护工作有疏漏，对平小路与新机场路连接处的道路安全隐患排查治理不到位；

（2）烟台市交通运输局对蓬莱市交通运输局履行道路运输监管职责和乡村公路安全隐患排查治理工作督促指导不力。

6）烟台市公路管理部门及施工单位对新机场路安全管理责任落实不到位。

（1）北京鑫旺路桥建设有限公司和山东泰华路桥工程有限公司在路基、路面施工过程中，在附近村民要求下堆建的临时土路，形成道路安全隐患。

（2）烟台市公路管理局新机场连接线工程建设项目办公室作为项目建设统筹管理单位，组织交工验收过程中，未经当地公安交通管理部门对交通安全设施进行验收即开放该路；在蓬莱市政府没有参加新机场路交工验收会议、新机场路实际通行车辆的情况下，没有及时与蓬莱市政府及相关部门研究明确养护管理意见及办法；未督促施工单位对形成的临时土路采取必要的安全措施，消除隐患；未能及时处理好新机场路与平小路平交路口存在的道路安全隐患。

（3）烟台市公路管理局对新机场连接线工程建设项目办公室落实安全生产监管责任督促指导不力。

7）有关地方组织开展安全管理工作不到位。

（1）蓬莱市潮水镇党委、政府对辖区内幼儿园安全监管不力，未发现潮水四村幼儿园长期雇用不具备校车条件的车辆且严重超员接送儿童等安全隐患；对辖区内存在的道路交通安全隐患排查整治不到位。

（2）蓬莱市政府未按照通知要求组织有关部门参加交工验收; 在新机场路实际通行车辆的情况下，没有及时与烟台市公路部门研究养护管理意见及办法;组织开展道路交通和幼儿园安全隐患排查治理不力；督促教育等部门对幼儿园儿童乘车安全监管不力。

（3）烟台市政府对蓬莱市政府开展道路交通和幼儿园安全管理等工作指导不力，打击非法违法行为措施不落实，隐患排查治理工作不彻底。

3、事故性质
经调查认定，蓬莱市“11·19”重大道路交通事故是一起重大安全责任事故。

道路

1、行车安全

现在时间对人们来说变得越发重要，而速度恰恰是时间的保证，所以高速公路也越来越成为人们驾车出行的首选道路。但是高速行车本身就存在着很多危险因素，如果驾驶者不能很好地掌握高速公路行车特点及驾驶操作方法，就孕育着重大事故的可能性。

1）人的因素

由于高速公路全封闭、全立交，路况良好，所以驾驶员在行驶过程中不需采用很多措施，这样导致驾驶员警惕性下降，一旦遇到问题，反应不及时，就容易发生交通事故。导致交通事故发生的原因主要是驾驶员缺少高速公路行驶经验，缺乏高速公路交通常识，驾驶员长时间疲劳驾驶，以及驾驶员的交通安全法规意识薄弱，例如：无证驾驶、酒后开车、超速行驶、违章超车及违章装载、车辆间距过近等。在雨雾天气及路面结冰或雨后积水时，更容易发生交通事故。此外，乘车人在高速公路上随意上下车以及擅自在高速公路上穿行都是引发交通事故的原因。

2）车的因素

在高速公路上行驶的汽车车速快，所以要求车况良好。车辆在高速公路上行驶时，要注意规定车速，还要注意应与其他车辆保持一定距离，车速过高或过低都是十分危险的，要注意行车道的占用，还需注意载物的规定，不要超载，不要偏载而造成离心力过大而发生交通事故。

3）高速公路路面的因素

由于高速公路车速高的特点，路面上的一个小石粒或路面结构小的破损都可能导致大的交通事故，高速公路的保养也非常重要。

4）管理的因素

高速公路行车安全管理职责不明确，使安全管理出现问题。此外，行车安全管理的硬件设施落后，科学化管理水平低，也是影响高速公路安全的因素。

2、高速公路设施的安全

主要包括路面破损、事故易发路段、行车标志、特殊区域等。其主要风险如下：

1）路面破损。路面出现坍塌、坑槽、隆起等损毁，易危及交通安全。

2）事故易发路段。急弯陡坡、易发团雾、平面交叉路口、恶劣天气致积水积雪结冰等路段易发生交通事故。

3）公路安全设施损坏缺失。公路标志标线缺失、行道树或公路沿线较高设施倒伏、公路及非公路标志脱落倒塌；临边、临崖、临水塘、高路堤等路段缺少防护设施等易造成车辆行人伤害。

4）特殊区域。服务区加油站等易发生爆炸、火灾；特大桥等重点部位易遭受恐怖袭击爆炸。

3、道路管理与养护

路政管理与公路养护方面存在的主要安全风险有：车辆伤害、高处坠落、物体打击、高温、触电、雷击等。

4、其他

高速路上行驶的危险化学品运输车辆一旦发生碰撞等交通事故，造成易燃易爆、有毒危险化学品泄漏，引发火灾爆炸、中毒事故等，会造成驾驶人员、乘客及其周边人员伤亡事故，社会影响大。高速路上乱停车拉客，乘客临时上下车，也可能会发生撞伤甚至死亡等交通事故。

5、乡村道路

所谓“乡村道路”是指广泛分布在广大农村，连接镇、村、胡同之间的低等级或等外级公路。从其生成之日起受客观条件的限制，就显得“先天不足、后天不全”，弯多、路窄、坡度大、碎石泥巴路、池塘边路等是其主要特点。道路交通秩序混乱，交通事故多发，交通违法现象普遍存在，特别是农村道路客运安全使交通管理部门面临极大的挑战。离石区乡村道路依托国家村村通工程近10年得到很大发展和提高，但上述问题仍然不同程度存在。

乡村道路交通存在的风险主要有：车辆伤害、坍塌、淹溺等。本报告重点对车辆伤害进行分析。

现从“人、车、路、管、环”五个要素来综合分析乡村道路交通安全的现状。以下五个要素在交通安全管理系统中相互作用，相互影响，缺一不可。因此，正确处理好它们之间的关系是搞好道路交通安全管理工作的关键。

1）人的因素：乡村道路的参与者驾车人、乘车人和行人大多数是农村人口，文化水平低，交通安全意识不强，缺乏遵守交通安全法规的自觉性，在使用交通方式上只管走得了，不管走得安全与否。无证驾驶机动车、无牌无证机动车上路行驶、机动车不参加年检、不参加机动车强制保险，违法载客、人货混装，客运车辆严重超员，搭乘违法车辆等严重违法行为突出，存在严重的安全隐患。

2）车辆的因素：随着国家推行汽车下乡财政补贴，农民购买机动车数量猛增，进一步加大了道路通行条件的改善与机动车增长不成比例的矛盾。乡村道路上行驶的车辆复杂，机动车与非机动车、行人混合通行。机动车车况普遍较差，其中电动车、农用三、四轮车、拖拉机、二、三轮摩托车。这些车辆结构简单、安全性能较差，再加上长期跑乡镇道路，车辆技术状况不好。有一些机动车达到了报废年限标准还继续上路行驶，“小车不倒，只管推”车辆缺乏定期保养和维修。

3）路的因素：乡村道路受环境和资金的限制，一般设计等级标准较低，路面宽度都在6米以下，有的还不足4米，急弯、陡坡较多。部分乡村道路长期缺乏管护，还有一些泥结碎石路和土路，路面较烂，坑洼不平严重。

4）管理因素：乡村道路的养护管理没有纳入国家正规的养护部门管理，乡镇自筹、自建、自养。资金和人员不足，乡村道路的管理不到位。公安交通管理部门由于警力不足，将道路交通安全管理重点放在县、省、国道上，当地乡镇政府部门又无权行使管理执法权，使乡村道路长期处于管理不到位的无序状态，这也是乡村道路违法现象突出，安全隐患严重的一个重要因素。

5）交通环境因素：乡村道路的交通条件较差、等级低，大多缺乏设置安全标志和安全防护设施(挡土墙、防护桩、安全标示牌等)乡村道路运输大多数是农用物资和农副产品，多数是分散、零星的货物，农民进城卖菜、购物往往人货混装，往往超载超员。

上述五个因素是造成车辆伤害事故的主要原因。

铁路

离石区目前有1座火车站，铁路方面的安全运营主要存在于铁路道口和站场。

1、火车站存在的主要风险

1）客流高峰期可能发生踩踏事故；

2）火灾事故；

3）可能发生恐怖袭击事件；

4）管理不到位，可能发生车辆伤害事故；

5）可能成为疾病的重要传播场所。

2、铁路道口

行人若不遵守交通规则，横穿铁路，可能会发生火车撞人等事故。道口的防护及高速铁路两边的防护至关重要。

旅游

旅游总体概况

离石山川形胜、景观独特，素有“三山抱石州，清水绕城流”的美称。这里有汉画像石、“名山仙境”天贞观、千年古刹安国寺、“华北第一险洞”白马仙洞等自然人文景观交相辉映，是旅游资源富集的黄金地带，是休闲度假、艺术采风、研学旅游、健康养生、投资兴业的理想选择。

近年来，离石区把文化旅游产业作为转型发展的战略性支柱产业之一来布局，文化旅游产业对全区脱贫摘帽和群众增收积极效应初步显现。2018年，全区旅游扶贫共接待游客102万余人次，实现旅游收入9800余万元，同比增长40.2%；农民乡村旅游直接经济收入共计1800余万元，人均增收6000元。旅游产业正在成为离石区贫困村脱贫致富的主导产业和新增长点。

离石区旅游行业管理主要有旅行社、星级饭店与国家A级景区（点）、山西省星级餐馆。

旅游行业安全风险分析
5.2.1旅游（旅行社）安全风险分析

旅游（旅行社）的安全风险主要包括旅游线路风险、目的地景区风险等。比如旅行社制定的旅游线路涉及开展水上活动、夜游活动等项目时可能对游客的人身安全带来风险；旅行社租用旅游车辆时，片面追求经济效益，所租用的车辆旅游资质不够，技术性能不高（全），租用合同不规范，事故责任界定不全面，易引发旅游交通事故和旅游投诉。

离石区范围内还有备案旅行社服务网点，同样存在因总社安全生产管理不严格带来的上诉各项风险。

因离石区尚未有开展境外游业务的旅行社，因此，暂不涉及境外时政风波、恐怖袭击、跨国医疗和疾病传染等风险。

5.2.2景区安全风险分析

水域安全：离石区多个景区内分布有湖面、池塘、河流等水域面积，主要开展包括摩托艇、游艇以及水上游乐等水域类项目，存在水域安全隐患。

2、游乐设施：部分景区内开展了荡秋千、滑沙、旋转木马等游乐项目，存在游乐设施安全隐患。

3、餐饮卫生：多家景区都开设了餐厅，在餐饮卫生方面存在安全风险。

    4、住宿安全：住宿设施的内部环境如住宿设施内的空气质量有可能影响旅游者的身体健康；外部环境如交通噪声和污染物以及安全通道、消防设备等是潜藏隐患。此外，还有人为安全如偷窃、打架斗殴等管理问题。

5、火灾隐患：部分景区内的餐饮区和住宿区有较大数量的木质结构，易发生火灾；寺庙大梁为木结构且有游客上香礼佛等活动，都存在火灾隐患。另外，离石区还有一些森林公园，游客由于游玩时野炊、随意丢弃烟头、上山祭拜祖先等焚烧纸钱等习惯都会成为点火源而造成森林火灾。

6、景区共性安全风险

通过上述分析介绍，景区存在的共性安全风险如下：

1）自然灾害、事故灾难风险，如台风、风暴潮、洪涝、山洪等气象灾害、山体滑坡、泥石流、地震等地质灾害、重大旅游交通事故等带来的风险；

2）游客数量超过景区最大承载量引发的拥挤、踩踏风险；落水淹溺风险等；

3）突发公共卫生事件风险，包括突发性重大传染疾病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物中毒等带来的风险；

4）突发社会安全事件风险，包括发生涉外游客死亡事件、在大型旅游节庆活动中由于人群过度拥挤、火灾、建筑物倒塌等造成游客重大伤亡的突发事件、在景区（点）因为设施问题所引发的游客伤亡事件带来的风险；

5）景区安全警示牌设置不足，安全设施维修不及时等造成的安全隐患风险；

6）游客安全意识淡薄，缺少相关的安全知识、常识；

7）旅游大巴车安全性不符合要求，甚至带病上路，为旅游安全事故的发生埋下伏笔；

8）旅游产品，尤其是特种旅游产品或者旅游环境不符合旅游安全要求。

5.2.3饭店安全风险分析

    饭店安全风险包括突发治安事件、火灾、电气事故、自然灾害、食物中毒、传染病、临时停电、电梯困人、交通事故、高空坠落等带来的风险。

1、突发治安事件：饭店的主要服务对象是各种各类人员，在服务期间，常发生打架斗殴、流氓滋事、聚众闹事事件；偷盗、抢劫、凶杀等暴力事件；

2、饭店内人员繁杂，素质参差不齐，用电及动用明火不当，易引发火灾；另外，饭店消防器材维修、更换不及时，部分建筑物自身、建筑物装修用材料不符合消防技术要求，消防设备设施不配套，；

3、可能出现的地震、雷击、台风等自然灾害。

4、饭店餐具、食物消毒不彻底、进货渠道不规范、烹调、储存食物方法不当引发食物中毒事件等问题。

5、游客入住饭店期间会因接触各种传染源而引发传染病，如控制不当，会造成大面积传染。

6、因饭店内用电范围广，用电量大，用电人员操作失误，加之系统供电不足，常会出现临时停电而出现突发问题。

7、饭店内有电梯，因临时停电、设备故障、操作不当等原因造成电梯在载人的情况下停运，致使人员被困电梯。

8、酒店为多层建筑，游客因大意或防护不当发生高空坠落事件。

人员密集场所

人员密集型场所概况
离石区人员密集型场所主要集中在集市贸易市场、商场、超市、汽车站、学校、幼儿园、宾馆、饭店、医院、敬老院、网吧、歌舞厅、旅游景区、山会、节庆日、公共图书馆、政府机关等。

离石区辖区内商场、超市、集贸市场较多，大型的购物场所有嘉润国际广场、宏泰广场、新天地广场等商场。商场、农贸市场内易发生火灾事故，且在事故状态下，容易造成踩踏事件的发生。

离石区长途汽车站位于山西省吕梁市离石区龙凤南大街，而龙凤南大街是离石区的交通要道，车流量及人流量很大，而汽车站每天客流量也很大，车站一旦发生火灾等事故，影响较大。

离石区三星级以上宾馆饭店有11家，以吕梁金鼎国际大酒店、吕梁海港酒店、吕梁宾馆、吕梁东方百合大酒店等为代表。宾馆、饭店有可能发生火灾及燃气泄漏引发的火灾爆炸事故。

据2019年底统计数据，离石区共有中学、职业学校、小学等共计40所。离石区目前有卫生机构180个。
人员密集场所一旦发生火灾会引起混乱，疏散困难，致使在火灾的初起阶段人员很难疏散完毕，即使是小的火灾事故，也会导致人们惊慌失措、争先逃生、相互拥挤而造成踩踏事故，造成重大人员伤亡。重大节日、山会、聚会集会、商场搞活动等，人员因拥挤还可能造成踩踏事故的发生。

人员密集型场所安全风险分析

5.2.1集市贸易市场、商场、超市

1、商场、批发零售场所

1）火灾
商场、批发零售场所的火灾危险主要发生在以下几种场所：
①仓储火灾危险
a. 商场货物装卸过程中，若装卸人员操作不当，盛装可燃气体、液体的密闭容器（如白酒、喷雾剂类物质）遭到大力撞击，有可能引发可燃气体、液体燃爆。
b. 商场货物装卸、储存过程中，若现场管理不严，有明火存在（存在吸烟、玩火或其它明火），有可能引燃货物，发生火灾危险。
c. 仓库存放的商品绝大多数都是可燃物品，若因工作人员违章携带火种或电气设备打火均有引发火灾的危险。
②商场、市场火灾危险
a. 商场、市场内的商品绝大多数都是可燃物品，一部分商品本身虽属非燃烧材料制成，但其包装箱、盒却都是可燃物品，另一部分商品，如指甲油、摩丝、发胶、气体打火机充气罐（丁烷）等，均属于易燃易爆危险物品，一旦失火，就会迅速蔓延。
b. 商场、市场中如经营现场加工的食品，在食品加工过程中油炸、油煎等烹饪制作较为常见，当油锅在持续加温，锅内温度逐渐达到食用油的燃点（315度左右）后，油锅内的油品便会产生自燃；食品加工过程中，其排烟罩及风管会因油烟影响逐步集聚油垢。当烟罩及风管内的油垢遇到明火时，易引起燃烧，并经风机、风管等途径蔓延而引发火灾。
c. 超市的面积比较大，而且内部安装有自动扶梯、中庭、敞开楼梯间等开口部位，在给人们带来便利的同时，也给防火分隔带来困难，一旦失火，火苗和烟气将会顺着这些开口部位蔓延，导致大面积、向上蔓延燃烧，造成火灾面积扩大。
d. 商场内如果消防系统不合格（消防设施、灭火器材配置不齐全或挪作它用、埋压或将灭火箱锁闭，消火栓被遮挡、挤占、过度装潢、无标识或上锁，自动喷水灭火系统洒水喷头被遮挡、改动位置或拆除报警阀，火灾自动报警系统探测器等报警设备被遮挡、改动位置、拆除或违章关闭系统或不按操作规程操作或末进行测试和维护，防火卷帘两侧的升、降、停按钮上锁或防火卷帘机械手动装置无标志、不便操作或防火卷帘下方堆放物品、被遮挡等原因，一旦发生火灾，不能有效控制其影响，导致事故进一步扩大。
e. 集贸市场大都为外租的经营房，房屋大都为木质房，面积小，电器线路老化、随意拉线现场普遍存在，经营者大都使用液化气罐、煤气灶进行加工食品，煤气灶与液化气罐之间的连接管使用橡胶管，且大多老化，市场的疏散道路狭窄，消防设施不配套，发生火灾的风险非常大；一旦发生火灾，将无法及时施救，人员无法有序疏散，可能会导致发生人员拥挤、踩踏、窒息死亡等群死群伤事故。
③电气火灾危险
商场、市场中的动力、照明线路如果设计安装不合理，会加速电缆绝缘老化，引发短路事故；若断路器、热继电器等保护装置失效，线路接触不良，用电设备散热不良，电缆绝缘为非阻燃型等，也存在电气火灾的危险。
照明灯具在工作时，其灯泡、灯管等部位表面温度较高，能引燃可燃、易燃物质而引发火灾事故；特别是灯具碎裂产生电火花和高温碎片能引燃周围可燃物质引发火灾，甚至产生爆炸事故；
2）火灾次生危险
①拥挤踩踏
大型超市人员聚集，商场在节假日接待的顾客可达数万人次。如在营业中一旦发生火灾，场内人员众多，就会引起混乱，疏散困难，致使在火灾的初起阶段人员很难疏散完毕，即使是小的火灾事故，也会导致人们惊慌失措、争先逃生、相互拥挤而造成踩踏事故，造成重大人员伤亡。
②中毒窒息
商场内发生火灾后，有毒气体迅速增多，空气中氧气含量迅速减少，场内人员容易因缺氧发生中毒窒息。
2、商贸企业

商贸营业的门店建筑主要的安全隐患在于火灾危害与触电。

1）火灾

商贸类企业正常营业时使用较多丙类材料，以及各种类型的丙类办公用品，是火灾存在的固有危险源，引起火灾因素主要有：

①吸烟人员不在规定区域吸烟，而为图方便在存放较多易燃品场所吸烟；②各类办公电器使用较多，负荷较大，电线出现过载，超出额定负荷导致电器线路发热，热聚集到较高温度发生火灾；③商贸类企业所在建筑人员疏散通道内摆放杂物或疏散通道内未设置应急照明，影响事故情况下人员疏散逃生；④使用大功率电器完毕后忘记关闭电源等。

2）触电

各商贸类企业使用较多办公用电器设备，发生触电事故的主要原因有：

①设备老化或者发生保护外壳破碎导线外露；②未购买质量合格的电器设备；③用电设备较多且较为集中时，易发生各电器线路混线情况，在未弄清线路之前盲目操作设备可发生触电危险；④用电设备没有合理接地，未设置漏电保护器；⑤私拉乱接电线或随意临时接线等均可导致触电事故。

5.2.2学校、培训机构

教育机构，尤其是中小学，由于学生打闹、起哄、下楼梯跌倒等原因造成踩踏事故，都会造成重大人员伤亡。学校一旦发生火灾等事故，学生人身受到伤害，社会影响巨大，是消防中的重点保护单位。另外，有些学校位于市中心地段，学校紧邻市区交通要道，离石区内各类型学校、培训机构等数目较多，这些机构主要存在的危险有以下几种。

1、火灾
学校等培训机构使用纸质材料较多，发生火灾的主要的危险有害因素有：

1）人员密度较大，疏散通道不畅或不足。学校最大的特点是人员集中。在校期间，人员多聚集于教室、食堂和住宿；而许多学校从防盗和人身安全出发，不管是教学楼还是宿舍楼，均在窗户上安装了防盗网，疏散通道上加设防盗门或只保留一个疏散通道用于日常进出，这样一旦发生火灾，很容易造成大量人员伤亡。

2）学生违规使用电器，学生擅自在宿舍违章使用电炉、电热水器等大功率发热电器，或乱拉电源线路。学校的电力扩容和线路改造又往往跟不上，造成电线和电力设备常常处于严重超负荷运行状态，这样很容易造成短路、过载负荷而引发火灾。

3）灭火器材等消防安全设施损坏或不足。

4）实验室内贮有一定量的易燃易爆化学试剂，如使用和保管不当，极易引发火灾。

5）消防宣传教育不到位，学校容易将宣传工作停留在表面，普遍存在只见发文而不见行动的现象，很少组织消防疏散演练，导致大多数师生缺乏消防安全意识，遇到火灾就会惊慌失措。

2、高处坠落

各类型学校建筑多为两层及两层以上，有发生高处坠落的危险。

1）部分楼道无护栏或护栏杆间距过大，教职工或学生上下楼可能因失去平衡导致坠落或从较大的护栏间掉下。

2）如楼道阶梯设置坡度太大、楼道宽度过窄、踏步宽度太小等均可导致人员身体失控而发生坠落或群体伤亡踩踏事故。

3）如各楼层靠近边沿走廊未设置稳固护栏或者护栏高度或护栏间空隙太大等均可能导致教职工或学生坠楼事故。

4）学校组织擦玻璃或者打扫卫生，擦拭灯具等易发生高处坠落事故。

5.2.3医院、卫生所及敬老院

医院内人员复杂，既有医护人员、病人，也有外来陪护人员，一旦发生火灾等事故，可能出现浓烟、明火、物品燃烧、照明电源中断、电梯停运等状况，人员会出现惊慌失措、秩序混乱、拥挤、踩伤、摔伤、砸伤、人员被困等，都会造成重大人员伤亡；若发生火灾事故时，医院的药房、库房若没锁好门窗，造成毒麻、贵重药品被盗、丢失，一旦流入社会，会造成更严重的后果；另外，医院的氧气瓶等若使用管理不当，造成钢瓶超亚引起爆炸，也会造成严重后果。
医院、卫生所及敬老院存在的主要危险有火灾和触电。
1、火灾

医院发生火灾的情况主要有以下几种情况：
1）放射机房装有固定或移动的X线机。X线机常见电路故障有断路、短路和零件损坏等，进而造成电器起火；
2）胶片室里的胶片属于易燃物质，火灾危险性较大；
3）手术室中所使用的麻醉剂都是易燃易爆物质，所使用的电气设备也较多，若发生火灾，会造成严重的后果。
4）生化检验及实验室每天都要接触和使用各种化学试剂，有时还需使用酒精灯、煤气灯等明火和电炉、烘箱等电热设备，稍有不慎则会造成火灾。
5）病理室在进行切片制做和处理过程中，要经常使用乙醇、二甲苯等化学溶剂。在烘干时，极易发生火灾。
6）药库、药房和制剂室内都储存有大量的易燃、易爆物品和放射性物品，如氧气瓶、乙醇等，种类繁多、性质复杂，若发生火灾，不便控制和处理。
7）高压氧舱内气压、氧含量都很高，碳氢化合物、油脂、纯涤纶等遇到高浓氧往往可自燃。一旦起火，火势猛烈，蔓延速度快，舱内人员不易撤出，后果不堪设想。
8）治疗用的红外线、频谱等加热器械如靠近被服、窗帘等可燃物也易起火。
9）在医院病房内，由于病号或工作人员误操作，使用明火，造成被褥等易燃物品起火。
10）火灾发生后，若人员疏散通道内有阻挡物或缺少应急照明等情况影响人员疏散，使事故后果更加严重。
敬老院发生火灾的风险除电气火灾外，还存在敬老院的建筑不符合规范要求，建筑物的耐火等级不够，管理不规范等引发的火灾风险。
如2015年5月25日，河南省平顶山市鲁山县康乐园老年公寓发生特别重大火灾事故，造成39人死亡、6人受伤，过火面积745.8平方米，直接经济损失2064.5万元。
事故的直接原因是：康乐园老年公寓不能自理区电气线路接触不良发热，高温引燃周围的电线绝缘层、聚苯乙烯泡沫、吊顶木龙骨等易燃可燃材料，造成火灾。建筑物大量使用聚苯乙烯夹芯彩钢板（聚苯乙烯夹芯材料燃烧的滴落物具有引燃性），且吊顶空间整体贯通，加剧火势迅速蔓延并猛烈燃烧，导致整体建筑短时间内垮塌损毁；不能自理区老人无自主活动能力，无法及时自救造成重大人员伤亡。
事故的间接原因为：康乐园老年公寓违规建设运营，管理不规范，安全隐患长期存在；地方民政部门违规审批许可，行业监管不到位；地方公安消防部门落实消防法规政策不到位，消防监管不力；地方国土、规划、建设部门执法监督工作不力，履行职责不到位；地方政府安全生产属地责任落实不到位。
2、触电

医疗机构、敬老院发生触电的主要原因有：

1）在设备设施、电气线路安装过程中，由于选用了质量低下的电气设备、器材或安装质量有缺陷而导致使用中发生触电。

2）在医用设备仪器使用维护过程中，医务人员未按照电气设备安全操作规程进行操作，或缺乏安全用电知识的人员对电气设施自作主张进行操作、维修等情况可能导致触电事故。

另外，医院还有的使用液氧，液氧储罐若管理不到位，还存在发生容器爆炸、火灾事故的风险。

5.2.4宾馆、饭店

1、火灾

宾馆、饭店等场所人员较多，火灾危险性主要表现为：
1）人员疏散困难，易造成重大伤亡。一旦起火，要使人员迅速疏散到地面或建筑物内不受火灾威胁的安全区域，是十分艰难的。主要因为此类建筑人员流量较大，大部分人员对建筑内通道不熟悉，发生火灾时，往往惊慌失措，易造成人员挤死、摔死事故；防烟楼梯间如不能有效地防止烟火侵入，则烟气就会很快灌满楼梯间。不仅不能保证人员安全疏散，而且将成为火势蔓延的通道。
2）宾馆、饭店使用液化石油气、天然气等燃料做饭，燃气泄漏是引发火灾甚至爆炸事故的主要原因。
3）室内装饰装修材料可燃物多，燃烧猛烈。一般餐饮住宿场所内部几乎所有的陈设和装饰材料都是可燃或易燃的，大大增加了建筑内的火灾荷载。
4）蔓延途径多，火势扩大快，易产生“烟囱效应”旅馆凿洞穿孔安装空调设备，使防火分隔受到一定破坏，加上楼梯间、电梯井、电缆井等各种竖向管道井贯穿全部楼层，形成了一座座“烟囱”。一旦起火以后，火势会沿着这些孔道向上四处蔓延，迅速危及整个建筑。
2、触电

触电的形式主要有：配电柜、配电箱及室内存在裸线的部位；导线穿过潮湿环境，易发生人员导电，如宾馆旅客洗澡时发生触电等情况；部分家用电器没有接地保护，发生电器漏电时导致触电。

5.2.5娱乐场所

离石区内建有各类型公共娱乐设施，诸如各公园、KTV、网吧、洗浴、足疗、健身等场所，以上这些场所的伤害类型较为相近，主要有以下几种伤害。

1、火灾

公共娱乐场所的火灾危险主要的火灾危险因素有以下几点：
1）建筑形式多样。娱乐场所很少有独立的建筑，经营者一般都是租用建筑物的一个局部进行装修和改造，有的是在商场、办公楼的某个楼层，有的在废弃的仓库或厂房内，有的甚至是在居民住宅楼内。这些建筑内部的消防设计不能满足娱乐场所消防设计的特殊要求。
2）内部结构复杂。娱乐场所本身有行业及使用的要求，内部通道更是错综复杂。一些KTV包房、卡拉OK厅在进行装修的时候为了充分利用建筑内部空间，或者为了隐蔽一些角落，往往在走道两侧或拐角布置房间，令人如身处迷宫。一旦发生事故，人员疏散困难，容易发生重特大事故。
3）可燃、易燃物品多，火灾荷载大。大部分公共娱乐场所（如一些影剧院、礼堂）的屋顶建筑构件是木质结构或钢结构，舞台幕布和木地板是可燃的，观众厅天花和墙面为了满足声学设计音响效果，大多采用可燃材料。而一些歌舞厅、卡拉OK厅、夜总会等场所更是讲究豪华气派，采用大量木材、塑料、纤维织品等可燃材料，直接导致火灾荷载大幅度增加。
4）用电设备多、着火源多。公共娱乐场所一般采用多种照明和各类音响设备，且数量多、功率大。有些灯具表面温度很高，如碘钨灯的石英玻璃管表面温度可达500℃～700℃，若与幕布、布景等可燃物品靠近极易引起火灾。公共娱乐场所由于用电设备多，连接的电气线路也多，大多数影剧院、礼堂等观众厅的闷顶内和舞台电气线路纵横交错，倘若安装、使用不当，很容易引发火灾。
2、触电

公共娱乐设施内大多设有大量电子电气娱乐设施，这些设备设施成为触电的固有伤害源。导致触电的主要因素有以下几点：

1）部分公共娱乐设施如洗浴、游泳馆等涉及使用水量较多的公共娱乐场所可能发生因潮湿环境导电的情况；

2）公共娱乐设施的配电箱（室）内线路布局混乱，室内室外电线乱拉乱接发生部分区域或设备发生短路的情况导致触电事故；

3）各用电设备带电外壳未能合理接地，发生电器设备漏电时，不能及时将电通过接地线导出，发生触电事故；

4）娱乐场所经营人员私自将接入电源保险用金属导线代替，导致发生电器设备短路的情况下，保险不起作用，发生人员触电事故；

5）未安装漏电保护器或者漏电保护器选用不当，在电气线路发生漏电时不能及时断电，发生触电事故。

5.2.6人员密集型场所事故案例分析

1、国外典型案例
近年来，我国人员密集场所事故频频发生，如辽宁阜新艺苑歌舞厅火灾、湖南长沙燕山酒家火灾、河南焦作天堂音像俱乐部特大火灾、四川通江县广纳镇中心小学踩踏事件等，都造成了群死群伤或者重大财产损失，给家庭带来了不幸，给社会带来了不宁。针对这种现象，国家出台了相应的消防法律法规，为解决这一棘手问题作了深入细致的研究探讨，希望能遏制此类火灾的再次发生。其实这种群死群伤的公共场所火灾并不是近年来我国独有的现象。19世纪以来，世界各地很多国家和地区都发生过许多这类触目惊心的人员密集场所群死群伤事故。

以下30个事故案例是近100年来发生在国外的比较具有代表性且资料搜集比较完整的事故案例。分析这些事故案例的伤亡人数、事故直接原因和其他主要事故原因，为人员密集场所危险有害因素分析提供有力的依据，见表6.2-1。

表6.2-1  国外典型事故案例

	序号
	时间
	地点
	场所
	死伤人数
	直接原因
	其他原因

	
	2006.2.4
	菲律宾马尼拉
	体育馆
	死88人

伤280人
	恐吓
	缺少紧急安全措施和负责安全的官员失职；人员众多而入口狭小

	
	2005.9.5
	埃及贝尼苏韦夫
	剧院
	死32人

伤60人
	用火不慎
	出口不畅

	
	2004.12.30
	阿根廷布宜诺斯艾利斯
	歌舞厅
	死177人

伤889人
	用火不慎
	出口不畅

	
	2004.8.1
	巴拉圭亚松森
	超市
	死464人
	烟囱油烟阻碍排烟，导致温升引燃易燃物
	出口不畅

	
	2004.2.20
	美国罗得岛州西诺克车站
	夜总会
	死96人

伤200人
	用火不慎
	没有安装自动喷淋防火系统；起初观众以为火焰是演出的一部分

	
	2002.7.7
	印度苏门达腊
	卡拉OK酒吧
	死50人

伤30人
	电气
	出口不畅:疏导不善;消防设备简陋。

	
	2002.7.20
	秘鲁利马
	夜总会
	死30人

伤100人
	用火不慎
	紧急出口少:没有标志

	
	2002.10.29
	越南胡志明市
	贸易中心
	死61人

伤100人
	电气
	没有自动报警设备、火灾应急广播设备，非常照明设备和排烟设备、没有自动灭火设备。

	
	2002.12.1
	委内瑞拉加拉加斯
	舞厅（地下）
	死47人

伤8人
	电气
	安全措施不力；出口不畅。

	
	2001.8.18
	菲律宾马尼拉奎松市
	卡拉OK歌舞厅
	死75人
	电气
	出口不畅；窗户装有防盗铁护栏杆。

	
	2001.9.1
	日本东京
	夜总会
	死44人

伤3人
	煤气泄漏
	疏散通道不畅。

	
	2001.12.29
	秘鲁利马
	购物中心
	死276人

伤200人
	爆竹
	出口不畅

	
	1999.10.30
	韩国仁川
	卡拉OK厅
	死57人

伤71人
	人为纵火
	装修用可燃材料；消防条件差

	
	1999.9.24
	印度尼西亚日惹
	戏院
	死75人

伤5人
	其他
	砖木结构，耐火等级低；无火灾自动报警系统和自动灭火系统；疏散条件差

	
	1999.6.30
	韩国华城郡
	海洋乐园
	死23人

伤10人
	电气
	使用材料防火性能差

	
	1998.10.29
	瑞典歌德堡
	卡拉OK歌舞厅
	死63人

伤180人
	人为纵火
	严重超员；建筑耐火等级低；无火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统；疏散通道不畅

	
	1997.6.13
	印度新德里
	电影院
	死57人

伤90人
	其他
	无紧急照明设施；疏散不畅；可燃装饰材料过多

	
	1996.6.29
	韩国汉城
	商场
	死502人
	其他
	安全出口太少

	
	1996.3.19
	菲律宾马尼拉
	歌舞厅
	死152人
	电气
	严重超员；出口少

	
	1993.5.10
	泰国曼谷
	玩具厂
	死188人

伤469人
	电气
	可燃材料较多

	
	1990.1.14
	西班牙萨拉戈萨
	舞厅
	死43人
	电气
	出口不畅、疏散条件较差

	
	1980.11.21
	美国拉斯维加斯
	旅馆
	死84人

伤679人
	电气
	未采取防火分隔措施；起火部位没有安装自动喷水灭火设备；未及时报警

	
	1977.5.28
	美国肯塔基州
	夜总会
	死162人

伤70人
	电气
	疏散通道不畅，可燃材料较多

	
	1974.2.1
	巴西圣保罗
	大楼
	死179人

伤300人
	电气
	敞开的楼梯间；无消防电梯；未设自动和手动火灾报警装置及自动喷水灭火设备；无火灾事故照明和疏散指示标志；虽然有消防栓给水系统，但未设消防水泵；楼顶面积小，直升机无法停靠。

	
	1971.12.24
	韩国汉城
	饭店
	死163人

伤60人
	液化气爆炸
	关键部位未设防火门；开敞的竖井；楼梯间设计不合理

	
	1944.7.6
	美国康涅狄格
	马戏团
	死168人

伤250人
	其他
	多数出口被物品堵住；马戏帐篷用帆布搭成，极易燃烧

	
	1940.4.23
	美国密西西比州
	韵律俱乐部
	死207人
	其他
	疏散不利；疏散通道不畅

	
	1937.3.18
	美国得克萨斯州
	小学
	死500人
	煤气爆炸
	安全出口不畅

	
	1928.9.22
	西班牙马德里
	时髦大剧院
	死110人

伤350人
	电气
	防火设施不齐备；疏散不利

	
	1903.12.30
	美国芝加哥
	剧院
	死602人
	电气
	安全出口开放少；防火设施和条件极差，工作人员没有受过防火的教育和训练；剧院内充满了各种各样易燃物品；超员


资料共统计从1903年到2006年之间具有代表意义的30起事故案例。

从事故的直接原因看，电气引起的事故最多，共13起，占总数的43%；用火不慎所占比例较大，共4起，占总数的13%；人为纵火2起；爆炸2起；恐吓1起；其他原因（包括爆竹原因，原因不明等）8起。见图6.2-1。
[image: image1.png]Pty

43%

B
mEff
wAATE
w AN

1BIE

EE:L 3




图6.2-1  事故直接原因比例图

从死亡人数上看，死亡人数在50人~200人之间的事故相对较多，共18起。见图6.2-2。
[image: image2.png]200ABLE 100200 50100 SOABLT




图6.2-2  死亡人数分段情况图

2、国内典型案例
以下55个事故案例是40多年来发生在我国的比较具有代表性且资料搜集比较完整的事故案例。分析这些事故案例的伤亡人数、事故直接原因和其他主要事故原因，为人员密集场所危险有害因素分析提供有力的依据，见表6.2-2。

表6.2-2  国内典型事故案例

	序号
	时间
	场所
	死伤人数
	直接原因
	其他原因

	
	1974.9.12
	浙江平阳腾蚊镇戏院
	死6人

伤32人
	违章加油
	出口不畅

	
	1977.2.18
	新疆生产建设兵团61团俱乐部
	死699人
	爆竹
	出口不畅

	
	1985.4.18
	黑龙江哈尔滨天鹅饭店
	死10人
	吸烟
	未通过消防部门审核；消防设施未能发挥作用；安全疏散楼梯不畅；无疏散指示标志

	
	1988.6.2
	浙江温州商场
	无
	电气
	安全管理制度未落实

	
	1990.12.3
	天津蓟县综合商场
	无
	电气
	违章、安全制度不落实；灭火器材配备少；未作防火分隔

	
	1991.5.28
	辽宁大连饭店
	死6人

伤18人
	电气
	易燃材料多

	
	1991.12.25
	江苏连云港云华宾馆
	死14人

伤11人
	电气
	使用可燃易燃材料装修；未通过验收营业；职工消防意识淡薄；未及时报警

	
	1992.2.4
	广东中山市歧江酒家
	死16人
	爆竹
	易燃装修材料较多

	
	1993.1.3
	上海“海底皇宫”娱乐总汇
	死11人

伤8人
	纵火
	出口不畅；装修采用可燃材料

	
	1993.2.14
	河北唐山林西百货商场
	死81人

伤54人
	违章电焊
	安全管理薄弱安全意识不强；未及时报警

	
	1993.8.22
	云南省昆明东方夜总会
	伤11人
	吸烟
	员工安全意识薄弱、易燃装修材料多

	
	1994.11.27
	辽宁省阜新艺苑歌舞厅
	死233人

伤20人
	吸烟
	严重超员，未经过消防部门验收；不及时整改并消除隐患；出口不畅

	
	1994.12.8
	新疆克拉玛依市友谊馆
	死325人

伤130人
	电气
	出口不畅；主管部门人员玩忽职守，失职渎职；严重违反消防法规

	
	1994.12.10
	黑龙江齐齐哈尔市公主歌舞厅
	死17人

伤9人
	厨房液化气着火
	采用可燃材料装修；灶房与前厅无防火分隔，且前厅存放气罐；员工不会使用消防器材

	
	1995.3.13
	辽宁鞍山商场
	死35人

伤18人
	电气
	违章操作

	
	1995.4.24
	新疆乌鲁木齐凤凰时装城
	死52人

伤6人
	电气
	采用可燃物质装修；员工不懂灭火常识；失火的录像厅无窗；非法经营

	
	1995.5.3
	福建晋江市安海酒店
	死13人

伤8人
	电气
	采用易燃装修材料；安全管理不到位

	
	1995.12.8
	广东广州市广涛阁芬兰浴室
	死18人

伤3人
	违章使用电气
	部分房间没有窗口；无疏散指示标志；改建后的建筑严重不符合标准；员工不懂灭火常识；未及时报警

	
	1996.7.17
	深圳端溪酒店
	死30人

伤13人
	电气
	没有健全的防火安全制度；未及时报警；员工缺乏安全意识；出口不畅；旅客自救能力差；以包代管，监督不到位；员工未引导疏散

	
	1996.12.4
	湖南安乡县城关镇大富豪夜总会
	死11人
	电气
	出口不畅；未正式营业

	
	1997.1.29
	湖南长沙市燕山酒家
	死40人

伤89人
	违章用火
	未经过消防验收；消防设施不能发挥作用；部分楼层未安装应急灯，疏散通道标志不明显；值班人员不懂灭火常识

	
	1997.10.21
	江西临川牡丹宾馆
	死22人

伤12人
	纵火
	违章用可燃材料装修；未能有效地组织旅客疏散

	
	1997.12.12
	黑龙江哈尔滨汇丰大酒店
	死31人

伤17人
	纵火
	违章采用大量可燃材料装修；水喷淋系统未开通，楼层防火门未关闭

	
	1998.1.3
	吉林迎化市东珠宾馆
	死24人

伤14人
	电气
	保安及更夫上岗没有经过培训，不懂灭火常识；消防组织制度流于形式

	
	1999.12.26
	吉林长春夏威夷大酒店
	死20人

伤11人
	吸烟
	疏散通道不畅

	
	1999.10.18
	江苏沭阳宁波酒店康乐城
	死14人

伤3人
	吸烟
	擅自改变建筑的使用性质；用可燃材料装修

	
	2000.3.29
	河南焦作天堂音像俱乐部
	死74人

伤2人
	电气
	违法违规经营；改造时未申报，竣工时未验收；未安装必备的消防设施；没有安全通道

	
	2000.12.25
	河南省洛阳东都商厦
	死309人

伤7人
	违章电焊
	消防安全管理混乱；娱乐城无证经营，超员纳客；政府监管不力；未及时报警；未及时通知相关人员逃生

	
	2002.2.18
	河北省唐山市随意电子游戏厅
	死17人

伤1人
	电气
	疏散通道不畅

	
	2002.3.1
	四川省南充市小商品批发市场
	死19人

伤23人
	其他
	安全通道不畅；消防设施陈旧、简陋；消防车无法顺利通过；附近街道远距离接水

	
	2002.6.16
	北京市蓝极速网吧
	死25人

伤12人
	纵火
	出口不畅，无照经营；没有任何安全防火设施

	
	2003.2.2
	黑龙江省哈尔滨市天潭酒店
	死33人

伤10人
	违章加油
	窗户被铁栅栏封住

	
	2004.2.15
	吉林市中百商厦
	死54人

伤70人
	吸烟
	商厦内的消防设施不起作用；没有消防控制中心；消防通道狭窄，没有逃生指示标志；未及时报警

	
	2005.6.10
	广东汕头华南宾馆
	死31人

伤25人
	电气
	擅自改变使用性质，未经消防设计审核验收；安全出口不足，消防设施欠缺；大量使用可燃材料装修；未及时报警；未及时疏散相关人员

	
	2005.10.25
	四川广纳镇中心小学
	死8人

伤27人
	忽然熄灯引学生恐慌
	超大班；晚自习下课；有人传恐怖信息

	
	2005.12.15
	吉林省辽源市中心医院
	死40人
	电气
	电工强行推闸送电，导致配电室发生火灾

	
	2006.6.5
	安徽省天长市天正购物广场
	无
	电气
	因电线短路发生火灾

	
	2006.9.14
	浙江省湖州市吴兴区织里镇福音大厦
	死15人

伤2人
	电气
	因铜导线短路发生火灾

	
	2007.5.26
	辽宁省朝阳市百姓楼酒店
	死11人

伤16人
	厨房燃油
	酒店厨师在配菜过程中违反操作规程，引燃油灶溢出的柴油

	
	2008.11.14
	上海商学院
	死4人
	电气
	在宿舍使用热得快

	
	2008.9.21
	深圳市舞王俱乐部
	死44人

伤88人
	燃放焰火
	在歌舞厅中演出时燃放焰火引发火灾

	
	2009.1.31
	福建省长乐市拉丁酒吧
	死15人
	燃放烟花
	开生日聚会，在桌面上燃放烟花，引燃天花板酿成火灾

	
	2009.2.9
	央视新址北配楼
	死1人

伤7人
	燃放烟花
	业主单位不听治安民警劝阻，执意违法燃放烟花所致

	
	2010.11.5
	吉林市商业大厦火灾
	死19人
	电气
	电路缺乏检修，操作不当或者线路老化引起着火

	
	2011.4.25
	北京大兴旧宫镇某四层楼房
	死17人

伤24人
	电气
	一层服装加工车间内电动三轮车蓄电池电源线短路，并引燃周围可燃物所致

	
	2012.4.16
	罗湖口岸联检大楼
	无
	电气
	竖井电缆老化所致

	
	2013.1.6
	上海市浦东新区农产品批发市场
	死6人

伤14人
	电气
	建筑消防设施瘫痪故障；灭火器失效；安全出口被封堵；室内消防栓被上锁封闭或难以找寻；消防安全意识不足。

	
	2013.1.7
	黑龙江省哈尔滨市南岗区国润家饰城
	无
	电焊违章作业
	电焊违章作业；电焊工无证上岗；未进行动火申请；商城内无灭火器材；管理不善。

	
	2013.4.15
	湖北省襄阳市樊城区一景城市花园酒店
	死14人

伤47人
	电气
	二层网吧电线短路；安全管理不到位

	
	2014.11.16
	山东寿光龙源食品公司
	死18人

伤13人
	电气
	保鲜恒温库内沿墙敷设的制冷风机供电线路接头过热短路，引燃墙面聚氨酯泡沫保温材料，引发火灾。

	
	2014.12.15
	河南长垣县皇冠KTV
	死11人

伤24人
	其他
	暖气机烤爆空气清新剂，最终引发火灾

	
	2015.1.14
	台州玉环县
	死8人
	电气
	住宅楼室外停车棚内电动车起火

	
	2015.1.15
	广西宁明县
	死6人

伤19人
	煤气罐爆炸
	大排档发生煤气罐爆炸

	
	2015.3.4
	昆明农产品商贸中心
	死13人

伤9人
	危险品（酒精）
	食用酒精经营业户酒精抽卸作业过程中发生泄漏燃烧

	
	2015.5.25
	河南鲁山县康乐园老年公寓
	死39人

伤6人
	电气
	电视机供电的电器线路接触不良发热，高温引燃周围的电线绝缘层、聚苯乙烯泡沫、吊顶木龙骨等易燃可燃材料，造成火灾。


国内事故案例共统计从1974年到2015年之间具有代表意义的55起火灾事故案例。

从事故的直接原因看，电气引起的事故最多，共26起，占总数的47.3%；违章操作所占比例较大，为9起，占总数的16.4%；吸烟6起，占总数的10.9%；人为纵火4起；其他5起；燃放烟花3起；危险品1起；恐吓1起，见图6.2-3。
[image: image3.png]16%

S
HERE

=R

=Ef

= AN
ERIRTE

" fEkeS
fsud




图6.2-3  事故直接原因比例图

从死亡人数上看，死亡人数在10人~50人之间的事故相对较多，共34起，见图6.2-4。

[image: image4.png]



图6.2-4  死亡人数分段情况图

3、事故案例分析
1）直接原因分析

从所分析的国内外事故案例来看,它们的直接原因有相同之处，也不乏相异之处。

（1）电气原因所占比例大。不论是国内还是国外案例其所占比例均超过了40%。用电设备投入使用后，会因其它原因引起多种电气火灾隐患。

（2）违章操作和吸烟在国内事故案例中占有相当大比例，而在国外事故案例中较少见。

多年以来，违章操作一直是安全事故的巨大杀手和安全生产的“顽疾”所在,而且屡纠屡犯，难以根治，因之造成的惨重代价触目惊心。据资料显示，我国电力企业所发生的事故，有95%的事故是由于违章违制而发生。

（3）吸烟也是引起火灾的主要原因之一。有些人缺乏消防常识，思想麻痹，认为小小烟头无关紧要，不懂得烟头引起火灾的道理，于是到处吸烟，乱扔烟头，不注意看护，导致火灾发生。

国外典型事故案例中违章操作和吸烟两种因素所占比例较小，与这些国家的发展程度有关。发展程度越高，人们所受的教育程度和思想意识也随之提高。

（4）恐吓原因虽然占比例小，但其导致的群死群伤事故近年来呈上升趋势。

因一句“有人体炸弹!”等恐怖的话语就能够引起人们如此的慌乱，说明多半人还是害怕人体炸弹、害怕恐怖袭击的,以致对谎言不能不信以为真,进而发足狂奔，彼此推挤踩踏。近年来，在娱乐场所、工厂、学校、公园、商场等公共场所，由于恐怖原因而导致的踩踏拥堵致死致伤事件，陆续暴露在公众视野中，成为公共安全事故的一种类型。这些事件应该引起相关部门和普通公众的足够重视。

2）间接原因分析

不论是国外事故案例还是国内事故案例,引起群死群伤事故的其他原因相似之处很多。

（1）安全出口不足，疏散通道不畅。

从人员安全疏散角度来讲，人员密集场所安全出口的正确设置非常重要，这也为众多悲惨的案例所证明。通过调查和统计数据可以发现，在安全出口、疏散通道方面存在问题的公共娱乐场所大约能占到此类场所总数的七成以上。安全出口数量不足、疏散宽度不够、疏散出口上锁、有意封堵等现象非常严重。

概括起来，此类场所因安全疏散出口问题不符合消防要求而直接影响建筑物安全使用的情况主要有以下几类：

一是安全出口设置数量少，安全疏散宽度不足。因为多数公共娱乐场所或人员密集场所是通过购买或租赁已建成的建筑物，然后根据使用功能等重新进行改造装修而成的。原有建筑物从建筑形式及设施配置上大多不能满足人员密集场所的消防安全使用要求，尤其是在安全出口设置宽度和数量方面。人员密集场所人员密度要比普通办公、经营性、生产性场所大得多，虽有规范规定了此类场所人员数量的计算标准，如歌舞娱乐游艺场所设计标准为0.5人/平方米，但从开业后的实际情况来看，有的往往在1.0-1.5人/平方米，是设计要求的2-3倍。

二是只保留一个主安全出口，其他安全出口上锁、封堵现象较为严重。人们所熟知的一个例子就是1994年发生在新疆克拉玛依市友谊会馆的火灾，那场火灾至今仍使人们记忆犹新，火灾时7个安全疏散门只有一个正门开启，其他全部装上了防盗门并上锁，结果制造了323人死亡的人间惨剧。

三是安全出口标识不明显，安全疏散指示标志设置不当，而且标志灯损坏后得不到及时修复和更换。

四是疏散通道设置过于曲折，疏散路线比较模糊。这多反映在业主为追求经营面积的最大化，而擅自调整疏散出口设置位置，减小有效疏散宽度，有的场所疏散通道最窄处仅能容一人勉强通过，可以想象火灾发生时的可怕情景。透过以上分析，可以看出安全出口的设置在人员密集场所中的重要性,不容一点儿马虎大意。

（2）装修装饰材料耐火性能差。

可燃、易燃物品多，火灾荷载大，这是许多人员密集场所的通病。一些人员密集场所在装修过程中大量使用聚乙烯、聚氯乙烯、聚氨脂等聚合材料和夹板、地毯、墙纸、纤维织品等易燃材料，且不作任何防火处理，增大火灾危险因素，一旦发生火灾，容易导致火灾迅速蔓延，短时间内形成大面积燃烧，产生大量有毒气体，致使人员中毒。

（3）超员经营。

大部分人员密集场所经营活动是以赢利为目的，人越多经营业主获利越多。每当节日来临的时候，各娱乐场所人流量会随之加大，有些营业场所只顾挣钱，根本不顾是否“超员”经营，加之灯光暗淡、顾客大多对环境不熟悉，一旦发生火灾后，极易造成群死群伤的恶性事故。

《娱乐场所管理条例》于2006年3月1日实施，全国各地对各种娱乐场所超员经营和超时经营等违反规定的现象予以严厉整治。

（4）员工安全知识匮乏，安全意识薄弱。

员工安全知识匮乏，安全意识薄弱使得一些本不应该发生的事故，产生了巨大的损失。比如存在一些应知应会的消防知识不懂不会的现象。

5.2.7人员密集场所的应急响应能力

在许多企业的安全管理中，对如何预防事故发生关注的更多，往往忽略了事故发生后的应急管理工作。表现在以下几个方面：

1、未制定事故应急预案和安全疏散预案，不进行演练，使得员工缺乏实际应对能力。

2、缺乏必要的消防器材和设施，或者有器材但已经失效，还有就是设施不到位，不完善，形同虚设，火灾时不能发挥应有的作用。如某市家具城，4层建筑17米高，该城设有自动报警系统和防火卷帘系统，但建设时将自动报警系统砍掉。1997年6月10日晚，更夫拉闸断电，点燃蜡烛睡觉，蜡烛引燃可燃物起火，但因防火卷帘系统同照明系统是一个线路，结果未起到阻止火势蔓延的作用。

3、消防器材和建筑消防设施平时无人管理，缺乏维修保养，系统不能处于完好状态。

劳动密集型企业

5.3.1劳动密集型企业概况

劳动密集型企业存在的主要安全风险和上述人员密集场所相同，不同的是劳动密集型企业为生产加工单位，加工车间内存在的不安全因素较多，如大量可燃物堆集、电气设施、车辆等；加工作业场所人员较多，疏散通道少或不畅通等等，这些企业一旦发生突发事件，人员疏散比较困难，易发生群死群伤事故，后果严重，影响巨大，因此其危险及危害因素更加值得关注。
离石区劳动密集型企业，像食品加工企业，特别是涉及涉氨制冷的食品加工业，经过近几年的治理整顿，大型企业管理比较规范，但存在部分食品加工企业作业场所疏散通道堵塞，车间电气线路老化等问题，一旦发生电气火灾，可能会引发人员窒息、踩踏等群死群伤事故。纺织、服装加工企业，若管理不到位，现场管理混乱，布料、棉花等随意堆放在加工车间内；加工间内人员密集；厂房内没有设置消防水系统，没有设置室内消火栓，消防通道不畅；车间内电气线路布局不规范，发生火灾的风险非常大；车间未设置应急照明灯和应急疏散指示标识等等。一旦发生火灾，人员很难疏散，很易发生踩踏、窒息等群死群伤事故。
另外，还有部分企业设有职工宿舍，职工宿舍内存在私自使用大功率电器、电热毯、乱拉电线等安全隐患，消防设施配置不规范，消防通道易受阻，易发生火灾、触电等事故；有的可能还在职工宿舍内支灶做饭，住有老人和孩子一旦引发火灾，人员逃生极为困难。故，职工宿舍应是企业防火的重点。
6.3.2劳动型密集型企业安全风险分析

劳动密集型企业通常指科技含量较低、用工人数较多的服装、鞋类、玩具、家具、食品加工等轻工类企业。此类企业由于对生产设备要求不高、投资小、极受中小企业业主的青睐。劳动密集型企业在解决劳动就业、增加税收等方面发挥了十分重要的作用，但其消防安全形势却不容乐观，存在较多的火灾隐患。

1、劳动密集型企业存在的火灾危险因素

从日常检查掌握的情况来看，部分劳动密集型企业业主法律意识淡薄，很多业主不知道开办企业要到消防部门进行审批，导致一些厂房未经消防审核、验收备案擅自投入使用、火灾隐患突出等问题，从而造成火灾多发，不仅给企业带来经济上的损失，同时也给广大员工的人身安全带来严重的危害。

1）可燃、易燃物品多

以服装加工厂为例，无论是原材料还是成品都是棉、麻类、纤维类的固体可燃物，火灾荷载大，极易引发火灾。有些企业虽然设有专门的原料、成品库房，但为图方便、省事，原料卸货后直接放置在加工车间，生产出来的成品，也不及时运送，而是直接堆放在车间内，有的占用疏散通道，有的堵塞安全出口，一旦发生火灾大量的可燃物还会加快轰燃的发生，给人员疏散和火灾扑救带来不利影响。

2）当班员工密度大

界定某场所是否为劳动密集型企业，主要是根据人员密度来划分的，目前最为典型的就是制衣、制鞋企业，由于生产自动化程度低，用工人数要比自动化程度较高的企业多上几倍甚至几百倍。例如，某服装加工厂车间占地面积仅1000m2，同一时间内车间作业人数高达200人。也正是因为人员密度大，劳动密集型企业的生产加工车间和员工宿舍被列为人员密集场所，此类场所一旦发生火灾，极易造成窒息、踩踏等群死群伤事故。

3）厂房存在消防安全先天不足

劳动密集型企业大多属中小企业，业主为减少成本支出，通常会将厂址选在费用低廉的城乡结合部和村镇。有的是利用废弃的老车间、老仓库、旧学校改建而成，有的是采用彩钢板夹聚氨酯泡沫搭建而成。前者属于老旧建筑多数未设置必需的消防设施，少数有消防设施的也不能保证完好有效；后者的耐火极限不足，且聚氨酯泡沫也就是我们通常所说的苯板，一旦燃烧蔓延速度极快且不易扑救，易造成火烧连营、坍塌等严重后果。

4）消防安全管理不到位

多数企业未严格落实用火、用电管理制度。以制鞋、服装加工厂为例，车间内的缝纫机、电熨斗几乎是人手一台，作业台距离墙上的插座远近不同，为解决这一问题，业主使用大量的插排将电接到每个作业台上。事实上，有的插孔上插着手机充电器，有的插着电热水壶，超负荷使用容易造成电线短路，引发火灾。而且业主为节约资金，选购的插排大多为质量不过关的产品。另外，尽管车间内明令禁止吸烟，但也未提供专门的吸烟室，休息期间，有些工人到室外疏散楼梯的平台处去吸烟，而车间内用废的边角料常常堆放于此，赶上大风天，若未熄灭的烟头引燃放置在安全出口处的废料，则后果不堪设想。还有的企业设置职工食堂，使用液化石油气作为燃料，厨房动用明火的区域与其他区域不采用防火分隔措施的情况屡见不鲜。

5）消防安全意识淡薄

多数企业业主还没有意识到消防工作的重要性和必要性，只注重经济效益，消防建设投入少，火灾预防工作疏于管理，培训制度流于形式，业主自身对消防器材的使用、初起火灾的扑救等消防常识都知之甚少，何谈对员工开展消防安全教育。在员工方面，其消防安全意识和保护自身合法权益的意识非常淡薄，构成了消防安全领域里的“弱势群体”，普遍缺乏消防知识和自防自救常识。

2、劳动密集型企业的消防安全对策

做好劳动密集型企业的消防安全工作，需要社会各方面力量的共同努力和配合。各级政府应发挥自身的领导职能，协调职能部门在履行各自监管职责的同时加强相互间的密切配合，督促企业认真履行法律法规规定的相关消防安全职责，通过播放公益广告、发送温馨提示短信、开通官方微博、微信等现代化通讯手段开展消防宣传，建立群防群治的消防工作格局。
1）加大监管力度，强化工作措施
《中华人民共和国消防法》明确提出了“部门依法监管”的工作原则，目前消防工作的社会化进程正在逐步推进，消防工作要改变以前公安消防部门唱独角戏的传统模式，应调动多方力量，让全社会都参与到消防工作中，有效的预防火灾①各级公安消防部门要切实履行消防监督职能，定期组织对劳动密集型企业进行全面摸排，掌握辖区内劳动密集型企业数量、类型及基本情况，分类建立台账，并根据企业各自的特点进行有针对性的实地指导，规范各类劳动密集型企业自身安全保障行为。②充分发挥政府全面负责的重要作用，公安消防部门要积极当好党委、政府和公安机关的参谋，主动与其他行业部门协作，建立齐抓共管机制，各级政府要发动安监、卫生、工商、建设、规划等有关职能部门加强配合，共同对劳动密集型企业的火灾隐患开展治理，联检联查，联合执法，全力督办。③结合消防安全“网格化”管理工作，充分发挥乡镇、街道治安巡逻队的作用，开展劳动密集型企业火灾隐患的巡查、检查，及时发现和消除火灾隐患。
2）整改火灾隐患，改善消防安全环境
公安消防部门要充分发挥督导、技术服务特别是专业培训的作用，分级分类制定劳动密集型企业消防安全管理和技术标准，督促企业对照标准自查自纠，进行技术改造，组织整改。
（1）提高耐火等级，增设防火分隔。取缔彩钢板夹聚氨酯泡沫搭建的违章建筑，对车间、仓库、宿舍合用的“三合一”企业应进行防火分隔，不应简单的使用木板、铁网或石膏板进行分隔，应严格按照《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》（GA703-2007），采用防火墙并砌至顶部。
（2）整改电气线路，规范用电用火行为。要督促企业彻底更换陈旧老化电气线路，重新规范敷设电气线路，坚决杜绝私拉乱接和超负荷用电现象。
（3）加强火源的管理，严禁违章用火。车间仓库内严禁使用液化石油气或储存易燃易爆物质，禁止吸烟，并应当设有明显的禁烟标志。如因维修需要，临时使用焊接、切割设备的，必须严格落实动火审批手续，指定专人负责，落实看护措施。
（4）增设消防设施、器材。灭火器必须按照要求配置到位，严禁挪作他用。对于未设置室内消火栓的老厂房，应加大投入设置消火栓系统。对已取得消防审批手续的劳动密集型企业，特别是服装、制鞋、玩具等企业，建议增设火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统等自动消防设施。
3）广泛普及消防常识，提升消防安全素质
加大宣传教育培训力度，着力提高劳动密集型企业业主和从业人员的消防安全意识和自防自救能力。
（1）要提高企业经营者的消防安全素质，通过将近几年来发生的劳动密集型企业火灾案例制作成视频课件的方式，让经营者看到触目惊心的一幕，从而吸取同行惨痛的教训，引导其正确处理生产经营与消防安全的关系。
（2）企业要按照《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）的有关规定，定期对员工进行消防安全知识和灭火技能的教育培训，使其掌握必备的自防自救知识。要使员工意识到火灾距离他们并不遥远，稍有不慎，自身安全就会受到威胁，要时刻绷紧消防安全这根弦。
（3）督促企业制定切实可行的灭火和应急救援预案，要细化预案中每个组和每名成员的职责分工，涉及人员调整和变动的，要及时修订，要通过演练来检验预案的操作性并不断予以完善。
劳动密集型企业对经济发展发挥着不可小视的重要作用，为确保其健康可持续发展，应强化“人防、物防、技防”等各类消防安全工作措施，严格落实消防安全责任，在保证消防设备完好、疏散通道及安全出口通畅的前提下，加大对员工消防安全宣传培训和应急疏散演练的频次。
措施建议

加强建筑物内人员密集场所安全管理是一个需要考虑多因素影响的复杂的过程，本评估主要从建筑物硬件设施、日常管理和应急响应等三个方面对其进行了分析，因此，也从这三个方面对加强人员密集场所安全管理提出一些措施和建议。

1、建筑物硬件设施管理措施建议

有的人员密集场所是经过改建和扩建的，而一些商家为了节约成本和便于管理，往往降低了建筑物的安全要求。

建筑物硬件设施对安全管理工作的影响，主要是从人员安全疏散角度考虑的。保障疏散通道、安全出口畅通无阻。人员密集场所是人员密度相对较大的场所，如果堵塞疏散通道，一旦发生重大紧急事故，如不能迅速疏散，就会造成重大人员伤亡事故。因此，人员疏散是头等大事。人员密集场所安全出口数目，疏散宽度和距离必须符合《建筑设计防火规范》的相关规定，不得采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门，疏散走道上的阶梯和疏散楼梯不得采用螺旋梯和扇形踏步。安全出口、疏散走道和楼梯间必须设置火灾事故照明及疏散指示标志。人员密集场所营业时严禁将安全出口、疏散通道上锁或封堵。

2、日常安全管理措施建议

人员密集场所作为可燃物比较集中，用电、用火比较频繁，其火灾危险性比其他原因引起的危险要大得多，并且人员又相对密集，因此这些场所历来是公安消防机构监督管理的重点。但目前人员密集场所的消防安全管理还存在着不少的问题和不足。
做好日常安全管理工作，建议从以下几个方面入手：
1）建立健全安全管理制度。为保证场所安全，实行科学管理，人员密集场所应根据自身特点，结合实际情况制定一套可行的安全管理制度（如用火用电管理制度、消防宣传培训制度、值班制度、巡查制度，隐患整改制度、奖惩制度等），从上到下体现依法管理的制度化、严格化、规范化，使消防安全管理责任到人，严格遵守，照章办事，严格查处。
2）加强值班巡查，确保隐患及时整改。人员密集场所在营业期间一定要有专人值班，检查隐患易出部位，一旦发现问题要做到早报告、早整改，尽快消除隐患。人员密集场所营业结束后，负责人应按岗位责任制分工，进行全面检查，特别要注意有无遗留烟头等火种，确认安全后，切断电源，方能下班。
3）加强电气设备及用电安全管理。人员密集场所的电气线路安装和保护均应严格按照相关规定执行。营业时严禁电焊、气焊等施工维修作业。同时，该类场所的电气线路和设备不能超负荷用电，在满足所有用电负荷的前提下，还应加30%的安全系数；电线的截面积应保证安全载流量，且略有裕量。
3、应急管理措施建议

《公共娱乐场所消防安全管理规定》第十九条、二十条，明确了公共娱乐场所应制订紧急安全疏散方案，全体员工应会组织人员疏散。《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第三十九条对应急疏散预案的内容也作了规定。由于大型公众聚集场所人员集中，其中有些公共娱乐场所平面布置复杂多变，制订合理可行的应急疏散预案，并充分发挥现场工作人员的组织、引导作用，是减少紧急事故时人员伤亡的有效措施。
离石区生产经营企业大都制定了应急预案，但其质量却不尽人意。预案流于形式、内容粗略等现象十分普遍。目前许多单位制订的应急疏散预案由于缺乏统一的技术要求，大多数比较笼统，有的甚至与设计过程中的疏散指导思想矛盾，很少能真正发挥现场工作人员在紧急疏散时的组织、引导作用。
做好应急管理工作，需端正思想、从实际出发。
1）正确理解安全疏散理念
安全管理中强调“以人为本”，应急管理也不例外，首先现场工作人员要起到组织引导作用。通过现场工作人员的合理组织、引导，才能将灾害事故现场群众的自发疏散转变为有序疏散。工作人员组织引导现场群众疏散的能力，取决于工作人员对现场环境的熟悉和对消防安全逃生知识的掌握程度。现场群众的疏散速度受现场人员密度、建筑安全疏散条件和组织引导方法等多种因素的综合影响，其中组织、引导工作是减少人员伤亡的重要环节。其次是灾害事故现场群众的自发疏散。这也是在合理有效的疏导下才能够顺利进行的。
在制订应急疏散预案过程中，应该根据场所的具体平面布置及防火分隔物的具体情况，在科学划分疏散单元的基础上，规定不同疏散单元内现场群众疏散线路和现场工作人员的疏散组织引导职责。同时，出于多数人员密集场所的工作人员在营业过程中具有一定的流动性。根据现场工作人员的不确定性，组织引导职责应该在划分疏散单元的基础上，再规定紧急事故时随机出现在该单元内的现场工作人员的职责，以确保在紧急情况下，整个场所安全疏散的有序进行。
2）合理分配各安全出口的疏散流量
不同类型的人员密集场所，人员的分布均衡度差别是很大的。一般来讲，商场、市场内的人员分布均衡度同公共娱乐场所有很大区别。在公共娱乐场所内，歌舞厅、卡拉OK包厢区、迪厅等不同区域，人员的密集程度也有很大区别。在工程设计、建设过程中，安全疏散出口的布置一般是根据场所内的核定人员总数均匀布置，与实际使用过程中的要求有一定的差别，特别是使用功能多次变更过的建筑，这类问题有时更加突出。
因此，在制订应急疏散预案过程中，必须根据场所内人员分布的实际情况，将不同疏散单元内的现场群众引导到不同的安全出口，保持各疏散出口疏散人员总数的相对均衡，达到核定疏散总宽度的目的，有效地防止部分疏散出口过分拥挤而影响整体疏散效果，在划分疏散单元时，对个别人员密度特别大的场所（如迪厅），应根据出口的设置情况，细分为几个疏散子单元，引导现场群众向不同的出口方向疏散。
3）确定合理疏散路线
人员密集场所的疏散应坚持双向疏散的指导思想，防止因引导不当而形成“袋形走道”。由于火灾发生部位的不确定性，因而任一疏散单元的疏散方向均应保证有两条或两条以上不同的路径，保证在任何情况下各疏散单元疏散路径的畅通。疏散线路的合理性，主要取决于建筑疏散设计和应急疏散预案制订者对原疏散设计方案的熟悉理解程度。这就要求制订应急疏散预案时，首先要对建筑的疏散设计方案进行研究，合理划分疏散单元，在此基础上确定双向疏散的线路，确保在任何情况下疏散线路的畅通。
4）加强演练，确保应急疏散预案的实施
以疏散单元为基础规定现场工作人员组织引导职责的应急疏散预案，较好地解决了工作人员的流动性与不同疏散单元现场群众疏散方向的确定性之间的矛盾。现场工作人员根据紧急事故时所处的不同位置，正确引导现场群众按确定的线路有序疏散，这就要求现场工作人员必须具备一定的应变能力和相关的消防知识。为达到这一要求，除对现场工作人员进行培训教育外，还有一个重要环节就是演练。当然，经常实施营业期间的实战演练有一定难度，单位应该根据实际情况，结合营业开始前和结束后的清场工作，进行经常性的强化演练，切实达到每个员工在任何一个疏散单元都能熟知疏散线路，正确引导现场群众疏散，实现制定应急疏散预案的目的，保证灾害情况下人员疏散的有序性。
自然灾害
山林

离石区山林多为针叶林和针阔混交林，树种以黑松为主重点林区可燃物载量已达到或超过每公顷30吨，在条件具备时，有可能发生重大以上森林火灾。 

离石区秋、冬、春季天气干旱少雨，大风天气多，持续时间长，较易发生森林火灾。重点林区进山人员多，存在野炊、吸烟等违规用火现象。林区周边村庄群众生产、生活用火不规范，随意用火现象时有发生。加之林内散落大量坟茔，上坟烧纸、燃放爆竹等祭祀行为大量存在，以上原因均可引发森林火灾。
森林火灾是一种突发性强、破坏性大、处置救助较为困难的自然灾害。森林火灾不仅烧死、烧伤林木，直接减少森林面积，而且严重破坏森林结构和森林环境，导致森林生态系统失去平衡，森林生物量下降，生产力减弱，益兽益鸟减少，甚至造成人畜伤亡。
雷电火、自燃等自然火形成的森林火灾仅约占我国森林火灾总数的1%。由于游玩时野炊、随意丢弃烟头、上山祭拜祖先等焚烧纸钱等习惯成为点火源而造成森林火灾的事故较多。
离石区政府编制了《离石区森林火灾应急预案》，离石区林业局配备了火力灭火机、森林消防车、灭火炮、普通水枪等应急器材。建议完善今后的工作规范和工作机制，提升火灾预防和应急处置水平。
山体边坡

企业在靠山（坡）区域内，劈山（坡）扩地建厂，但对边坡不进行护坡处理，易在雨季出现塌方或者泥石流灾害事故。
离石区部分矿企存在“一面墙”式高危边坡坍塌隐患，部分均有局部或全部的边帮超过30m以上的一面墙式高陡边坡存在，个别可达70m以上，坡度达60°以上，有的已近似90°直角，个别矿有掏挖现象，边坡已形成伞棚状，严重的已有塌方发生。
另外，矿山开采必然存在废石、尾矿等固体废弃物，其再利用程度较低，往往直接堆排在矿坑周边，又进一步形成人为危险源，矿山泥石流的形成与发生恰恰就是矿山开发过程中废石弃土不合理堆排造成的，在暴雨、爆破震动的影响下容易引发事故。
自然灾害

7.4.1雷电

离石区雷电活动较强。依据《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2004）中规定年平均雷暴日大于20天，不超过40天的地区属于多雷区，辖区年雷电日数25天，属于雷击灾害频发地区，受雷电影响较大。在雷电天气下，企业生产仪表电器类设备易出现误指示、机泵跳车等现象阻碍生产，严重时可能发生雷击起火等。若未按规定设置防雷设施或防雷设施不合格，可能在雷雨季节产生火灾、爆炸、设备损坏、人员伤亡等事故。
各类电气设备在雷雨季节也有可能遭受雷击(包括间接雷)，雷电波可能沿着电力线路入侵，造成供电系统瘫痪。控制系统、保护系统、通信系统等弱电系统也易遭感应雷电的袭击，一旦这些系统遭受雷电破坏，装置处于不可控自动控制状态，易导致火灾、爆炸等事故发生或使事故扩大。特别是储罐区，工艺简单但危险物质量大，相对来说雷电对其影响较大，一旦发生雷电引起的火灾、爆炸事故影响范围大，后果严重。辖区建、构筑物在按照相关规范标准要求进行防雷、 防静电设计，雷电灾害的影响可以被控制，危险程度能够降低到可承受范围，可以满足安全生产的需要。
7.4.2浓雾

离石区属于多雾地区，年平均雾日57天。大雾天气将严重影响辖区及周边交通运输，辖区应根据本地气象部门雾气级别，能见度等数据的监测情况，做好交通运输应急疏导制度的制定。
建议针对雾日增加基础建设，在道路两旁增加防雾电子指示牌，使危险程度能够降低到可承受范围，保障安全生产的需要。
7.4.3洪涝灾害

离石区年平均降水量500毫米左右，离石区城区地势低洼，客观上为城区防汛造成压力，防洪排涝任务比较艰巨。

近年来，随着城市基础设施建设步伐的不断加快，离石区城区道路排水管网基本配套完善，但城区防洪排涝仍然存在以下隐患：一是老城区部分区域地势低洼；二是部分村庄内河道、水沟未进行清理，影响城区排水；三是部分市政排水管道管径过细、水沟断面较小，暴雨以上天气无法及时排放。

如果暴雨成灾，地面标高不合适，坡堤或排涝设施不足会产生洪涝灾害；雨季雨水多、潮湿对设备会带来绝缘强度降低及腐蚀加强的有害因素。

离石区近年来排水防涝设施建设维护工作到位。排水管网、泵站建设达标；基本实现了排水管网全覆盖，无断头管线；新区全面实施雨污分流，老城区合流制管网列入计划逐步改造；河道排水口采取截污整治的方式，安装截污闸门，旱季没有污水直排入河；排水管网、泵站和内河外水水位协调衔接；排水管网及时清疏，汛期前对城区排水管渠、防洪沟等进行疏通、清淤。由城建部门对雨水箅、窨井盖、泵站、闸门等设备进行维修保养，保证排水设备的正常运转；同时，对城区易涝积水路段的排水沟进行清疏工作，每年清疏排水明沟暗渠约8公里。上述措施及设施可以有效防范洪涝灾害。

7.4.4地震灾害

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）离石区地震动峰值加速度为0.10g，抗震设防烈度7度。
地震造成的直接灾害主要表现在：建筑物与构筑物的破坏，如房屋倒塌、桥梁断落、水坝开裂、铁轨变形等等；地面破坏，如地面裂缝、塌陷，喷水冒砂等；山体等自然物的破坏，如山崩、滑坡等。
地震火灾常造成严重人员伤亡和财产损失，是地震的主要次生灾害。主要表现离石区各街道老旧建筑较多，抗震能力较弱，应加强辖区内老旧的未采取抗震措施和达不到抗震设防要求的建筑以及学校教室、礼堂等大空间大跨度建筑进行抗震性能普查和加固改造工作。
在易燃易爆场所引起的火灾、生活设施引起的火灾、汽车等交通工具碰撞引起火灾、电线电器引起的火灾等。
7.4.5地质灾害

离石区发育的地质灾害主要有崩塌、滑坡、地面塌陷和地裂缝、不稳定斜坡、潜在泥石流等，共有地质灾害及隐患点180处。

1、崩塌

区内发育崩塌132处，占灾害总数的73.33%。区内崩塌全为土质崩塌，均发生在高陡边坡上，原始斜坡高一般为10m～30m，最高60m，最低8m，坡角85°～90°，坡形多呈阶状。崩积物体积30m～1000m不等。崩塌后壁多发育有拉张或卸荷裂隙。黄土垂直节理发育，具大孔隙，为崩塌形成提供了物质基础;建房开挖坡脚或在垂直的岩壁上挖掘窑洞，使坡体应力平衡受到破坏，稳定条件发生变化，是崩塌形成的主要因素；降水入渗增大土体重度、软化起隔水作用的古土壤层、降低土体粘聚力、沿裂缝灌入产生静水压力是崩塌产生的触发因素。境内崩塌危害特点是规模小、危害大、既毁房又伤人。

2、滑坡

区内发育滑坡34处，占地质灾害总数的18.89%。滑体岩性以黄土状粉土、粉质黏土为主，滑床面为节理裂隙面和岩性差异面。滑坡多为较陡斜坡，前缘由于沟岸侵蚀或人工开挖形成临空面，部分滑坡原始坡体由于受采煤影响而趋于失稳，滑体一般透水性较好，下伏地层相对隔水，遇适宜降水，使岩性分界面或软弱夹层软化，粘聚力和内摩擦力降低，当滑体在自重作用下产生的抗滑力低于下滑力时便产生滑动。境内滑坡滑体多为上更新统黄土状粉土，垂直节理发育、疏松、多孔隙、透水性好，有利于降水入渗，下伏地层为中下更新统粉质黏土或黏土，较密实，黏粒含量高，透水性弱，当降水垂直入渗至该层时转变为水平运动，产生渗透水压力，降低土的抗剪强度，地形有利时形成滑坡。滑坡已造成人员伤亡，部分房屋、道路、耕地破坏。

3、地面塌陷

区内发育地面塌陷14处，占地质灾害总数的7.78%。地面塌陷及其伴生地裂缝均由采煤诱发，当地下煤层被采出后，空区顶板岩层在自身重力和上覆岩层压力作用下发生变形移动，当顶板岩层内部所产生的拉张应力超过该岩层的抗拉强度时，直接顶板首先发生断裂和破碎，并相继冒落、侧帮压跨、片邦，接着上覆岩层开始变形移动，影响到地表便形成地面塌陷和地裂缝。其平面分布与采空区和采掘巷道相对应。在采空面积小，煤层厚度小，埋深较大，地形坡度较大的地段，地裂缝呈上宽下窄状；在煤层埋藏浅，厚度较大，采空区面积较大，地表相对平坦地段地裂缝往往呈下宽上窄状。一般降雨刚过，粉黏粒随雨水顺缝隙漏失，地表裂缝较明显，随后自然封闭，这种地段极为危险，易引发人、牲畜甚至机械掉入其中的事故。地面塌陷和引发的地裂缝破坏房屋、损毁耕地、疏干井泉，危害极大。

离石区地质灾害隐患点见表7.4-1所示。

表7.4-1 离石区地质灾害隐患点一览表

	灾害点名称
	详细地址
	经度
	纬度
	险情等级
	灾害类型

	田家会田宁宝家屋东崩塌隐患
	田家会村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	后马家李海金屋后崩塌隐患
	后马家村
	******
	******
	中型
	崩塌隐患

	胡家沟王兆山家崩塌隐患
	高崖湾村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	吉家村白新平屋后崩塌隐患
	吉家村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	吉家村白虎明屋后滑坡
	吉家村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	沙会则聚仁堂中药厂滑坡
	沙会则村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	沙会则聚仁堂中药厂滑坡
	沙会则村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	吉家村寺庙滑坡隐患
	吉家村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	贾北里村地面塌陷
	贾北里村
	******
	******
	中型
	地面塌陷

	新崖上村地面塌陷
	新崖上村
	******
	******
	小型
	地面塌陷

	乔家庄村地面塌陷
	乔家庄自然村
	******
	******
	小型
	地面塌陷

	西山里地面塌陷
	西山里村
	******
	******
	小型
	地面塌陷

	水峪里村崩塌
	水峪里村
	******
	******
	小型
	崩塌

	霍家坡村崩塌
	霍家坡村
	******
	******
	小型
	崩塌

	大雨沟凤凰朝阳小区楼后崩塌隐患
	后瓦窑坡村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	吴家沟崩塌隐患
	后瓦窑坡村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	黄家沟崩塌隐患
	后瓦窑坡村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	大雨沟崩塌隐患
	后瓦窑坡村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	吴家沟崩塌隐患
	后瓦窑坡村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	后瓦砖厂崩塌隐患
	后瓦窑坡村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	后瓦大酒店北崩塌隐患
	滨河街道后瓦村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	凤凰二苑及过境隧道崩塌隐患
	滨河街道后瓦村
	******
	******
	中型
	崩塌隐患

	后瓦村宋家沟滑坡
	后瓦窑坡村
	******
	******
	中型
	滑坡

	后瓦与高崖湾分界处胡家沟西侧滑坡隐患
	后瓦窑坡村
	******
	******
	小型
	滑坡隐患

	后瓦凤凰佳苑小区楼后滑坡隐患
	后瓦窑坡村
	******
	******
	中型
	滑坡隐患

	七里滩村滑坡
	七里滩村
	******
	******
	中型
	滑坡

	张家庄张查才 崩塌隐患
	张家庄村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	张家庄崩塌隐患
	张家庄村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	张家庄张巧娥家旁崩塌隐患
	张家庄村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	张家庄z张明亮崩塌隐患
	张家庄村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	张家庄村崩塌隐患
	张家庄村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	王家庄薛英英崩塌隐患
	王家庄村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	王家庄冯探云家崩塌隐患
	王家庄村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	王家庄刘士勇崩塌隐患
	王家庄村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	王家庄村崩塌隐患
	王家庄村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	王家庄村崩塌
	王家庄村
	******
	******
	小型
	崩塌

	王家庄郭志川村崩塌
	王家庄村
	******
	******
	小型
	崩塌

	刘家庄刘维枝家崩塌
	刘家庄村
	******
	******
	小型
	崩塌

	刘家庄乡间小路南崩塌
	刘家庄村
	******
	******
	小型
	崩塌

	刘家庄刘牛平家滑坡隐患
	刘家庄村
	******
	******
	小型
	滑坡隐患

	刘家庄村刘家巷滑坡隐患
	刘家庄村
	******
	******
	小型
	滑坡隐患

	前瓦村李家沟李九斤家崩塌隐患
	前瓦窑坡村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	前瓦李家沟村高模厚家崩塌隐患
	前瓦窑坡村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	贞观庙崩塌隐患
	前瓦窑坡村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	田家梁崩塌隐患
	前瓦窑坡村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	东关村美景华庭后崩塌隐患
	东关村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	东关幸福巷崩塌隐患
	东关村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	东关村刘家巷崩塌隐患
	东关村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	王家沟村崩塌隐患
	王家沟村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	王家沟村崩塌隐患
	王家沟村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	贺家庄永宁煤矿崩塌隐患
	下安村
	******
	******
	中型
	崩塌隐患

	前赵家庄村崩塌隐患
	前赵家庄村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	下安村贺建亮家崩塌隐患
	下安村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	大中局村张耕牛家屋后崩塌隐患
	大中局村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	下安村贺玉有家崩塌隐患
	下安村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	李家沟村崩塌
	李家沟村
	******
	******
	小型
	崩塌

	李家山村贺俊奇崩塌
	牛家山村
	******
	******
	小型
	崩塌

	李家沟村崩塌
	李家沟村
	******
	******
	小型
	崩塌

	王家沟村东滑坡隐患
	王家沟村
	******
	******
	小型
	滑坡隐患

	下安永宁煤矿滑坡隐患
	下安村
	******
	******
	小型
	滑坡隐患

	沙麻沟村滑坡
	沙麻沟村
	******
	******
	小型
	滑坡 

	王家沟村地面塌陷
	王家沟村
	******
	******
	小型
	地面塌陷

	贺家庄村地面塌陷
	下安村
	******
	******
	小型
	地面塌陷

	大中局村地面塌陷
	大中局村
	******
	******
	小型
	地面塌陷

	青蒿焉村地面塌陷
	青蒿焉村
	******
	******
	小型
	地面塌陷

	白草峁村崩塌隐患
	青蒿焉村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	青蒿焉村地面塌陷
	青蒿焉村
	******
	******
	小型
	地面塌陷

	下安村崩塌隐患
	下安村
	******
	******
	中型
	崩塌隐患

	山水龙城崩塌隐患
	袁家庄村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	西崖底村隧道对面崩塌隐患
	西崖底村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	崔家崖村中药厂崩塌隐患
	崔家崖村
	******
	******
	中型
	崩塌隐患

	西崖底村张瑞平、周翠萍崩塌隐患
	西崖底村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	上水村西云寺寺庙下方崩塌隐患
	上水村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	袁家庄崩塌隐患
	袁家庄村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	袁家庄二巷牛场崩塌隐患
	袁家庄村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	西崖底村教堂沟任卫平崩塌隐患
	西崖底村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	凤山底三巷贺海滨开发小区崩塌隐患
	凤山底村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	凤山底李俊香家
	凤山底村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	凤山底张巧连家
	凤山底村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	西崖底村高有继屋后崩塌隐患
	西崖底村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	上水西村庙沟张探明家对面崩塌
	上水西村
	******
	******
	小型
	崩塌

	西崖底村隧道西滑坡隐患
	西崖底村
	******
	******
	小型
	滑坡隐患

	乔家沟红旗苑东北侧山体滑坡隐患
	乔家沟村
	******
	******
	中型
	滑坡隐患

	枣林苑小区滑坡
	后王家坡村
	******
	******
	中型
	滑坡

	乔家沟汽修厂滑坡
	乔家沟村
	******
	******
	中型
	滑坡

	后王家坡景泰小区楼后滑坡
	后王家坡村
	******
	******
	小型
	滑坡

	凤山底四巷滑坡
	凤山底村
	******
	******
	小型
	滑坡

	教堂沟任卫平家对面滑坡
	西崖底村
	******
	******
	小型
	滑坡

	渠家山村崩塌隐患
	渠家山村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	渠家山村路边崩塌隐患
	渠家山村
	******
	******
	　
	崩塌隐患

	葫芦把村崩塌隐患
	葫芦把村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	葫芦把崩塌
	葫芦把村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	杜家山村崩塌隐患
	杜家山村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	杜家山李玉梅崩塌隐患
	杜家山村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	安国寺崩塌隐患
	杜家山村
	******
	******
	中型
	崩塌隐患

	安国寺崩塌隐患
	杜家山村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	高家掌村崩塌
	高家掌村
	******
	******
	中型
	崩塌

	贺家山村地面塌陷
	贺家山村
	******
	******
	小型
	地面塌陷

	贺家山村地面塌陷
	贺家山村
	******
	******
	小型
	地面塌陷

	芦则峁村地面塌陷
	芦则峁村
	******
	******
	小型
	地面塌陷

	高家沟村搅拌站滑坡隐患
	高家沟村
	******
	******
	小型
	滑坡隐患

	刘家湾村刘七路南崩塌隐患
	刘家湾村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	刘家湾村崩塌隐患
	刘家湾村
	******
	******
	中型
	崩塌隐患

	段家坪村崩塌隐患
	段家坪村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	卧牛墕村崩塌隐患
	卧牛墕村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	圪垯上村加气站崩塌隐患
	圪垯上村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	圪垯上村崩塌隐患
	圪垯上村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	南关村刘小涛家崩塌隐患
	南关村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	南关村崩塌隐患
	南关村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	圪垯上村九州太阳城楼南崩塌隐患
	圪垯上村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	圪垯上村（废品站）崩塌隐患
	圪垯上村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	卧牛墕村郭云生家崩塌隐患
	卧牛墕村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	圪垯上村上山路崩塌隐患
	圪垯上村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	南关村坡薛立明屋西滑坡隐患
	南关村
	******
	******
	小型
	滑坡隐患

	潘家沟村马建祥家崩塌隐患
	潘家沟村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	潘家沟村马候平滑坡隐患
	潘家沟村
	******
	******
	小型
	滑坡隐患

	马青局村崩塌隐患
	南庄村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	墕口村路边崩塌隐患
	墕口村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	玉家峁村崩塌隐患
	段家墕村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	枣洼村崩塌隐患
	枣洼村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	枣洼村崩塌隐患
	枣洼村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	赵家山崩塌隐患
	赵家山村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	垣上崩塌隐患
	垣上村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	垣上崩塌隐患
	垣上村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	卧龙墕村崩塌隐患
	卧龙墕村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	寺沟村滑坡
	寺沟村
	******
	******
	小型
	滑坡 

	井窖湾村滑坡
	寺沟
	******
	******
	小型
	滑坡 

	上王营村崩塌隐患
	上王营村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	上王营许家圪垛王来营家崩塌隐患
	上王营村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	上王营刘家沟白秋宝崩塌隐患
	上王营村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	下王营庄村崩塌隐患
	下王营村
	******
	******
	中型
	崩塌隐患

	上王营沟门上郝鹏亮家崩塌隐患
	上王营村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	薛公沟村崩塌隐患
	九里湾村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	上四皓村崩塌隐患
	上四皓村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	水井沟村崩塌隐患
	九里湾村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	兔坪阳北遮沟刘金水家崩塌隐患
	兔坪村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	兔坪阳北遮沟张有才家屋后崩塌隐患
	兔坪村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	任家塔王学亮家崩塌隐患
	任家塔村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	街上村崩塌隐患
	街上村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	油坊坪村圪垛里村滑坡隐患
	油坊坪村
	******
	******
	中型
	滑坡隐患

	盛地村侯吉平屋后崩塌隐患
	盛地村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	盛地村侯东升屋后崩塌隐患
	办盛地村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	盛地沟村崩塌隐患
	盛地沟村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	袁家岭村崩塌隐患
	袁家岭村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	中则坪闫桂梅家崩塌
	中则坪村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	上则焉西山晋邦德煤矿滑坡隐患
	上则焉村
	******
	******
	小型
	滑坡隐患

	上清观寺庙滑坡隐患
	上安村
	******
	******
	小型
	滑坡隐患

	横梁村滑坡隐患
	横梁村
	******
	******
	小型
	滑坡隐患

	茂塔沟西茂路滑坡
	茂塔沟村
	******
	******
	小型
	滑坡

	西属巴村公路滑坡隐患
	西属巴村
	******
	******
	小型
	滑坡

	西属巴中学西滑坡
	西属巴村中学西
	******
	******
	小型
	滑坡

	宋家湾村地面塌陷
	宋家湾村
	******
	******
	小型
	地面塌陷

	袁家岭南沟砖厂地面塌陷
	袁家岭村
	******
	******
	小型
	地面塌陷

	岔上王家沟村温桂兰崩塌隐患
	岔上村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	千年里水库北侧崩塌隐患
	千年里村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	杜家山严建军崩塌隐患
	马家沟村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	杜家山吴平花崩塌隐患
	马家沟村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	尹家庄村崩塌隐患
	尹家庄村
	******
	******
	中型
	崩塌隐患

	郝家圪垛滑坡隐患
	马家沟村郝家圪垛
	******
	******
	小型
	滑坡隐患

	崖窑湾村崩塌隐患
	崖窑湾村
	******
	******
	中型
	滑坡隐患

	郝家沟村崩塌隐患
	陶家庄村郝家沟村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	场墕村崩塌隐患
	场墕村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	三山集村刘卫兵屋右崩塌隐患
	三山集村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	石桥村刘全贵屋后崩塌隐患
	石桥村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	刘家舍窠村崩塌隐患
	刘家舍窠村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	梁家岔王福顺家屋后崩塌隐患
	梁家岔村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	梁家岔村崩塌隐患
	梁家岔村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	贺家畔村崩塌隐患
	贺家畔村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	枣林村崩塌隐患
	枣林村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	马家塔村崩塌隐患
	马家塔村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	山底沟村崩塌隐患
	山底沟村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	白家峁路旁崩塌隐患
	白家峁
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	梁家岔小学崩塌隐患
	梁家岔村
	******
	******
	小型
	崩塌隐患

	陶家庄离碛公路加油站对面崩塌
	陶家庄村
	******
	******
	中型
	崩塌

	冯家庄离碛公路2号桥段崩塌
	冯家庄村
	******
	******
	小型
	崩塌

	山焉村离碛公路东侧崩塌
	袁家坡底墕村
	******
	******
	小型
	崩塌

	龙尾峁村滑坡
	龙尾峁村
	******
	******
	小型
	滑坡

	彩家庄离碛公路滑坡
	彩家庄村
	******
	******
	小型
	滑坡

	彩家庄离碛公路滑坡
	彩家庄村
	******
	******
	小型
	滑坡

	彩家庄离碛公路滑坡
	彩家庄村
	******
	******
	中型
	滑坡


消防

消防是城市的防火墙，离石区生产企业多，人员密集场所多，消防更是城市建设的重中之重。
目前，离石区现有消防救援站2个，其中吕梁市离石区消防救援大队位于吕梁市离石区龙凤南大街59号，下设一个站，龙凤大街消防救援站，共有消防指战员36人，消防车8辆（其中水罐消防车1辆、抢险救援消防车1辆、水罐泡沫联用消防车3辆、举高喷射车2辆、云梯平台车1辆），各类救援器材共810件套。

吕梁市北川河特勤消防救援站位于离石区马茂庄兴南路104号，属于吕梁市消防救援支队直接管辖，共有消防车11辆（其中水罐消防车2辆、抢险救援消防车1辆、照明车1辆、防化洗消车1辆、供汽车1辆、涡喷消防车1辆、移动餐车1辆、装备抢修消防车1辆、登高平台车1辆、排烟消防车1辆）消防指战员35人，各类灭火救援器材958套。

龙凤大街消防救援站和北川河特勤消防救援站共同管辖离石区11个乡镇街道。

重点消防隐患

目前，离石区各行业、场所存在的重点消防隐患如下：
1、高层建筑数量多，灭火救援难度大

离石区现有高层建筑多，部分建筑建筑体量大、结构复杂、火灾危险性大，易燃可燃物多，且与周边商圈相邻，一旦发生火灾，火势蔓延迅速，易形成立体燃烧，人员疏散困难，极易造成重大社会影响。

2、交通路网发达，交通救援任务日趋繁重

离石区境内有国家级公路3条、省级公路7条、县市级公路13条。作为吕梁市重要陆运交通枢纽，机动车数量庞大，不可避免带来大量交通事故，消防部队参与处置的交通事故类抢险救援任务日益繁重。

3、乡镇、农村地域广，火灾及安全事故居高不下

离石区内现有自然村数量多，该类地区住房主要以砖木结构、砖混结构等耐火等级低的建筑为主，消火栓、蓄水池等消防基础设施严重缺失，基层灭火组织尚未建立，村民消防安全意识淡薄，用火、用电、用气不规范，加之风干物燥、连片居住，火灾事故居高不下，极易发生火烧连营的恶性事故，由于农村地区机井众多（机电井1万余眼），管理薄弱，坠井事故时有发生。
4、山林、丘陵火灾突出

离石区离石区地处吕梁山腹地，地势东部高而宽，西部低而窄，森林植被主要分布于境东北部的基岩山区，以骨脊山、云顶山、尖山、北海山等山脉为主，大部在信义、吴城、乡镇境内，森林防火期长，火灾发生率高。

消防存在主要问题及案例
8.2.1消防存在主要问题

尽管离石区消防装备建设具有一定的基础，但是与经济发展和城市建设发展需求还存在一定差距。主要问题如下：

1、消防手续办理不完全、建筑设计不符规范等先天性隐患多，整改难度大

部分单位的建筑设计、施工未经消防审核验收，设计本身就存在缺陷，如未按要求设置室内外消火栓、室外消防水源不足、室内消防设施配备不到位、灭火器配置选型不合理、建筑耐火等级达不到要求、未按要求设立防火、防烟分区、疏散楼梯，安全出口的数量及形式不符合要求等隐患；有些单位虽然已经通过消防图纸设计审核并合格，但在建筑施工过程中，有的降低了消防技术标准，有的改变了建筑物的结构、建筑材料等；部分企业建成后即投产，由于未按消防设计要求施工，致使不符合消防技术规范产生隐患，同时由于企业不愿停产整改使存在的隐患无法通过验收；有些符合消防要求的厂房，被重新租住后改变了原来厂房的使用性质，不经消防部门审批就投入生产使用，致使不符合消防技术要求而产生隐患。这些问题大量存在于离石区涉氨制冷、加油加气站、液化气充装站及劳动密集型企业中，由于建筑本身设计、平面布局就存在缺陷、土地、规划等前置手续缺失，安全隐患严重，先天性火灾隐患在整改过程中难度非常大。

2、城市消防站建设亟待加强

离石区消防站数量不足。缺建率高的主要原因有：一是规划选址立项难；二是建站资金筹集难；三是未启动政府专职队建设。《消防法》第三十六条规定：县级以上地方人民政府应当按照国家规定建立公安消防队、专职消防队，并按照国家标准配备消防装备。《消防法》第三十七条规定：公安消防队、专职消防队依照国家规定承担重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作。因此，城市消防队站包括按照公安现役编制建设的消防队站和县级以上人民政府通过招收地方人员建设的专职消防队站两种，而且两种消防队站的职责和任务完全相同。但离石区尚未城市建成区建设县级以上政府专职消防队，成为城市消防队站欠账率高的另一个主要原因。

3、消防水源建设亟待加强

一是消火栓数量不足。按照国家《消防给水及消火栓系统技术规范》中关于“室外消火栓的间距不应大于120米，当道路宽度大于60米时，宜在道路两边设置消火栓”的规定，市区应建市政消火栓577个，实有254个，缺建323个，存在建设缺口较大、分布不均衡的问题。

二是天然消防水源得不到充分利用。离石区现有河流、湖泊等天然水源或可利用水源1处（离石区大沽河），人工水源3处，但均未有效设置消防专用取水码头，导致天然水源无法利用。
4、消防车辆配备数量不足、结构不合理

一是执勤消防车数量不足。按照《城市消防站建设标准》(建标152-2011)要求，离石区应配消防车12辆，现有8辆，缺配4辆，缺配率达33.3%。

二是车辆老化严重，性能偏低。3辆消防车达到或接近报废年限，已不能满足当前灭火救援需要。

三是车辆整体质量偏低，消防车辆主要为中低端改装厂家产品，底盘也采用中低端产品、故障率高。

四是车载消防泵性能低、流量小、可靠性差，造成水炮射程短，无法满足打大仗、打恶仗的需求。

五是车辆整体结构不合理，执勤消防站“四个一”消防车辆配备不足。2个中队均无城市主战车、多功能抢险救援车，带救援功能的举高消防车仅有1辆20米云梯消防车，服役超过10年，安全性能下降。
5、特种攻坚车辆装备配备不足

一是缺乏处置易燃易爆危化品事故的化学救援消防车、远射程大流量泡沫消防车、多剂联用消防车。

二是缺乏扑救仓储、物流企业等大跨度大空间厂房火灾的大跨度举高喷射消防车和举高破拆消防车、80L/s以上的移动遥控炮。

三是面对越来越多的危化品爆炸事故，现有消防车辆防护等级不够。

四是应对特殊救援事故能力不足。离石区尚未配备处置大跨度、大空间建筑火灾的专业救援装备，如压缩空气泡沫消防车、大流量、高风压带长距离正负压风管的排烟消防车和高倍数泡沫消防车等，未配备化学事故抢险救援消防车，缺乏山岳、水域和深井救援用的专业救援装备，如冲锋舟、潜水装具、全地形山林灭火车、移动供气源等。

6、消防员防护装备损耗较大，防护等级不高

一是配备数量不足；二是部分消防员防护装备使用频繁，损耗严重；三是高性能的消防员防护装备配备数量少。如目前配备的隔热防护服、化学防护服等级低，不能满足基本防护要求；四是部分防护装备完好率不高。

7、抢险救援器材品种数量不足、性能偏低

一是缺配数量较多。抢险救援攻坚器材装备少，如雷达生命探测仪、混凝土液压破拆工具组等配备数量不足。

二是配备品种较少、性能偏低。高性能器材配备数量严重不足，如深井救援装备、冲锋舟、水陆两用救生抛投器等。

三是损耗严重、更新不及时。随着道路交通事故、危险化学品泄漏等灾害事故不断增多，液压破拆工具组、无齿锯、机动链锯、侦检、堵漏、输转等器材损耗明显，需要及时更新。

四是缺乏适应特殊化学灾害事故的特种抢险救援装备，如堵漏套具、有毒、可燃气体探测仪、洗消药剂等。

8、战勤保障能力有待加强

目前，离石区尚未建设战勤保障站，不具备消防装备技术保障和遂行保障能力。

一是尚未配备战勤保障消防车，缺少加油车、供液车、饮食保障车和装备抢修车等战勤保障车辆。

二是装备维修能力有待提高。目前消防站尚未配备必要的装备维修检测设备，专业的技术人员和常用零部件储备不能完全满足要求。

三是储备物资未能达标。应储备的灭火药剂、消防员防护装备、抢险救援器材等数量不足。

9、乡镇和企业消防队建设亟待加强

一是尚未建设乡镇政府专职消防队（站）。尤其是重点乡镇急需建设乡镇消防站。按照《乡镇消防队标准》中关于“建成区面积超过5平方公里或者建成区内常住人口超过5万的乡镇，应建立乡镇消防队”的规定进行乡镇专职消防队（站）建设。

二是企业专职消防站难以依法胜任本单位灭火救援任务。企业专职消防队灭火救援水平普遍较低，灭火救援车辆设备配备不足，无法发挥应有作用。

8.2.2消防案例

1、青岛依戈建材有限公司火灾事故

2005年12月9日20时37分，青岛依戈建材有限公司发生火灾，离石区消防大队接警后迅速出动四部消防车、25名官兵，于21时10分到达现场，经过火情侦查，发现火势由厂房中部向四周蔓延，且燃烧面积过大，附近消防水源不足，难以控制，21时32分中队指挥员向青岛消防支队指挥中心请求增援，调集即墨一中队、即墨二中队、平度中队、七中队、九中队共5个中队、9辆消防车前往扑救。成功堵截了火势向邻近厂房的蔓延，于10日凌晨00时40分有效控制了火势的发展，于6时30分将大火扑灭，莱西中队于10日14时17分扑灭残火，圆满完成了火灾扑救任务。

2、青岛海广食品有限公司熟食品车间火灾事故

2010年11月5日5时51分，位于离石区的青岛海广食品有限公司熟食品车间发生火灾。离石区消防大队接警后，立即出动6部消防车赶赴火灾现场实施救援，同时向支队指挥中心报告请求支援。此次火灾共出动消防车12部，消防官兵70人，在火场指挥部的正确领导下，参战官兵英勇奋战，经过1个多小时的奋力扑救，成功的将大火扑灭，营救了9名被困人员，使近3万平方米的车间免受火焚，避免了一次恶性火灾的发生。

3、万福冷冻食品公司氨气泄漏事故

2014年8月10日18:28分，离石区公安消防大队上海路中队接到报警称：离石区万福冷冻食品公司机房冒烟，请求消防大队到场处置。经询问现场知情人得知：机房内为氨气泄漏，内部有一存量为4-5吨的液氨储罐，具体泄漏点不明，内部有一人被困。中队指挥员立即命令先救人。发现该人员面部被氨气严重灼伤，口鼻往外吐血泡沫，呼吸困难，中队指挥员立即对其进行了清理口鼻、侧躺等简单的急救措施，并紧急联系了120救护车到场，后经医护人员确认，伤者已无生命体征。

经现场指挥部研究决定，对泄漏管道进行堵漏。中队由精干力量组成的三人堵漏小组进入现场，在利用水枪不间断稀释机房内的氨气同时，由厂区技术人员陪同进入厂房吊顶内的管道区关闭阀门。在将氨气回流管的三个阀门成功关闭后，泄漏量呈下降趋势时，整个堵漏过程圆满结束。

特种设备

特种设备安全风险分析

9.1.1压力容器、压力管道

压力容器，是指盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备，其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa（表压）的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体、容积大于或者等于30L且内直径（非圆形截面指截面内边界最大几何尺寸）大于或者等于150mm的固定式容器和移动式容器；盛装公称工作压力大于或者等于0.2MPa（表压），且压力与容积的乘积大于或者等于1.0MPa•L的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于60℃液体的气瓶；氧舱。

压力管道，是指利用一定的压力，用于输送气体或者液体的管状设备，其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa（表压），介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体，且公称直径大于或者等于50mm的管道。公称直径小于150mm，且其最高工作压力小于1.6MPa（表压）的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。

压力容器和压力管道如超压而不能及时泄压时，就有可能发生压力容器、压力管道爆炸事故，原因分析如下：
1、压力容器、压力管道选材不当导致脆性断裂或腐蚀破裂。
2、压力容器结构设计不合理使容器某些部件产生过高的局部应力，导致容器疲劳破裂或脆性破裂。
3、压力容器制造质量低劣、安装不符合要求，未进行正规压力试验即投入使用导致发生爆炸。
4、压力容器在生产中长期承受压力，且受到介质的腐蚀性或高温流体的冲刷磨损，以及操作压力、温度波动的影响，在使用过程中会产生耐压性能下降，压力容器未根据检验周期定期进行检验而可能发生爆炸。
5、压力容器、压力管道安全附件设置不齐全，如安全阀、防爆膜、压力表缺少等，或安全附件未定期检验，造成压力表不能正确显示、安全阀、防爆膜不能及时泄压，而导致压力容器爆裂；或安全阀整定压力高于压力容器的设计压力，导致压力容器内压力达到设计压力时而安全阀不能及时泄压，导致压力容器超压爆炸。
6、压力容器未根据安全规程要求精心操作和正确使用，而造成压力容器爆炸。
7、压力容器、压力管道属特种设备，按国家相关规定应进行登记，并定期由相关部门进行检测，如不定期进行检测，压力容器、压力管道带病运行，长期使用不被发现有可能突发重大火灾爆炸事故。
8、压力管道在使用中由于物料的腐蚀、冲刷，局部可能腐蚀变薄较快，特别是降压节流部位、弯头或变径部位，如涉氨企业的氨管道为压力管道，平时应加强检查，及时发现薄弱环节，防止引发事故。
9.1.2锅炉

离石区大型锅炉主要集中在热电联产单位和区域性锅炉房，锅炉承受高温、高压介质侵蚀，又经常在启动、停炉及负荷频繁波动情况下工作，是具有爆炸危险性的特种设备。

锅炉爆炸对周围环境产生破坏的能量来自两方面：①锅筒内的高压蒸汽膨胀。由于锅炉爆炸是在极短的时间内发生的，高压蒸汽来不及与外界热交换，释放的能量可视为绝热膨胀所作的功。②饱和水迅速汽化、继续膨胀所作的功。当锅筒破裂、筒内液面压力瞬时下降为大气压，原工作压力下高于100℃的饱和水此时变得极不稳定，变成在大气压下难以存在的“过饱和水”,其中一部分即瞬时汽化，体积骤然膨胀许多倍，在容器周围空间形成爆炸。两者相比，后者所产生的能量远远大于前者。爆炸能量在向外释放时以冲击波能量、碎片能量和容器残余变形能量等三种形式表现出来。但后二者所消耗的能量只占总爆炸能量的3%～15%，也就是说大部分能量是产生空气冲击波。

在锅炉运行过程中，可能引起锅炉爆炸或使锅炉严重损坏的危险因素很多，当管理不良时，可能造成锅炉爆炸或严重损坏事故。锅炉在运行中可能导致锅炉爆炸或严重损坏事故的主要危险因素如下：锅炉缺水；锅炉满水；锅炉超压；汽水共腾；锅炉水冷壁爆管；锅炉过热器爆管；烟道爆炸和尾部烟道燃烧；结焦事故。

锅炉一旦发生爆炸事故，危害较大，可对厂房、设备、人员，甚至周边设施造成较大破坏或人员伤亡。

另外，热电公司的蒸汽管道为压力管道，有的为高压蒸汽管道，压力管道若管理不到位，一旦发生管道爆炸，危害严重，可能会引发群死群伤的重特大事故。

如2016年8月11日下午3时20分许，湖北当阳市马店矸石发电有限责任公司高压蒸汽管道发生爆管事故，事故共造成21人死亡、5人受伤（其中3人重伤）。

9.1.3起重机械

起重机械，是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的机电设备，其范围规定为额定起重量大于或者等于0.5t的升降机；额定起重量大于或者等于3t（或额定起重力矩大于或者等于40t•m的塔式起重机，或生产率大于或者等于300t/h的装卸桥），且提升高度大于或者等于2m的起重机；层数大于或者等于2层的机械式停车设备。

起重机械在作业过程中操作不当或设备存在缺陷等，可造成作业人员起重伤害，起重伤害有以下几种类型：

起重失落事故：在起重作业中，吊载、吊具等重物从空中坠落可能造成人身伤亡和设备毁坏。起重失落事故的原因有：脱绳、脱钩、断绳和吊钩破断。

挤伤事故：在起重作业中，作业人员可能被挤压在两个物体之间，造成挤伤、压伤、击伤等人身伤亡事故。造成该事故的主要原因是起重作业现场缺少安全监督指挥管理人员，现场从事吊装的人员和其他作业人员缺乏安全意识或违章操作等人为因素所致。

人员操作失误造成的起重伤害事故，主要有：

1、起吊方式不当，造成脱钩或起重物摆动伤人。

2、违反操作规程，如超载起重，或人处于危险区工作等。

3、指挥不当，动作不协调等。

4、操作人员防护用品佩戴不齐或不用防护具等。

桥式起重机等特种设备，如未定期检测检验，或作业人员未经过专业知识培训、未经考核合格无证上岗，违章操作存在起重伤害危险。

应重点关注建筑施工中发生的起重伤害事故。

9.1.4电梯

电梯在人们的生活中越来越多，给生活、工作带来便利的同时，也带来了安全风险。离石区电梯目前存有量大约595台，电梯使用、管理不当极易起各种安全事故，特别是人员密集的公共场所、商场、医院等。

电梯做为建筑及公共聚集场所的人流、货流竖向交通工具，承担了很大的输送、疏散功能。但是，由于电梯（特别是客梯）的工作量非常大，如果制造或安装不合格、维护、检测不及时，将有可能发生电梯事故，或将人员困在电梯内造成人员伤害事故。近年来，国内商场、宾馆等发生多起因电梯事故致人员死亡事故。

1、电梯事故的种类

电梯事故有人身伤害事故、设备损坏事故和复合性事故。

1）人身伤害事故

电梯人身伤害事故主要表现形式有：坠落、剪切、挤压、撞击、触电、烧伤等。

2）设备损坏事故

电梯设备损坏事故多种多样，主要有以下几种：机械磨损、绝缘损坏、火灾、湿水等。

3）复合性事故

复合性事故是指事故中既有对人身的伤害，同时又有设备的损坏。比如发生火灾时，既造成了人的烧伤，也损坏了电梯设备。又如制动器失灵，造成轿厢坠落损坏，轿厢内乘客受到伤害等。

2、电梯事故的特点

离石区当前在用电梯中，运行10年以上的电梯比重较大，安全性能方面有很多需要改进，它给操作者的不安全行为提供了较多的机会，所以，当前电梯事故的特点是：事故中人身伤害事故多且死亡率高；伤亡者中使用人员所占比例大。

3、电梯事故的原因

电梯事故的原因，一是人的不安全行为；二是设备的不安全状态，两者又互为因果。人的不安全行为可能是教育或管理不够引起的；设备的不安全状态则是长期维修保养不善造成的。

应重点关注商场、超市、宾馆、高层建筑的电梯运行、维护及检验检测，防止电梯事故的发生。

9.1.5大型游乐设施

大型游乐设施，是指用于经营目的，承载乘客游乐的设施，其范围规定为设计最大运行线速度大于或者等于2m/s，或者运行高度距地面高于或者等于2m的载人大型游乐设施。用于体育运动、文艺演出和非经营活动的大型游乐设施除外。主要有：观览车类、滑行车类、架空游览车类、陀螺类、飞行塔类、转马类、自控飞机类、赛车类、小火车类、碰碰车类、滑道类、水上游乐设施（峡谷漂流系列、水滑梯系列、碰碰船系列）、无动力游乐设施（蹦极系列、滑索系列、空中飞人系列、系留式观光气球系列）

大型游乐设施发生事故主要是因控制失效，电气故障，设备制造与安装质量不合格等因素引起。

9.1.6场（厂）内机动车辆

场（厂）内专用机动车辆，是指除道路交通、农用车辆以外仅在工厂厂区、旅游景区、游乐场所等特定区域使用的专用机动车辆。包括叉车、非公路用旅游观光车辆。

机动车辆在作业或运输时的主要危害为发生的各类车辆伤害事故。

特种设备方面存在主要问题

1、特种设备监管矛盾突出。近年来离石区特种设备数量持续激增，医院、车站、商场等公众场所特种设备使用越来越普及，以老旧电梯为代表的“老龄化”特种设备数量不断增多，安全风险随之加大。特种设备的量大面广与监管力量相对不足的矛盾进一步凸显，目前离石区从事特种设备安全监察的人数少，安全监管难度大，监管矛盾十分突出。

2、企业安全主体责任落实不到位。部分企业负责人法律意识淡薄，对特种设备安全工作认识不足，特种设备安全管理不到位，责任制度不健全，隐患整改不扎实，应急演练未开展，人员培训走形式。部分企业特种设备安全管理人员和操作人员流动性大，管理工作不到位，造成资料丢失或没有按期申请、办理特种设备使用手续，也有部分企业对特种设备安全相关法律法规掌握的不多、理解的不透，落实不到位，企业特种设备不依法进行登记、检验，以此逃避监管，部分设备长期带病运行。

3、特种设备使用不合规范。部分特种设备作业人员及特种设备管理人员未接受定期培训，知识更新不及时，不能按照操作规程施救，应急处置能力差。少数工人无证上岗，不具备操作能力，存在违规操作问题。“电梯归业主共有”这一观念仍未普遍确立，暴力使用电梯行为时有发生。

4、在涉氨企业、液化石油气充装等企业单位，有些压力容器、压力管道已运行多年，设备老化严重，得不到及时更换。由于管理体制限制，检验到期报检后不能及时得到检测。

5、企业（特别是金属加工企业）的气割（焊）作业不用乙炔和丙烷等工业气体，而是用民用液化气代替，这个现象很普遍。企业用的民用液化气罐不检测，使用时压力不控制，天冷时用热水加热，长期处在不可控状态。

6、离石区内公交车辆、出租车辆现有的为燃气车辆，车内均配有体积不等的LNG、CNG气瓶，而这些气瓶的检测在离石区内无法进行，且有部分车辆气瓶已过检测期，一旦发生爆炸事故，后果严重，存在较大安全风险。

7、液化石油气市场秩序需进一步规范。经过各项专项整治工作，液化石油气市场秩序有所好转。但社会上仍存在大量达到报废年限的旧气瓶继续流通使用现象，严重影响广大人民群众的生命健康和财产安全，这些使用者多为城区燃气管道不能覆盖的城区居民、小饭店、城乡结合部的村民、打工者和乡镇农村村民。

8、压力容器、压力管道等特种设备的检验检测技术力量不足，造成企业的特种设备不能按时进行检验检测。

评估单元的划分

评估单元划分充分考虑区域的特点以及风险评估的需要，按评估单元相对独立，具有明显的特征界限，便于实施评估为原则进行划分。本次评估主要划分以下评估单元：
1、工业行业风险单元；
2、交通单元；
3、旅游单元
4、人员密集场所单元；
5、自然灾害单元；
6、消防单元；
7、特种设备单元。
评估方法的选择及简介

定性的方法

安全检查表（SCL法）：是系统安全工程的一种最简便广泛应用的系统危险性评价方法。安全检查表是由一些对区域规划、产业规划、安全规划情况熟悉、经验丰富的技术人员和安全管理人员，事先对分析对象进行详细分析和充分讨论，列出检查单元和部位、检查项目、检查要求、各项赋分标准、评定系统安全等级分值标准等内容的表格。
定量的方法

1、风险等级评估方法
风险(R)=可能性(L)×后果严重性(S)

1）危害发生的可能性L判定准则
表11.2-1  危害发生可能性L判定表
	等级
	标准

	5
	在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现(没有监测系统)，或在正常情况下经常发生此类事故或事件。

	4
	危害的发生不容易被发现，现场没有监测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。

	3
	没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等)，或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现(现场有监测系统)，或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。

	2
	危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。

	1
	有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。既不可能发生事故或事件。


2）危害后果严重性S判定准则
表11.2-2  危害后果严重性S判定表

	S分值
	人员伤亡/死亡人数X；重伤人数Y
	财产损失Z/万元
	形象

	5
	30≤X或100≤Y
	10000≤Z
	重大国际影响

	4
	10≤X＜30或50≤Y＜100
	5000≤Z＜10000
	国内影响

	3
	3≤X＜10或10≤Y＜50
	1000≤Z＜5000
	省内影响

	2
	1≤X＜3或1≤Y＜10
	300≤Z＜1000
	吕梁地区影响

	1
	轻伤，X=0且Y=0
	Z<300
	形象没有受损


3）风险等级R判定准则及控制措施
表11.2-3  风险等级判定准则及控制措施R表

	风险度
	等级
	应采取的行动/控制措施
	实施期限

	21~25
	巨大风险
	在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估
	立刻

	15~16
	重大风险
	采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估
	立即或近期整改

	6~12
	中等
	可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通
	2年内治理

	1~5
	可接受
	可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查或无需采用控制措施，但需保存记录
	有条件、有经费时治理


注：R=L×S—风险性或风险度(危险性分值)

L—发生事故的可能性大小(发生事故的频率)

S—一旦发生事故会造成的损失后果
2、区域性定量风险评价
定量风险评价（简称QRA）也称为概率风险评价（PRA），是一种对风险进行量化评估的重要技术手段。该方法以实现工程、系统安全为目的，应用安全系统工程原理和方法，通过对系统或设备失效概率和失效后果进行分析，将风险表征为事故发生频率和事故后果的乘积，从而对重大危险源的风险进行定量描述。目前，许多欧盟国家都在塞维索法令（The Seveso II Directive）第九章要求提交的安全报告中采用QRA方法，用以当局决策重大危险源产生的风险增量以及重大危险源附近的土地开发是否可容许。
方法介绍具体见报告附件。
应急救援

应急系统

1、区级

为保障离石区行政区域范围内在各类突发事件情况下，能够采取有序的应急和救助措施，有效地保护辖区生命、财产的安全，保护生态环境和资源，把损失降到最小，离石区成立离石区突发事件应急管理委员会（以下简称市应急委）。

区应急委是离石区突发事件应急管理工作的最高领导机构，主任由区长担任，常务副主任由区委副书记担任，副主任由区委、区政府和武装部有关领导担任，成员由相关部门、各镇政府以及武警吕梁支队离石中队、驻离石有关单位等负责人组成。主任、各位副主任按照职责分工在相关市突发事件专项应急指挥部中兼任职务，负责相关类别突发事件的应急管理工作。区应急委下设离石区人民政府应急管理办公室（以下简称市政府应急办），为常设办事机构，设在区政府办公室，同时挂区政府总值班室牌子，履行值守应急、信息汇总、综合协调和服务监督职责，发挥运转枢纽作用。 

离石区应急委下设各类市突发事件专项应急指挥部（以下简称区专项应急指挥部），具体负责相关突发事件的指挥协调处置工作。区专项应急指挥部总指挥原则上由市分管领导担任，副总指挥由突发事件处置主要职责部门的主要领导担任，成员由相关部门主要或分管领导组成。市专项应急指挥部下设办公室，办公室设在突发事件处置主要职责部门，办公室主任由部门主要或分管领导担任。

2、镇、街道级

各镇政府是本行政区域内突发事件应急管理工作的行政领导机关，具体负责本行政区域各类突发事件的应对工作，设立或确定应急管理机构，配备专（兼）职工作人员，重点做好突发事件预警信息传播、组织先期处置和自救互救、信息收集报告、人员临时疏散安置等工作。村委会、居委会等群众自治组织明确突发事件应对工作责任人，重点做好预警信息传播、人员疏散撤离、自救互救、信息报告和先期处置工作。 

企事业单位、民办非企业单位依法设立或确定应急管理机构，明确应急管理专（兼）职人员，加强应急队伍建设，配备专（兼）职工作人员，按照有关法律法规，做好突发事件的预防和应对处置工作。 

应急队伍

依托各级消防队伍组建的综合应急救援队伍；由政府相关部门组建的配备专业装备器材并具备一定专业技术的专业应急救援队伍；由预备役部队、武装警察部队、民兵等力量组成的骨干应急救援队伍；由基层组织、企事业单位和村居、社区等群众自治组织组建的基层应急救援队伍；由各行业、各领域具备一定专业技术人员组成的专家队伍；由共青团、红十字会以及其他组织建立的志愿者应急救援队伍；由事发现场自发组织形成的自救互救“第一响应人”队伍。 

应急救援装备

目前，离石区现有消防救援站2个，其中吕梁市离石区消防救援大队位于吕梁市离石区龙凤南大街59号，下设一个站，龙凤大街消防救援站，共有消防指战员36人，消防车8辆（其中水罐消防车1辆、抢险救援消防车1辆、水罐泡沫联用消防车3辆、举高喷射车2辆、云梯平台车1辆），各类救援器材共810件套。

吕梁市北川河特勤消防救援站位于离石区马茂庄兴南路104号，属于吕梁市消防救援支队直接管辖，共有消防车11辆（其中水罐消防车2辆、抢险救援消防车1辆、照明车1辆、防化洗消车1辆、供汽车1辆、涡喷消防车1辆、移动餐车1辆、装备抢修消防车1辆、登高平台车1辆、排烟消防车1辆）消防指战员35人，各类灭火救援器材958套。
应急救援物资

处置突发事件所需经费，按照现行事权、财权划分原则，多渠道筹集，分级负担，确保应急需要。对处置突发事件以及应急预案演练、宣教培训等所需财政经费，由离石区政府有关部门提出，经市财政局审核后，按规定程序列入市级年度预算。对受突发事件影响较大及资金投入较大、年初预算明显不足的情况，由主责部门或事发镇、街道办事处提出请求，经市财政局审核，报市政府批准后，从市政府预备费中列支。必要时以市政府名义争取上级财政给予补助。市财政局在突发事件发生后应当简化财政资金的审批和划拨程序，保证应急处置所需资金。

各突发事件专项指挥机构、相关部门和镇、街道办事处根据不同危机事件和灾害种类，制定救灾物资储存、调拨体系和实施方案。各突发事件专项指挥机构合理规划、建设指挥处置物资器材仓库，储备必要的应急物资器材，保障指挥、处置需求。大型现场救援和工程抢险装备，由各专项指挥机构与相关企业签订应急保障服务协议，采取政府资助、委托等方式，每年安排一定的设备维护、保养补助费用。紧急情况下可直接调用。

离石区工业信息化局、农业局、工商局、质监局等部门根据掌握的本区生活必需品市场的总需求及储备库存、经营库存、生产能力和销售、价格的变化情况，负责应急机制启动后的市场监测和市场异常情况下的应急方案实施，调动生活必需品生产企业、经营企业的现有库存投放市场，组织生产基地和社会商业库存充实零售市场。

各镇、街道办事处负责辖区内物资保障应急方案的实施，落实应急货源渠道和分销网络。鼓励和引导社区、企事业单位和家庭储备基本的应急自救物资和生活必需品。

消防及应急能力分析

消防及应急能力分析主要对离石区整体消防及应急能力进行评估，在进行具体规划实施前应组织相关单位、人员作进一步的论证分析后进行。

1、消防

1）消防站

现状：数量不足。

按照《城市消防站建设标准》规定，离石区中心城区应建4个消防站，现投入使用消防站2个，缺建2个；离石区下辖镇、街，至今未按照《乡镇消防队标准》建设消防站。

建议：根据城市及乡镇建设情况，逐步按规划建设消防站。
2）消防水源

现状：天然消防水源得不到充分利用

离石区现有河流、湖泊等天然水源或可利用水源1处，人工水源3处，但均未有效设置消防专用取水码头，导致天然水源无法利用。
建议：充分利用现有的天然消防水源。

3）消防车辆

现状：

（1）执勤消防车数量不足

按照《城市消防站建设标准》(建标152-2011)要求，离石区应配消防车12辆，现有8辆，缺配4辆。

（2）车辆老化严重，性能偏低

3辆消防车达到或接近报废年限，已不能满足当前灭火救援需要。

（3）车辆整体质量偏低

（4）车载消防泵性能低、流量小、可靠性差，造成水炮射程短，无法满足打大仗、打恶仗的需求。

（5）车辆整体结构不合理，执勤消防站“四个一”消防车辆配备不足。

离石区两个消防中队均无城市主战车、多功能抢险救援车，带救援功能的举高消防车仅有1辆20米云梯消防车，服役超过10年，安全性能下降。 

建议：按相关标准补充消防车辆，增加多功能抢险救援车及高喷车辆；淘汰老化车辆。 

4）特种攻坚车辆装备

现状：特种攻坚车辆装备配备不足。

（1）缺乏处置易燃易爆危化品事故的化学救援消防车、远射程大流量泡沫消防车、多剂联用消防车。

（2）缺乏扑救仓储、物流企业等大跨度大空间厂房火灾的大跨度举高喷射消防车和举高破拆消防车、80L/s以上的移动遥控炮。

（3）面对越来越多的危化品爆炸事故，现有消防车辆防护等级不够。

（4）应对特殊救援事故能力不足。

离石区尚未配备处置大跨度、大空间建筑火灾的专业救援装备，如压缩空气泡沫消防车、大流量、高风压带长距离正负压风管的排烟消防车和高倍数泡沫消防车等，未配备化学事故抢险救援消防车，缺乏山岳、水域和深井救援用的专业救援装备，如冲锋舟、潜水装具、全地形山林灭火车、移动供气源等。

建议：根据城市建设情况，逐步补充相应的特种攻坚消防救援车辆。
5）消防员防护装备
现状：消防员防护装备损耗较大，防护等级不高。

（1）配备数量不足。

（2）部分消防员防护装备使用频繁，损耗严重。

（3）高性能的消防员防护装备配备数量少。

目前配备的隔热防护服、化学防护服等级低，不能满足基本防护要求，严重影响消防员生命安全，缺少配备高性能通讯照明集成防护头盔。

（4）部分防护装备完好率不高。

建议：按标准配备相应的防护装备。

6）抢险救援器材

现状：抢险救援器材品种数量不足、性能偏低。

（1）缺配数量较多

抢险救援攻坚器材装备少，如雷达生命探测仪、混凝土液压破拆工具组等配备数量不足。

（2）配备品种较少、性能偏低

高性能器材配备数量严重不足，如深井救援装备、冲锋舟、水陆两用救生抛投器等。

（3）损耗严重、更新不及时

随着道路交通事故、危险化学品泄漏等灾害事故不断增多，液压破拆工具组、无齿锯、机动链锯、侦检、堵漏、输转等器材损耗明显，需要及时更新。

（4）缺乏适应特殊化学灾害事故的特种抢险救援装备，如堵漏套具、有毒、可燃气体探测仪、洗消药剂等。

建议：按标准配备相应的抢险救援器材。

7）战勤保障能力

现状：目前，离石区尚未建设战勤保障站，不具备消防装备技术保障和遂行保障能力。

（1）尚未配备战勤保障消防车，缺少加油车、供液车、饮食保障车和装备抢修车等战勤保障车辆。

（2）装备维修能力有待提高。消防站尚未配备必要的装备维修检测设备，专业的技术人员和常用零部件储备不能完全满足要求。

（3）储备物资未能达标。应储备的灭火药剂、消防员防护装备、抢险救援器材等数量不足。

建议：应加强战勤保障能力。


2、市政设施


现状：市政消火栓数量不足。

按照国家《消防给水及消火栓系统技术规范》规定，离石区市区应建市政消火栓577个，实有254个，存在建设缺口较大、分布不均衡的问题。
建议：根据城市及乡镇建设情况，逐步补充完善市政消火栓。 

3、医疗

现状：专业救援力量不足，如化学物质中毒、烧伤等。

建议：在主要医疗单位增加相关科室和医疗人员，配备相关设备。

4、应急队伍和组织

现状：

1）离石区目前尚未建设乡镇政府专职消防队（站）。

按照《乡镇消防队标准》规定，离石区应建3个乡镇专职消防队（站）。

2）企业专职消防站难以依法胜任本单位灭火救援任务。如伊科思有限公司企业专职消防队已无执勤能力；其余企业专职消防队灭火救援水平普遍较低，灭火救援车辆设备配备不足，无法发挥应有作用。
建议：乡镇和企业消防队建设亟待加强。
5、应急物资

现状：目前，根据各部门分管业务配备相应的应急物资，应急物资设置在分管部门及各镇、街道办事处，各镇、街道办事处的应急物资配备不足。

建议：根据应急需求，补充完善配备相应的应急物资，加强组织协调，加强各镇、街道办事处的应急力量。 

6、信息与交通

现状：通讯可基本满足要求，交通在高峰期不满足要求。
建议：制定道路救援、应急疏散专项预案，在预案中作出规划。
存在的主要问题、措施及建议

通过摸底调查、评估分析，我们对一些重点企业和重点行业的主要问题和应采取的措施提出我们的建议如下：

工业

灵石经济技术开发区的工业生产特点表现在：行业门类多；企业规模小；企业主要负责人安全管理意识薄弱；制度缺失；安全培训不到位；现场管理较乱；人员流动性大等。

危险性较高的企业有：重大危险源企业；危化品企业；煤炭加工（洗煤）企业；易产生粉尘爆炸的生产企业；加油站；人员密集型生产企业；带有职工宿舍且居住人员较多的企业等。
13.1.1重大危险源企业

通过摸底调查，离石区重大危险源3家企业共涉及四个重大危险源单元，分别为山西大土河焦化有限责任公司焦化一厂涉及的四级重大危险源粗苯成品储罐组储存单元、山西大土河焦化有限责任公司焦化二厂涉及的三级重大危险源粗苯成品储罐组储存单元、山西大土河焦化有限责任公司甲醇厂涉及的三级重大危险源甲醇成品储罐组储存单元和四级重大危险源甲醇中间储罐组储存单元。各重大危险源企业的风险等级见下表。

表16.1-1  重大危险源企业事故风险等级一览表
	名称
	风险种类
	危害后果
严重性S
	危害发生
可能性L
	风险度
	风险等级

	山西大土河焦化有限责任公司焦化一厂
	中毒窒息
	4
	2
	8
	中等

	
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	山西大土河焦化有限责任公司焦化二厂
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	中毒窒息
	3
	2
	6
	中等

	山西大土河焦化有限责任公司甲醇厂
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	中毒窒息
	3
	2
	6
	中等


建议：
重大危险源企业应严格执行重大危险源的相关规定；加强对重大危险源企业的评估、备案和监管等工作；应对涉氨企业、液氯使用单位及液化气站进行重点防控。
13.1.2煤炭加工（洗煤）企业

离石区涉及的煤炭加工（洗煤）企业30家，通过分析评估，各企业的风险等级见下表。
表13.1-2  煤炭加工（洗煤）企业事故风险等级一览表
	名称
	风险种类
	危害后果
严重性S
	危害发生
可能性L
	风险度
	风险等级

	山西东江煤业集团有限公司（洗煤厂）
	中毒窒息
	3
	2
	6
	中等

	
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	粉尘危害
	4
	2
	8
	中等

	山西东泰聚盆煤业有限公司
	中毒窒息
	3
	2
	6
	中等

	
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	粉尘危害
	4
	2
	8
	中等

	山西大土河焦化有限责任公司（第三选煤厂）
	中毒窒息
	3
	2
	6
	中等

	
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	粉尘危害
	4
	2
	8
	中等

	吕梁市茂源煤化有限公司
	中毒窒息
	3
	2
	6
	中等

	
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	粉尘危害
	4
	2
	8
	中等

	吕梁鑫瑞洗煤有限责任公司
	中毒窒息
	3
	2
	6
	中等

	
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	粉尘危害
	4
	2
	8
	中等

	吕梁三星煤业有限责任公司
	中毒窒息
	3
	2
	6
	中等

	
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	粉尘危害
	4
	2
	8
	中等

	吕梁市离石区森杰煤业有限公司
	中毒窒息
	3
	2
	6
	中等

	
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	粉尘危害
	4
	2
	8
	中等

	吕梁旭辉煤业有限公司
	中毒窒息
	3
	2
	6
	中等

	
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	粉尘危害
	4
	2
	8
	中等

	吕梁市东星煤业有限公司
	中毒窒息
	3
	2
	6
	中等

	
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	粉尘危害
	4
	2
	8
	中等

	吕梁市吉鑫洗煤有限责任公司
	中毒窒息
	3
	2
	6
	中等

	
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	粉尘危害
	4
	2
	8
	中等

	吕梁市鑫玉煤焦有限公司
	中毒窒息
	3
	2
	6
	中等

	
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	粉尘危害
	4
	2
	8
	中等

	吕梁市炜煜洁净型煤有限公司
	中毒窒息
	3
	2
	6
	中等

	
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	粉尘危害
	4
	2
	8
	中等

	吕梁市振东洗煤有限公司
	中毒窒息
	3
	2
	6
	中等

	
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	粉尘危害
	4
	2
	8
	中等

	吕梁市鑫致富焦煤有限公司
	中毒窒息
	3
	2
	6
	中等

	
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	粉尘危害
	4
	2
	8
	中等

	吕梁市宏泰煤焦有限公司
	中毒窒息
	3
	2
	6
	中等

	
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	粉尘危害
	4
	2
	8
	中等

	吕梁市东凯洗煤有限公司
	中毒窒息
	3
	2
	6
	中等

	
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	粉尘危害
	4
	2
	8
	中等

	吕梁市创亿煤业有限公司
	中毒窒息
	3
	2
	6
	中等

	
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	粉尘危害
	4
	2
	8
	中等

	吕梁东宝瑞煤炭副产品加工有限公司
	中毒窒息
	3
	2
	6
	中等

	
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	粉尘危害
	4
	2
	8
	中等

	吕梁市离石区利晖煤炭副产品加工有限公司
	中毒窒息
	3
	2
	6
	中等

	
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	粉尘危害
	4
	2
	8
	中等

	吕梁市离石区田东洗煤厂
	中毒窒息
	3
	2
	6
	中等

	
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	粉尘危害
	4
	2
	8
	中等

	吕梁市中焦煤业有限公司
	中毒窒息
	3
	2
	6
	中等

	
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	粉尘危害
	4
	2
	8
	中等

	吕梁市金海湾煤焦有限公司
	中毒窒息
	3
	2
	6
	中等

	
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	粉尘危害
	4
	2
	8
	中等

	吕梁勤业达煤业有限公司
	中毒窒息
	3
	2
	6
	中等

	
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	粉尘危害
	4
	2
	8
	中等

	吕梁市离石区创业洗煤有限公司
	中毒窒息
	3
	2
	6
	中等

	
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	粉尘危害
	4
	2
	8
	中等

	吕梁市东盛煤业有限公司
	中毒窒息
	3
	2
	6
	中等

	
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	粉尘危害
	4
	2
	8
	中等

	吕梁金瑞发煤业有限公司
	中毒窒息
	3
	2
	6
	中等

	
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	粉尘危害
	4
	2
	8
	中等

	山西蓝鹏贸易有限公司
	中毒窒息
	3
	2
	6
	中等

	
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	粉尘危害
	4
	2
	8
	中等

	吕梁兴隆祥宇商贸有限公司
	中毒窒息
	3
	2
	6
	中等

	
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	粉尘危害
	4
	2
	8
	中等

	吕梁市景渊商贸有限公司
	中毒窒息
	3
	2
	6
	中等

	
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	粉尘危害
	4
	2
	8
	中等

	山西鸿栩昇商贸有限公司
	中毒窒息
	3
	2
	6
	中等

	
	火灾爆炸
	3
	2
	6
	中等

	
	粉尘危害
	4
	2
	8
	中等


13.1.3矿山企业

离石区现有12家煤矿生产企业，目前离石区矿山存在的主要问题：

1、部分矿山不按开采设计和开发利用方案进行开采，短期行为较为普遍，有的擅自改变开采顺序和开采方法。
2、矿山布局不够合理，缺少科学统一规划和严格控制，开采不规范，资源浪费严重。
3、矿山企业管理人员和从业人员安全素质较低，员工文化素质较低，操作技能弱。
4、废弃矿和矿坑的管理及非法开采等问题。
建议：

1、加强开采管理，合理布局，提高资源利用率。
2、强制淘汰落后技术产品，加快产业重组步伐，加快推进安全发展。通过不断提高生产力发展水平，从根本上提高企业本质安全生产管理水平。
3、严格规范采矿申办程序。建立和完善采矿审批制度和有偿出让转让制度，防止矿产资源无偿流失，力争非煤矿山生产管理上规模、上档次，形成保安全、保环境、保发展、保建设、增效益的大气候。
4、开展安全生产隐患排查治理活动，并强化隐患整改效果。按照国家和省有关安全生产隐患排查治理的通知、规定，企业应针对本矿山的生产实际，制定隐患排查治理的实施方案或工作制度，做到整改措施、责任、资金、时限和应急救援预案“五到位”。
5、严格执行领导干部轮流现场带班制度。企业负责人和领导班子成员应轮流现场带班，其中，地下矿山应有领导带班并与工人同时下井、升井；对发生事故而没有领导干部现场带班的，应按照国家规定严肃处理。
6、认真抓好矿山企业安全教育培训工作，提高企业安全管理水平，重点对企业负责人、安全管理人员、从业人员进行安全教育培训，不断提高企业人员的业务素质和安全意识，杜绝“三违”现象发生；进一步加强专业技术教育培训，扩大采矿、机电、地质、通风、安全等专业技术和技能人才的培养，以技术能力增强安全技术管理。
7、全面开展安全生产标准化达标建设，做到岗位达标、专业达标和企业达标，并通过严格安全生产许可证的管理，推进安全标准化创建工作。
8、加强废弃地下矿的监管，对废弃地下矿要及时回填，防止发生坍塌等事故；加大对非法开采矿山行为的查处，坚决制止并查封。
13.1.4加油站
加油站在运营过程中主要风险如下：

1）火灾爆炸

油品具有易燃、易爆、易挥发、易积聚静电等特性，其中汽油属于甲类火灾危险性物质，柴油属于乙类火灾危险性物质，因而火灾爆炸危险性较大。

（1）卸油过程危险性分析

①油罐车向油罐卸油是加油站经营中的必然过程，也是加油站火灾危险性最大的工作过程。在卸油过程中，产生的油气可从油罐逸出。通气管口1.5m半径属于爆炸危险区域1区；3m半径内属于爆炸危险区域2区；密闭卸油口处1.5m半径内属于爆炸危险区域2区。因卸油油量较大，扩散的面积也相对较大，引发火灾爆炸的危险性也就越大。

②卸油时，若流速过大，油罐进油管未按要求向下伸入罐底0.2m，极易产生静电，进而引发火灾爆炸事故；

③卸油时，若油罐车静置时间不足15min，或油罐车与卸油口处防静电接地不良或经营期间未定期检修，导致防静电接地线断裂或导静电不良，卸油时产生的静电可引发火灾爆炸事故；

④卸油时若对液位监测不到位，易造成油罐漫溢；在油品漫溢时，若使用金属容器、塑料容器刮搯或使用不防爆照明电气照明观察，或现场人员穿化纤服装，均可产生火花、静电引发火灾爆炸；

⑤若卸油管、密封垫破损，快速接头紧固栓松动等也可能造成油品滴漏；引发火灾、爆炸事故，

⑥若加油站安全管理不到位，操作人员未按时进行培训教育或缺乏安全意识、违章操作等，卸油时均可能引发事故；

⑦若加油站编制事故应急预案未定期进行演练，操作人员不熟悉消防救援器材的使用方法等，均可延误救援时机，扩大事故后果。

（2）油品储存过程危险性分析

①在油品储存过程中，罐区是火灾爆炸事故的易发部位。汽油是易燃、易爆并具有一定毒性的物质，该加油站罐区是火灾爆炸事故易发部位。油罐操作井口属于爆炸危险区域1区；井口边缘周围1.5m，高1m区域内属于爆炸危险区域2区；通气管口半径0.75m区域内属于爆炸危险区域1区；半径2m区域内属于爆炸危险区域2区；密闭卸油口处半径0.5m区域内属于爆炸危险区域1区；地面至半径1.5m内属于爆炸危险区域2区。油罐一旦泄漏，油气与空气混合，浓度达到爆炸极限，遇明火即可引起火灾爆炸。汽油、柴油均属于易燃液体。该物质一旦发生火灾、爆炸事故，将造成较大的灾害性后果。

②油罐超限使用、腐蚀严重，易造成油罐泄漏，除污染土壤、造成跑油浪费外，油气长期积聚，也可引发火灾爆炸事故；

③油罐、管道阀门、管道法兰等处防静电接地未定期维护，导致接地不良或失效，产生的静电可引发火灾爆炸事故；

④油罐通气管管口的阻火器损坏，起不到阻火作用，火源通过通气管将引发火灾爆炸事故；阻火器堵塞还将可能将油罐吸瘪或涨坏；

⑤作业中若使用铁制工具，因摩擦碰撞产生火花，可引起火灾爆炸；

⑥若操作人员未穿防静电工作服，摩擦产生的静电易引起火灾、爆炸；

⑦罐区周围的动火用火及其它明火源，可引起火灾、爆炸事故；

⑧防雷设施失效、接地体接触不良或遭破坏，防雷设施覆盖不到罐区等，易遭受雷击而产生雷电火花，可引起火灾、爆炸事故；

⑨操作人员及站外人员在罐区吸烟或携带火种进入，易引起火灾爆炸事故； 

⑩油罐清洗作业时，罐底的残余油气遇静电、摩擦、电火花等易导致火灾；

⑪油罐也可能因温度过高而发生溢油事故；罐区低洼处排风不畅或临时种植低矮植物，可使油气长期累积，与空气混合，浓度达到爆炸极限，遇点火源即可引发火灾爆炸事故；

⑫若加油站安全管理不到位，操作人员未按时进行培训教育或缺乏安全意识、违章操作等，均可能引发事故；

⑬若加油站编制事故应急预案未定期进行演练，操作人员不熟悉消防救援器材的使用方法等，均可延误救援时机，扩大事故后果。

⑭若加油站管线敷设不规范，走向不合理、覆土深度不够，加油车辆长期经过，管道容易造成挤压、变形，导致管道泄漏引发事故。

（3）加油过程危险性分析

加油机本身属于爆炸危险区域1区；以加油机为中心线，高于加油机0.15m及地面为平面，上半径1.5m，下半径3m的锥形区域内属于爆炸区域2区。加油机以及加油过程中可能产生火灾爆炸原因有：

①加油时，加油车辆不熄火或加油过程中突然启动；加油过满外溢或加油车辆油箱漏油；

②加油枪及管线防静电接地线不良；

③加油机、加油枪、管线有泄漏现象；

④油气在加油机底部及周边积聚；

⑤加油车辆撞击加油机；

⑥检修加油机时产生电气火花或敲、撞击产生的火花极易发生火灾爆炸；

⑦给摩托车加油或自带油桶加油时，可能因静电而引燃油气进而引发火灾爆炸事故；

⑧若加油站安全管理不到位，操作人员未按时进行培训教育或缺乏安全意识、违章操作等，加油时均可能引发事故。

（4）电气火灾危险性分析

电气设备、线路、开关等设施发生短路、过载、接触不良、绝缘不良和有外来火源等，都易引发电气火灾。电缆的绝缘材料、填充物和覆盖层都具有可燃性，遇到高温或外界火源极容易被引燃，电缆一旦着火会很快蔓延，波及临近的电缆和电气设备使火灾扩大。同时电气设备的绝缘物质燃烧时能产生大量烟雾，产生有毒气体，这些有毒气体会造成人员中毒、窒息。

造成电气火灾的主要因素有以下几点： 

①电缆敷设不规范，布置不整齐，任意交叉，制作电缆终端头和中间接头不按规范要求，接触不良或封闭绝缘不良，电阻增大引起发热着火或安装时电缆的曲率半径过小，使绝缘损坏造成短路；

②电缆在埋地敷设时，由于潮湿或被水浸泡，容易使电缆绝缘老化，引起短路，发生火灾；

③电缆选择不当，不匹配，运行中经常过负荷、过热等现象，使电缆绝缘老化、绝缘强度降低，引起电缆相间或相对的击穿短路，或过电压使电缆击穿短路起火；

④在施工、挖掘中，由于现场疏于管理，任意挖掘，使电缆受损，绝缘破坏造成短路，弧光闪络引燃电缆或其他可燃物；

⑤其他原因引起的电气火灾。

（5）安全管理原因造成的火灾、爆炸

①若加油站安全管理不到位，操作人员未按时进行培训教育或缺乏安全意识、违章操作等，均可能引发事故；

②若加油站编制事故应急预案未定期进行演练，操作人员不熟悉消防救援器材的使用方法等，均可延误救援时机，扩大事故后果。

③操作人员及站外人员在罐区吸烟或携带火种进入，易引起火灾爆炸事故； 

④作业中若使用铁制工具，因摩擦碰撞产生火花，可引起火灾爆炸；

⑤若操作人员未穿防静电工作服，摩擦产生的静电易引起火灾、爆炸；

⑥若加油站安全管理不到位，操作人员未按时进行培训教育或缺乏安全意识、违章操作等，加油时均可能引发事故。

（6）雷击火灾危险性分析

加油站罩棚、储罐通气管等装置如果缺少有效的避雷设施，如防雷装置设计、安装不符合《建筑物防雷设计规范》要求，或加油站内防雷电设施或接地损坏、失效，检查维护不及时，接地电阻值不符合标准要求，接地体接触不良或遭破坏，防雷设施覆盖不到罐区等也有可能引发雷电火灾。尤其是雷雨季节，易发生雷暴现象，若防雷设施不完备，防雷接地不健全，雷击可能导致设备管线破裂，物料泄漏进而引起火灾爆炸的危险。

①明火 

主要原因：在站区油气泄漏易积聚场所使用以下物品：

a.火柴、打火机、灯火等点火源；

b.在以上场所吸烟、打手机及使用易产生火花的工具发生碰撞或摩擦产生火花；

c.在设备和管道的施工、维修过程中，未严格按动火方案管理或防范措施不得力；

d.站内生活用火，如燃气炉、冬季取暖炉等；

e.站区管理不严，汽车罐车等机动车辆排气管未带消火装置

②电气火花

主要原因：在加油站防爆界区内使用了非防爆电气或防爆等级不够，以及防爆电气设备和线路安装不符合规范要求所致。

③静电火花

a.油品输送过程中摩擦产生静电，系统设置的防雷、防静电设施有可能存在质量问题或管理不善，引起静电火花；

b.人体穿着非防静电服装、鞋等，人体带电，进入现场未采取导除静电措施，如未触摸静电消除装置等，引起静电火花；

c.汽车槽车装车时，槽车未接地或接地不良，装车管未使用导电管，管内油品流速过快，引起静电火花。

d.加油时车辆未熄火或起动时产生的火花。

e.油罐车送油到站后应静置稳油15min，待静电消除后方可开盖量油，如果车到立即开盖量油，就会引起静电起火。

f.加油机的加油管未使用专用导除静电的加油管，在加油过程中产生静电不能及时导出，静电放电，存在火灾爆炸的危险；加油时，油在管道内流速过快（流量大于50L/min），产生的静电不能及时导出，存在静电起火。

g.在油品漫溢时，使用金属容器、塑料容器刮搯或开启电灯照明观察会无意中产生火花、静电引起火灾。

2）车辆伤害

加油站每天有大量的各种车辆进出加油站，车辆来往频繁，若驾驶员观察不周或疲劳驾驶、车辆状况不良（如转向灯不亮、刹车不灵等），不仅容易造成人员伤害，还会对设备、设施造成撞击、损坏而导致事故。

3）触电

电气系统包括配电线路照明及电动设备等，在工作中，由于作业人员（包括电气工作人员和在作业场所的非电气工作人员）未能按照电气工作安全操作规程进行操作，或缺少安全用电常识，或设备本身出现故障及设备防护措施不完善，均可能导致触电事故的发生。

主要原因有：

（1）配电设备上发生触电事故，多出现在低压设备上，由于低压电气设施分布面广，非电气专业人员接触机会多，思想麻痹，缺乏用电安全知识，因而事故发生大多是因为严重违反安全操作规程而造成的；

（2）电气设备和线路绝缘性能不合要求，或者电气设备的金属外壳保护性接地（或接零）措施不当，均可能导致漏电、触电事故；

（3）电缆铺设不合理，因排水不畅或车辆辗轧而造成电缆绝缘破损漏电事故；

（4）防雷设施不合要求或失效，在雷雨天气有可能导致雷电击伤。

此外，大风、火灾或其它灾害有可能引发电气事故，进而导致人员伤亡或财产损失。

4）中毒窒息

汽油中含有的芳香族烃、不饱和烃类、硫化物均有毒性。汽油中毒有三种途径，即蒸气吸入、皮肤吸收和直接入口。汽油具有溶解脂肪和类脂质性能，进入人体后会对神经系统有选择性损害。由呼吸道进入人体时，即可引起剧烈咳嗽、胸痛、继之发热、咳血痰、呼吸困难、头昏、视力模糊，甚至出现恶心、呕吐、痉挛、抽搐、血压下降、昏迷等症状。若管道、法兰等部位腐蚀泄漏，工作人员吸入可能发生中毒危险。

5）毒物危害

职业性接触毒物系指工人在生产中可能接触的，并在操作时可经呼吸道、皮肤或经口进入人体而对健康产生危害的物质。

加油站中作业人员可能接触的有毒物质主要为汽油。汽油属于可造成职业性中毒的化学品，因其挥发性强，易经呼吸道进入人体，并可产生职业性中毒危害。如果工作场所油气浓度超标，在长期接触，职工不注意职业卫生防护，劳动保护用品佩戴不齐全情况下，可能对职工的健康造成慢性危害。导致慢性职业性中毒。

表13.1-3 加油站风险等级一览表

	名称
	风险种类
	危害后果

严重性S
	危害发生

可能性L
	风险度
	风险等级

	加油站
	火灾爆炸
	2
	4
	8
	中等

	
	车辆伤害
	2
	3
	6
	中等

	
	触电
	2
	3
	6
	中等

	
	中毒窒息
	2
	3
	6
	中等

	
	毒物危害
	2
	3
	6
	中等


13.1.5建筑施工行业
离石区近年来经济发展迅速，各类建筑工程增加较多，外来建筑队伍多，人员复杂，施工过程的各类安全事故也时有发生。
建筑施工行业存在的问题：

1、存在长期停工的建筑，塔吊长期停放，锈蚀严重，若发生意外倒塌，会造成其周边人员伤亡、财产损失等事故；
2、存在乱开挖、私挖等，未制定专项施工方案或施工方案未进行论证即进行开挖，会对其周围建筑物造成沉降；
3、建筑施工过程中的混凝土搅拌等作业，在作业过程中人员防护设施不到位，违章操作等；
4、房屋建筑工程相关企业（单位）安全生产管理水平参差不齐，仍然安全管理和教育培训等责任落实不到位等问题。
建议：

1、应特别加强建筑施工过程中的安全管理，以防止施工中发生高空坠落，深基坑坍塌、脚手架与模板支撑体系坍塌，大型起重机械倾覆等事故及混凝土搅拌等作业造成人员搅伤致死等事故的发生；
2、严格编制和审查深基坑、桩基础、高切坡、地下暗挖、高大模板、脚手架、建筑起重机械安装与拆除等危险性较大的安全专项施工方案，对超过一定规模的，必须进行专家论证，确保技术可靠；
3、严格落实施工设施安装复查、合格确认制度及安全施工技术交底制度，加强施工过程的动态监管和监理，确保按规范和施工方案落实技术措施；
4、认真落实建设施工各方主体责任，特别是监理方的监管责任，加强对专业承包和劳务分包单位的管理，深入开展安全质量标准化，健全完善各项现场工作制度，强化对作业人员的安全培训教育，加强对高处坠落、物体打击、触电、机械伤害等事故的防范；
5、加强对长期停工建筑、塔吊等及乱挖、私挖问题的监管。
12.1.5小微企业（场所）

小微企业（场所）是指小商店等小型购物场所、小饭馆等餐饮场所、小旅馆等住宿场所、网吧游戏厅等公共娱乐场所、休闲健身场所、教学场所、医疗场所、小型生产加工企业、废旧物品回收站等，即“九小场所”，据不完全统计，灵石经济技术开发区现有九小场所约2668家，小微场所的重点是防火。
这类场所存在的主要问题：

1、用电不规范，线路老化，无电气漏电保护，乱拉临时线，私自接线电焊，超负荷使用电器；
2、消防器材严重缺失，有的区域根本无消防管道；
3、有的把空闲房间出租用来当仓库，大量存放可燃商品和物品，消防通道堵塞或无消防通道，同时又没有消防措施；
4、液化气罐存量大，单只罐容积越用越大，检测情况无法考究；
5、经营者防火意识淡薄，消防知识缺失，特别是对儿童安全教育的缺失，导致随意性的动火，乱烧杂物，尤其是儿童的玩火现象突出。
建议：

1、将九小场所的整顿纳入政府的年度计划中，组织专业队伍，落实责任，落实经费，逐步逐项整顿，长期坚持下去；
2、将安全用电的整顿要放在首位，做到规范用电，安全用电；
3、严禁和取缔在居民楼宇的出租房、地下室、空闲房用来当仓库使用，不准大量的存放可燃物，清理出有效的消防通道，配备相应的消防器材；
4、控制液化气的存放数量和容积；在各镇、街道大力开展防火的宣传、学习、培训、演练活动。
12.1.6受限空间作业

受限空间是指工厂的各种设备内部（炉、塔釜、罐、仓、池、槽车、管道、烟道等）和城市（包括工厂）的隧道、下水道、沟、坑、井、池、涵洞、阀门间、污水处理设施等封闭、半封闭的设施及场所（船舱、地下隐蔽工程、密闭容器、长期不用的设施或通风不畅的场所等），以及农村储存红薯、土豆、各种蔬菜的井、窖等；通风不良的矿井也应视同受限空间。
建议：

离石区涉及受限空间作业的化工企业应严格依据《化学品生产单位特殊作业安全规程》（GB30871-2014）规定，制定相应的受限空间作业安全管理规定；工矿商贸企业应严格按照国家安监总局下发的《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（国家安监总局令第59号）、《有限空间安全作业五条规定》（国家安监总局令第69号）等相关规定，制定相应的有限空间安全作业管理规定，防止中毒窒息等事故的发生。
交通

交通运输是存在安全风险较高的行业。
离石区交通安全风险特点和主要问题：

1、离石区是吕梁市的交通枢纽，其中，包括大量的危化品运输车辆，这些车辆除了穿越行驶外，有可能停留住宿、休息、吃饭，给道路周边群众带来隐患；
2、随着城区的扩展，一些国道、省道变为城区道路，各种车辆混行的现象突出，特别是在一些特殊时间段（如上下班时间），车辆混在一起，有工厂班车、公交车、校车等，加大了风险；
3、家庭车辆的急剧增加，导致行车道路堵塞，行车缓慢而挤压日益严重，车辆乱停乱放，使得道路变窄，通行困难，特别是在事故状态下，消防车、急救车通行较困难；
4、危险货物运输车辆进入城区，不受时间控制行驶、装卸，风险度高；
5、离石区长途汽车站周边即有客运班车也有站内人员车辆和城市公交车辆，各种车辆进出线路交织，私营车辆沿路招揽乘客，人流量大，商贩摊点较多，使站外环境复杂，易发生车辆伤害事故，也可能使恐怖分子有可乘之机；
6、渣土车、货运车辆及大型客车超高、超载、超长、超宽、超员、超速的现象屡禁不止，监管难度大；
7、各类危险化学品运输车辆所运输的危险化学品品种多，标志不全、标志不清的现象严重，发生事故后，施救人员不清楚运输介质，给施救带来极大困难；
8、物流企业内通道不畅，仓库、堆场多，货物堆放过高，布局较乱，发生火灾后堆垛坍塌，极易连成一片，消防车辆和救援人员救援困难；
9、道路的监视监控设备老化，损坏严重，监控技术落后，不能及时更新，有的已形成虚设。
建议：

1、对市内道路进行新的论证、规划工作。一是挖掘现有的道路资源，调整通行路线，提高交通路口的通行率；二是调整大型运输车辆的运输路线，规定重点路段、重点时段，大型货物运输车辆，特别是危险化学品运输车辆，不得行驶，城区道路早7点到9点、晚16点到20点等时段限行。视情况增加危化品运输车辆限行路段和禁停路段；三是改建或新建城区绕行道路，大型运输车辆绕城行驶。有条件时设立危险化学品车辆专用通道，疏导危险化学品运输车辆安全通行；
2、加强各部门应联合执法，解决道路执法中的扯皮问题；
3、充实相关管理部门的技术力量，对人员进行相关培训；
4、区内所有危险化学品运输车辆应装设GPS定位系统，危险化学品运输从业单位应对所有车辆进行定位追踪，防止车辆在人员密集场所停靠；
5、对规划出的危险化学品运输道路进行相应完善，设置应急避难场，设置应急池，应急水源，消防设施，可用于危险化学品泄漏后的应急处理；
6、管控好本地区的危险化学品运输车辆，严禁危化品的非法运输，辖区内的危化品运输车辆必须按规定的时间、道路、地段行驶和停靠。恢复和完善危险化学品运输车辆标志，应明确标明所运输危险物品的名称、标识、应急措施等信息，以满足事故时的应急需要；
7、随着城区的扩大，公共交通车辆的数量必定要增加，因此要规划好公交停车场的位置和数量。离石区长途汽车站周边停放的车辆应疏散，腾出位置让长途车辆进站停靠，彻底解决站外混乱的现象；
8、有关管理部门应加强对长途客运汽车超员、超速、夜间运行、酒驾、携带危化品等违法现象的监管，特别是节假日期间，必须保障乘客的人身安全；
9、应加大投资，及时更换道路监控设施，和其他交通设施、安全警示标示、路牌、防护设施等道路设施。在有碰撞危险的柱桩周围设警示标志（色）、隔离设施。
10、加强对城市主要交通路口的管控，特别是有危险化学品运输车辆通过的路口。
旅游

离石区境内文化旅游资源丰富，离石山川形胜、景观独特，素有“三山抱石州，清水绕城流”的美称。这里有汉画像石、“名山仙境”天贞观、千年古刹安国寺、“华北第一险洞”白马仙洞等自然人文景观交相辉映，是旅游资源富集的黄金地带。近年来，离石区把文化旅游产业作为转型发展的战略性支柱产业之一来布局，根据当前旅游业发展情况提出如下建议。
1、加强节日期间旅游景区的游客管理，防止、拥挤、踩踏事故的发生；开展对景区承载能力的核算工作，通过计算，确定每个景区的最大旅游人数，确定出避险逃生场所，制定出预案；

2、加强山林的管理，建立健全责任制，在村村联防的基础上利用春季封山、规定登山路线等措施，进一步加强对零散登山游客的管理；加强对清明节人员祭扫活动的教育和管理，防止引发森林火灾；

3、加强对景区游客的管理，严禁在景区内动火，以免引发火灾事故；建议每年定期组织人员对景区内的枯草、枯木、落叶进行清理，防止引发火灾事故；

4、加强景区道路交通管理，特别是节假日期间，防止因拥堵、超车、超载等发生交通事故；

5、加强景区饭店、宾馆等的管理，防止因食物、传染病等突发公共卫生事件。

6、加强对节庆日燃放烟花等行为的管理；

7、建议景区承载能力应由安评机构进行安全评估
人员密集场所

13.4.1人员密集型场所

离石区人员密集场所主要集中在集市贸易市场、商场、超市、汽车站、学校、幼儿园、宾馆、饭店、医院、敬老院、网吧、歌舞厅、旅游景区、山会、节庆日、公共图书馆、政府机关等。
人员密集场所存在的主要问题：

1、火灾隐患突出：不安全用电是导致火灾的主要原因；
2、疏散问题：发生事故后，人员不能及时疏散，或在疏散过程中造成踩踏导致的群死群伤严重事故，尤其是狭窄通道、台阶等受限空间的踩踏事故；
3、避难场所数量不足。


建议：

1、开展调查，摸清离石区辖区内密集场所的数量（特别是学校、医院、敬老院和企业职工宿舍的人员数量）、位置、环境、狭窄通道、逃生通道和救生通道是否畅通、有无避难场所及较大的危险源头，有针对性地进行整改，重点清理逃生通道不畅和增加避难场所建设；
2、确保重大危险源与人员密集场所、公共建筑之间有足够的安全距离，安全距离不达标的应逐步搬迁，或采取进一步安全隔离防护措施；
3、规范消防安全标志和安全疏散标识，加强消防器材、逃生装备与工具的配备，保持安全通道畅通。
4、集市贸易、山会是离石区保留下来的乡俗民俗之一，应视为特色产业加以保护。但是随着城市的发展，有些市场规模不断扩大，一旦发生事故，逃生施救难以实施，会带来巨大的灾难和群死群伤。对已不适应在城市中心区存在和发展的市场、集市，政府应做出规划考虑迁址。现阶段应采取限制规模、限制私家车进入市场；规定步行街；加强消防设施建设；周边道路设立单行路线等措施进行防范。
13.4.2劳动密集型企业

离石区拥有劳动密集型企业主要涉及食品、纺织、服装、制鞋、建材、机械加工等产业领域。
劳动密集型企业存在的主要问题：
1、疏散问题，发生事故，人员不能及时疏散，或在疏散过程中有可能造成踩踏导致的群死群伤严重事故；
2、在救险的过程中，救险人员（特别是消防人员）受到二次伤害。

建议：

1、企业在人员密集场所的重点是防火和保持疏散通道畅通，防火的重点是安全用电。重点检查加工车间、职工宿舍用电问题、消防设施配备情况、人员应急疏散通道设置情况等，加强安全教育培训及事故应急演练，有针对性地进行整改；
2、规范消防安全标志和安全疏散标识，加强消防器材、逃生装备与工具的配备，保持安全通道畅通。
自然灾害

13.5.1山林

离石区山林多为针叶林和针阔混交林，树种以黑松为主重点林区可燃物载量已达到或超过每公顷30吨，在条件具备时，有可能发生重大以上森林火灾。 

离石区秋、冬、春季天气干旱少雨，大风天气多，持续时间长，较易发生森林火灾。重点林区进山人员多，存在野炊、吸烟等违规用火现象。林区周边村庄群众生产、生活用火不规范，随意用火现象时有发生。加之林内散落大量坟茔，上坟烧纸、燃放爆竹等祭祀行为大量存在，以上原因均可引发森林火灾。
森林火灾是一种突发性强、破坏性大、处置救助较为困难的自然灾害。森林火灾不仅烧死、烧伤林木，直接减少森林面积，而且严重破坏森林结构和森林环境，导致森林生态系统失去平衡，森林生物量下降，生产力减弱，益兽益鸟减少，甚至造成人畜伤亡。
雷电火、自燃等自然火形成的森林火灾仅约占我国森林火灾总数的1%。由于游玩时野炊、随意丢弃烟头、上山祭拜祖先等焚烧纸钱等习惯成为点火源而造成森林火灾的事故较多。
建议：

完善今后的工作规范和工作机制，提升火灾预防和应急处置水平。
13.5.2山体边坡

离石区矿山开采必然存在废石、尾矿等固体废弃物，其再利用程度较低，往往直接堆排在矿坑周边，又进一步形成人为危险源，矿山泥石流的形成与发生恰恰就是矿山开发过程中废石弃土不合理堆排造成的，在暴雨、爆破震动的影响下容易引发事故。
建议：

加强对废石的监管，严防事故的发生。

13.5.2 地质灾害
离石区发育的地质灾害主要有崩塌、滑坡、地面塌陷和地裂缝、不稳定斜坡、潜在泥石流等，共有地质灾害及隐患点180处。建议如下。

1）开展地质灾害科普宣传活动。通过电视、广播、报纸等传媒传播地质灾害防治知识，组织专业人员深入农村、社区宣讲地质灾害防治知识等手段提高民众对地质灾害的认知水平，提高全民防灾、减灾意识和技能。

2）建立区、乡、村三级地质灾害群测群防网络。区级监测网（一级网）组织群测人员进行业务培训和对重要隐患点进行巡回检查，对有重大险情的地质灾害组织应急调查、应急监测、应急避险和抢险救灾等工作，同时立即报省、市、县政府和国土资源主管部门，负责监测资料与信息反馈的搜集汇总，并上报到上级主管部门；乡（镇）级监测网（二级网）负责本乡（镇）地域内的地质灾害隐患点的定期巡查、险情上报和抢险救灾等工作，逐点落实包括监测、预报、疏散、应急抢险等内容的预防措施；村级监测网（三级网）负责落实地质灾害监测责任人，对地质灾害实施长期监测、并做好监测记录，出现险情或有险情预兆时及时上报，组织村民实施防治措施，制定人员紧急避险和财产转移路线，实行自救工作等。

3）建立群专结合的预报预警系统。根据气象、水文和地质灾害监测获取的信息进行综合分析，预测地质灾害危险点。对危险点可能发生的时间和空间进行预测、预报并及时向有关乡（镇）、村和矿山及对重要设施管理的有关部门发出预警通知。

4）将地质灾害防治纳入政府议事日程和国民经济发展规划。按比例安排地质灾害防治经费，建立地质灾害普查、勘查和防治信息数据库，根据地质灾害的危险性和危害程度按由重到轻、由急到缓逐步实施治理。

5）充分利用经济、行政、法律和技术等管理手段。最大限度地减轻灾害损失，促进社会经济的可持续发展。

消防

13.5.1主要消防隐患及建议

1、高层建筑

离石区现有高层建筑多，部分建筑建筑体量大、结构复杂、火灾危险性大，易燃可燃物多，且与周边商圈相邻，一旦发生火灾，火势蔓延迅速，易形成立体燃烧，人员疏散困难，极易造成重大社会影响。

2、农村消防问题

离石区内现有自然村住房主要以砖木结构、砖混结构等耐火等级低的建筑为主，消火栓、蓄水池等消防基础设施严重缺失，基层灭火组织尚未建立，村民消防安全意识淡薄，用火、用电、用气不规范，加之连片居住，极易发生火烧连营的恶性事故。

建议：

加强自然村的村民的安全用电、用火、用气及消防安全意识，加大宣传；加大消防安全设施的投入，增建乡镇专职消防队（站）及村镇的消防设施。
3、企业消防管理

在政府的严格监督下，安全消防工作有了很大的提高，但仍存在一些问题亟待提高.

企业消防管理存在的主要问题：

部分企业消防设施缺失，除配备灭火器外，基本无其他消防设施；特别是一些远离城市消防管网的企业缺少消防水池和消防水泵；危险化学品生产企业消防设施一般配备齐全，但后期维护不好，甚至有消防设施已损坏的现象，企业防消能力弱，企业兼职消防队或企业自建消防队名存实亡，发生事故时，发挥作用有限；部分企业的消防通道、应急疏散通道不畅通，特别是服装玩具加工企业，蔬菜、肉食品加工企业等，通道阻塞，电气线路、照明灯具等设置不符合规范要求，易引起火灾事故。 

建议：

重点企业必须配备消防水池和消防泵，必须配备专职或兼职消防队伍。

13.5.2城市消防力量和消防装备的配备

离石区的城区越来越大，人口密度越来越密，小区楼群越来越多，楼宇建筑越建越高，私家车辆越来越多，占用通道和道路，使得消防力量和消防装备跟不上快速发展的要求，也给我们政府在提升预警能力、采用预防、预警技术和消防技术、消防装备、物资准备、应急资金、人员培训等诸方面提出了新的课题。建议：

按国家规范要求，合理配备消防站；根据城市发展适当配置或增加冲锋舟、潜水装具、全地形山林灭火车高喷车、云梯、高音喇叭、逃生装备、面具和呼吸器；充分利用企业的消防力量和消防设备，实行统一建册，统一培训，统一演练，统一预案；长期坚持疏通消防通道和疏散通道；增加预警手段和预警技术，提高预警的能力。

敦促企业加强消防设施的建设和管理。有消防力量和消防车的企业，应将其能力纳入社会消防力量进行协调管理，统一指挥，统一调度，统一训练，统一演练，统一培训，充分发挥整个区域的应急能力。
特种设备

特种设备方面存在的主要问题：

1、全区涉及使用特种设备的企业多，特种设备数量大，而特种设备监管人员少，监管人员严重不足，监管难度大；
2、在危险化学品生产企业、涉氨企业、液化石油气充装等企业，有些压力容器、压力管道已运行多年，设备老化严重，得不到及时更换；
3、由于管理体制限制，检验到期报检后不能及时得到检测；
4、企业特别是金属加工企业的气割（焊）作业不用乙炔和丙烷等工业气体，而是用民用液化气代替，这个现象很普遍；企业用的民用液化气罐不检测，使用时压力不控制，天冷时用热水加热，长期处在不可控状态；
5、市内公交车辆、出租车辆多为燃气车辆，车内均配有体积不等的LNG、CNG气瓶，而这些气瓶的检测在离石区内无法进行，且有部分车辆气瓶已过检测期，一旦发生爆炸事故，后果严重，存在较大的安全风险；
6、有的高层楼宇的电梯使用，由于维护不当，不能保持完好状态，有的已经损坏或到更新期，电梯带来风险已在加大。
建议：

1、增加政府特种设备监管人员的人数，加大监管力度；
2、明确企业主体责任，改革和完善管理模式，压力容器申报、检测由督促企业改变为企业的主动申报；对重点单位企业的特种设备进行专项风险评估；在适当时机，对检验检测市场应进行开放，引入第三方检验检测单位；
3、建议强制取消民用液化气罐在工矿企业用于工业用途，必须使用丙烷等工业气体瓶代替民用液化气罐；
4、对全市的居民液化气罐进行普查，制定出解决方案；
5、开展对全市液化气充装站的安全评价，掌握目前的安全状态，特别是周边环境和液化气罐；
6、对废弃液化气瓶的回收、处置应确立责任部门，不能长期存放在液化气站无人管理；
7、把居民楼宇电梯的安全纳入政府的计划内，首先应进行电梯安全状况的普查，在确定整改的计划。
应急救援
当突发事件发生时，应急响应和应急处理的能力的高低是对政府平时管理水平、平时工作好坏的检验。俗话说“功夫在诗外”，就是说平时就要做好做细准备工作，不打无把握之仗，不断提升应急响应和应急处置的能力。
1、完善区、镇街两级预案、部门预案、企业预案、各类专项预案和各基层应急行动方案，加强各类各级应急预案之间的联动和衔接，适时修订应急预案，不断提高应急预案的适用性、操作性；
2、提高信息报送的速度与质量。拓宽突发事件信息收集渠道，多方面、多渠道、多角度收集苗头性、倾向性、预警性信息，及时进行汇总、分析和研判。加强信息沟通、情报会商和资源共享，提高突发事件信息综合处理与分析研判能力；
3、强化应急预案演练工作。各级专项预案、部门预案，基层应急行动方案，企事业单位预案原则上每年至少演练一次，大型活动应急预案的制定单位应当在活动举办之前至少开展一次综合性演练。人员密集场所应当把人员疏散作为应急演练的重点内容。演练可采取桌面演练和实战演练等多种形式。通过演练加强区域之间、部门之间、相邻单位之间等的应急联动，提高协同应急能力；
4、建立健全以及指挥体系，特别是第一时间的现场指挥体系，确定现场第一指挥人，明确现场指挥、协调联动和后勤保障的主体及其权责，提高现场处置的科学化、专业化水平；
5、建立以各级综合应急队伍为骨干，以专业应急队伍为依托，以专家队伍为支撑，以志愿者应急队伍为辅助的全区应急队伍体系；
6、企事业单位、社会组织应参与应急救援，形成多层次应急救援体系。在应急队伍管理、调用、培训、演练和经费保障等要规范化、制度化；
7、在市内重大危险源企业和劳动密集型企业中设置应急避难场所。在居民区和人员密集场所周边设置应急避难场所并作出相关路径指示。避难场所应远离高大建筑物、易燃、易爆化学物品、核放射物品存放处，以及可能发生各类次生灾害的地方；
8、支持以消防大队、企业消防队伍联合建设一支“一专多能”的综合救援队伍，加强队伍、预案、指挥、训练、保障等方面体系和机制建设，分期、分批、分阶段配备先进的、适用的应急救援装备，强化事故综合救援功能，会同有关专业应急队伍开展各类事故灾难的处置工作；
9、在镇、街道、社区的警务人员、医务人员、民兵、预备役人员、物业保安等具有专业救援知识和技能的人员，应建立综合性基层应急队伍；
10、建立完善专家库，组织专家对重点行业、重要领域的主要风险进行评估并提出对策，充分发挥专家参与预警、指导、调查、应急、研判与评估等方面的咨询与辅助决策作用；
11、建立应急物资保障体系，坚持实物储备与商业储备相结合、生产能力储备与技术储备相结合、集中储备与分散储备相结合、政府采购与政府补贴相结合，以适当的投入和储备方式，体现节省，有效、快捷、便利、保质保量、分散管理快速集中的高效；储备场所尽可能依靠大型百货库房、医院、生产企业等。
术语、符号和代码说明

1、风险

是指发生特定危害事件的可能性以及发生事件后果严重性的结合。

2、个人风险

是指因危险化学品生产、储存装置各种潜在的火灾、爆炸、有毒气体泄漏事故造成区域内某一固定位置人员的个体死亡概率，即单位时间内（通常为一年）的个体死亡率。通常用个人风险等值线表示。

3、社会风险

是对个人风险的补充，指在个人风险确定的基础上，考虑到危险源周边区域的人口密度，以免发生群死群伤事故的概率超过社会公众的可接受范围。通常用累积频率和死亡人数之间的关系曲线（F-N曲线）表示。

4、定量风险评价

是对某一装置或作业活动中发生事故频率和后果进行定量分析，并与可接受风险标准比较的系统方法。

5、防护目标

指在发生危险化学品事故时，易造成群死群伤的危险化学品单位周边的人员密集场所或敏感场所，包括居民区、村镇、商业中心、公园、学校、医院、影剧院、体育场（馆）、养老院、车站等。

6、个人风险基准值

个人容许标准中，主观选择的数值，本报告采用40号令和《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行）》分别计算。
7、事故多米诺效应

一个工厂的某个单元发生事故，可能会引起其他单元或邻近工厂发生次级事故，依次有可能发生三级或更高级别的事故，即事故的多米诺效应。

8、火灾

火灾是在时间和空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。火焰强烈热辐射可以造成严重的人员死亡和重大财产损失，还可以进一步引发爆炸等事故。火灾根据其燃烧形式大致可以分为6种情况，即池火、喷射火、火球、闪火、固体火灾和普通火灾。作为重大事故后果分析主要考虑前4种，它们是由于可燃液体或气体泄漏造成的。

池火：是一种常见的火灾形式，是可燃液体液面上的自然燃烧。泄漏到地面上、堤坝内液体的火灾、敞开的容器内液体的燃烧等均称为池火；

喷射火：带压的可燃物质泄漏时形成射流，如果在泄漏裂口处被点燃，则形成喷射火；

火球：当压力容器受外界热量的作用使槽壁强度下降并突然破坏，储存的过热液体或液化气体突然释放并被点燃，形成巨大火球；或者泄漏的可燃气体或蒸气与空气混合后被点燃而产生的预混燃烧；

闪火：闪火是可燃蒸气云的非爆炸燃烧，燃烧速度很快但比爆炸慢得多，其危害主要是热辐射无冲击波。

9、爆炸

爆炸是物质在短时间内从一种状态迅速转变为另一种状态，并在瞬间以对外做机械功的形式迅速释放出大量能量的现象。爆炸分为物理爆炸和化学爆炸两大类。化学爆炸包括不稳定固体或气体的爆炸、受空间内可燃混合气体爆炸和开放空间的可燃气体蒸气云爆炸等，发生化学爆炸时会释放出大量的化学能，爆炸影响范围较大。
10、危险化学品重大危险源

长期的或临时的生产、加工、使用或存储危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

11、低密度人员场所

指人数少于30人的单个或少量暴露人员。

12、居住类高密度场所

指人数大于等于30人，少于100人的居民区、宾馆、度假村等。

13、公众聚集类高密度场所

指人数大于等于30人，少于100人的办公场所、商场、饭店、娱乐场所等。

14、高敏感场所

指学校、医院、幼儿园、养老院、监狱等。

15、重要目标

指军事禁区、军事管理区、文物保护单位等。

16、特殊高密度场所

指人数在100人及以上的大型体育场、交通枢纽、露天市场、居住区、宾馆、度假村、办公场所、商场、饭店、娱乐场所等。

17、消防安全“九小场所”

指达不到《消防安全重点单位界定标准》，但又具有一定规模的下列餐饮、购物、住宿、公共娱乐、休闲健身、医疗、教学、生产加工、易燃易爆危险品销售储存等场所: 

1）购物场所：建筑面积在100平方米以下的小商场（商店、市场）；

2）餐饮场所：额定就餐人数100座以下的小饭店、酒店等营业性餐饮场所；

3）住宿场所：客房数在10间或床位数在20张以下的小旅馆；

4）公共娱乐场所：设置在建筑物首层、二层、三层且建筑面积50平方米以下的小公共娱乐场所；

5）休闲健身场所：人员在10人以下或者总建筑面积在50平方米以下的洗浴、足疗、美容美发美体、酒吧、茶社、棋牌室、咖啡厅、健身俱乐部等小休闲健身场所；

6）医疗场所：乡镇卫生院，街道卫生院，社区卫生院以及床位数20张以下的其他小医院（诊所）、疗养院、养老院、福利院；

7）教学场所：床位数20张以上的寄宿制学校和托儿所、幼儿园；100人以下的非寄宿制学校，20人以下的非寄宿制托儿所、幼儿园；

8）生产加工企业：职工总人数10人以下、或者设有10人以下员工集体宿舍、或者总面积在50平方米以下，具有独立生产、经营场所的单位及个体工商户，以及根据国家规范要求不需要设置自动消防设施的其它生产加工场所；

9）易燃易爆危险品销售、储存场所。
18、《重大危险源区域定量风险评价软件》（CASST-QRA2.1）

《重大危险源区域定量风险评价软件》（CASST-QRA2.0）是中国安全生产科学研究院开发，采用先进的有毒物质泄漏扩散、火灾、爆炸和毒物影响模型，经过了多个区域性定量风险评价项目试点应用的实际验证，并结合了专业从事定量风险评价工作专家的宝贵经验，分析结果具有一定的实用价值。

F1 安全风险评估依据

F.1.1 法律法规、部门规章和文件、标准、规范

	序号
	名称
	发文号
	实施时间
	备注

	法律、法规

	
	《中华人民共和国安全生产法》
	中华人民共和国主席令[2014]第13号
	2014年12月1日
	

	
	《中华人民共和国消防法》
	中华人民共和国主席令[2008]第6号
	2009年5月1日
	

	
	《中华人民共和国环境保护法》
	中华人民共和国主席令[2014]第9号
	2015年1月1日
	

	
	《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年修改）
	中华人民共和国主席令[2012]第54号
	2012年7月1日
	

	
	《中华人民共和国突发事件应对法》
	中华人民共和国主席令[2007]第69号
	2007年11月1日
	

	
	《中华人民共和国防洪法》(2009年修订)
	中华人民共和国主席令[2009]第18号
	2009年8月7日
	

	
	《中华人民共和国道路交通安全法》（2011年修订）
	中华人民共和国主席令[2011]第47号
	2011年5月1日
	

	
	《中华人民共和国铁路法》
	中华人民共和国主席令[1990]第32号
	1991年5月1日
	

	
	《中华人民共和国石油天然气管道保护法》
	中华人民共和国主席令[2010]第30号
	2010年10月1日
	

	
	《危险化学品安全管理条例》
	国务院令[2011]第591号
	2011年12月1日
	

	
	《铁路安全管理条例》
	国务院令[2013]第639号
	2014年1月1日
	

	
	《公路安全保护条例》
	国务院令[2011]第593号
	2011年7月1日
	

	政府部门规章、规范性文件

	
	《国务院办公厅关于印发安全生产“十二五”规划的通知》
	国办发〔2011〕47号
	2012年7月27日
	

	
	《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》
	国发[2010]23号
	2010年7月19日
	

	
	《国务院安委会办公室关于进一步加强化工园区安全管理的指导意见》
	安委办[2012]37号
	2012年8月7日
	

	
	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》
	国家安全生产监督管理总局令第40号
	2011年12月1日
	

	
	《危险化学品输送管道安全管理规定》
	国家安全生产监督管理总局令第43号
	2012年3月1日
	

	
	《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行）》
	安监总局公告[2014]第13号
	2014年5月7日
	

	
	《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修订版）
	发展改革委令2011第9号
	2011年6月1日
	

	标准、规范

	
	《城市消防站建设标准（修订）》
	建标 152-2011
	2011年10月1日
	

	
	《城市防洪工程设计规范》
	GB/T50805-2012
	2012年12月1日
	

	
	《城市热力网设计规范》
	CJJ34-2002
	2003年1月1日
	

	
	《建筑设计防火规范》
	GB50016-2014
	2015年5月1日
	

	
	《石油化工企业设计防火规范》
	GB50160-2008
	2009年7月1日
	

	
	《化工企业总图运输设计规范》
	GB50489-2009
	2009年10月1日
	

	
	《工业企业总平面设计规范》
	GB50187-2012
	2012年8月1日
	

	
	《危险化学品重大危险源辨识》
	GB18218-2009
	2009年12月1日
	

	
	《城市道路设计规范》
	CJJ37-2012
	2012年5月1日
	

	
	《防洪标准》
	GB50201-94
	1995年1月1日
	

	
	《园区安全管理规范》
	DB37/T 1060-2008
	2009年1月1日
	参照

	
	《园区管理部门安全管理规范》
	DB37/T 1061-2008
	2009年1月1日
	参照

	
	《园区生产经营单位安全管理规范》
	DB37/T 1062-2008
	2009年1月1日
	参照

	
	《园区消防安全管理规范》
	DB37/T 1068-2008
	2009年1月1日
	参照

	
	《园区特种设备安全管理规范》
	DB37/T 1069-2008
	2009年1月1日
	参照

	
	《园区道路交通安全管理规范》
	DB37/T 1070-2008
	2009年1月1日
	参照

	
	《园区建筑施工安全管理规范》
	DB37/T 1071-2008
	2009年1月1日
	参照

	
	《安全评价通则》
	AQ8001-2007
	2007年4月1日
	

	
	《化工企业定量风险评价导则》
	AQ3046-2013
	2013年10月1日
	


F.1.2依据的其他资料

	序号
	依据的资料名称

	
	《吕梁市城市总体规划（2012-2020）》

	
	《离石统计年鉴（2020）》

	
	离石区总体规划（2003-2020年）

	
	离石区其他发展规划的有关文件


F.1.3参考文献

	序号
	参考文献
	备注

	
	李民  浅析风险管理[J].中国职业安全卫生管理体系认证，2003，（2）27-29
	

	
	李霞  基于压力管道的风险管理研究[D].兰州：兰州理工大学，2005
	

	
	王志霞.区域环境风险评价理论、方法与实践[D].上海：同济大学，2007
	

	
	陈国芳.化学工业区危险性研究[D].沈阳：东北大学，2003
	

	
	朱和. 世界化工园区的百年之路[J]. 中国石油石化. 2006, (09): 24-25.
	

	
	魏利军，多英全，于立见等. 化工园区安全规划方法与程序研究[J]. 中国安全科学学报. 2007, 17(09): 45-51.
	

	
	金磊. 城市安全发展必须研究并确定城市安全容量,中国建设报，2007.
	

	
	任常兴，吴宗之. 危险品道路运输风险评价与优化选线的研究进展[J]. 安全与环境学报. 2007, 7(3): 127-131.
	

	
	张江华，朱道立. 危险化学品运输风险分析研究综述[J]. 中国安全科学学报. 2007,17(03): 136-141.
	

	
	李全东. 液态危险货物道路运输风险分析[D]. 北京：北京交通大学硕士学位论文,2010.
	

	
	郭吉红. 城市重大危险源事故预测模拟及安全规划[D]. 淮南：安徽理工大学硕士学位论文, 2006.
	

	
	王贤高. 道路危险货物运输风险评价研究[D]. 长安大学, 2006.
	

	
	Andy S J. A transportation Geography of Hazardous materials：Risk assessment a-nd Hazardous Management in Arizona[D]. Arizona state university, 1986.
	

	
	中国安全生产科学研究院. 城市重大工业危险源评价与监测关键技术研究[R].,2004.
	

	
	韩利，梅强，陆玉梅，等. AHP-模糊综合评价方法的分析与研究[J]. 中国安全科学学报. 2004, 14(7): 86-89.
	

	
	吴宗之  易燃、易爆、有毒重大危险源评价方法与控制措施  劳动部劳动保护科学研究所、劳动部事故调查分析技术中心
	


F2 定量分析方法简介

区域性定量风险评价

1、方法简介
定量风险评价（简称QRA）也称为概率风险评价（PRA），是一种对风险进行量化评估的重要技术手段。该方法以实现工程、系统安全为目的，应用安全系统工程原理和方法，通过对系统或设备失效概率和失效后果进行分析，将风险表征为事故发生频率和事故后果的乘积，从而对重大危险源的风险进行定量描述。目前，许多欧盟国家都在塞维索法令（The Seveso II Directive）第九章要求提交的安全报告中采用QRA方法，用以当局决策重大危险源产生的风险增量以及重大危险源附近的土地开发是否可容许。

2、定量风险评价的指标

定量风险评价的核心量化指标是个人风险和社会风险。个人风险是指重大危险源产生在某一固定位置的人员的个体死亡概率，体现为风险等值线，见附图2-1所示。社会风险为重大危险源能够引起大于等于N人死亡的所有事故的累积频率（F）。社会风险与重大危险源周围的人员密度密切相关，用社会风险曲线（F－N曲线）表示，见附图2-2所示。
社会风险为重大危险源能够引起大于等于N人死亡的所有事故的累积频率（F）。社会风险与重大危险源周围的人员密度密切相关，用社会风险曲线（F－N 曲线）表示。
3、定量风险评价的一般程序

定量风险评价是一种技术复杂的风险评估方法，不仅要对事故的原因、场景等进行定性分析，还要对事故发生的频率和后果进行定量计算，并将量化的风险指标与可接受标准进行对比，提出降低或减缓风险的措施。定量风险评价的一般程序见下图。
（1）前期准备与资料收集

资料的收集主要包括：企业及周边平面布置图、工艺流程图（PFD）、工艺仪表流程图（P&ID）、工艺介质数据表、设备及管道数据表、安全附件资料、建筑物明细表、人口分布数据、潜在点火源数据、当地气象数据等。
（2）危险辨识

危险辨识主要运用系统分析方法对评价区域进行危险辨识，以确定哪些易燃、易爆、活性和有毒物质存在重大事故风险，哪些工艺故障或错误容易产生非正常情况并存在重大事故风险。
（3）频率分析

危险品的泄漏是产生火灾、爆炸、中毒等事故的根源。对重大危险源的事故风险进行频率分析，以评估其发生事故的可能性。
（4）后果分析

后果分析主要评估潜在事故发生后造成的后果严重程度。后果分析基于事故后果伤害模型，得到热辐射、冲击波超压或毒物浓度等随距离变化的规律，然后与相应的伤害准则进行比较，得出事故后果影响的范围。
（5）风险计算

风险计算是在频率（fs）和后果（vs）分析的基础上，经过模拟和计算，得到个人风险、社会风险和风险排序的过程。风险计算的计算量较大，一般需借助专业的风险评估软件才能实现。
（6）风险评价

风险评价为确定危险源的风险并依据风险标准确定风险等级的过程。风险评价的目的就是针对不可容许的风险提出风险减低的对策措施，并把风险等级尽可能降到最低，以符合标准的要求。对不容许风险，在采取降低风险的对策措施后，要重新进行定量风险评价。
4、区域风险计算模型

（1）个人风险计算模型
对于区域内的任一危险源，其在区域内某一空间地理坐标为（x，y）处产生的个人风险可由下式计算：

[image: image5.wmf]å

å

å

=

=

=

=

S

s

W

w

I

i

s

i

w

M

E

o

s

y

x

V

P

P

F

F

F

y

x

R

1

1

1

,

)

,

(

)

,

(

           （式2-1）
式中，R（x,y）为危险源在位置（x,y）处产生的个人风险；Fs,o为第s个容器设备泄漏事件发生的原始频率；FE为设备修正系数；FM为安全管理、人员修正系数；Pw为气象条件概率；Pi为点火源的点火概率；Vs（x,y）为第s个事故情景在位置（x,y）处引起个体死亡的概率，S为容器设备泄漏事件的个数；W为气象条件的个数；I为点火源的个数。
[image: image6.png]N4

Ja sk
M

R g
g

RBE | | TR | e
ik | | mx | | R





个人风险的计算模型

（2）社会风险计算模型
对于区域内的任一危险源，其引起的社会风险累计频率可由下式计算：

[image: image7.wmf]å

å

å

=

=

=

³

=

S

s

W

w

I

i

i

w

M

E

o

s

N

n

P

P

F

F

F

FN

1

1

1

,

,

          （式2-2）
式中，FN为N人以上死亡的累计频率；Fs,o为第s个容器设备泄漏事件发生的原始频率；FE为设备修正系数；FM为安全管理、人员修正系数；Pw为气象条件概率；Pi为点火源的点火概率；S为容器设备泄漏事件的个数；W为气象条件的个数；I为点火源的个数；n为死亡人数。
将计算得到的累计频率FN与死亡人数N之间作曲线，即可得到危险源的社会风险 F-N曲线。
[image: image8.png]AR R

Frila R iU R
RIEMIEE S A
BREIERA T
s . i
BRAE ) Loms | | BEER| | mme | | Ags
AW, A ) BT

FEIERA T





社会风险计算模型

5、区域定量风险评价的计算过程

区域定量风险评价的计算过程如下：

[image: image9.png]SHIEE
] AR
AR 1 it
v
; RRAI R
AT [
FiER s
AR
FN B
J EREE || eofmmiee —
i (. B #%)
S ARGERE
RIETRRE
ERER &
Lo PRER | s





区域定量风险评价的计算过程
1）个人风险和社会风险容许标准

（1）个人风险容许标准

风险并不是越低越好，因为降低风险需要采取措施，措施的实施需要付出代价，因此通常需要定义一个风险可接受准则，将风险限制在一个可接受的水平。风险接受准则表示了在规定时间内或某一行为阶段可接受的总体风险等级，并为风险分析以及制定风险减缓措施提供参考依据。
本评估采用的风险容许标准来自安监总局令第40号《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》和《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行）》。
目前，工业界一般采用ALARP（As Low As Reasonable Practice）原则作为惟一可接受原则。ALARP原则通过两个风险分界线将风险划分为3个区域，即：不可接受区、合理可行的最低限度区（ALARP）和广泛接受区（见下图）。两个风险分界线分别是可接受风险水平线和可忽略风险水平线。ALARP原则的核心是风险在合理可行的情况下应尽可能地低，只有当减少风险是不可行的，或投入的资金与减少的风险是非常不相称时，风险才是可容忍的。
[image: image10.png]ARATHEREX BT R AR T

SFATITRIRAR
FREEX (ALARP)

i

FTERIERRER

BT 285 R AT

R




个人风险容许标准

个人风险容许标准（LSIR）：表明危险源附近的目标人群是否可暴露于某一风险水平以上。通常给出可容许风险的上限和下限值。上限是可容许基准，风险值高于可容许基准，必须进行整改；下限是可忽略基准，风险值低于可忽略基准，则可无须进行任何改善，接受此风险；若风险值介于两者之间，则可根据事件的优先顺序进行改善。个人风险容许标准的确定主要基于目标人群的聚集程度、对风险的敏感性、暴露的可能性、撤离的难易程度等，不同目标人群的可接受风险不同。根据国家总局第40号令，本评估采用的个人风险容许标准如附表1-3-1所示，另外根据国家总局公布的《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行）》，个人风险结果将与附表2-1所示的风险基准作对比。

个人风险标准一览表

	危险化学品单位周边重要目标和敏感场所类别
	可容许风险
（/年）
	标准说明

	1.高敏感场所（如学校、医院、幼儿园、养老院等）；2.重要目标（如党政机关、军事管理区、文物保护单位等）；3.特殊高密度场所（如大型体育场、大型交通枢纽等）。
	<3×10-7
	3×10-7的个人风险等值线不应进入该区域。

	1.居住类高密度场所（如居民区、宾馆、度假村等）；2.公众聚集类高密度场所（如办公场所、商场、饭店、娱乐场所等）。
	1×10-6
	1×10-6个人风险等值线不应进入该区域。


个人可接受风险基准值一览表
	防护目标
	个人可接受风险基准值

	
	新建装置    （每年）≤
	在役装置    （每年）≤

	低密度人员场所：单个或少量暴露人员（人数<30人）。
	1×10-5
	3×10-5

	居住类高密度场所：居民区、宾馆、度假村等。公众聚集类高密度场所：办公场所、商场、饭店、娱乐场所、公园、广场等（30人≤人数＜100人）。
	3×10-6
	1×10-5

	高敏感场所：学校、医院、幼儿园、养老院等。重要目标：军事禁区、军事管理区、文物保护单位等。特殊高密度场所：大型体育场、大型交通枢纽、大型露天市场等（人数≥100人）。
	3×10-7
	3×10-6


（2）社会风险容许标准
根据国家总局第40号令以及《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行）》，本评估采用的社会风险容许标准如附图2-8所示。


[image: image11.wmf]1

10

100

1000

1E-9

1E-8

1E-7

1E-6

1E-5

1E-4

1E-3

0.01

尽可能降低

可接受

不可接受

 

 

ÀÛ»ýÆµÂÊF/(´Î/Äê)

ËÀÍöÈËÊýN/¸ö


要容许社会风险标准
区域被划分成了三个部分：可容许区、不可容许区和ALARP区（尽可能降低风险区），根据实际得到的危险源的社会风险曲线落入的区域，即可采取不同的安全对策。
多米诺效应的机理及破坏阈值

1、机理

传统的事故后果分析主要关注对于人员造成危害，而在多米诺效应研究中主要关注的是在初始事故的各种场景下，有哪些目标设备会受到影响。
根据相关研究资料和以往工业事故案例表明，当火灾和爆炸产生的能量足够大，其危害波及范围内存在其他危险源时，就可能发生重大事故的多米诺效应，重大危险源的多米诺效应主要是由于火灾、爆炸冲击波以及爆炸产生碎片撞击三种方式引发的。火灾主要靠强烈的热辐射作用对人和设备产生危害，常用热负荷表征；爆炸则主要是靠冲击波、抛射破片及热负荷的作用。
另外，应注意的是对于一个初级事故可能同时产生爆炸冲击波、热辐射及碎片而引发多米诺事故，如BLEVE事故。
（1）火灾引发的多米诺事故

火灾是化工厂中常见的事故。它是可燃物质在空气中剧烈氧化产生大量热的现象。火灾引发多米诺事故主要通过两种方式，一种是火焰直接包围或接触目标设备而引发事故，另一种是火灾的热辐射造成目标设备失效而引发多米诺事故。池火灾是易燃液体形成液池后遇到火源而被点燃的火灾。根据有关文献的统计池火灾引发的多米诺事故次数仅次于爆炸事故，占到44%。根据相关研究，当目标设备与火焰直接接触时大都引发多米诺事故与火焰直接接触的情况，则大都会引发多米诺事故。热辐射造成设备破坏则需要一定辐射强度和时间。包含易燃气体或闪蒸液体的压力容器或管道发生泄漏后，点燃后可能导致喷射火。喷射火是湍流火，由于很高的喷射动能，在泄漏方向上会产生有很长距离。由于事故发生频率较高和较大的危害半径，因此喷射火也很容易导致多米诺事故。火球一般是易燃液化气体瞬时泄漏后，立即点燃的结果。火球的特征为几乎为球状的燃料气，蒸气浓度在火球内部要高于可燃极限上限，基本上是湍流式从外向内燃烧。蒸气的燃烧导致球体浮动上升，火球的体积在逐渐增大。易燃液体压力容器发生沸腾液体扩展蒸气爆炸（BLEVE）后往往会产生火球。火球燃烧过程不会产生冲击波，但是燃烧过程中高强度的热辐射带来极大的危险。但火球事故的持续时间一般不长。闪火一般表现为低速燃烧，其持续时间一般从几微秒到几秒，比目标设备受热辐射失效时间可以低几个数量级。因此闪火一般不会引起多米诺事故。
（2）爆炸冲击波引发的多米诺事故

在化工厂中爆炸比其他事故更容易引发多米诺效应。有学者统计100起多米诺事故中与爆炸相关的数量最多，占到47%。爆炸是能量剧烈快速释放的过程，同时伴随着由近及远传播的冲击波。在绝大多数爆炸事故中这种在空气中传播的强冲击波是造成附近建筑物、设备等破坏以及人员伤亡的重要原因。因此一旦发生爆炸事故，可能由于其产生的冲击波对附近的危险源造成破坏从而引发多米诺事故发生。爆炸冲击波事故引发多米诺效应比较复杂，不仅与爆炸事故产生的超压大小有关，而且受冲击波反射、阻力效应、与目标设备的相对位置以及目标设备的机械特性等因素所影响。对于冲击波引发多米诺效应在工业中最常见的初级事故场景包括凝聚相爆炸、蒸气云爆炸、物理爆炸、沸腾液体扩展蒸汽爆炸等。
（3）碎片引发的多米诺事故

当设备发生物理爆炸或BLEVE时，除了产生冲击波外，设备会破裂，产生碎片飞出。这种碎片的飞行速度、飞行距离以及穿透能力非常大，可能会造成较远距离的建筑物、设备等破坏，从而导致多米诺事故的发生。碎片数目、形状和重量主要与设备的特性相关，抛射距离主要与初始碎片速度、最初抛射方向、角度以及碎片的阻力系数相关。最初抛射速度主要由碎片质量和爆炸能量转化为动量的比例要决定，阻力系数与碎片几何以及质量相关。由于碎片引发多米诺效应与火灾和爆炸冲击波相比相对较少，而且碎片抛射距离可到达数百米以上，因此在工厂选址、布置很难考虑对碎片引发的多米诺效应的预防。因此本报告中对产业园的多米诺效应分析不考虑碎片引发的多米诺效应。
根据前面分析可将各种初级事故引发多米诺效应的破坏方式及预期二级事故的场景列表见附表2-3。

各种初级场景的“破坏方式”和预期二级场景

	初级事故场景
	破坏方式
	预期二级事故场景1

	池火灾
	热辐射、火焰接触
	喷射火、池火灾、BLEVE、毒物泄漏

	喷射火
	热辐射、火焰接触
	喷射火、池火灾、BLEVE、毒物泄漏

	火球
	火焰接触
	储罐火灾

	物理爆炸2
	碎片、超压
	全部3

	局限空间爆炸2
	超压
	全部3

	沸腾液体扩展蒸气爆炸2
	火焰接触、热辐射
	全部3

	蒸气云爆炸
	超压、火焰接触
	全部3

	毒物泄漏
	—
	—


注：1、预期场景也与目标容器内危险物质性质有关。

2、该场景发生后，可能会发生后续场景（如池火灾、火球和毒物泄漏）。

3、表示第一栏列出的所有场景都可能被破坏方式引发。

2、破坏阈值

进行多米诺效应后果评价首先要确定在什么情况下目标设备会破坏。为简化分析，一般取表征破坏效应的相关物理参数的阈值作为是否会引发多米诺事故的判定准则。以下附表2-4给出火灾、爆炸冲击波引发多米诺效应的破坏阈值。

各类初级事故场景下的多米诺效应阈值

	事故场景
	破坏方式
	多米诺效应阈值

	火球
	火焰接触
	火球半径

	喷射火
	火焰接触
	必定发生

	池火灾
	热辐射
	I＞37.5kW/m2，30分钟以上

	云爆
	冲击波超压
	P＞70kPa

	物理爆炸
	冲击波超压
	P＞70kPa

	BLEVE
	火焰接触
	火球半径


泄漏模式及泄漏速率模型

1、泄漏类型和泄漏尺寸确定

对于化学危险品事故泄漏场景主要包括两种情况：瞬时泄漏和连续泄漏。影响泄漏源源项的主要因素是泄漏口的尺寸和形状，准确定义泄漏口的尺寸和形状对于计算事故后果的影响范围、确定事故发生的概率至关重要，夸大、缩小典型泄漏口的尺寸均不能代表装置中的实际情况。因此，需根据装置中各重要设备设施、管道及其附属装置等接口的实际尺寸分布情况确定合适的典型泄漏尺寸。
典型的泄漏尺寸通常分为小型、中型、大型及特大型几个等级。世界银行提供的评价方法中推荐选择管路的20%和100%破裂为典型的泄漏尺寸。这种划分方法考虑了管路的大型泄漏和灾难性的破裂情况，却忽视了日常运行过程中经常可能发生的由于密封不严、腐蚀、焊缝缺陷、不规则裂纹等导致的小的泄漏情况。本报告采用“SYT 6714-2008 基于风险检验的基础方法”推荐的典型泄漏尺寸范围。泄漏场景根据泄漏孔径大小可分为完全破裂以及孔泄漏两大类，有代表性的泄漏场景见附表2-5。当设备（设施）直径小于150mm时，取小于设备（设施）直径的孔泄漏场景以及完全破裂场景。

典型泄漏孔径分类及代表性孔径

	泄漏场景
	范围
	代表值

	小孔泄漏
	0 mm~5 mm
	5 mm

	中孔泄漏
	5 mm~50 mm
	25 mm

	大孔泄漏
	50 mm~150 mm
	75 mm

	完全破裂
	>150 mm
	1）设备（设施）完全破裂或泄漏孔径＞150 mm2）全部存量瞬时释放


2、泄漏速率模型

1）相泄漏速率的确定

泄漏速率取决于容器内部的压力、液压头以及孔的大小。液体泄漏速率可以采用柏努力方程计算：

[image: image12.png]=C.dp. +2¢h



                    （式2-3）

式中，Q是液体泄漏速率（kg/s）；Cd是无量纲泄漏系数；(是液体密度（kg/m³）；A是泄漏孔面积（m2）；P是罐压（Pa）；P0是大气压力（Pa）；g是引力常数（9.8m/s2）；h是液压高度（m）。
    发生泄漏的设备及管道的裂口往往是不规则的，对于管道及设备接口等的全管径破裂，泄漏时的压力降较小，Cd的典型取值为0.8。对于选定的代表性泄漏孔径（5mm、25mm、75mm、全管径），通常是不规则裂口，泄漏时的压力降较大，需采用等效圆尺寸代替。

2）气相泄漏速率的确定

气相泄漏根据气体流动状态的不同，可用临界流（最大出口速度等于声速）或亚临界流来描述。根据Perry等人的判断准则：（式2-4）成立时属音速流动；（式2-5）成立时属亚音速流动。

[image: image13.png]


                 （式2-4）

[image: image14.png]L)
P

o[

2
sy

)ﬁ



                 （式2-5）

式中，P0为环境大气压力（Pa），P为容器压力(Pa)，k为气体的绝热指数，即定压比热CP和定容比热Cv之比。
临界流的质量泄漏速率可按下式计算：
[image: image15.png]


            （式2-6）

气体呈亚音速流动时，其泄漏量为：

[image: image16.png]


           （式2-7）

式中，Q是气体泄漏速率（kg/s）；Cd为气体泄漏系数；A为裂口面积（m2）；M是气体相对分子质量；R是普适气体常数；T是气体的储存温度（K）；Y为气体膨胀因子，可按（式2-8）计算。

[image: image17.png]


            （式2-8）

闪蒸及蒸发速率的确定

如果液体的沸点低于储存温度，泄漏后一部分液体将立即闪蒸为蒸气，如氯乙烯生产装置中的氯乙烯单体储槽。假设闪蒸过程绝热，则可通过下式确定闪蒸部分的比例。
[image: image18.png]


               （式2-9）
式3-9中，Cp是泄漏液体的定压比热（J．Kg-1·K-1）；Hv是泄漏液体的蒸发热（J／kg）；T是储存温度（K）；Tb是泄漏液体的沸点（K）。

液池蒸发是另一个重要的蒸气释放源。液体泄漏后立即扩散到地面，一直流到低洼处或人工边界，如防护堤、岸墙等，形成液池。液体泄漏出来不断蒸发，当液体蒸发速度等于泄漏速度时，液池中的液体将维持不变。为了计算液池的蒸发速率，必须确定液池面积和单位面积液池的蒸发率。

对于泄漏后在形成液池的液体的蒸发，主要有过热液体的蒸发和易挥发液体的蒸发。对于压力储存下的丁烷、丁烯等，其环境温度高于沸点温度，其蒸发液体处于沸腾蒸发状态，液体的蒸发量较大。如果不属于过热液体，但具有较高的蒸气压，挥发性强，则蒸发率主要与液体的挥发度和液池面积相关，此类液体蒸发与过热液体的蒸发相比，则从液池中蒸发量较少，不易形成大型气团，对场外人员危险性较小，因此在本报告中不予计算。

对于过热液体蒸发，由于泄漏后液体温度降低到沸点温度，属于沸腾液体的蒸发。液池的蒸发速率，可按下式计算：

[image: image19.png]


                   （式2-10）

式中，
[image: image20.wmf]m

&

为蒸发率（kg/m2(s）；A为液池面积（m2）。
沸腾液体泄漏到地面上后，与地面温差很大，吸收地层热量会立即蒸发，泄漏初期蒸发所需的热量来源基本靠与地层的传导吸热获得，其蒸发率可按下式计算：

[image: image21.png]


                 （式2-11）
式中，
[image: image22.wmf]m

&

为蒸发率（kg/m2(s）；L为液体蒸发热（J/kg）；H为泄漏液体所吸收的总热量通量（W/m2），由于只考虑地面传热，H等于来自地面的热通量。

来自地面的热通量可按下式计算：

[image: image23.png]LACF )
" ey

e



            （式2-12）
式中，qg为来自地面的热通量（W/m2）；

ks为地面的热传导率（W/m·K），对于水泥地面其值为1.1 W/m·K；

αs为地面的热扩散率（m2/s），对于水泥地面其值为1.29×10-7m2/s；

T为液池温度（K）；

Tg为地面的温度（K），取当地年平均气温；

t为泄漏后的时间（s）。

重大事故伤害模式介绍

企业发生事故的类型，尤其是危险化学品企业发生重大事故的类型既与其理化特性有关，又与其生产、存储和使用的方式有关。根据危险化学品的性质和所发生事故的场景条件，造成发生不同事故后果。重大事故伤害模式主要有：池火灾、蒸气云爆炸（VCE）、沸腾液体扩展为蒸气爆炸（BLEVE）、毒性（可燃）气体扩散。

1、池火灾

可燃液体（如甲醇、甲乙酮等）泄漏流到地面形成液池，或流到水面并覆盖水面，遇到火源而造成池火。以下为报告中池火灾热辐射计算模型。
（1）池直径的计算

根据泄漏的液体量和地面性质，按下式可计算最大可能的池面积。

[image: image24.png]S=WIH_.xp)



               （式2-13）

式中，S为液池面积（m2）；

      W为泄漏液体的质量（kg）；

      
[image: image25.wmf]r

为液体的密度（kg/m3）；

      Hmin为最小油层厚度（m）。

最小物料层与地面性质对应关系见附表2-6。

不同性质地面物料层厚度表

	地面性质
	最小物料层厚度（m）

	草地
	0.020

	粗糙地面
	0.025

	平整地面
	0.010

	混凝土地面
	0.005

	平静的水面
	0.0018


（2）确定火焰高度

Thomas给出的计算池火焰高度的经验公式在文献中被广泛使用：
[image: image26.png]=L
=L/ = 42x D, ((ppafeD°"



              （式2-14）

式中：L—火焰高度，m；
D—池直径，m；
mf—燃烧速率，kg/m2s；
ρ0—空气密度，kg/m3；
g—引力常数；
（3）火焰表面热通量的计算

假定能量由圆柱形火焰侧面和顶部向周围均匀辐射，则可以用下式计算火焰表面的热通量：
[image: image27.png]. _025%D°AH m, f
0252 +aDL



                （式2-15）

式中：q0—火焰表面的热通量，kw/m2；
      ΔHC—燃烧热，kJ/kg；
      π—圆周率；
      f—热辐射系数，可取为0.15；
      mf—燃烧速率，kg/m2s；其它符号同前。
（4）目标接收到的热通量的计算

目标接收到的热通量q(r)的计算公式为：
[image: image28.png]q(r) = ¢.(1-0.058In r)V"



              （式2-16）
式中：q(r)—目标接收到的热通量，kw/m2；
      q0—计算的火焰表面的热通量，kw/m2；

      r—目标到油区中心的水平距离，m；
      V—视角系数，按Rai&Kalelkar(1974)提供的方法计算
（5）视角系数的计算

角系数V与目标到火焰垂直轴的距离与火焰半径之比s，火焰高度与直径之比h有关。
[image: image29.png]V=0 +73)



                           （式2-17）
[image: image30.png]


                              （式2-18）
[image: image31.png]L[+ —1)}“3}/“, s
A:(b—u:){m {(b—l)(sﬂ)



       （式2-19）
[image: image32.png]HECESVICE ] PP
E:(a—l/:){m'&atlxﬁl)} }/( 1)



     （式2-20）
[image: image33.png]vy =tan (W /(5T =D )/ s+h(J-K)/s



          （式2-21）
[image: image34.png]==l




            （式2-22）
[image: image35.png]K=tan((s - 1)/(s+1)**



                     （式2-23）
[image: image36.png]a=h*+s +1)/(2s)



                       （式2-24）
[image: image37.png]b=(1+s%)/(2s)



                           （式2-25）
其中，A、B、J、K、VH、VV是为了描述方便而引入的中间变量，π为圆周率。

2、蒸气云爆炸（VCE）

当大量可燃液体或蒸气泄漏后与空气混合，在扩散过程中如遇到点火源并发生点火时，由于存在某些特殊原因或条件，火焰加速传播，产生爆炸冲击波，产生蒸气云爆炸。
蒸气云爆炸（VCE）可能产生多种破坏效应，如冲击波超压、热辐射、破片作用等，最危险、破坏力最强的是冲击波破坏效应。
蒸气云爆炸的超压使用TNT当量法进行计算。TNT当量可用下式估算：
[image: image38.png]Wz =

AV,
Onr




                       （式2-26）
式中，A为蒸气云的TNT当量系数，取值范围0.02～14.9%。这个范围的中值是3～4%，取4%；
WTNT为蒸气云的TNT当量，kg；
Wf为蒸气云中燃料的总质量，kg；
Qf为燃料的燃烧热，MJ/kg；
QTNT为TNT的爆热，4.12～4.69 MJ/kg，取4520kJ/kg。
蒸气云爆炸的死亡半径按下式计算：

[image: image39.png]037
w,

Ry =13.6 /BT

o 6(1000



                （式2-27）
式中，WTNT为爆源的TNT当量，kg。
重伤、轻伤半径的计算按下式计算冲击波超压(Ps：
[image: image40.png]{APS 140156727 AP, >3

AP, =0.137Z7 +0.119272 +0.269Z7 —0.019 1<AP; <10



   （式2-28）
[image: image41.png]


                                    （式2-29）
式中，R为目标到爆源的水平距离，m；
      P0为环境压力，Pa；
      E为爆源总能量（J/kg）。
    3、沸腾液体扩展为蒸气爆炸（BLEVE）

沸腾液体扩展为蒸气爆炸（BLEVE）的过程将产生巨大火球，在这一过程中火球的热辐射是最主要的伤害形式。当然，BLEVE产生的破片和冲击波也有一定的危害，但与爆炸产生的火球热辐射危害相比相对较小。
对于沸腾液体扩展为蒸气爆炸，国际劳工组织（ILO）提出了三个典型计算模型：H.R.Greenberg提出的模型、J.J.Cramer提出的模型和A.F.Roberts提出的模型。通过分析比较，本报告认为Greenberg和Cramer提出的模型比较合理，因此本评价报告采用该模型。计算内容主要包括火球直径、火球燃烧时间、火球表面热辐射能量、视角系数、大气热传递系数及热辐射强度分布等，具体计算方法如下。
（1）火球直径

D=2.665W0.327                      （式2-30）
式中：D—火球直径（m）；
W—火球中消耗的可燃物质量（Kg）。对单罐储存，W取罐容量的50%；对双罐储存，W取罐容量的70%；对多罐储存，W取罐容量的90%。
（2）火球持续时间

t=1.089W0.327                   （式2-31）
式中：t—火球持续时间（s）。
（3）火球抬升高度

火球在燃烧时，将抬升到一定高度。火球中心距离地面的高度H由下式估计：
H=D                       （式2-32）
（4）火球表面热辐射能量

假设火球表面热辐射能量是均匀扩散的。火球表面热辐射能量SEP由下式计算：
SEP=FsmHa/(πD2t)                    （式2-33）
式中：Fs—火球表面辐射的能量比；
Ha—火球的有效燃烧热（J/kg）。
Fs与储罐破裂瞬间储存物料的饱和蒸气压力P（MPa）有关：
Fs =0.27P0.32                          （式2-24）
对于因外部火灾引起的BLEVE事故，上式中的P值可取储罐安全阀启动压力Pv（MPa）的1.21倍，即：
 P=1.21Pv                          （式2-35）
Ha由下式求得：
Ha = Hc + Hv - CpT                （式2-36）
式中：Hc—液化气的燃烧热（J/kg）；
      Hv—液化气常沸点下的蒸发热（J/kg）；
      Cp—液化气的恒压比热（J/(kg.K)）；
      T—火球表面火焰温度与环境温度之差（K），一般来说T=1700K。
（5）视角系数

视角系数F的计算公式如下：
F=（(D/2)/r）2                     （式2-37）
式中：r—目标到火球中心的距离（m）。

令目标与液化气储罐的水平距离为X（m），则：
r=(X2+H2)0.5                     （式2-38）
（6）大气热传递系数

火球表面辐射的热能在大气中传输时，由于空气的吸收及散射作用，一部分能量损失掉了。假定能量损失比为α，则大气热传递系数[image: image42.png]


。α和大气中的CO2和H2O的含量、热传输距离及辐射光谱的特性等因素有关。
[image: image43.png]


可由以下的经验公式来求取：
[image: image44.png]2.02(p, ")




              （式2-39）
式中：pw—环境温度下空气中的水蒸气压，N/m2；
r(—目标到火球表面的距离，m。
[image: image45.png]p, =py *RH



                    （式2-40）
式中：[image: image46.png]


—环境温度下的饱和水蒸气压，N/m2；
RH—相对湿度。
r(=r-D/2                 （式2-41）
（7）火球热辐射强度分布函数

在不考虑障碍物对火球热辐射产生阻挡作用的条件下，距离液化气容器X处的热辐射强度q（W/m2）可由下式计算：
[image: image47.png]q=SEPxFxt,



                （式2-42）

4、气体扩散

气体扩散危害评价采用世界银行提供的模型。给定位置的气体浓度可用下式计算：
①瞬间泄漏时：
[image: image48.png]- 20
i Garer iy




 （式2-43）
②连续泄漏时：
[image: image49.png]


      （式2-44）
式中，c为气云中危险物质浓度，mg/m3；
Q为源瞬间泄漏量，mg；Q(为源连续泄漏速率，mg/s；
u为风速，m/s；t为泄漏后的时间，s；
x为下风向距离，m；
y为横风向距离，m；
z为离地面的距离，m；(x、(y和(z分别为x、y和ｚ方向的扩散系数，m。
对于连续泄漏，平均时间取10min。其中，σy，σz与地面的有效粗糙度Z0有关。地面有效粗糙度长度的确定如附表2-7所示。

地面有效粗糙度长度

	地面类型  Z0/m
	地面类型  Z0/m

	草原、平坦开阔地        ≤0.1
农作物地区              0.1～0.3
村落、分散的树林        0.3～1
	分散的高矮建筑物（城市）    1～4
密集的高矮建筑物（大城市）    4


有效粗糙度Z0≤0.1m地区的扩散参数的确定，按附表2-8确定。

Z0≤0.1m地区的扩散参数

	大气稳定度
	σy/m
	σz/m

	A
B
C
D
E
F
	0.22x(1+0.0001x)-1/2
0.16x(1+0.0001x)-1/2
0.11x(1+0.0001x)-1/2
0.08x(1+0.0001x)-1/2
0.06x(1+0.0001x)-1/2
0.04x(1+0.0001x)-1/2
	0.20x
0.12x
0.08x(1+0.0002x)-1/2
0.06x(1+0.0015x)-1/2
0.03x(1+0.0003x)-1/2
0.016x(1+0.0003x)-1/2


有效粗糙度Z0≥0.1m的粗糙地形扩散系数的确定
[image: image50.png]a,

Opfy




[image: image51.png]



[image: image52.png]fHZ) =1+aZ,




[image: image53.png]ylzge
n x)

I x)(d, +e,

Cp.

(B~

)

Z,,

fi(x.





式中，系数按附表2-9取值。
 不同大气稳定度下的系数值

	稳定度
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	a0
b0
c0
d0
e0
f0
g0
	0.042
1.10
0.0364
0.4364
0.05
0.273
0.024
	0.115
1.5
0.045
0.853
0.0128
0.156
0.0136
	0.15
1.49
0.0182
0.87
0.01046
0.089
0.0071
	0.38
2.53
0.13
0.55
0.042
0.35
0.03
	0.3
2.4
0.11
0.86
0.01682
0.27
0.022
	0.57
2.913
0.0944
0.753
0.0228
0.29
0.023


5、闪火

泄漏的可燃气体在空中扩散，遇到火源发生闪燃（可燃气体浓度未达到爆炸下限）。此种情况下，处于气体燃烧范围内的人员将会全部烧死。
闪火后果分析，主要确定可燃混合气体的燃烧上、下极限的轮廓线及其跟随气团扩散到达的范围。为此，可按照气体扩散模型进行计算。
F3 物质危险特性

氯

	特别警示
	剧毒，吸入高浓度气体可致死；包装容器受热有爆炸的危险。

	理化特性
	常温常压下为黄绿色、有刺激性气味的气体。常温下、709kPa以上压力时为液体，液氯为金黄色。微溶于水，易溶于二硫化碳和四氯化碳。分子量为70.91，熔点-101℃，沸点-34.5℃，气体密度3.21g/L, 相对蒸气密度（空气＝1）2.5，相对密度（水＝1）1.41(20℃)，临界压力7.71MPa，临界温度144℃，饱和蒸气压673kPa(20℃)，log pow（辛醇/水分配系数） 0.85。
主要用途：用于制造氯乙烯、环氧氯丙烷、氯丙烯、氯化石蜡等；用作氯化试剂，也用作水处理过程的消毒剂。

	危害信息
	【燃烧和爆炸危险性】
本品不燃, 但可助燃。一般可燃物大都能在氯气中燃烧，一般易燃气体或蒸气也都能与氯气形成爆炸性混合物。受热后容器或储罐内压增大，泄漏物质可导致中毒。【活性反应】
强氧化剂，与水反应，生成有毒的次氯酸和盐酸。与氢氧化钠、氢氧化钾等碱反应生成次氯酸盐和氯化物，可利用此反应对氯气进行无害化处理。液氯与可燃物、还原剂接触会发生剧烈反应。与汽油等石油产品、烃、氨、醚、松节油、醇、乙炔、二硫化碳、氢气、金属粉末和磷接触能形成爆炸性混合物。接触烃基膦、铝、锑、胂、铋、硼、黄铜、碳、二乙基锌等物质会导致燃烧、爆炸，释放出有毒烟雾。潮湿环境下，严重腐蚀铁、钢、铜和锌。
【健康危害】
氯是一种强烈的刺激性气体，经呼吸道吸入时，与呼吸道粘膜表面水分接触，产生盐酸、次氯酸，次氯酸再分解为盐酸和新生态氧，产生局部刺激和腐蚀作用。
急性中毒：轻度者有流泪、咳嗽、咳少量痰、胸闷，出现气管-支气管炎或支气管周围炎的表现；中度中毒发生支气管肺炎、局限性肺泡性肺水肿、间质性肺水肿或哮喘样发作，病人除有上述症状的加重外，还会出现呼吸困难、轻度紫绀等；重者发生肺泡性水肿、急性呼吸窘迫综合征、严重窒息、昏迷或休克，可出现气胸、纵隔气肿等并发症。吸入极高浓度的氯气，可引起迷走神经反射性心跳骤停或喉头痉挛而发生“电击样”死亡。眼睛接触可引起急性结膜炎，高浓度氯可造成角膜损伤。皮肤接触液氯或高浓度氯，在暴露部位可有灼伤或急性皮炎。
慢性影响：长期低浓度接触，可引起慢性牙龈炎、慢性咽炎、慢性支气管炎、肺气肿、支气管哮喘等。可引起牙齿酸蚀症。
列入《剧毒化学品目录》。
职业接触限值：MAC(最高容许浓度)(mg/m3):1。

	安全措施
	【一般要求】
操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。
严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风，工作场所严禁吸烟。提供安全淋浴和洗眼设备。
生产、使用氯气的车间及贮氯场所应设置氯气泄漏检测报警仪，配备两套以上重型防护服。戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴防化学品手套。工作场所浓度超标时，操作人员必须佩戴防毒面具，紧急事态抢救或撤离时，应佩戴正压自给式空气呼吸器。
液氯气化器、储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度带远传记录和报警功能的安全装置。设置整流装置与氯压机、动力电源、管线压力、通风设施或相应的吸收装置的联锁装置。氯气输入、输出管线应设置紧急切断设施。
避免与易燃或可燃物、醇类、乙醚、氢接触。
生产、储存区域应设置安全警示标志。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。吊装时，应将气瓶放置在符合安全要求的专用筐中进行吊运。禁止使用电磁起重机和用链绳捆扎、或将瓶阀作为吊运着力点。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能存在残留有害物时应及时处理。
【特殊要求】
【操作安全】
（1）氯化设备、管道处、阀门的连接垫料应选用石棉板、石棉橡胶板、氟塑料、浸石墨的石棉绳等高强度耐氯垫料，严禁使用橡胶垫。
（2）采用压缩空气充装液氯时,空气含水应≤0.01%。采用液氯气化器充装液氯时,只许用温水加热气化器,不准使用蒸汽直接加热。
    （3）液氯气化器、预冷器及热交换器等设备，必须装有排污装置和污物处理设施，并定期分析三氯化氮含量。如果操作人员未按规定及时排污，并且操作不当，易发生三氯化氮爆炸、大量氯气泄漏等危害。
（4）严禁在泄漏的钢瓶上喷水。
（5）充装量为50kg和100kg的气瓶应保留2kg以上的余量，充装量为500kg和1000kg的气瓶应保留5kg以上的余量。充装前要确认气瓶内无异物。
（6）充装时，使用万向节管道充装系统，严防超装。
【储存安全】
（1）储存于阴凉、通风仓库内，库房温度不宜超过30℃，相对湿度不超过80％，防止阳光直射。
（2）应与易（可）燃物、醇类、食用化学品分开存放，切忌混储。储罐远离火种、热源。保持容器密封，储存区要建在低于自然地面的围堤内。气瓶储存时，空瓶和实瓶应分开放置，并应设置明显标志。储存区应备有泄漏应急处理设备。
（3）对于大量使用氯气钢瓶的单位，为及时处理钢瓶漏气，现场应备应急堵漏工具和个体防护用具。
（4）禁止将储罐设备及氯气处理装置设置在学校、医院、居民区等人口稠密区附近，并远离频繁出入处和紧急通道。
（5）应严格执行剧毒化学品“双人收发，双人保管”制度。
【运输安全】
（1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。不得在人口稠密区和有明火等场所停靠。夏季应早晚运输，防止日光暴晒。
（2）运输液氯钢瓶的车辆不准从隧道过江。
（3）汽车运输充装量50kg及以上钢瓶时,应卧放，瓶阀端应朝向车辆行驶的右方，用三角木垫卡牢，防止滚动，垛高不得超过2层且不得超过车厢高度。不准同车混装有抵触性质的物品和让无关人员搭车。严禁与易燃物或可燃物、醇类、食用化学品等混装混运。车上应有应急堵漏工具和个体防护用品，押运人员应会使用。
（4）搬运人员必须注意防护，按规定穿戴必要的防护用品；搬运时，管理人员必须到现场监卸监装；夜晚或光线不足时、雨天不宜搬运。若遇特殊情况必须搬运时，必须得到部门负责人的同意，还应有遮雨等相关措施；严禁在搬运时吸烟。
（5）采用液氯气化法向储罐压送液氯时，要严格控制气化器的压力和温度，釜式气化器加热夹套不得包底，应用温水加热，严禁用蒸汽加热，出口水温不应超过45℃，气化压力不得超过1MPa。

	应急处置原则
	【急救措施】
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧，给予2%至4%的碳酸氢钠溶液雾化吸入。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。
眼睛接触：立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。
皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用流动清水彻底冲洗。就医。
【灭火方法】
本品不燃，但周围起火时应切断气源。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。消防人员必须佩戴正压自给式空气呼吸器，穿全身防火防毒服，在上风向灭火。由于火场中可能发生容器爆破的情况，消防人员须在防爆掩蔽处操作。有氯气泄漏时，使用细水雾驱赶泄漏的气体，使其远离未受波及的区域。
灭火剂：根据周围着火原因选择适当灭火剂灭火。可用干粉、二氧化碳、水（雾状水）或泡沫。
【泄漏应急处置】
根据气体扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员穿内置正压自给式空气呼吸器的全封闭防化服，戴橡胶手套。如果是液体泄漏，还应注意防冻伤。禁止接触或跨越泄漏物。勿使泄漏物与可燃物质（如木材、纸、油等）接触。尽可能切断泄漏源。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。防止气体通过下水道、通风系统和限制性空间扩散。构筑围堤堵截液体泄漏物。喷稀碱液中和、稀释。隔离泄漏区直至气体散尽。泄漏场所保持通风。
不同泄漏情况下的具体措施：
瓶阀密封填料处泄漏时，应查压紧螺帽是否松动或拧紧压紧螺帽；瓶阀出口泄漏时，应查瓶阀是否关紧或关紧瓶阀，或用铜六角螺帽封闭瓶阀口。
瓶体泄漏点为孔洞时，可使用堵漏器材(如竹签、木塞、止漏器等)处理，并注意对堵漏器材紧固，防止脱落。上述处理均无效时，应迅速将泄漏气瓶浸没于备有足够体积的烧碱或石灰水溶液吸收池进行无害化处理，并控制吸收液温度不高于45℃、pH不小于7，防止吸收液失效分解。
隔离与疏散距离：小量泄漏，初始隔离60m，下风向疏散白天400m、夜晚1600m；大量泄漏，初始隔离600m，下风向疏散白天3500m、夜晚8000m。


氨

	特别警示
	与空气能形成爆炸性混合物；吸入可引起中毒性肺水肿。

	理化特性
	常温常压下为无色气体，有强烈的刺激性气味。20℃、891kPa下即可液化，并放出大量的热。液氨在温度变化时，体积变化的系数很大。溶于水、乙醇和乙醚。分子量为17.03，熔点-77.7℃，沸点-33.5℃，气体密度0.7708g/L，相对蒸气密度（空气＝1）0.59，相对密度（水＝1）0.7(-33℃)，临界压力11.40MPa，临界温度132.5℃，饱和蒸气压1013kPa(26℃)，爆炸极限15%～30.2%（体积比），自燃温度630℃，最大爆炸压力0.580MPa。
主要用途：主要用作制冷剂及制取铵盐和氮肥。

	危害信息
	【燃烧和爆炸危险性】
极易燃，能与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热引起燃烧爆炸。
【活性反应】
与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。
【健康危害】
对眼、呼吸道粘膜有强烈刺激和腐蚀作用。急性氨中毒引起眼和呼吸道刺激症状，支气管炎或支气管周围炎，肺炎，重度中毒者可发生中毒性肺水肿。高浓度氨可引起反射性呼吸和心搏停止。可致眼和皮肤灼伤。
 PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m3):20; PC-STEL(短时间接触容许浓度)(mg/m3):30。

	安全措施
	【一般要求】
操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。
严加密闭，防止泄漏，工作场所提供充分的局部排风和全面通风，远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。
生产、使用氨气的车间及贮氨场所应设置氨气泄漏检测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备，应至少配备两套正压式空气呼吸器、长管式防毒面具、重型防护服等防护器具。戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。工作场所浓度超标时，操作人员应该佩戴过滤式防毒面具。可能接触液体时，应防止冻伤。
储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置，设置整流装置与压力机、动力电源、管线压力、通风设施或相应的吸收装置的联锁装置。重点储罐需设置紧急切断装置。
避免与氧化剂、酸类、卤素接触。
生产、储存区域应设置安全警示标志。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。禁止使用电磁起重机和用链绳捆扎、或将瓶阀作为吊运着力点。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
【特殊要求】
【操作安全】
（1）严禁利用氨气管道做电焊接地线。严禁用铁器敲击管道与阀体，以免引起火花。
（2）在含氨气环境中作业应采用以下防护措施：
——根据不同作业环境配备相应的氨气检测仪及防护装置，并落实人员管理，使氨气检测仪及防护装置处于备用状态；
——作业环境应设立风向标；
——供气装置的空气压缩机应置于上风侧；
——进行检修和抢修作业时，应携带氨气检测仪和正压式空气呼吸器。
（3）充装时，使用万向节管道充装系统，严防超装。
【储存安全】
（1）储存于阴凉、通风的专用库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。
（2）与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品分开存放，切忌混储。储罐远离火种、热源。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备。
（3）液氨气瓶应放置在距工作场地至少5m以外的地方，并且通风良好。
（4）注意防雷、防静电，厂(车间)内的氨气储罐应按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷、防静电设施。
【运输安全】
（1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。
（2）槽车运输时要用专用槽车。槽车安装的阻火器（火星熄灭器）必须完好。槽车和运输卡车要有导静电拖线；槽车上要备有2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具；防止阳光直射。
（3）车辆运输钢瓶时,瓶口一律朝向车辆行驶方向的右方，堆放高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。不准同车混装有抵触性质的物品和让无关人员搭车。运输途中远离火种，不准在有明火地点或人多地段停车，停车时要有人看管。发生泄漏或火灾时要把车开到安全地方进行灭火或堵漏。
（4）输送氨的管道不应靠近热源敷设；管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志；氨管道架空敷设时，管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的氨管道下面，不得修建与氨管道无关的建筑物和堆放易燃物品；氨管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定。

	应急处置原则
	【急救措施】
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
皮肤接触：立即脱去污染的衣着，应用2%硼酸液或大量清水彻底冲洗。就医。
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
【灭火方法】
消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。
灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土。
【泄漏应急处置】
消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员穿内置正压自给式空气呼吸器的全封闭防化服。如果是液化气体泄漏，还应注意防冻伤。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。构筑围堤或挖坑收容液体泄漏物。用醋酸或其它稀酸中和。也可以喷雾状水稀释、溶解，同时构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。如果钢瓶发生泄漏，无法封堵时可浸入水中。储罐区最好设水或稀酸喷洒设施。隔离泄漏区直至气体散尽。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。
隔离与疏散距离：小量泄漏，初始隔离30m，下风向疏散白天100m、夜晚200m；大量泄漏，初始隔离150m，下风向疏散白天800m、夜晚2300m。


液化石油气

	特别警示
	极易燃气体。

	理化特性
	由石油加工过程中得到的一种无色挥发性液体，主要组分为丙烷、丙烯、丁烷、丁烯，并含有少量戊烷、戊烯和微量硫化氢等杂质。不溶于水。熔点-160～-107℃，沸点-12～4℃，闪点-80～-60℃，相对密度（水=1）0.5～0.6，相对蒸气密度（空气=1）1.5～2.0，爆炸极限5%～33%（体积比），自燃温度426～537℃。
主要用途：主要用作民用燃料、发动机燃料、制氢原料、加热炉燃料以及打火机的气体燃料等，也可用作石油化工的原料。

	危害信息
	【燃烧和爆炸危险性】
极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源或明火有燃烧爆炸危险。比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇点火源会着火回燃。
【活性反应】
与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。
【健康危害】
主要侵犯中枢神经系统。急性液化气轻度中毒主要表现为头昏、头痛、咳嗽、食欲减退、乏力、失眠等；重者失去知觉、小便失禁、呼吸变浅变慢。
职业接触限值：PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m3):1000;PC-STEL(短时间接触容许浓度)(mg/m3)：1500。

	安全措施
	【一般要求】
操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。
密闭操作，避免泄漏，工作场所提供良好的自然通风条件。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。
生产、储存、使用液化石油气的车间及场所应设置泄漏检测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。穿防静电工作服，工作场所浓度超标时，建议操作人员应该佩戴过滤式防毒面具。可能接触液体时，应防止冻伤。储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置，设置整流装置与压力机、动力电源、管线压力、通风设施或相应的吸收装置的联锁装置。储罐等设置紧急切断装置。
避免与氧化剂、卤素接触。
生产、储存区域应设置安全警示标志。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。禁止使用电磁起重机和用链绳捆扎、或将瓶阀作为吊运着力点。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
【特殊要求】
【操作安全】
（1）充装液化石油气钢瓶，必须在充装站内按工艺流程进行。禁止槽车、贮灌、或大瓶向小瓶直接充装液化气。禁止漏气、超重等不合格的钢瓶运出充装站。
（2）用户使用装有液化石油气钢瓶时：不准擅自更改钢瓶的颜色和标记；不准把钢瓶放在曝日下、卧室和办公室内及靠近热源的地方；不准用明火、蒸气、热水等热源对钢瓶加热或用明火检漏；不准倒卧或横卧使用钢瓶；不准摔碰、滚动液化气钢瓶；不准钢瓶之间互充液化气；不准自行处理液化气残液。
（3）液化石油气的储罐在首次投入使用前，要求罐内含氧量小于3%。首次灌装液化石油气时，应先开启气相阀门待两罐压力平衡后，进行缓慢灌装。
（4）液化石油气槽车装卸作业时，凡有以下情况之一时，槽车应立即停止装卸作业，并妥善处理：
——附近发生火灾；
——检测出液化气体泄漏；
——液压异常；
——其他不安全因素。
（5）充装时，使用万向节管道充装系统，严防超装。
【储存安全】
（1）储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。
（2）应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。照明线路、开关及灯具应符合防爆规范，地面应采用不产生火花的材料或防静电胶垫，管道法兰之间应用导电跨接。压力表必须有技术监督部门有效的检定合格证。储罐站必须加强安全管理。站内严禁烟火。进站人员不得穿易产生静电的服装和穿带钉鞋。入站机动车辆排气管出口应有消火装置，车速不得超过5km/h。液化石油气供应单位和供气站点应设有符合消防安全要求的专用钢瓶库；建立液化石油气实瓶入库验收制度，不合格的钢瓶不得入库；空瓶和实瓶应分开放置，并应设置明显标志。储存区应备有泄漏应急处理设备。
（3）液化石油气储罐、槽车和钢瓶应定期检验。
（4）注意防雷、防静电，厂(车间)内的液化石油气储罐应按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷、防静电设施。
【运输安全】
（1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。
（2）槽车运输时要用专用槽车。槽车安装的阻火器（火星熄灭器）必须完好。槽车和运输卡车要有导静电拖线；槽车上要备有2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具。
（3）车辆运输钢瓶时,瓶口一律朝向车辆行驶方向的右方，堆放高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。不准同车混装有抵触性质的物品和让无关人员搭车。运输途中远离火种，不准在有明火地点或人多地段停车，停车时要有人看管。发生泄漏或火灾要开到安全地方进行灭火或堵漏。
（4）输送液化石油气的管道不应靠近热源敷设；管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志；液化石油气管道架空敷设时，管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的液化石油气管道下面，不得修建与液化石油气管道无关的建筑物和堆放易燃物品；液化石油气管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定。

	应急处置原则
	【急救措施】
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，立即输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸并就医。
皮肤接触：如果发生冻伤，将患部浸泡于保持在38～42℃的温水中复温。不要涂擦。不要使用热水或辐射热。使用清洁、干燥的敷料包扎。如有不适感，就医。
【灭火方法】
切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。
灭火剂：泡沫、二氧化碳、雾状水。
【泄漏应急处置】
消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区；静风泄漏时，液化石油气沉在底部并向低洼处流动，无关人员应向高处撤离。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电、防寒服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。
作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为100m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为800m。


甲烷、天然气
	特别警示
	极易燃气体。

	理化特性
	无色、无臭、无味气体。微溶于水，溶于醇、乙醚等有机溶剂。分子量16.04，熔点-182.5℃，沸点-161.5℃，气体密度0.7163g/L，相对蒸气密度（空气=1）0.6，相对密度（水=1）0.42(-164℃)，临界压力4.59MPa，临界温度-82.6℃，饱和蒸气压53.32kPa(-168.8℃)，爆炸极限5.0%～16%（体积比），自燃温度537℃，最小点火能0.28mJ，最大爆炸压力0.717MPa。
主要用途：主要用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造。

	危害信息
	【燃烧和爆炸危险性】
极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸危险。
【活性反应】
与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其他强氧化剂剧烈反应。
【健康危害】
纯甲烷对人基本无毒，只有在极高浓度时成为单纯性窒息剂。皮肤接触液化气体可致冻伤。天然气主要组分为甲烷，其毒性因其他化学组成的不同而异。

	安全措施
	【一般要求】
操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。
密闭操作，严防泄漏，工作场所全面通风，远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。
在生产、使用、贮存场所设置可燃气体监测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。穿防静电工作服，必要时戴防护手套，接触高浓度时应戴化学安全防护眼镜，佩带供气式呼吸器。进入罐或其它高浓度区作业，须有人监护。储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置，重点储罐需设置紧急切断装置。
避免与氧化剂接触。
生产、储存区域应设置安全警示标志。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。禁止使用电磁起重机和用链绳捆扎、或将瓶阀作为吊运着力点。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
【特殊要求】
【操作安全】
（1）天然气系统运行时，不准敲击，不准带压修理和紧固，不得超压，严禁负压。
（2）生产区域内，严禁明火和可能产生明火、火花的作业（固定动火区必须距离生产区30m以上）。生产需要或检修期间需动火时，必须办理动火审批手续。配气站严禁烟火，严禁堆放易燃物，站内应有良好的自然通风并应有事故排风装置。
（3）天然气配气站中，不准独立进行操作。非操作人员未经许可，不准进入配气站。
（4）含硫化氢的天然气生产作业现场应安装硫化氢监测系统。进行硫化氢监测，应符合以下要求：
——含硫化氢作业环境应配备固定式和携带式硫化氢监测仪；
——重点监测区应设置醒目的标志；
——硫化氢监测仪报警值设定：阈限值为1级报警值；安全临界浓度为2级报警值；危险临界浓度为3级报警值；
——硫化氢监测仪应定期校验，并进行检定。
（5）充装时，使用万向节管道充装系统，严防超装。
【储存安全】
（1）储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。
（2）应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备。
（3）天然气储气站中：
——与相邻居民点、工矿企业和其他公用设施安全距离及站场内的平面布置，应符合国家现行标准；
——天然气储气站内建(构)筑物应配置灭火器，其配置类型和数量应符合建筑灭火器配置的相关规定；
——注意防雷、防静电，应按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷设施，工艺管网、设备、自动控制仪表系统应按标准安装防雷、防静电接地设施，并定期进行检查和检测。
【运输安全】
（1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。
（2）槽车和运输卡车要有导静电拖线；槽车上要备有2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具。
（3）车辆运输钢瓶时,瓶口一律朝向车辆行驶方向的右方，堆放高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。不准同车混装有抵触性质的物品和让无关人员搭车。运输途中远离火种，不准在有明火地点或人多地段停车，停车时要有人看管。发生泄漏或火灾时要把车开到安全地方进行灭火或堵漏。
（4）采用管道输送时：
——输气管道不应通过城市水源地、飞机场、军事设施、车站、码头。因条件限制无法避开时，应采取保护措施并经国家有关部门批准；
——输气管道沿线应设置里程桩、转角桩、标志桩和测试桩；
——输气管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志；
——输气管道管理单位应设专人定期对管道进行巡线检查，及时处理输气管道沿线的异常情况，并依据天然气管道保护的有关法律法规保护管道。

	应急处置原则
	【急救措施】
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
皮肤接触：如果发生冻伤：将患部浸泡于保持在38～42℃的温水中复温。不要涂擦。不要使用热水或辐射热。使用清洁、干燥的敷料包扎。如有不适感，就医。
【灭火方法】
切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。
灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。
【泄漏应急处置】
消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。
作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为100m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为800m。


汽油（含甲醇汽油、乙醇汽油）、石脑油

	特别警示
	高度易燃液体；不得使用直流水扑救（用水灭火无效）。

	理化特性
	无色到浅黄色的透明液体。
依据《车用无铅汽油》(GB17930)生产的车用无铅汽油，按研究法辛烷值(RON)分为90号、93号和95号三个牌号，相对密度（水=1）0.70～0.80，相对蒸气密度（空气=1）3～4，闪点-46℃，爆炸极限1.4～7.6%（体积比），自燃温度415～530℃，最大爆炸压力0.813MPa；石脑油主要成分为C4～C6的烷烃，相对密度0.78～0.97，闪点-2℃，爆炸极限1.1～8.7%（体积比）。
主要用途：汽油主要用作汽油机的燃料, 可用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业, 也可用作机械零件的去污剂；石脑油主要用作裂解、催化重整和制氨原料，也可作为化工原料或一般溶剂，在石油炼制方面是制作清洁汽油的主要原料。

	危害信息
	【燃烧和爆炸危险性】
高度易燃，蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃和爆炸。
【健康危害】
汽油为麻醉性毒物，高浓度吸入出现中毒性脑病，极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。误将汽油吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。
职业接触限值：PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m3):300（汽油）。

	安全措施
	【一般要求】
操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。
密闭操作，防止泄漏，工作场所全面通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。配备易燃气体泄漏监测报警仪，使用防爆型通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。操作人员穿防静电工作服，戴耐油橡胶手套。
储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。
避免与氧化剂接触。
生产、储存区域应设置安全警示标志。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
【特殊要求】
【操作安全】
（1）油罐及贮存桶装汽油附近要严禁烟火。禁止将汽油与其他易燃物放在一起。
（2）往油罐或油罐汽车装油时，输油管要插入油面以下或接近罐的底部，以减少油料的冲击和与空气的摩擦。沾油料的布、油棉纱头、油手套等不要放在油库、车库内，以免自燃。不要用铁器工具敲击汽油桶，特别是空汽油桶更危险。因为桶内充满汽油与空气的混合气，而且经常处于爆炸极限之内，一遇明火，就能引起爆炸。
（3）当进行灌装汽油时，邻近的汽车、拖拉机的排气管要戴上防火帽后才能发动，存汽油地点附近严禁检修车辆。
（4）汽油油罐和贮存汽油区的上空，不应有电线通过。油罐、库房与电线的距离要为电杆长度的1.5倍以上。
（5）注意仓库及操作场所的通风，使油蒸气容易逸散。
【储存安全】
（1）储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。炎热季节应采取喷淋、通风等降温措施。
（2）应与氧化剂分开存放，切忌混储。用储罐、铁桶等容器盛装，不要用塑料桶来存放汽油。盛装时，切不可充满，要留出必要的安全空间。
（3）采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。罐储时要有防火防爆技术措施。对于1000m3及以上的储罐顶部应有泡沫灭火设施等。
【运输安全】
（1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。
（2）汽油装于专用的槽车(船)内运输，槽车(船)应定期清理；用其他包装容器运输时，容器须用盖密封。运送汽油的油罐汽车，必须有导静电拖线。对有每分钟0.5m3以上的快速装卸油设备的油罐汽车，在装卸油时，除了保证铁链接地外，更要将车上油罐的接地线插入地下并不得浅于100mm。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。汽车槽罐内可设孔隔板以减少震荡产生静电。
（3）严禁与氧化剂等混装混运。夏季最好早晚运输，运输途中应防曝晒、防雨淋、防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区及人口密集地段。
（4）输送汽油的管道不应靠近热源敷设；管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志；汽油管道架空敷设时，管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的汽油管道下面，不得修建与汽油管道无关的建筑物和堆放易燃物品；汽油管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定。
（5）输油管道地下铺设时，沿线应设置里程桩、转角桩、标志桩和测试桩，并设警示标志。运行应符合有关法律法规规定。

	应急处置原则
	【急救措施】
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。
皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
【灭火方法】
喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。
灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。
【泄漏应急处置】
消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防毒、防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。
作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为50m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为300m。


柴油

	中文名称
	柴油
	英文名称
	Diesel oil；Diesel fuel

	外观与气味
	稍有粘性的浅黄至棕色液体

	熔点(℃)
	-35~20
	沸点(℃)
	280~370（约）
	闪点(℃)
	≥52℃
	自然温度(℃)
	330～370

	相对密度
	水＝1
	0.87~0.9
	毒性
	级别
	

	
	空气＝1
	无资料
	
	危害程度
	

	爆炸极限(V%)
	1.5～4.5
	灭火剂
	雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土

	工作场所空气中容许浓度（mg/m3）
	MAC
	
	PC-TWA
	
	PC-STEL
	

	毒物侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	物质危险性类别
	第3.3类 高闪点易燃液体
	火灾危险性分类
	乙B

	爆炸物质级别及组别
	级别
	ⅡA
	组别
	T3

	危险货物编号
	无资料
	UN编号
	无资料
	CAS No.
	

	包装类别
	无资料
	包装标志
	7

	危险特性
	遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	灭火方法
	小型火灾采用手提式或手推式灭火器进行灭火，对于油罐火灾等大型火灾采用固定式冷却水和消防泡沫进行灭火。处在火场中的储罐若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

	健康危害
	皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

	泄漏紧急处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	操作处置注意事项
	密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所的空气中。避免与氧化剂、卤素接触。输油及装车时，要控制流速，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急设备。倒空的容器可能残留有害物。

	储存注意事项
	远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备用泄漏应急处理设备和合适的收容材料。


氢

	特别警示
	极易燃气体。

	理化特性
	无色、无臭的气体。很难液化。液态氢无色透明。极易扩散和渗透。微溶于水，不溶于乙醇、乙醚。分子量2.02，熔点-259.2℃，沸点-252.8℃，气体密度0.0899g/L，相对密度（水=1）0.07(-252℃)，相对蒸气密度（空气=1）0.07，临界压力1.30MPa，临界温度-240℃，饱和蒸气压13.33kPa(-257.9℃)，爆炸极限4%～75%（体积比），自燃温度500℃，最小点火能0.019mJ，最大爆炸压力0.720MPa。
主要用途：主要用于合成氨和甲醇等，石油精制，有机物氢化及作火箭燃料。

	危害信息
	【燃烧和爆炸危险性】
极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即发生爆炸。比空气轻，在室内使用和储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起爆炸。在空气中燃烧时，火焰呈蓝色，不易被发现。【活性反应】
与氟、氯、溴等卤素会剧烈反应。
【健康危害】
为单纯性窒息性气体，仅在高浓度时，由于空气中氧分压降低才引起缺氧性窒息。在很高的分压下，呈现出麻醉作用。

	安全措施
	【一般要求】
操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。
密闭操作，严防泄漏，工作场所加强通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。
生产、使用氢气的车间及贮氢场所应设置氢气泄漏检测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备。建议操作人员穿防静电工作服。储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力表、温度计，并应装有带压力、温度远传记录和报警功能的安全装置。
避免与氧化剂、卤素接触。
生产、储存区域应设置安全警示标志。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
【特殊要求】
【操作安全】
（1）氢气系统运行时，不准敲击，不准带压修理和紧固，不得超压，严禁负压。制氢和充灌人员工作时，不可穿戴易产生静电的服装及带钉的鞋作业，以免产生静电和撞击起火。
（2）当氢气作焊接、切割、燃料和保护气等使用时，每台(组)用氢设备的支管上应设阻火器。因生产需要，必须在现场（室内）使用氢气瓶时，其数量不得超过5瓶，并且氢气瓶与盛有易燃、易爆、可燃物质及氧化性气体的容器或气瓶的间距不应小于8m，与空调装置、空气压缩机和通风设备等吸风口的间距不应小于20m。
（3）管道、阀门和水封装置冻结时，只能用热水或蒸汽加热解冻，严禁使用明火烘烤。不准在室内排放氢气。吹洗置换，应立即切断气源，进行通风，不得进行可能发生火花的一切操作。
（4）使用氢气瓶时注意以下事项：
——必须使用专用的减压器，开启时，操作者应站在阀口的侧后方，动作要轻缓；
——气瓶的阀门或减压器泄漏时，不得继续使用。阀门损坏时，严禁在瓶内有压力的情况下更换阀门；
——气瓶禁止敲击、碰撞，不得靠近热源，夏季应防止曝晒；
——瓶内气体严禁用尽，应留有0.5MPa的剩余压力。
【储存安全】
（1）储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。
（2）应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备。储存室内必须通风良好，保证空气中氢气最高含量不超过1%（体积比）。储存室建筑物顶部或外墙的上部设气窗或排气孔。排气孔应朝向安全地带，室内换气次数每小时不得小于3次，事故通风每小时换气次数不得小于7次。
（3）氢气瓶与盛有易燃、易爆、可燃物质及氧化性气体的容器或气瓶的间距不应小于8m；与空调装置、空气压缩机或通风设备等吸风口的间距不应小于20m；与明火或普通电气设备的间距不应小于10m。
【运输安全】
（1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。
（2）槽车运输时要用专用槽车。槽车安装的阻火器（火星熄灭器）必须完好。槽车和运输卡车要有导静电拖线；槽车上要备有2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具；要有遮阳措施，防止阳光直射。
（3）在使用汽车、手推车运输氢气瓶时，应轻装轻卸。严禁抛、滑、滚、碰。严禁用电磁起重机和链绳吊装搬运。装运时，应妥善固定。汽车装运时，氢气瓶头部应朝向同一方向，装车高度不得超过车厢高度，直立排放时，车厢高度不得低于瓶高的2/3。不能和氧化剂、卤素等同车混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。
（4）氢气管道输送时，管道敷设应符合下列要求：
——氢气管道宜采用架空敷设，其支架应为非燃烧体。架空管道不应与电缆、导电线敷设在同一支架上；
——氢气管道与燃气管道、氧气管道平行敷设时，中间宜有不燃物料管道隔开，或净距不小于250mm。分层敷设时，氢气管道应位于上方。氢气管道与建筑物、构筑物或其他管线的最小净距可参照有关规定执行；
——室内管道不应敷设在地沟中或直接埋地，室外地沟敷设的管道，应有防止氢气泄漏、积聚或窜入其他沟道的措施。埋地敷设的管道埋深不宜小于0.7m。含湿氢气的管道应敷设在冰冻层以下；
——管道应避免穿过地沟、下水道及铁路汽车道路等，必须穿过时应设套管保护；
——氢管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定。

	应急处置原则
	【急救措施】
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
【灭火方法】
切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。
氢火焰肉眼不易察觉，消防人员应佩戴自给式呼吸器，穿防静电服进入现场，注意防止外露皮肤烧伤。
灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。
【泄漏应急处置】
消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。尽可能切断泄漏源。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。若泄漏发生在室内，宜采用吸风系统或将泄漏的钢瓶移至室外，以避免氢气四处扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。
作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为100m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为800m。


甲醇

	特别警示
	有毒液体，可引起失明、死亡。

	理化特性
	无色透明的易挥发液体，有刺激性气味。溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、酮类、苯等有机溶剂。分子量32.04，熔点-97.8℃，沸点64.7℃，相对密度（水=1）0.79，相对蒸气密度（空气=1）1.1，临界压力7.95MPa，临界温度240℃，饱和蒸气压12.26kPa(20℃)，折射率1.3288，闪点11℃，爆炸极限5.5%～44.0%（体积比），自燃温度464℃，最小点火能0.215mJ。
主要用途：主要用于制甲醛、香精、染料、医药、火药、防冻剂、溶剂等。

	危害信息
	【燃烧和爆炸危险性】
高度易燃，蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃和爆炸。
【健康危害】
易经胃肠道、呼吸道和皮肤吸收。
急性中毒：表现为头痛、眩晕、乏力、嗜睡和轻度意识障碍等，重者出现昏迷和癫痫样抽搐，直至死亡。引起代谢性酸中毒。甲醇可致视神经损害，重者引起失明。
慢性影响：主要为神经系统症状，有头晕、无力、眩晕、震颤性麻痹及视觉损害。皮肤反复接触甲醇溶液，可引起局部脱脂和皮炎。
解毒剂：口服乙醇或静脉输乙醇、碳酸氢钠、叶酸、4-甲基吡唑。
职业接触限值：PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m3),25(皮);PC-STEL(短时间接触容许浓度)(mg/m3)：50(皮)。

	安全措施
	【一般要求】
操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。
密闭操作，防止泄漏，加强通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套，建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。
储罐等压力设备应设置压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置，
避免与氧化剂、酸类、碱金属接触。
生产、储存区域应设置安全警示标志。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
【特殊要求】
【操作安全】
（1）打开甲醇容器前，应确定工作区通风良好且无火花或引火源存在；避免让释出的蒸气进入工作区的空气中。生产、贮存甲醇的车间要有可靠的防火、防爆措施。一旦发生物品着火，应用干粉灭火器、二氧化碳灭火器、砂土灭火。
（2）设备罐内作业时注意以下事项：
——进入设备内作业，必须办理罐内作业许可证。入罐作业前必须严格执行安全隔离、清洗、置换的规定。做到物料不切断不进入；清洗置换不合格不进入；行灯不符合规定不进入；没有监护人员不进入；没有事故抢救后备措施不进入；
——入罐作业前30分钟取样分析，易燃易爆、有毒有害物质浓度及氧含量合格方可进入作业。视具体条件加强罐内通风；对通风不良环境，应采取间歇作业；
——在罐内动火作业，除了执行动火规定外，还必须符合罐内作业条件，有毒气体浓度低于国家规定值，严禁向罐内充氧。焊工离开作业罐时不准将焊（割）具留在罐内。
（3）生产设备的清洗污水及生产车间内部地坪的冲洗水须收入应急池，经处理合格后才可排放。
【储存安全】
（1）储存于阴凉、通风良好的专用库房或储罐内，远离火种、热源。库房温度不宜超过37℃，保持容器密封。
（2）应与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。在甲醇储罐四周设置围堰，围堰的容积等于储罐的容积。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
（3）注意防雷、防静电，厂(车间)内的储罐应按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷防静电设施。
【运输安全】
（1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。
（2）甲醇装于专用的槽车(船)内运输，槽车(船)应定期清理；用其他包装容器运输时，容器须用盖密封。严禁与氧化剂、酸类、碱金属等混装混运。运输时运输车辆应配备2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具。运输途中应防曝晒、防雨淋、防高温。不准在有明火地点或人多地段停车，高温季节应早晚运输。
（3）在使用汽车、手推车运输甲醇容器时，应轻装轻卸。严禁抛、滑、滚、碰。严禁用电磁起重机和链绳吊装搬运。装运时，应妥善固定。 

（4）甲醇管道输送时，注意以下事项： 

——甲醇管道架空敷设时，甲醇管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上；在已敷设的甲醇管道下面，不得修建与甲醇管道无关的建筑物和堆放易燃物品；
——管道消除静电接地装置和防雷接地线，单独接地。防雷的接地电阻值不大于10Ω，防静电的接地电阻值不大于100Ω；
——甲醇管道不应靠近热源敷设；
——管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志；
——甲醇管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定；
——室内管道不应敷设在地沟中或直接埋地，室外地沟敷设的管道，应有防止泄漏、积聚或窜入其他沟道的措施。

	应急处置原则
	【急救措施】
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：饮足量温水，催吐。用清水或 1％硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。
皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
灭火方法】
尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。
灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。
【泄漏应急处置】
消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防毒、防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用抗溶性泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。喷雾状水驱散蒸气、稀释液体泄漏物。
作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为50m。如果为大量泄漏，在初始隔离距离的基础上加大下风向的疏散距离。



